APPROVED by

LITGRID AB 2025 December 19 Head of ITT and administration department direction No. 25NU-784

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2025 m. Gruodžio 19 d ITT ir administravimo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU-784

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

MPLS MAŠRUTIZATORIUI

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR
MPLS ROUTER

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product for material required parameter, function, implementation or feature(mato vnt./measuring units) |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai ir deklaracijos/ Standards and declarations |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate. |  | ISO 9001 a) arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's environment management system shall be evaluated by certificate. |  | ISO 14001 a) arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Product must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | Directive 2014/35/EU (Low voltage). | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity b) |
|  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą / Ambient conditions according to the standard. |  | ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 arba lygevertį/ or equal |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions. |  | Normalios, klasė 3.1/ normal, class 3.1 |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating temperature, oC |  | ≥ +60 |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ minimal long-term operating temperature, oC |  | ≤ -40 |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo)/ Operating ambient relative humidity (without condensation), % |  | ≥ (5-95) |
|  | Aparatinė įranga/ Hardware |  |  |
|  | Tvirtinimas/ Mounting |  | 19“ rėme/frame |
|  | Aukštis, U / height in U units |  | ≤ 2U |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta/ Earthing for a housing of a device must be with |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |
|  | Maitinimo modulių kiekis, vnt./ Quantity of power supply modules, units |  | 2 |
|  | Maitinimo moduliai/ Power supply modules |  | Vidiniai/ internal |
|  | Maitinimo modulių įėjimo grandinės / Input circuits of power supply modules |  | Atskirtos galvaniškai / Galvanically separated |
|  | Vardinė nuolatinė maitinimo įtampa / Nominal direct operating voltage, V |  | 110 arba/ or 220 |
|  | Nuolatinės srovės maitinimo įžeminimo klasė / DC power supply grounding class |  | EF (neįžemintas nei vienas taškas/ no points are grounded) |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis / allowed nominal power supply voltage deflection for reliable operation, |  | Nuo / from -20 iki / to +15 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai pagal standartą / Electromagnetic immunity parameters according to the standard |  | EN61000-4 arba lygiavertis / or equal |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai pagal standartą/ Electromagnetic emission parameters according to the standard |  | CISPR 22 Class A arba lygiavertis / or equal |
|  | Maršrutizatoriaus savybės/ Router features |  |  |
|  | LAN Ethernet RJ45 prievadų 100/1000 BaseT IEEE 802.3 su automatiniu spartos parinkimu, PoE+, kiekis vnt. / LAN Ethernet RJ45 ports 10/100/1000 BaseT IEEE 802.3, PoE+ quantity with auto negotiation, pcs. |  | ≥ 4 |
|  | LAN Ethernet derinys 100/1000BaseX RJ45/SFP , kiekis vnt. / LAN Combo 100/1000BaseX RJ-45/SFP, pcs |  | ≥ 4 |
|  | LAN SFP prievadų 1000BaseX IEEE 802.3z, kiekis vnt. / LAN SFP ports 1000BaseX IEEE 802.3z quantity, pcs. |  | ≥ 4 |
|  | WAN Ethernet derinys 100/1000BaseX RJ45/SFP , kiekis vnt. / WAN Combo 100/1000BaseX RJ-45/SFP, pcs |  | ≥ 2 |
|  | L2 Šifravimo protokolas/L2 Encryption protocol |  | WAN/LAN MACsec 802.1ae AES256 |
|  | MACsec 802.1ae palaikymas / MACsec 802.1ae Support |  | Visuose LAN,WAN privaduose / On All LAN,WAN ports |
|  | Duomenų srauto maršrutizavimo pralaidumas, Gb/s / Traffic performance, Gbps |  | ≥ 2 |
|  | Prievadų didžiausio perduodamo elemento (MTU) dydis, B / Interfaces MTU, B |  | ≥9000 |
|  | VPN IPsec ekapsuliuojant MPLS pralaidumas/VPN IPsec S2S MPLS Encapsulation Throughput (1400Bytes) |  | ≥200Mbps |
|  | IPv4 maršrutų skaičius aparatūrinėse lentelėse, IPv4 routes count in routing table, |  | ≥ 10000 |
|  | Palaikomi maršrutizavimo protokolai / Routing protocols |  | - Statiniai maršrutai/ Static routes - RIPv1, RIPv2 - RIPng, - OSPFv2, OSPFv3 - BGPv4 - IS-IS |
|  | OSPF kaimynų kiekies / OSPF number of adjacencies |  | ≥ 60 |
|  | ISIS kaimynų kiekies / ISIS number of adjacencies |  | ≥ 40 |
|  | BGP kaimynų kiekies / BGP number of neighbors |  | ≥ 40 |
|  | Įeinančiu/išeinančių IP prefiksų filtravimo galimybės maršutizavimo protokolams / Inbound/outbound IP prefix filtering for routing protocols |  | RIPv2, BGPv4 |
|  | Perskirstytų IP maršrutų filtravimo galimybės pritaikius IP prefix filtrus / Redistributed routes filtering by applying IP prefix filtering |  | Iš RIPv2 į BGPv4 ir atvirkščiai / from RIPv2 to BGPv4 and and vice versa |
|  | Atskiras maršrutizavimas per kiekvieną skirtingą virtualų maršrutizatorių / separate routing through each different virtual routers for routing protocols |  | RIPv2, BGPv4 |
|  | Palaikomi tinklo ir transporto protokolai / Network, Transport Protocols |  | - IPSec, - PPPoE - DNS - DHCP - L2TPv3 - MPLS-VPN |
|  | Multicast srautų maršrutizavimo protokolai/ Multicast routing |  | - IGMPv2, IGMPv3 - PIM-SM, PIM-SSM |
|  | Duomenų srautų valdymo protokolai/ Traffic management |  | - Paslaugų kokybė / Quality of Service (QoS) - Hierarrchinis QoS / Hierarchical QoS - Sąlyginis maršrutizavimas / Policy-Based Routing (PBR) |
|  | Paketų klasifikavimas, žymėjimas ir prioritizavimas. / Packets classification, labeling and priority . |  | Pagal DSCP, L3 TOS, MPLS EXP reikšmes, IP adresą, TCP/UDP prievadus / By DSCP, L3 TOS, MPLS EXP values, IP address, TCP / UDP ports. |
|  | Pralaidumo ribojimas / Bandwidth limiting |  | - Įeinančiam/išeinančiam duomenų srautui per fizinę/ virtualią sąsają pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą, UDP/TCP prievadą / Incoming/outging traffic bandwidth limiting at physical/virtual interface according to sender / receiver IP address, UDP/TCP port. - Mažiausias maksimalaus pralaidumo nustatymo žingsnis ≤ 16 kb/s / Bandwidth limiting granularity ≤16 kbps |
|  | Aukšto prieinamumo protokolai/ High availability |  | VRRP (RFC 2338) arba/or HSRP |
|  | MPLS, MPLS-VPN protokolai /MPLS, MPLS-VP protocols |  | - LDP (Label Distribution Protocol) - RSVP (MPLS-TE) - L3VPN – (MP-BGP vpnv4) - L2VPN – (VPLS, EoMPLS) - IP Loop Free Alternate Fast Reroute - IS-IS LFA FRR |
|  | Greitas jungties gedimo aptikimas / Fast Failure Detection |  | BFD |
|  | Virtualių maršrutizavimo lentelių kiekies, vnt. / Virtual routing and forwarding tables, pcs |  | ≥ 50 |
|  | Tinklo prieigos procesai / Network access mediate processes |  | Autentifikavimo, autorizavimo ir apskaitos procesai / Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) service process |
|  | Inkapsuliacijos protokolai / Encapsulations |  | GRE |
|  | Tarpusavio jungčių aptikimo protokolai / Link Discovery Protocols |  | LLDP arba/or CDP |
|  | Prieigos kontrolė / Access contol |  | Prieigos kontrolės sąrašas / ACL (Access control list) |
|  | Prisijungimo protokolai prie kitų tinklo įrenginių keičiant TCP prievadų numerius / Connecting protocols to other network devices changing the TCP port numbers. |  | Telnet ir / and SSH |
|  | Duomenų srautų loginis skirstymas į srautus ir šių srautų statistikos eksportavimas / Subsequent data distribution logic to flows and the flows statistics export. |  | IPFix, Sflow arba / or Netflow |
|  | Automatizavimo funkcija / Automation function |  | EEM (Embedded Event Manager) arba lygiavertė technologija/ EEM (Embedded Event Manager) or equal. |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolas / Time synchronization protocol |  | NTP (RFC 1305) |
|  | Valdymo parametrai / Management parameters |  |  |
|  | Valdymo sąsajos / Managment interface |  | Komandinė eilutė/ CLI (Command line interface) |
|  | Valdymo ir stebėjimo protokolai / Management and monitoring protocols |  | SSHv2 SNMPv2, v3 |
|  | Nuotolinis valdymas / Remote Monitoring |  | RMON |
|  | Pilnai valdomas įmonėje naudojama valdymo ir stebėsenos sistema / Full compatible with the company used to control and monitoring system. |  | Cisco Catalyst Center |
|  | Pilnai suderinamas su įmonėje naudojama įrenginių prieigos prie tinklo kontrolės platforma/ Full compatible with the company used NAC platform |  | Cisco ISE (Identity Services Engine) |
|  | Lokalus administratoriaus autentifikavimas / Local administrator authentication |  | Pagal vartotojo vardą ir slaptažodį / By username and password |
|  | Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas / Centralized administrator authentication. |  | TACACS+, RADIUS (RFC 2865) / TACACS+, RADIUS (RFC 2865) |
|  | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas. / Operating System and configuration files transfer. |  | Bent vienu iš šių protokolų: SCP, HTTPS, SFTP / At least one of the following protocols: SCP, HTTPS, SFTP |
|  | Konsolės prievadas, vnt/ Console port, pcs. |  | ≥1 |
|  | 10/100/1000 BaseTX Ethernet valdymo prievadas / 10/100/1000 BaseTX Ethernet Managment port |  | ≥1 |
|  | Kibernetinė sauga / Cyber security |  |  |
|  | #### Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 / Access security according to IEEE1686-2013 |  | Slaptažodis / Password |
|  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas / Turn off not used functions |
|  |  |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas/ Access time out |
|  | #### Slaptažodžio sudėtis / Password construction |  | Pagal / According IEEE1686-2013 (5.1.4) |
|  | #### Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. / Password symbol |  | ≥12 |
|  | #### Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. |  | ≥4 |
|  | #### Įvykių rašymas nuotoliniame serveryje / Events record in remote server |  | Syslog |
|  | Prisijungimo prie maršrutizatoriaus saugumo užtikrininimas / Router management access. |  | Pagal IP adresus / By IP addresses |
|  | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros / Manufacturer undocumented access or accounts |  | #### Draudžiama naudoti / Strictly prohibited to use |
| Pastabos/ Notes: 1) Projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: - - Atitikties sertifikatas išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos, kopija/ Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body; - – Atitikties deklaracija/ declaration of conformity; Visiems parametrams nepažymėtiems a) b) - įrenginio gamintojo aprašymai, katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ For all parameters not marked a) b)) - copy of the equipment’s manufacturer manuals, catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; |  |  |  |