Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

- Statytojas (užsakovas)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda.

Kontaktiniai asmenys:

Miesto vystymo ir priežiūros departamento Projektavimo skyriaus vyriausioji specialistė Alina Juciūtė, tel. Nr. +370 687 11 712, el. paštas alina.juciute@klaipeda.lt.

Miesto vystymo ir priežiūros departamento Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Simaitienė, tel. Nr. +370 615 85814, el. paštas lina.simaitiene@klaipeda.lt

- Statinio (objekto) pavadinimas

Dviračių ir pėsčiųjų tako Šilutės pl. nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr. projektas.

Projekto pavadinimą tiekėjas gali keisti ir (ar) tikslinti vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ III skyriaus Pagrindinės sąvokos 6.8 punktu.

- Statinio adresas

Šilutės plentas, atkarpa nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr.

- Naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijų statinių grupė: gatvių paskirties.

- Statinio apibūdinimas, esama padėtis

Šilutės pl. nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr. yra esamas 3 m pločio betoninių trinkelių takas, kuriuo naudojasi tiek pėstieji tiek dviratininkai. Statinys, pagal registro centro duomenis, nėra registruotas. Objekto teritorija į kultūros paveldo ar saugomą teritoriją – nepatenka. Betoninių trinkelių danga yra prastos būklės: suskeldėjusi, nusidėvėjusi, išsikraipiusi, susmegusi ir pan. Planuojamas naujo tako įrengimas, atskiriant dviračių srautą nuo pėsčiųjų ir praplečiant esamą taką atitinkamai: dviračių takas – 2,5 m pločio, pėsčiųjų takas – 1,5 m pločio.

- Statinio projekto rengimo etapas

Supaprastintas statybos projektas (aprašas).

- Statinio kategorija

Nesudėtingasis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

- Statybos rūšis

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“, nustato ir parenka statybos rūšį.

- PASLAUGŲ APIMTIS

Kai rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5–13 punktuose nurodytas statinio projektas ar kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, statinio projektą galima rengti vienu etapu, kuris atitinka abu statinio projekto rengimo etapus ir šiems etapams taikomus reikalavimus. Supaprastintas statybos projektas tekste gali būti įvardintas – projektas, o projektavimo ir rangos darbų apimtis – paslaugos ir darbai.

2.1. Tyrimai.

2.2. Supaprastinto projekto parengimas.

2.3. Rangos darbai.

- PASLAUGŲ IR DARBŲ DETALIZACIJA IR REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

3.1. Tyrimai

3.1.1. Inžinerinių geodezinių, geologijos, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas.

3.1.2. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Žemės gelmių registre Lietuvos geologijos tarnyboje (kai taikoma).

3.1.3. Užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti ir išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu.

3.1.4. Esamos padėties (būklės) įvertinimas, užfiksuojant želdinius, gatvės ženklus, informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybėse. Dalyvaujant statytojo atstovams, surašyti aktus, pateikti išvadas dėl būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo.

3.1.5. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais projekto parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente ar ne, ir turi būti įvertinti į pasiūlymo kainą.

3.1.6. Atlikti esamų želdinių inventorizavimą ir vertinimą, vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 (galiojanti redakcija nuo 2025-10-29).

3.2. Supaprastinto projekto parengimas

3.2.1. Senos esamos betoninių trinkelių dangos ir pagrindų ardymo darbai.

3.2.2. Po naujai projektuojama danga patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimas, perklojimas, apsaugojimas ar (ir) demontavimas pagal tinklus eksploatuojančių įmonių sąlygas.

3.2.3. Betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų tako projektavimas ir įrengimas, kurio plotis – 1,50 m.

3.2.4. Asfalto dangos dviračių tako projektavimas ir įrengimas, kurio plotis – 2,50 m.

3.2.5. Dangų pagrindų parinkimas ir įrengimas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ ir kt. LR teisės aktus. Siekiant takų išvaizdos vientisumo Klaipėdos mieste, viršutinis dangos sluoksnis parenkamas pagal pridedamą principinę dangų pjūvio schemą (pagal 9.2. p. priedą).

3.2.6. Kiekių žiniaraščio, sąmatinės dalies skaičiavimo, pagal pridedama pjūvį išskaidymas į dalis.

3.2.7. Želdinių apsaugojimo sprendiniai vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis ir kt. Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2.8. Sprendinius pritaikymas asmenų su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

3.2.9. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių (mazgų). Projekte pateikti detalizuotus prisijungimo prie esamos dangos mazgą, kirtimosi su esamais įvažiavimais mazgą, asmenų su negalia judėjimą užtikrinančių sprendinių (-o) įrengimo detales (mazgus).

3.2.10. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintiems techniniams sprendiniams įgyvendinti.

3.2.11. Projekto sprendinių pristatymas statytojui – mažiausiai 3 kartus (galimas ir didesnis pristatymų kiekis tol, kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai. Projektinių sprendinių pristatymas: pagrindinės idėjos (koncepcijos) pristatymas, galutinių principinių (su gretimybėmis) sprendinių pristatymas užsakovui patvirtinti.

3.2.12. Parengtiems sprendiniams tiekėjas turės gauti techninės tarybos pritarimą.

3.2.13. Tiekėjas turi siūlyti dviračių ir pėsčiųjų tako planinius sprendinius, atsižvelgdamas į esamas kliūtis, kad būtų kuo mažiau papildomų ardymo darbų ir medžių kirtimų.

3.2.14. Būtina įvertinti kertamas esamas kietąsias dangas (įvažiavimus, automobilių stovėjimo aikšteles ir kt.), ar tikslinga jas ardyti ir keisti nauja danga, ar numatyti horizontalųjį kelio ženklinimą.

3.3. Rangos darbai

3.3.1. Suprojektuotų sprendinių įgyvendinimas, laikantis statybą reglamentuojančių teisės aktų.

3.3.2. Tiekėjas, privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.

3.3.3. Tiekėjas, atlikdamas darbus, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankantis objekte.

3.3.4. Atlikti esamo tako ir kitų trukdančių naujam pėsčiųjų ir dviračių takui įrengti įrenginių, konstrukcijų, augalų demontavimo, šalinimo ar apsaugojimo darbus.

3.3.5. Rangos darbų apimtyje esantis dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo ilgis nustatomas projekte, detalizuojant preliminarią tako įrengimo schemą (9.1. p.), mokėjimai vykdomi pagal faktiškai įrengtą dviračių ir pėsčiųjų tako ilgį.

3.4. Derinimai, projekto ekspertizės, statybos leidimo gavimas

3.4.1. Parengus ir suderinus su statytoju sprendinius, atlikti jų derinimą su inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.

3.4.2. Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas).

3.4.3. Tiekėjas privalo neatlygintinai pataisyti statinio projektą pagal statinio projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų).

3.4.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedu:

I grupės nesudėtingojo statinio statybai mieste statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, išskyrus atvejus, kai statyba vykdoma teisės aktuose nustatytose specialiosiose teritorijose.

II grupės nesudėtingojo statinio statybai statybą leidžiantis dokumentas privalomas, kai statyba vykdoma miesto teritorijoje, taip pat kai statyba vykdoma neurbanizuotoje ar neurbanizuojamoje teritorijoje (kai nėra parengtų teritorijų planavimo dokumentų) arba kai statinys statomas saugomose ar kultūros paveldo teritorijose.

Jei pagal teisės aktus būtų reikalingas statybos leidimas – už jo gavimą yra atsakingas tiekėjas.

4. Kiti bendri reikalavimai

4.1. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti ir objektui įgyvendinti.

4.2. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius tiekėjas turi pateikti svarstyti ir derinti su statytoju (užsakovu).

4.3. Tiekėjas turi takuose numatyti vandens nuvedimą atviru būdu iki lietaus surinkimo šulinėlių, o jiems nesant – numatyti lietaus vandens integravimąsi į esamą gruntą. Galimi ir kiti lietaus surinkimo/nuvedimo sprendiniai.

4.5. Atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

4.6. Tiekėjas turi dalyvauti (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) pasitarimuose dėl objekto projektavimo ir pateikti pasitarimų protokolų projektus užsakovui.

4.7. Tiekėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju.

4.8. Bendruoju atveju supaprastinto statybos projekto sudedamosios dalys nurodytos STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ trečio skirsnio V skyriaus Projekto sudedamosios dalys 29 punkte, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju gali būti papildomos sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kai jie išduoti.

4.9. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.

4.10. Tiekėjas, prieš projekto rengimo pradžią, turi nuvykti į vietą apžiūrai / įvertinimui.

4.11. Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus (jei tokių buvo) – patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

5. Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai

5.1. Paslaugos ir darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, teritorijų planavimo dokumentais (bendrojo, detaliojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais), normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

5.2. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir darbus, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

6. Aplinkos apsaugos kriterijai

6.1.Vadovaujantis „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), 2 priedo 26.2.1, 26.2.3 p., rengiant projektą turi būti nustatyti ir atliekant statybos darbus turi būti įgyvendinti šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

6.1.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

6.1.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje:

| Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis | Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc. | Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. | Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos | 0,3 | 15,0 | 5,0 |
| Asfalto pagrindas | 1,0 | 15,0 | 5,0 |
| Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas | 1,0 | 25,0 | 15,0 |
| Pagrindas be rišiklių, kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Žemės sankasa ir pylimai | 15,0 | 15,0 | - |
| Apdorota žemės sankasa | 1,5 | - | - |
| Pastabos: 1. Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize įrodoma, kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai. 2. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant: 2.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga; 2.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.; 2.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.; 2.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui; 2.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui. 3. Pritaikius 6.1.1.1 papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams, laikytina, kad 6.1. papunktis įgyvendintas. |  |  |  |

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui/užsakovui: a) techniniai dokumentai, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai;

6.1.1.2. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui/užsakovui: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. VE-25-95 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 25 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“;

6.1.2. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui/ užsakovui: a) aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai;

6.2. Vadovaujantis Aprašo 2 priedo 27.1-27.2 p., projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio ženklinimui ir kelio ženklams (jei tokie įrengiami) ir jie turi būti įgyvendinti atliekant statybos darbus:

6.2.1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui/užsakovui: a) gamintojo techniniai dokumentai arba b) tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai;

6.2.2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui/užsakovui: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba  b) gamintojo techniniai dokumentai, arba  c) saugos duomenų lapas, arba  d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Statytojui pateikiamų projekto komplektų skaičius

7.1. Užsakovui pateikiamas 1 egz. skaitmenine forma parengtas projektas (aprašas).

7.2. Po Projekto ekspertizės teigiamos išvados gavimo užsakovui pateikiami:

7.3. 2 egz. visų dalių projektas su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą. Kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų. Rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.

7.4. Taip pat į USB raktą privalomai įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

8. Autorinės teisės ir galimi projekto keitimai

8.1. Tiekėjas turi autorines teises. Projekto autoriai yra projektuotojai ir jo pasamdyti subteikėjai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie projekto rengimo (toliau šiame punkte bendrai vadinami Autoriais). Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant projektavimo paslaugas, yra statytojo / užsakovo nuosavybė nuo jų sukūrimo ir apmokėjimo už juos momento. Statytojas / užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis visomis pagal sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš statytojui / užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl statytojo / užsakovo naudojimosi pagal sutartį įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose). Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant projektą, pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas statytojo / užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

9. Statytojo pateikiamų dokumentų sąrašas

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

9.1 Preliminari sprendinių schema, 1 (vienas) lapas.

9.2. Principiniai dangų pjūviai, 1 (vienas) lapas.

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.