Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

STACIONARIOS LUBINĖS KĖLIMO SISTEMOS SU TRENIRAVIMO MODULIU, SKIRTOS ASMENIMS SU NEGALIA PERKELTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II PIRKIMO DALIS)

Specialieji reikalavimai:

- Prekė pažymėta CE ženklu ir atitinka efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo, medicinos priemonių saugumo reikalavimus pagal Direktyvą 2011/65/ES ir Reglamentą (ES) 2017/745. Vadovaujantis regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairėmis. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

- Įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas po įrangos pilno sumontavimo.

- Tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu atlikti periodinę sistemos patikrą taip kaip nurodyta gamintojo reikalavimuose. Ir atlikti techninę patikrą ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

- Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti, sukonfigūruoti prekes pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą prekių išdėstymo brėžinį (pridedamas priedas Nr. 2) adresu: Aušros g. 41, Klaipėda. Sumontavus keltuvus, tiekėjas turės atlikti keltuvų bandymus. Kiekvienam keltuvui turės būti pateiktas bandymo protokolas, užpildytas medicinos prietaiso pasas. Taip pat tiekėjas turės apmokyti darbuotojus dirbti su įranga.

- Įrangos pristatymas, montavimas, sukonfigūravimas ir personalo apmokymas dirbti su įranga turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Pristatant prekę būtina pateikti:

  - įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

  - garantinio aptarnavimo sąlygas lietuvių kalba.

- Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti:

  - žemiau esančią techninės specifikacijos lentelę;

  - prekės gamintojo ir (ar) gamintojo įgalioto atstovo dokumentus (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba.

- Jei apibūdinant pirkimo objektą Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniuose darbo projektuose ar kituose pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniuose darbo projektuose, ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Perkama stacionari lubinė kėlimo sistema su treniravimo moduliu – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. |  | Teikiamo gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė ar failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. Pateiktuose dokumentuose, turi būti pastebimai pažymėtos (spalvotai paženklinta ir/ar nurodyta rodyklėmis, ir/ar pabraukta) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacionari lubinė kėlimo sistema su treniravimo moduliu |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta suaugusiųjų pacientų su negalia perkėlimui iš (į) vežimėlį, nuo grindų, naudoti mobilizavimui, kineziterapijos, reabilitacijos ir eisenos pratimams. | Atitinka [nurodyti taip/ne]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Komplektacija | Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržai. | Atitinka [nurodyti taip/ne]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Bėginės sistemos darbo zona | Darbo zonos išmatavimai pagal pateiktą brėžinį (priedas Nr. 2, pažymėta žaliai, patalpa B2-28). Tiekėjas gali atvykti įvertinti ir išmatuoti patalpą*. Kėlimo sistema turi aptarnauti patalpą ~40 kv. m. judėjimas visomis kryptimis darbinėje zonoje. | Atitinka [nurodyti taip/ne]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Bėginės sistemos medžiagiškumas | Bėginė sistema pagaminta iš aliuminio arba analogiškos medžiagos. | Bėginės sistemos medžiagiškumas [nurodyti]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Įkrovimas | Bėgiai su kontaktais, kurių dėka keltuvas kraunamas automatiškai per bėgių sistemą ir veikia visos bėgių sistemos plote, t. y. naudotojas keltuvą gali palikti bet kurioje patalpos dalyje, keltuvas bus įkraunamas bet kuriame sistemos taške. | Krovimas per bėgius, palikus bet kurioje patalpos dalyje [nurodyti taip/ne] |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Keltuvas | - Keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg, su papildomu treniravimo moduliu ir svarstyklėmis - 1 vnt. - Treniravimo modulis turi būti integruotas į keltuvą: - Turi būti dinaminė svorio mažinimo funkcija, su galimybe nuimti paciento kūno svorį iki 100 ±5 kg; - Modulis valdomas per keltuvo pultelį; - Veikimo laikas ne mažiau 30 min. - Keltuvas veikia elektrinių variklių, su įkraunamomis baterijomis, pagalba, baterija pagaminta NiMH arba lygiavertės medžiagos. - Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant pacientą vidutinio 85 kg ±5 kg svorio į 1 m.±0,10 m aukštį. | - Keltuvo keliamoji galia [nurodyti skaičių] kg su papildomu treniravimo moduliu [nurodyti taip/ne] ir svarstyklėmis - 1 vnt. [nurodyti taip/ne]; - Į keltuvą yra integruotas treniravimo modulis [nurodyti taip/ne]; - Turi dinaminę svorio mažinimo funkciją, su galimybe nuimti paciento kūno svorį [nurodyti skaičių] kg; - Modulis valdomas per keltuvo pultelį [nurodyti taip/ne]; - Veikimo laikas [nurodyti]; - Keltuvas veikia elektrinių variklių, su įkraunamomis baterijomis, pagalba [nurodyti taip/ne], baterija pagaminta NiMH arba lygiavertės medžiagos [nurodyti medžiagiškumą]; - Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti [nurodyti skaičių] kėlimų, keliant pacientą vidutinio [nurodyti skaičių]kg svorio į [nurodyti skaičių]m aukštį. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Keltuvo juostos ilgis | Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) ne mažiau kaip 3 ±0,5 m be papildomo prailginimo | Juostos ilgis [nurodyti] m |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Pultelis | - Pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ - Su LSD ekranu, kad būtų galima matyti paciento svorį, reguliuoti kūno svorio mažinimą, valdyti treniravimo modulį - Valdymo pultelio apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 44. | 1. Pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ [nurodyti taip/ne] 2. Turi LSD ekraną, kuriame galima matyti paciento svorį, reguliuoti kūno svorio mažinimą, valdyti treniravimo modulį [nurodyti taip/ne] 3. Valdymo pultelio apsaugos klasė [nurodyti] |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Įspėjamieji signalai | Būtini: įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. | Įspėjamasis signalas apie baterijos išsikrovimą [nurodyti taip/ne]. Įspėjamasis signalas apie maksimalaus keliamo svorio viršijimą [nurodyti taip/ne]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Triukšmas | Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 55 dB. | Įrenginio triukšmo lygis veikimo metu [nurodyti skaičių] dB |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | Būtinas. Turi būti mechaninis diržo nuleidimo būdas | Atitinka [nurodyti taip/ne]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Diržų skersinis | Skersinis diržų laikiklis nuimamas paspaudus saugos mygtuką, užtikrinant pacientų saugumą ir saugias darbo sąlygas personalui diržų skersinis neturi nusiimti greitu vieno veiksmo būdu. | Nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką [nurodyti taip/ne]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Vaikščiojimo diržas | L dydis – 1 vnt. - Skirtas atlikti eisenos, stovėjimo, balanso laikymo treniravimui. Palaiko juosmenį, pečių zoną ir šlaunis; - Turi būti su sagtimi ties krūtine ir su paminkštintomis šlaunų juostomis; - Skalbiamas ne žemesnėje nei 70º C temperatūroje, galima džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje; - Kabinimo kilpos žymimos skirtingomis spalvomis; - Diržas turi atlaikyti ne mažesnį kaip 250 kg. svorį; - Pagamintas iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. | 1. Skirtas atlikti eisenos, stovėjimo, balanso laikymo treniravimui. Palaiko juosmenį, pečių zoną ir šlaunis [nurodyti taip/ne]; 2. Yra su sagtimi ties krūtine ir su paminkštintomis šlaunų juostomis [nurodyti taip/ne]; 3. Skalbimo temperatūra [nurodyti skaičių], galima džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje [nurodyti taip/ne]; 4. Kabinimo kilpos žymimos skirtingomis spalvomis [nurodyti taip/ne]; 5. Diržas atlaiko [nurodyti skaičių] kg svorį; 6. Vaikščiojimo diržo medžiagiškumas [nurodyti]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Keltuvo tarnavimo laikas | Gamintojo numatytas minimalus keltuvo tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų arba 10000 darbinių pakėlimo / nuleidimo ciklų (85 kg/1000 mm). | Atitinka [nurodyti taip/ne]. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas | Tiekėjas privalo turėti gamintojo sertifikuotą personalą atlikti montavimo ir techninės priežiūros patikros darbus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę atlikti gaminių aptarnavimą. | Turi sertifikuotą personalą montavimo ir techninės priežiūros darbams atlikti [nurodyti taip/ne] |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Papildomi reikalavimai | Keltuvas po sumontavimo turės būti išbandytas. Turės būti pateiktas bandymo protokolas, užpildytas medicinos prietaiso pasas. | Atitinka [nurodyti taip/ne]; |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 20. | Sertifikavimas | Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. | Atitinka [nurodyti taip/ne] |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 21. | Aptarnavimas | Darbinių dalių, jeigu yra, keitimas (kėlimo juosta, variklio dirželis, baterija) ne daugiau kaip po 10.000 kėlimų | Atitinka [nurodyti taip/ne] |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 22. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti skaičiais] mėn. |  | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

* Objekto apžiūros tvarka nustatyta konkurso sąlygų aprašo 49 punkte.

10. Aplinkos apsaugos reikalavimai: Aplinkos apsaugos kriterijai Prekėms ir su Prekėmis susijusioms paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3. ir 4.4.4.4 papunkčiais:

10.1. Pagal Tvarkos aprašo 4.3. p. tiekėjas, vykdydamas stacionarių lubinių keltuvų su bėgine sistema montavimą, sukonfigūravimą bei priežiūrą (aptarnavimą) turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai tarptautinio pirkimo atveju priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Perkančiajai organizacijai nustačius, kad tiekėjas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, tiekėjas privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai Sutarties specialiosiose sąlygose 9.5. p. nurodyto dydžio baudą. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Perkančiajai organizacijai pateikti arba nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą dėl aukščiau šiame punkte nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Nesilaikant šio įsipareigojimo tiekėjui skaičiuojami Sutarties specialiosiose sąlygose 9.2.1. p. nurodyto dydžio delspinigiai, iki kol pateikiamas nurodytas dokumentas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Per visą paslaugų teikimo laikotarpį tiekėjas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus bei įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti paslaugų teikimo metu. Jei tiekėjo, ūkio subjektų grupės nario ar subtiekėjo (jei jie pasitelkiami vykdant sutartį) turimo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau nei pasibaigia paslaugų, kurioms taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, teikimo laikotarpis, tiekėjas privalo užtikrinti, kad sertifikato galiojimas bus pratęstas (arba įsigytas naujas sertifikatas), ir nedelsdamas pateikti tai pagrindžiančius dokumentus pirkimo vykdytojui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi būti išduotas nepriklausomos įstaigos.

Jei aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas, ar nutrauktas jo galiojimas, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Sutartį (Specialiųjų sąlygų 12.2.5. p.).

Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms suteikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti. Įrodymui tiekėjas turi pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtiekėju pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į Subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.

10.2. Pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Gamintojas ir (ar) gamintojo įgaliotas atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Perkamos įrangos, atitiktis šiam aplinkos apsaugos kriterijui bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą gamintojo ir (ar) gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

_____________________