### Techninės specifikacijos 1 priedas

MINI EKSKAVATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Aktuali redakcija nuo 2026-06-05)

Turi būti pateikiama:

- Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Arba kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

## Ekskavatoriaus su papildoma įranga ir visiškai paruoštas darbui turi būti pristatytas į Laumėnų g. 1, Girionys, Kauno r.  ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis.

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekės/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Mini ekskavatorius | Ekskavatoriaus markė, modelis |  |
|  | Pagaminimo metai | Ekskavatorius (ir kartu komplektuojama papildoma įranga) turi būti naujas, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui, neeksploatuotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais |  |
|  | Darbinis svoris | Turi būti ne daugiau kaip 2700 kg |  |
|  | Gabaritiniai matmenys | Aukštis ne daugiau kaip 2,6 m, plotis ne mažiau 1,4 m ir ne daugiau kaip 2,0 m. |  |
|  | Kasimo gylis | Ne mažiau kaip 2500 mm |  |
|  | Apsisukimo radiusas | Ne daugiau kaip 1250 mm |  |
|  | Strėlės siekis žemės paviršiuje | Ne mažiau kaip 4600 mm |  |
|  | Didžiausias kasimo siekis | Ne mažiau 4600 mm |  |
|  | Didžiausias išvertimo aukštis | Ne mažiau 3100 mm |  |
|  | Padargų prikabinimas | Mechaninis arba hidraulinis greitos fiksacijos padargų prikabinimas |  |
|  | Apsauga nuo vagystės | Koduojamas užvedimo raktelis |  |
|  | Veidrodžiai | Išoriniai, ne mažiau du vienetai galinio vaizdo veidrodžių |  |
|  | Skalių sistema | Visos prietaisų skalės metrinėje sistemoje |  |
|  | Strėlės pasisukimas antstato atžvilgiu | Turi būti |  |
|  | Ekskavatoriaus strėlė antstato atžvilgiu pasisukimas | Į kairę ne mažiau 68°, į dešinę ne mažiau 56°. |  |
|  | Ekskavatoriaus antstato sukimosi greitis | Ne mažiau 9,5 apsisukimai per minutę |  |
|  | Garantija įrenginiui (varikliui, transmisijos mazgams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai su sąlyga, kad nebus viršyta 3000 darbo val. |  |
|  | Sertifikatai | Mini ekskavatorius turi turėti CE sertifikatą, turi atitikti Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančius gamybos, naudojimo, aplinkosaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus, turi būti tinkamas registruoti ir naudoti Lietuvos Respublikoje . |  |
|  | Dokumentacija | Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės pardavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija. |  |
| - VARIKLIS |  |  |  |
|  | Galia | Ne mažiau kaip 15 kW pagal ISO 9249 arba lygiavertį standartą |  |
|  | Variklis | Variklis dyzelinis, 4 cilindrų |  |
|  | Aušinimas | Variklis aušinamas skysčiu. Darbinis tūris ne mažiau kaip 1,450 l. |  |
| - HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
|  | Hidraulinės sistemos siurbliai | Ne mažiau kaip 3 vnt. su valdymo bloku, leidžiantys vykdyti kelias operacijas vienu metu |  |
|  | Našumas | Hidraulinio siurblio našumas – ne mažiau 75 l/min. |  |
|  | Slėgis sistemoje | Strėlės, kaušo ir kaušo rankos hidraulinės sistemos slėgis ne mažiau 200 ba. |  |
|  | Kaušo plėšimo (kasimo) jėga | Ne mažiau 22,0 kN. |  |
|  | Strėlės atplėšimo jėga (strėlės rankos sėmimo jėga) | Ne mažiau 12,0 kN |  |
|  | Hidraulinė pora | Hidraulinių linijų pora į strėlės galą (planiravimo linija / plaktukinė) |  |
| - VAIRAVIMAS |  |  |  |
|  | Ergonomiška valdymo sistema | Vairavimas slystamo judesio vairalazdėmis arba svirtimis, strėlės ir kaušo valdymas vairalazdėmis |  |
|  | Pavaros sistema | Ne mažiau dviejų greičių |  |
|  | Greitis | Lėtas važiavimo greitis ne mažiau kaip 2 km/val, greitas važiavimo greitis ne mažiau kaip 4 km/val. |  |
|  | Stovėjimo stabdis | Gamintojo įrengta apsaugos sistema, neleidžianti pajudėti operatoriui neatlikus būtinų veiksmų. |  |
| - OPERATORIAUS KABINA |  |  |  |
|  | Saugumas | Mini ekskavatoriaus kabina turi atitikti FOPS (apsauga nuo krentančių iš viršaus objektų), TOPS (apsauga nuo virtimo ant šono), ROPS (apsauga nuo apsivertimo) reikalavimus. Kabina turi būti uždara. |  |
|  | Šildymas, vėdinimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo arba kondicionavimo sistemos |  |
|  | Sėdynė | Reguliuojama ir amortizuojanti |  |
|  | LED darbinės šviesos | Turi būti ( ne mažiau du vnt. darbinių LED žibintų ant kabinos stogo su valdymu iš kabinos, 1 vnt. ant strėlės) |  |
|  | Triukšmo lygis kabinos viduje | Ne daugiau kaip 95 dB |  |
|  | Prietaisų valdymas | LCD prietaisų valdymo ekranas, kuriame pateikiami šie rodmenys: ekskavatoriaus diagnostikos sistema su informacija apie gedimo tipą ir garsiniu signalu, aušinimo skysčio temperatūros indikatorius, kuro lygio indikatorius, moto valandų skaitiklis, variklio pakaitinimo žvakių indikatorius, akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius, variklio alyvos slėgio indikatorius |  |
| - VIKŠRAI |  |  |  |
| 7.1 | Plotis | Ne mažiau 300 mm |  |
| 7.2 | Tipas | Guminiai |  |
| 7.3 | Ekskavatoriaus slėgis į gruntą | Ne daugiau 25 kPa |  |
| - PRIEDAI |  |  |  |
| 6.1 | Visi mini ekskavatoriaus papildomi priedai (įranga) | Turi būti sukomplektuoti taip, kad Pirkėjui nereikėtų papildomai įsigyti jokių papildomų įrenginių jų pajungimui prie ekskavatoriaus |  |
| 6.2 | Reikalingi priedai | Mechaninė arba hidraulinė greito kaušų prijungimo jungtis, kasimo kaušas (2 vnt.), planiravimo kaušas (1 vnt.), medienos kirpimo giljotina (1 vnt.), žemės grąžtas (2 vnt.), hidraulinis plaktukas (1 vnt.) |  |
| Kasimo kaušas (viso 2 vnt.) |  |  |  |
| 6.3 | Kasimo kaušo matmenys | Pagamintas iš atsparaus dilimui plieno, sienelių storis ne mažiau kaip 6 mm, plotis ne mažiau kaip 30 cm, ne daugiau kaip 50 cm, kiekis 1 vnt. |  |
| 6.4 | Kasimo kaušo matmenys | Pagamintas iš atsparaus dilimui plieno, sienelių storis ne mažiau kaip 6 mm, plotis ne mažiau kaip 60 cm, ne daugiau kaip 65 cm, kiekis 1 vnt. |  |
| Planiravimo kaušas (viso 1 vnt.) |  |  |  |
| 6.5 | Planiravimo kaušo matmenys | Planiravimo (vartomas) kaušas su vartymo funkcija, plotis ne mažiau 120 cm, ne daugiau kaip 150 cm, kiekis 1 vnt. |  |
| Hidraulinis plaktukas (viso 1 vnt.) |  |  |  |
| 6.6 | Dažnis | Ne mažiau kaip 500 smūgių per minutę |  |
| 6.7. | Mušamoji galia | Ne mažiau kaip 300 džaulių |  |
| 6.8 | Diametras | Ne mažiau kaip 50 mm |  |
| 6.9 | Jungtis | Plaktuko pakaba ekskavatoriui su greita jungtimi |  |
| Žemės grąžtas (viso 2 vnt.) |  |  |  |
| 6.10 | Sukimo jėga | Ne mažiau 3600Nm |  |
| 6.11 | Svoris | Ne mažiau 70 kg |  |
| 6.12 | Jungtis | Grąžto pakaba ekskavatoriui su greita jungtimi |  |
| 6.13 | Variklis | Hidraulinis su planetiniu reduktoriumi |  |
| 6.14 | Žemės grąžto matmenys | Su volframo dantimis, ilgis – 1200 mm , diametras – ne mažiau nei 150 mm, ne daugiau nei 200 mm (1 vnt.) |  |
| 6.15 | Žemės grąžto matmenys | Su volframo dantimis, ilgis – 1200 mm, diametras – 300 mm (1 vnt.) |  |
| 6.16 | Grąžto prailginimas | Turi būti |  |
| Medienos kirpimo giljotina (viso 1 vnt.) |  |  |  |
| 6.15 | Jungtis | Giljotinos pakaba ekskavatoriui su greita jungtimi, hidraulinių žarnų pajungimas su greito keitimo jungtimis. |  |
| 6.16 | Cilindrų kiekis | 1 vnt. |  |
| 6.17 | Medžio kirpimas | Maksimalus Φ ne mažiau kaip 120 mm |  |
| 6.18 | Maksimalus žiaunų atidarymas | Ne mažiau kaip 250 mm |  |