1 priedas

Technical Specification / Techninė specifikacija – Multiple Corer System

| No. / Eil. Nr. | Parameter (EN) | Parametras (LT) | Minimum Requirement / Minimalus reikalavimas | Compliance (Yes/No)? Atitinka (Taip/Ne) | Supplier's offered value Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procurement object | Pirkimo objektas | Multiple corer system for the collection of undisturbed sediment cores from coastal estuarine and marine waters Daugiavamzdis dugno nuosėdų ėmiklis nesuardytos struktūros dugno nuosėdų mėginiams paimti |  | ------------------------ |
| 2 | Application | Paskirtis | Biogeochemical, geochemical, microbiological and ecological investigations Biogeocheminiams, geocheminiams, mikrobiologiniams ir ekologiniams tyrimams |  | ------------------------ |
| 3 | Number of cores per deployment | Mėginių kolonėlių skaičius per vieną paėmimą | At least 4 sediment cores collected simultaneously Ne mažiau kaip 4 vienu metu paimamos nesuardytos struktūros kolonėlės (mėginiai) | ------------------------ | Provide value Pateikti reikšmę |
| 4 | Core tube diameter | Mėginių vamzdžių skersmuo | Minimum internal Ø not less than 72 mm; maximum external Ø 80±10 mm Vidinis Ø ne mažesnis kaip 72 mm, išorinis Ø 80±10 mm | ------------------------ | Provide value Pateikti reikšmę |
| 5 | Core tube length | Mėginių vamzdžių ilgis | The maximum core tube length should be 500 mm Mėginių vamzdžio ilgis ne didesnis kaip 500 mm | ------------------------ | Provide value Pateikti reikšmę |
| 6 | Core tube material | Mėginių kolonėlių (vamzdžių) medžiaga | Transparent PMMA or equivalent Skaidrus PMMA (akrilas) arba lygiavertė medžiaga |  | ------------------------ |
| 7 | Penetration depth | Įsiskverbimo gylis į dugno nuosėdas | Minimum 300 mm Ne mažiau kaip 300 mm | ------------------------ | Provide value Pateikti reikšmę |
| 8 | Sediment-water interface | Nuosėdų–vandens sąveikos zona | Recovery of intact sediment-water interface Nepažeista nuosėdų–vandens sąveikos zona paėmimo metu |  | ------------------------ |
| 9 | Sediment types | Nuosėdų tipai | Suitable for muddy, organic-rich and sandy sediments Tinkama paimti mėginius iš dumblingų ir smėlingų nuosėdų |  | ------------------------ |
| 10 | Damping system | Slopinimo sistema | Hydraulic or equivalent damping system Hidraulinė arba lygiavertė slopinimo sistema |  | ------------------------ |
| 11 | Core closing mechanism | Kolonėlių uždarymo mechanizmas | Automatic core tube closing mechanism Automatinis mėginių vamzdžių uždarymas |  | ------------------------ |
| 12 | Frame construction | Rėmo konstrukcija | Marine-grade stainless steel (AISI 316 or equivalent) Jūrinei aplinkai atsparus nerūdijantis plienas (AISI 316 arba lygiavertis) |  | ------------------------ |
| 13 | Additional weight capacity | Papildomų svorių tvirtinimas | Support for at least 120 kg of additional weights. At least 120 kg of weights should be included in the delivery package. Galimybė pritvirtinti ne mažiau kaip 120 kg papildomų svorių. Ne mažiau kaip 120 kg papildomų svorių turi būti įtraukta į komplektaciją. |  | ------------------------ |
| 14 | Operational depth | Darbinis gylis | Suitable for at least 50 m water depth Tinkamas darbui ne mažesniame kaip 50 m gylyje |  | ------------------------ |
| 15. | Accessories included in the supplied configuration | Į komplektaciją įtraukti priedai |  |  |  |
|  | 15.1 |  | Not less than 16 spare core tubes Ne mažiau kaip 16 kolonėlių (vamzdžių) mėginiams paimti |  | ------------------------ |
|  | 15.2 |  | Tube caps for all supplied tubes, Dangteliai pateiktoms kolonėlėms |  | ------------------------ |
|  | 15.3 |  | Sediment extrusion device suitable for supplied tubes, and one sediment fractionation tray Nuosėdų išstūmimo įrenginys (ekstruderis) paimtoms dugno nuosėdų kolonėlėms ir nuosėdų frakcionavimo padėklas. |  | ------------------------ |
| 16 | Vessel compatibility | Suderinamumas su laivu | Compatible with a vessel crane or A-frame with a lifting capacity of 1.5 t Suderinamas su laivo kranu arba A-rėmu, kurio keliamoji galia 1,5 t |  | ------------------------ |
| 17 | Documentation | Dokumentacija | Technical documentation, manuals, warranty documents Techninė dokumentacija, naudojimo instrukcijos, garantiniai dokumentai |  | ------------------------ |
| 18 | Delivery | Pristatymas | Delivery to user shall be included in the price Pristatymas turi būti įtrauktas į kainą |  | ------------------------ |
| 19 | Warranty | Garantija | Minimum 12 months Ne trumpesnė kaip 12 mėn. | ------------------------ | Provide value Pateikti reikšmę |