Priedas Nr. 2.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TINKLO ĮRANGAI IR KITIEMS ĮRENGINIAMS

1 lentelė. Reikalavimai I tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai I tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseSX SFP modulis, turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (WS-C3750G-12S, WS-C3560X-48P, WS-C3650-48PS-S, WS-C2960X-24PS-L, WS-C2960S-48TS-L) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ ne mažesnis kaip 7 dB. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

2 lentelė. Reikalavimai II tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai II tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseLX SFP modulis, turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (WS-C3750G-12S, WS-C3560X-48P, WS-C3650-48PS-S, WS-C2960X-24PS-L, WS-C2960S-48TS-L) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1310 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ ne mažesnis kaip 9 dB. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

3 lentelė. Reikalavimai III tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai III tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseZX SFP modulis, turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (WS-C3750G-12S, WS-C3560X-48P, WS-C3650-48PS-S) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1550 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ ne mažesnis kaip 20 dB. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

4 lentelė. Reikalavimai IV tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai IV tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseT SFP modulis, turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (WS-C3750G-12S, WS-C3560X-48P, WS-C3650-48PS-S, WS-C2960X-24PS-L, WS-C2960S-48TS-L) įrenginiais. |
|  | Turi turėti RJ45 tipo jungtis. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ab arba lygiaverčiu standartu. |

5 lentelė. Reikalavimai V  tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai V tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 10GBaseSR SFP+ modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (Nexus 5548, Nexus 6001) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ae arba lygiaverčiu standartu. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

6 lentelė. Reikalavimai VI tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai VI tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 10GBaseLR SFP+ modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (Nexus 5548, Nexus 6001) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1310 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ae arba lygiaverčiu standartu. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

7 lentelė. Reikalavimai VII tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai VII tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseSX SFP modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais HP ProCurve (2920-48G, 2520-24-PoE, 2530-24G-PoE+) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ ne mažesnis kaip 7 dB. |

8 lentelė. Reikalavimai VIII tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai VIII tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseLX SFP modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais HP ProCurve (2920-48G, 2520-24-PoE, 2530-24G-PoE+) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1310 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ ne mažesnis kaip 9 dB. |

9 lentelė. Reikalavimai IX tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai IX tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseT SFP modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais HP ProCurve (2920-48G, 2520-24-PoE, 2530-24G-PoE+) įrenginiais. |
|  | Turi turėti RJ45 tipo jungtis. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ab arba lygiaverčiu standartu. |

10 lentelė. Reikalavimai X tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai X tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseSX SFP modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Fortinet (Fortigate 100D/E) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ nemažesnis kaip 7 dB. |

11 lentelė. Reikalavimai XI tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XI tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseLX SFP modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Fortinet (Fortigate 100D/E) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1310 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | „Link budget“ ne mažesnis kaip 9 dB. |

12 lentelė. Reikalavimai XII tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XII tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 10GBaseSR SFP+ modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais (Aruba 2930M-40G-8SR-PoE+, Aruba 2930M-48G) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |

13 lentelė. Reikalavimai XIII tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XIII tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseSX SFP modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais (Aruba 2930M-40G-8SR-PoE+, Aruba 2930M-48G) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |

14 lentelė. Reikalavimai XIV tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XIV tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 1000BaseT SFP modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais (Aruba 2930M-40G-8SR-PoE+, Aruba 2930M-48G) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |

15 lentelė. Reikalavimai XV tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XV tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
| - 1 | 10GBaseSR SFP+ modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (N540 serijos) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 850 nm. |
|  | Turi veikti naudojant daugiamodes skaidulas. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ae arba lygiaverčiu standartu. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

16 lentelė. Reikalavimai XVI tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XVI tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 10GBaseLR SFP+ modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (N540 serijos) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1310 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ae arba lygiaverčiu standartu. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

17 lentelė. Reikalavimai XVII tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XVII tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 10GBaseZR SFP+ modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (N540 serijos) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1550 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ae arba lygiaverčiu standartu. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

18 lentelė. Reikalavimai XVIII tipo SFP moduliui.

| Nr. | Reikalavimai XVIII tipo SFP moduliui |
| --- | --- |
|  | 10GBaseER SFP+ modulis turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco (N540 serijos) įrenginiais. |
|  | Turi turėti LC tipo jungtis. |
|  | Naudojamos centrinės bangos ilgis 1550 nm. |
|  | Turi veikti naudojant vienamodes skaidulas. |
|  | Turi būti suderinamas su IEEE 802.3ae arba lygiaverčiu standartu. |
|  | Turi palaikyti parametrų stebėjimo funkcionalumą (DOM). |

19 lentelė. Reikalavimai I tipo maršrutizatoriaus tinklo moduliui.

| Nr. | Reikalavimai I tipo maršrutizatoriaus tinklo moduliui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco ISR 4000 serijos maršrutizatoriais (ISR4451X). |
|  | Turi būti 1 (vienas) 100/1000 Mb/s Ethernet prievadas, keičiamiems fizinės terpės SFP tipo moduliams įrengti, ir 1 (vienas) 10/100/100 Mb/s Ethernet RJ45 prievadas. Vienu metu turi veikti tik vienas iš šiame reikalavime nurodytų prievadų. |
|  | Modulis turi atitikti šiuos standartus: - Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x ir IEEE 802.3ab arba lygiavertis; - IEEE 802.1p priority arba lygiavertis; - IEEE 802.1Q VLAN tagging arba lygiavertis. |
|  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |

20 lentelė. Reikalavimai II tipo maršrutizatoriaus  tinklo moduliui.

| Nr. | Reikalavimai II tipo maršrutizatoriaus tinklo moduliui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco ISR 4000 serijos (ISR4451X) maršrutizatoriais. |
|  | Turi būti 2 (du) 100/1000 Mb/s Ethernet prievadai, keičiamiems fizinės terpės SFP tipo moduliams įrengti, ir 2 (du) 10/100/100 Mb/s Ethernet RJ45 prievadai. Kiekvienas SFP ir RJ45 prievadas turi būti dubliuoti. Vienu metu turi veikti tik vienas iš dubliuotų prievadų. |
|  | Modulis turi atitikti šiuos standartus: - Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x ir IEEE 802.3ab arba lygiavertis; - IEEE 802.1p priority arba lygiavertis; - IEEE 802.1Q VLAN tagging arba lygiavertis. |
|  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |

21 lentelė. Reikalavimai III tipo maršrutizatoriaus tinklo moduliui.

| Nr. | Reikalavimai III tipo maršrutizatoriaus tinklo moduliui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco Catalyst 8300 serijos maršrutizatoriais. |
|  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |

22 lentelė. Reikalavimai maršrutizatoriaus moduliui.

| Nr. | Reikalavimai maršrutizatoriaus moduliui |
| --- | --- |
| 1. | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco Catalyst 8300 serijos maršrutizatoriais. |
| 2. | Turi būti 1 (vienas) 1/10Gbps SFP/SFP+ prievadas, keičiamiems fizinės terpės SFP/SFP+ tipo moduliams įrengti. |
| 3. | Modulis turi atitikti šiuos standartus: - Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x ir IEEE 802.3ae arba lygiavertis; - IEEE 802.1p priority arba lygiavertis; - IEEE 802.1Q VLAN tagging arba lygiavertis. |
| 4. | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |

23 lentelė. Reikalavimai  maršrutizatoriaus adapteriui.

| Nr. | Reikalavimai IV tipo maršrutizatoriaus adapteriui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco Catalyst 8300 serijos maršrutizatoriais. |
|  | Maršrutizatoriaus adapteris SM-X turi būti tinkamas dviejų tinklo modulių (C-NIM-1X) 2xNIM prijungimui. |
|  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |

24 lentelė. Reikalavimai belaidžio ryšio taškui.

| Nr. | Reikalavimai belaidžio ryšio taškui |
| --- | --- |
|  | Turi palaikyti CAPWAP (angl. Control and Provisioning of Wireless Access Points Protocol) protokolą. |
|  | Turi būti valdomas per Pirkėjo turimą centralizuotą belaidžio ryšio prieigos taškų valdiklį „Cisco Wireless LAN Controller“ (programinės įrangos versija ne žemesnė kaip 8.0.x). |
|  | Turi veikti: - 2.412-2.472 GHz dažnių ruože ir palaikyti ne mažiau kaip 13 (trylika) kanalų; - 5.180-5.320 GHz dažnių ruože ir palaikyti ne mažiau kaip 8 (aštuonis) kanalus; - 5.500-5.700 GHz (išskyrus 5.600-5.640 GHz) dažnių ruože ir palaikyti ne mažiau kaip 8 (aštuonis) kanalus. |
|  | Turi būti palaikoma MIMO technologija. |
|  | Turi būti 3x3 antenų masyvas, palaikantis ne mažiau kaip 2 (du) erdvinius srautus (angl. spatial stream). |
|  | - Turi būti su integruotomis antenomis. - Kiekvienos antenos stiprinimas 2.4 GHz ir 5 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 4.0 dBi. - Kiekvienos antenos spinduliavimas horizontalioje plokštumoje turi būti 360°. |
|  | Turi būti palaikoma CSD (angl. cyclic shift diversity) technologija. |
|  | Duomenų perdavimo sparta turi būti: - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ir 54 Mb/s; - 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ir 54 Mb/s; - 802.11n (GI=800 ns, 20 MHz kanalas ):6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65, 78, 104, 117, 130 Mb/s; - 802.11n (GI=800 ns, 40 MHz kanalas ):13.5, 27, 40.5, 54, 81, 108, 121.5, 135, 162, 216, 243, 270 Mb/s; - 802.11n (GI=400 ns, 20 MHz kanalas ):7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 86.7, 115.6, 130 144.4 Mb/s; - 802.11n (GI=400 ns, 40 MHz kanalas ):15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 240, 270, 300 Mb/s. |
|  | Turi būti CDP arba LLDP protokolų palaikymas. |
|  | “Flash” tipo atminties kiekis turi būti ne mažiau kaip 32 MB. |
|  | DRAM atminties kiekis turi būti ne mažiau kaip 256 MB. |
|  | Turi būti palaikomi saugos standartai UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 arba jiems lygiaverčiai. |
|  | Turi būti palaikomi šie standartai: - IEEE 802.11a/ g arba lygiavertis; - IEEE 802.11n arba lygiavertis; - IEEE 802.11h arba lygiavertis; - IEEE 802.11d arba lygiavertis; - IEEE 802.11ac arba lygiavertis. |
|  | Turi būti palaikomi šie saugumo standartai: - 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) arba lygiavertis; - WPA, 802.1X arba lygiavertis; - Advanced Encryption Standards (AES) arba lygiavertis; - Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) arba lygiavertis. |
|  | Turi būti palaikomi šie EAP (angl. Extensible Authentication Protocol) tipai: - EAP-TLS; - EAP-Tunneled TLS (TTLS) arba MSCHAPv2 (angl. Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2); - PEAP (angl. Protected EAP) v0 arba EAP-MSCHAPv2; - EAP-FAST; - PEAPv1 arba EAP-Generic Token Card (GTC); - EAP-Subscriber Identity Module (SIM). |
|  | Turi turėti 10/100/1000BASE-T (RJ-45) prievadą. |
|  | Turi būti komandinė eilutė (CLI). |
|  | Turi būti serijinis (konsolės) prievadas valdymui su RJ45 jungtimi. |
|  | Turi būti grafinė Web sąsaja. |
|  | Turi būti telnet (RFC 874). |
|  | Turi būti SSHv2. |
|  | Turi būti palaikoma PoE technologija ir IEEE 802.3af standartas arba jam lygiavertis. |
|  | Turi būti komplektuojamas kartu su suderinamu PoE AC 220 V maitinimo adapteriu . |
|  | Turi turėti LED indikaciją, parodančią sistemos paleidimo, prisijungimo prie valdiklio, veikimo, klaidų ar pranešimų būsenas. |
|  | Turi būti komplektuojamas kartu su tvirtinimo detalėmis. |
|  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija Gamintojo garantijos galiojimo laikotarpiu: - turi būti atliekamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas Techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytais trūkumų šalinimo terminais; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio |

25 lentelė. Reikalavimai  I tipo VoIP telefonui.

| Nr. | Reikalavimai I tipo VoIP telefonui |
| --- | --- |
|  | Telefonas turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis Sangoma ir FreePBX VoIP telefonijos platformomis. |
|  | Turi būti spalvotas LCD grafinis ekranas su ne mažiau kaip 320x240 taškų, ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 2.4”. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 funkciniai (angl. softkey) mygtukai. |
|  | Turi būti „Laisvų rankų“ darbo režimas. |
|  | Turi būti mikrofono išjungimo mygtukas. |
|  | Turi būti integruotas 10/100/1000 Base-T Ethernet komutatorius su dviem fiziniais RJ45 prievadais. Vienas prievadas turi būti skirtas WAN, kitas – kompiuteriui prijungti. |
|  | Turi palaikyti LLDP protokolą. |
|  | Turi būti palaikomas PoE. |
|  | Turi būti galimybė maitinti telefoną per išorinį maitinimo adapterį, kurio įėjimo įtampa AC 220, 50-60 Hz. |
|  | Ethernet prievadams turi būti galima priskirti skirtingus VLAN. |
|  | Turi palaikyti SIPv2 protokolą. |
|  | Turi palaikyti QoS. |
|  | Turi palaikyti DHCP. |
|  | Turi palaikyti G.711a/ μ, G.722, G.729a/b, OPUS kodekus. |
|  | Garantijos galiojimo laikotarpiu: - turi būti atliekamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas Techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytais trūkumų šalinimo terminais; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. |

26 lentelė. Reikalavimai  II tipo VoIP telefonui.

| Nr. | Reikalavimai II tipo VoIP telefonui |
| --- | --- |
|  | Telefonas turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis Sangoma ir FreePBX VoIP telefonijos platformomis. |
|  | Turi būti spalvotas LCD (IPS) grafinis ekranas su ne mažiau kaip 480×272 taškų, ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 4.3”. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 6 (šeši) tiesioginio rinkimo mygtukai. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) funkciniai (angl. softkey) mygtukai. |
|  | Turi būti „Laisvų rankų“ darbo režimas. |
|  | Turi būti mikrofono išjungimo mygtukas. |
|  | Turi būti galima prijungti laidines ausines. |
|  | Turi būti integruotas 10/100/1000 Base-T Ethernet komutatorius su dviem fiziniais RJ45 prievadais. Vienas prievadas turi būti skirtas WAN, kitas – kompiuteriui prijungti. |
|  | Turi palaikyti LLDP protokolą. |
|  | Turi būti palaikomas PoE. |
|  | Turi būti galimybė maitinti telefoną per išorinį maitinimo adapterį, kurio įėjimo įtampa AC 220, 50-60 Hz. |
|  | Ethernet prievadams turi būti galima priskirti skirtingus VLAN. |
|  | Turi palaikyti SIPv2 protokolą. |
|  | Turi palaikyti QoS. |
|  | Turi palaikyti DHCP. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 1 (vienas) USB 2.0 prievadas. |
|  | Turi palaikyti G.711a/ μ, G.722, G.729a/b, OPUS kodekus. |
|  | Garantijos galiojimo laikotarpiu: - turi būti atliekamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas Techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytais trūkumų šalinimo terminais; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. |

27 lentelė. Reikalavimai  III tipo VoIP telefonui.

| Nr. | Reikalavimai III tipo VoIP telefonui |
| --- | --- |
|  | Telefonas turi būti suderinamas darbui su Pirkėjo naudojamomis Sangoma ir FreePBX VoIP telefonijos platformomis. |
|  | Turi būti spalvotas LCD (IPS) grafinis ekranas su ne mažiau kaip 480×272 taškų, ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 4.3”. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 12 (dvylika) tiesioginio rinkimo mygtukų. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) funkciniai (angl. softkey) mygtukai. |
|  | Turi būti „Laisvų rankų“ darbo režimas. |
|  | Turi būti mikrofono išjungimo mygtukas. |
|  | Turi būti galima prijungti laidines ausines. |
|  | Turi būti integruotas 10/100/1000 Base-T Ethernet komutatorius su dviem fiziniais RJ45 prievadais. Vienas prievadas turi būti skirtas WAN, kitas – kompiuteriui prijungti. |
|  | Turi palaikyti LLDP protokolą. |
|  | Turi būti palaikomas PoE. |
|  | Turi būti galimybė maitinti telefoną per išorinį maitinimo adapterį, kurio įėjimo įtampa AC 220, 50-60 Hz. |
|  | Ethernet prievadams turi būti galima priskirti skirtingus VLAN. |
|  | Turi palaikyti SIPv2 protokolą. |
|  | Turi palaikyti QoS. |
|  | Turi palaikyti DHCP. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) USB 2.0 prievadai. |
|  | Turi būti galima prijungti papildomą VoIP telefono priedelį, nurodytą 28 lentelėje. |
|  | Turi palaikyti G.711a/ μ, G.722, G.729a/b, OPUS kodekus. |
|  | Garantijos galiojimo laikotarpiu: - turi būti atliekamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas Techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytais trūkumų šalinimo terminais; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. |

28 lentelė. Reikalavimai  IV tipo VoIP telefonui.

| Nr. | Reikalavimai IV tipo VoIP telefonui |
| --- | --- |
|  | Telefonas turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis Sangoma ir FreePBX VoIP telefonijos platformomis. |
|  | Turi būti spalvotas LCD grafinis lietimui jautrus (angl. touchscreen) ekranas su ne mažiau kaip 800×1280 taškų, ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 7”. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 12 (dvylika) tiesioginio rinkimo mygtukai. |
|  | Turi būti „Laisvų rankų“ darbo režimas. |
|  | Turi būti mikrofono išjungimo mygtukas. |
|  | Turi būti galima prijungti laidines ausines. |
|  | Turi būti integruotas 10/100/1000 Base-T Ethernet komutatorius su dviem fiziniais RJ45 prievadais. Vienas prievadas turi būti skirtas WAN, kitas – kompiuteriui prijungti. |
|  | Turi palaikyti LLDP protokolą. |
|  | Turi būti palaikomas PoE. |
|  | Turi būti galimybė maitinti telefoną per išorinį maitinimo adapterį, kurio įėjimo įtampa AC 220, 50-60 Hz. |
|  | Ethernet prievadams turi būti galima priskirti skirtingus VLAN. |
|  | Turi palaikyti SIPv2 protokolą. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) USB 2.0 prievadai. |
|  | Turi būti palaikomas Blootooh ir Wi-Fi. |
|  | Turi būti galimybė prijungti papildomą VoIP telefono priedėlį, nurodytą 28 lentelėje. |
|  | Turi palaikyti QoS. |
|  | Turi palaikyti DHCP. |
|  | Turi palaikyti G.711a/ μ, G.722, G.729a/b, OPUS kodekus. |
|  | Garantijos galiojimo laikotarpiu: - turi būti atliekamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas. Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas Techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytais trūkumų šalinimo terminais; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. |

29 lentelė. Reikalavimai  VoIP telefono priedeliui.

| Nr. | Reikalavimai VoIP telefono priedeliui |
| --- | --- |
|  | Priedelis turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis Sangoma ir FreePBX VoIP telefonijos platformomis. |
|  | Turi būti spalvotas LCD grafinis ekranas su ne mažiau kaip 272×480 taškų, ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 4.3”. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) tiesioginių programuojamu mygtukų. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) virtualūs puslapiai. |
|  | Priedelis turi būti suderinamas ir tinkamas III ir IV tipo VoIP telefonais, nurodytas Lentelėse Nr. 26 ir 27. |
|  | Turi būti galimybė maitinti priedelį per išorinį maitinimo adapterį, kurio įėjimo įtampa AC 220, 50-60 Hz. |

30 lentelė. Reikalavimai I tipo VoIP keitikliui.

| Nr. | Reikalavimai I tipo VoIP keitikliui |
| --- | --- |
|  | VoIP keitiklis turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis Sangoma ir FreePBX VoIP telefonijos platformomis. . |
|  | Turi palaikyti G711µ, G711a, G728A, G728B, G.723.1 kodekus. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) analoginiai FXS prievadai (RJ11). |
|  | FXS prievado, dviejų gijų kabelio, ilgis turi būti ne mažiau kaip 8000 m (2000 omh). |
|  | Turi palaikyti VoIP protokolus SIP v1 ir v2. |
|  | Turi palaikyti SNMP v1,v2,v3 protokolus. |
|  | Turi palaikyti CDP protokolą. |
|  | Turi būti palaikomas HTTP ir HTTPS serveris. |
| - S | Turi palaikyti Syslog. |
|  | Turi būti palaikomas Radius accounting and login. |
|  | Turi būti galima atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu. |
|  | Turi palaikyti VT100-RS232, Telnet ir SSH. |
|  | Ethernet prievadams turi būti galima priskirti skirtingus VLAN. |
|  | Turi palaikyti IEEE 801.1q. |
|  | Turi būti integruotas 10/100/1000Base-T Ethernet prievadas. |
| - N | Turi palaikyti V.70 ir G.711. |
|  | Maitinimas turi būti per 220 V AC, 50 Hz adapterį. |
|  | Garantijos galiojimo laikotarpiu: - turi būti atliekamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas Techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytais trūkumų šalinimo terminais; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. |

31 lentelė. Reikalavimai II tipo VoIP keitikliui.

| Nr. | Reikalavimai II tipo VoIP keitikliui |
| --- | --- |
|  | VoIP keitiklis turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis Sangoma ir FreePBX VoIP telefonijos platformomis. |
|  | Turi palaikyti G711µ, G711a, G728A, G728B, G.723.1 kodekus. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) analoginiai FXS prievadai ir 4 (keturi) FXO prievadai (RJ11). |
|  | FXS prievado, dviejų gijų kabelio, ilgis turi būti ne mažiau kaip 8000 m (2000 omh). |
|  | Turi palaikyti VoIP protokolų SIP v1 ir v2. |
|  | Turi palaikyti SNMP v1,v2,v3 protokolus. |
|  | Turi palaikyti CDP protokolą. |
|  | Turi būti palaikomas HTTP ir HTTPS serveris. |
| - S | Turi palaikyti Syslog. |
|  | Turi būti palaikomas Radius accounting and login. |
|  | Turi būti galima atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu. |
|  | Turi palaikyti VT100-RS232, Telnet ir SSH. |
|  | Ethernet prievadams turi būti galima priskirti skirtingus VLAN. |
|  | Turi palaikyti IEEE 801.1q. |
|  | Turi būti integruotas 10/100/1000Base-T Ethernet prievadas. |
| - N | Turi palaikyti V.70, G.711 modemus. |
|  | Maitinimas turi būti per 220 V AC, 50 Hz adapterį. |
|  | Garantijos galiojimo laikotarpiu: - turi būti atliekamas nemokamas programinės įrangos klaidų šalinimas Programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas Techninės specifikacijos 3.5 punkte nurodytais trūkumų šalinimo terminais; - turi būti programinės įrangos atnaujinimo galimybė. Programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. |

32 lentelė. Reikalavimai VoIP belaidei ausinei.

| Nr. | Reikalavimai VoIP belaidei ausinei |
| --- | --- |
|  | VoIP belaidė ausinė turi būti suderinama su I-IV tipo VoIP telefonais, nurodytais Lentelėse Nr. 24-27. |
|  | VoIP belaidė ausinė turi veikti pagal DECT standartą. |
|  | Išlaikomas pokalbio atstumas turi būti ne mažiau kaip 120 m. |
|  | Turi būti mono ausinė. |
|  | Turi būti aido slopinimo funkcija. |
|  | VoIP belaidės ausinės baterijos veikimo laikas budėjimo režimu turi būti ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešios) valandos. |
|  | VoIP belaidės ausinės baterijos veikimo laikas pokalbių režimu turi būti ne mažiau kaip 6 (šešios) valandos. |
|  | Ausinė prie VoIP telefono turi būti prijungiama naudojant RJ-11 jungtį. |
|  | Turi būti mikrofono išjungimo funkcija. |

33 lentelė. Reikalavimai GSM šliuzui.

| Nr. | Reikalavimai GSM šliuzui |
| --- | --- |
|  | GSM šliuzo darbiniai dažniai – GSM 900/1800 MHz. |
|  | GSM šliuzas turi būti licencijuotas naudoti Lietuvos Respublikoje. |
|  | Turi būti FXO sąsaja (angl. interface), skirta analoginėms telefoninėms linijoms (naudojama galinė įranga – analoginis telefono aparatas arba PBX-o CO linija). |
|  | Turi būti telefoninio analoginio signalo poliariškumo nustatymo galimybė (pokalbio pradžios/pabaigos nustatymas). |
|  | Turi būti leidžiama programuoti GSM šliuzo parametrus DTMF komandomis ir USB prievadu (naudojant personalinio kompiuterio programinę įrangą). |
|  | Turi būti CLIP FSK/DTMF funkcija, rodanti skambinančio pavadinimą, saugomą SIM kortelėje. |
|  | Turi būti galima nustatyti GSM tinklo lauko stiprumą. |
|  | Turi palaikyti CLIR, CLIP funkcijas. |
|  | Turi būti 230 V AC, 50 Hz maitinimas. |

34 lentelė. Reikalavimai 5G modemui.

| Nr. | Reikalavimai 5G modemui |
| --- | --- |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 (dvi) SIM kortelių jungtys. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 1 (vienas) 10/100 Mbps Ethernet prievadas. |
|  | Turi būti palaikomi šie 5G ir 4G dažnių diapazonai: - 5G NR SA: n1/n3/n7/n28/n78; - LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; - LTE TDD: B40/B41. |
|  | Turi būti RS232, USB jungtys. |
|  | Turi palaikyti šiuos protokolus: - NAT; - ICMP; - ARP; - BGP; - RIP; - OSPF; - NTP; - SMTP; - VLAN; - SSH2. |
|  | Turi palaikyti šį VPN tunelių funkcionalumą: - IPsec; - OpenVPN; - GRE. |
|  | Turi būti šie ugniasienės funkcionalumai: - DMZ; - DDoS apsauga; - Filtravimas (IP/MAC address); - Access Control. |
|  | Turi būti įrenginio valdymas per WEB ir CLI. |
|  | Turi būti galimybė tvirtinti ant 35 mm montavimo skersinio (DIN rail). |
|  | Turi būti ne žemesnė kaip IP30 elektroninių prietaisų apsaugos klasė. |
|  | Turi veikti ne siauresnio intervalo aplinkos temperatūroje kaip nuo -40° C iki +75° C. |
|  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |

35 lentelė. Reikalavimai antenai 5G.

| Nr. | Reikalavimai antenai 5G |
| --- | --- |
|  | Antenos konstrukcija turi turėti 2 (dvi) jungtis (t.y. turi būti galima prijungti 2 (du) LTE modulius), veikiančias ± 45° pasvirusioms poliarizacijoms. |
|  | Antenos dažnis turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo 698 iki 3800 MHz. |
|  | Turi būti MIMO 2 x 2 , dviejų poliarizacijų. |
|  | Turi palaikyti 5G ryšį. |
|  | Turi būti sektorinė konstrukcija. |
|  | Stiprinimas ne mažiau kaip 7 dBi. |
|  | Svoris ne daugiau kaip 3 kg. |
|  | Prijungimas – N (f ) tipo lizdai. |

36 lentelė. Reikalavimai Telekomunikacijų spintos stebėsenos įrenginiui.

| Nr. | Reikalavimai telekomunikacijų spintos stebėsenos įrenginiui |
| --- | --- |
|  | Turi būti pritaikytas montuoti į 19” telekomunikacijų įrangos spintos rėmą. |
|  | Elektros maitinimas turi būti 230 V AC. |
|  | Turi būti pritaikytas eksploatuoti ne siauresnio intervalo kaip nuo +5° C iki +55°C temperatūroje. |
|  | Turi būti visiems stebėsenos davikliams prijungti reikalingas prievadų kiekis. |
|  | Turi būti temperatūros daviklis. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) telekomunikacijų spintos durų atidarymo davikliai. |
|  | Turi būti ne mažesnės greitaveikos kaip 100 Mb/s prievadas prijungimui į duomenų tinklą su RJ45 jungtimi. |
|  | Turi būti palaikomi šie protokolai: - DHCP; - HTTP; - HTTPS; - SNMP v2 arba v3; - RADIUS arba TACACS+. |
|  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |

37 lentelė. Reikalavimai I  tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui.

| Nr. | Reikalavimai I tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco ISR 4400 (ISR4451X) serijos maršrutizatoriais. |
|  | Maitinimas turi būti 230 V AC. |

38 lentelė. Reikalavimai II  tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui.

| Nr. | Reikalavimai II tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco ISR 4300 serijos maršrutizatoriais (ISR4321). |
|  | Maitinimas turi būti 230 V AC. |

39 lentelė. Reikalavimai III  tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui.

| Nr. | Reikalavimai III tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco N540 serijos maršrutizatoriais |
|  | Maitinimas turi būti 230 V AC. |

40 lentelė. Reikalavimai IV tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui.

| Nr. | Reikalavimai IV tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui |
| --- | --- |
|  | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco N540 serijos maršrutizatoriais |
|  | Maitinimas turi būti 230 V DC. |

41 lentelė. Reikalavimai V tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui.

| Nr. | Reikalavimai V tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui |
| --- | --- |
| 1. | Turi būti suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco Catalyst 8200 serijos maršrutizatoriais |
| 2. | Maitinimas turi būti 230 V AC. |

42 lentelė. Reikalavimai VI tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui.

| Nr. | Reikalavimai VI tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokui |
| --- | --- |
| 1. | Turi būti montuojamas ir suderinamas su Pirkėjo turimais Cisco Catalyst 8300 serijos maršrutizatoriais |
| 2. | Maitinimas turi būti 230 V AC. |

43 lentelė. Reikalavimai Universaliam multimetrui.

| Nr. | Reikalavimai universaliam multimetrui |
| --- | --- |
|  | Nuolatinės įtampos viršutinė matavimo riba ne mažiau kaip 600 V. |
|  | Kintamosios įtampos viršutinė matavimo riba ne mažiau kaip 600 V . |
|  | Nuolatinės srovės viršutinė matavimo riba ne mažiau kaip 10 A. |
|  | Kintamosios srovės viršutinė matavimo riba ne mažiau kaip 10 A. |
|  | Varžos viršutinė matavimo riba ne mažiau kaip 20 MΩ/. |
|  | Turi būti senkančios baterijos indikatorius. |
|  | Turi būti LCD ekranas su apšvietimu. |
|  | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip – 20 °C iki 50 °C |
|  | Turi būti sertifikuotas šiais saugos standartais: EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III. |