Priedas Nr. 4

IV pirkimo objekto dalis.

Asmeninės apsaugos priemonės Centrui

|  | Prekė | Aprašymas | Kiekis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vnt. |
|  |  |  | Poros |
| 1 | Darbo batai pusauliniai | Techniniai rodikliai: Batviršis: Atspari vandeniui oda. Batviršio kantas paminkštintas. Padas: Nemažiau kaip dviejų tankių PU/TPU (poliuretanas/termoplastiko poliuretanas) ar PU/GUMA (ar lygiavertis), raštuotas, antistatinis, neslidus ant šlapios keramikos ir tepaluoto plieno (SRC), energijos absorbcija užkulnio srityje. Padas – atsparus riebalams, naftos produktams. Padas izoliuojantis pėdą nuo karščio (HI) ir šalčio (CI). Pamušalas: Dilimui atsparus, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Įklotė: Išimama, dengianti visą 100% pėdos plotį, anatominė, antistatinė. Liežuvėlis: Aklinas. Pirštų apsauga: Kompozitinė noselė. Atspari iki 200J smūgio energijai. Išorinė batviršio dalis pirštų srityje papildomai aplieta. Pado apsauga: Kevlarinė (arba lygiavertė) plokštelė. Lanksti, neperduriama. Suvarstymas: Raišteliais. Panaudojimas: Avalynė turi būti tinkama naudoti drėgnoje aplinkoje, lauke. Standartai: EN ISO 20345:2022 S3 HRO WRU SRC HI CI . | 5 |
| 2 | Darbo batai auliukiniai | Techniniai rodikliai: Batviršis: Atspari vandeniui (hidrofobinio apdirbimo ) oda. Batviršio kantas paminkštintas. Padas: Nemažiau kaip dviejų tankių PU/TPU (poliuretanas/termoplastiko poliuretanas) ar PU/GUMA (ar lygiavertis), raštuotas, antistatinis, neslidus ant šlapios keramikos ir tepaluoto plieno (SRC), energijos absorbcija užkulnio srityje. Padas – atsparus riebalams, naftos produktams. Padas izoliuojantis pėdą nuo karščio (HI) ir šalčio (CI). Pamušalas: Dilimui atsparus, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Įklotė: Išimama, dengianti visą 100% pėdos plotį, anatominė, antibakterinė, antistatinė. Liežuvėlis: Aklinas arba lygiavertis analogas Pirštų apsauga: Kompozitinė noselė. Atspari ne mažesnio kaip 200J smūgio energijai. Išorinė batviršio dalis pirštų srityje papildomai aplieta. Pado apsauga: Kevlarinė (arba lygiavertė) plokštelė. Lanksti, neperduriama. Suvarstymas: Raišteliais. Panaudojimas: Avalynė turi būti tinkama naudoti drėgnoje aplinkoje, lauke. Standartai: EN ISO 20345:2011 S3 HRO WRU SRC HI CI (arba lygiavertis). | 5 |
| 3 | Batų apsauga | Guminės batų apsaugos su apsaugine pirštų nosele bei neslystančiu padu Dėvima dedantis ant batų. Skirta lankytojams, kai vietos darbo sąlygos reikalauja batų su apsaugomis Dydžiai: M - XL Turi atitikti standartą: EN 12568 SRA arba lygiavertį. | 5 |