# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15140/26) VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS, PRIEŽIŪRA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-15140/26) Vaizdo stebėjimo įrangos modernizavimas, priežiūra  (toliau – Prekės/Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimas - Naujos vaizdo stebėjimo įrangos įsigijimas su montavimu ir senos įrangos išmontavimu bei jos priežiūros paslaugos Ariogalos, Kaišiadorių, Kelmės, Kupiškio, Nemenčinės, Pakruojo, Skuodo, Šiaulių, Tauragės, Švenčionių meistrijose. Šis pirkimas, yra vaizdo sistemos išplėtimas prijungiant naujus objektus.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Pirkimo objekto apimtys:

    - Vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimo paslaugų apimtys:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ariogalos meistrija, Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 10 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas | vnt. | 17 |
| Kaišiadorių meistrija, Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 16 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas | vnt. | 16 |
| Kelmės meistrija, Raseinių g., 70, Kelmė |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 19 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas | vnt. | 13 |
| Kupiškio meistrija, Panevėžio g. 7, Kupiškis |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 9 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 12 |
| Nemenčinės meistrija, Pramonės g. 5, Nemenčinė, Vilnius |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 8 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 9 |
| Pakruojo meistrija, Statybininkų g. 7, Pakruojis |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 9 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 9 |
| Skuodo meistrija, Mosėdžio g. 23, Skuodas |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 9 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 8 |
| Šiaulių meistrija, Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaulių r. |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 9 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 12 |
| Tauragės meistrija, Laisvės g. 66a, Tauragė |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 15 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 14 |
| Švenčionių meistrija, Kelininkų g. 10, Švenčionys |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 11 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas | vnt. | 10 |

2.3.2.  Priežiūros (aptarnavimo ir monitoringo) paslaugų teikimo terminas – 24 mėn.

Naujai įrengtų vaizdo stebėjimo sistemų ir įrangos aptarnavimo, techninio monitoringo ir priežiūros paslaugos, teikiamos šiuose objektuose:

| Eil. Nr. | Objektas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ariogalos meistrija, Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | 24 mėn. |
| 2 | Kaišiadorių meistrija, Vytauto Didžiojo g., 118, Kaišiadorys | 24 mėn. |
| 3 | Kelmės meistrija, Raseinių g., 70, Kelmė | 24 mėn. |
| 4 | Kupiškio meistrija, Panevėžio g., 7, Kupiškis | 24 mėn. |
| 5 | Nemenčinės meistrija, Pramonės g. 5, Nemenčinė, Vilnius | 24 mėn. |
| 6 | Pakruojo meistrija, Statybininkų g., 7, Pakruojis | 24 mėn. |
| 7 | Skuodo meistrija, Mosėdžio g., 23, Skuodas | 24 mėn. |
| 8 | Šiaulių meistrija, Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaulių r | 24 mėn. |
| 9 | Tauragės meistrija, Laisvės g., 66a, Tauragė | 24 mėn. |
| 10 | Švenčionių meistrija, Kelininkų g. 10, Švenčionys | 24 mėn. |

2.3.3. Prekių kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos 1 priede.

2.4. Reikalavimai paslaugoms:

2.4.1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo vadovautis techninių specifikacijų 1-10 priedais - techniniais darbo projektais.

2.4.2. Programinė įranga turi būti sukonfigūruota taip, kad nustojus veikti bet kuriai iš sistemos vaizdo kamerų arba esant kitam sistemos sutrikimui, Užsakovas nedelsiant gautų pranešimus  apie tai.

2.4.3. Tiekėjas Prekėms suteikia gamintojo deklaruojamą garantiją, bet ne trumpesnę negu 5 metų garantiją bei jo atliktų darbų/paslaugų ne trumpesnę negu 2 metų garantiją.

2.4.4. Visos Tiekėjo siūlomos prekės turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

2.4.5. Paslaugas Tiekėjas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

2.4.6. Užsakovas priims atliktus darbus/ paslaugas pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

2.4.7. Tiekėjas privalo darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Paslaugų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

2.4.8. Tiekėjas privalo darbų/ paslaugų vykdymo metu nepažeisti šalia darbų/ paslaugų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

2.4.9. Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

2.4.10. Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Tiekėjas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

2.4.11. Jeigu yra reikalinga, Tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti darbus/ paslaugas, privalo gauti visus valstybės ar savivaldybės institucijų reikalaujamus leidimus, sutikimus ir kitus dokumentus, reikalingus darbams/ paslaugoms atlikti.

2.4.12. Tiekėjas gali atvykti ir apžiūrėti objektą, prieš tai suderinęs laiką su Saugos ir prevencijos skyriaus specialistu Artūru Gradzicku, el. paštas arturas.gradzickas@keliuprieziura.lt.

2.4.13. Tiekėjo siūloma įranga ar jos sudedamosios dalys, turi būti tinkama naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos ir  joms suteikiama ne mažesnė kaip 5 m. garantija (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.4 punktas)

2.4.14. Tiekėjas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo demontuoti esamą seną vaizdo sistemą, atlikti naujos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, pajungimo, konfigūravimo / paslaugas pagal Užsakovo poreikį, atlikti Užsakovo apmokymą, ryšio kabelių paklojimo darbus objekte, vykdyti sistemos aptarnavimą ir priežiūrą. Naujoji vaizdo stebėjimo sistema turi turėti galimybę keisti apsaugos sistemos režimą mobilaus telefono pagalba (apsaugos pridavimas/nuėmimas).

2.5.  Priežiūros paslaugų periodiškumas

|  | Vaizdo stebėjimo įranga | Kartai per metus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacionarių vidaus ir lauko vaizdo kamerų veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 2 | Skaitmeninių įrašymo įrenginių veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 3 | Periodinis skaitmeninių įrašymo įrenginių programinės įrangos atnaujinimas nuotoliu. | 4 |
| 4 | Bevielių duomenų perdavimo įrenginių veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 5 | Iš/į apsauginės signalizacijos sistemos gaunamų aliarmo signalų paskirstymo įrenginių veikimo tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 6 | Kietųjų diskų tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 7 | Vaizdo stebėjimo sistemų darbo vietų konfigūravimas, atnaujinimas ir įrangos valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 8 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinių veikimo tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 9 | Periodinis vaizdo kamerų programinės aparatinės įrangos atnaujinimas nuotoliu. | 4 |
| 10 | Tinklo komutatorių tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 11 | Vaizdo stebėjimo sistemos kabelinio tinklo tikrinimas. Fizinis objekte. | 1 |
| 12 | Pro aktyvus sistemos techninės būklės monitoringas, stebint kiekvieno komponento techninę būklę, specializuota programine įranga. | Nuolat |
| 13 | Sistemos techninės būklės automatinių pranešimų priėmimas ir analizavimas. | Nuolat |
| 14 | Periodinis sistemos techninės būklės ir įvykusių gedimų ataskaitos tiekimas. | 12 |

2.5.1. REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatuoti dienos, pateikti suderinimui inžinerinių sistemų aptarnavimo bei techninės priežiūros kalendorinį darbų bei periodinės sistemos techninės būklės ir įvykusių gedimų ataskaitos tiekimo grafikus.

2. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už jo prižiūrimos įrangos bei sistemų neveikimą ar sugadinimą dėl netinkamai atliktų aptarnavimo paslaugų.

3. Dėl netinkamos vaizdo sistemos priežiūros, atsiradusius pastato defektus bei vaizdo sistemos įrangos gedimus (įskaitant reikalingus darbus, medžiagas, įrangą ar atsargines dalis) Tiekėjas šalina savo sąskaita.

4. Paslaugų teikimas turi būti atliekamas laikantis Techninės specifikacijos punktuose teikiamoms paslaugoms suteikti numatyto periodiškumo/terminų arba pagal iš anksto suderintą grafiką. Tiekėjas į atliekamų (teikiamų) paslaugų mėnesinį įkainį turi įskaičiuoti:

4.1. visų aukščiau minėtų paslaugų, medžiagų, detalių, reikalingų atliekant techninį sistemų, tinklų, įrengimų aptarnavimą, priežiūrą, garantinį remontą, pagal nustatytą reglamentą, įsigijimo kaštus;

4.2. panaudotų medžiagų, visų rūšių akumuliatorių utilizavimo kaštus;

4.3. reikalingos įrangos įsigijimo arba nuomos kaštus;

4.4. transporto priemonių eksploatacijos kaštus;

4.5. visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku paslaugų teikimu, įskaitant visas galimas išlaidas (personalo darbo rūbai, avalynė, inventorius, įrankiai, įranga IT technika ir kita).

5. Vaizdo stebėjimo sistemos periodinės priežiūros metu Tiekėjas turi atlikti šias paslaugas:

5.1. atlikti išorinę vaizdo stebėjimo sistemos įrengimų apžiūrą;

5.2. patikrinti vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių veikimą;

5.3. patikrinti vaizdo stebėjimo sistemos kamerų veikimą;

5.4. aptarnavimo metu įvertinti kamerų matymo lauką bei kitus nustatymus. Nustačius netinkamą kameros apžvalgos kampą/kryptį, Tiekėjas privalo susiderinti su užsakovu ir užfiksuoti tinkamus parametrus;

5.5. atlikti konfigūravimo paslaugas pagal Užsakovo pastabas;

5.6. patikrinti vaizdo signalo ir apsaugos signalizacijos aliarmo perdavimą į Saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą;

5.7. atlikti vaizdo stebėjimo kamerų ir įrangos valymą, esant būtinumui atlikti jų fokusavimą;

5.8. atlikti kitas paslaugas, tinkamam vaizdo sistemų funkcionavimui užtikrinti;

5.9. po atlikto periodinio fizinio patikrinimo, surašyti ir atsiųsti Užsakovui patikrinimo aktą, nurodant vaizdo sistemos patikrinimo rezultatus ir pastabas.

6. Atskirų užsakymų įvykdymo terminai derinami kiekvieno užsakymo pateikimo metu.

7. Tuo atveju, kai būtinybė papildomoms remonto paslaugoms atsirado dėl avarinės situacijos ar kitų nenumatytų ir neatidėliotinų aplinkybių, dėl kurių negali būti taikoma gamintojo garantija sugedusiai įrangai, Tiekėjas privalo informuoti Užsakovo atsakingą personalą, apie kilusią būtinybę atlikti papildomas remonto paslaugas, susiderinti darbų/paslaugų sąmatą ir gauti Paslaugų gavėjo atsakingo personalo rašytinį patvirtinimą, remonto paslaugų vykdymui.

8. Tiekėjas turi turėti visomis savaitės dienomis veikiantį gedimų registracijos centrą bei gedimų registravimo sistemą.

9. Pranešimai Tiekėjui apie apsaugos sistemų veikimo sutrikimus, gedimus yra išsiunčiami ir registruojami, Tiekėjo gedimų valdymo sistemoje, kurioje vykdoma kreipinių apskaita bei reakcijos ir sprendimo laiko fiksavimas.

10. Pranešimas apie sistemų veikimo sutrikimus, gedimus Tiekėjo el. pašto adresu arba nurodytu gedimų registravimo telefono numeriu, prilygsta užsakymo pateikimui ir nuo to momento skaičiuojamas užsakymo reakcijos bei sprendimo laikas.

11. Tiekėjas turi užtikrinti savo komunikacinių priemonių veikimą, bendravimui su Užsakovu.

12. Užregistruotų arba Tiekėjo pačio pastebėtų/ monitorinamų sistemų ir/ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose reagavimo trukmė - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 4 val. sprendžiant nuotoliu, 8 val. vykstant į vietą.

13. Užregistruotų sistemų ir/ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose šalinimo trukmė:

13.1. Kai visiškai neveikia vaizdo sistemos - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 24 val. nuo gedimo registravimo;

13.2. Kai neveikia arba dalinai veikia vienas ar keli komponentai, tačiau bendrai sistema dar funkcionuoja - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 72 val. nuo gedimo registravimo.

14. Sugedusi įranga nauja nekeičiama kol nėra defektinio akto patvirtinančio, kad įranga sugedusi nepataisomai.

15. Atlikus objekto vaizdo stebėjimo sistemų ir įrangos aptarnavimą ir priežiūrą objekte per 3 d. d. turi būti pateiktas pasirašytas sistemų patikros aktas.

2.6. Reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Įrangos parametrų pavadinimas | Parametrų reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai | Vaizdo stebėjimo skaitmeninės (IP) kameros turi būti pagamintos NATO/Europos sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo. Turi būti pateiktas įrangos pagaminimo sertifikatas. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytiems reikalavimams įvykdyti. Vaizdo stebėjimo skaitmeninės (IP) kameroms turi būti suteikiamas garantinis aptarnavimas ne mažesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Tiekėjas privalės atlikti visus vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo, sumontavimo, pajungimo, konfigūravimo darbus. |
| 2. | Techniniai reikalavimai: | - IP vaizdo kamera ne prastesnė nei 5 MP |
| 3. | Vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos reikalavimai: | Turi palaikyti - judesio aptikimą Dienos/nakties palaikymo režimas |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Demontavimo ir sumontavimo paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 1 sav., o  suteiktos per ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Priežiūros ir monitoringo paslaugų tiekimo pražios terminas - po kamerų sumontavimo ir darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Priežiūros ir monitoringo paslaugos teikiamos 24 mėn.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Tiekėjui ir Užsakovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Jei darbų/paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą turi būti pasirenkamas optimalus maršrutas.

5. PRIEDAI

Techninių specifikacijų 1 priedas  – Techninis darbo projektas Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r.

Techninių specifikacijų 2 priedas  – Techninis darbo projektas Vytauto Didžiojo g., 118, Kaišiadorys

Techninių specifikacijų 3 priedas  – Techninis darbo projektas Raseinių g., 70, Kelmė

Techninių specifikacijų 4 priedas – Techninis darbo projektas Panevėžio g., 7, Kupiškis

Techninių specifikacijų 5 priedas – Techninis darbo projektas Pramonės g. 5, Nemenčinė, Vilnius

Techninių specifikacijų 6 priedas – Techninis darbo projektas Statybininkų g., 7, Pakruojis

Techninių specifikacijų 7 priedas – Techninis darbo projektas Mosėdžio g., 23, Skuodas

Techninių specifikacijų 8 priedas – Techninis darbo projektas Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaulių r.

Techninių specifikacijų 9 priedas – Techninis darbo projektas Laisvės g., 66a, Tauragė

Techninių specifikacijų 10 priedas – Techninis darbo projektas Kelininkų g. 10, Švenčionys

Techninių specifikacijų 11 priedas – Atitikimas  reikalavimams.

_____________________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui