Priedas Nr. 1

PADANGOS MOTORINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Projektas)

PIRKIMO OBJEKTAS:

1. Pirkimo objektas – padangos motorinėms transporto priemonėms (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis:

I pirkimo objekto dalis – Autobusų ir troleibusų padangos;

II pirkimo objekto dalis – Komercinių automobilių ir mikroautobusų padangos.

2. Prekės turi atitikti direktyvos 92/23/EEB reikalavimus.

3. Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiu, vadovaudamasis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, savo pajėgumais ir kaštais, privalės iš Perkančiojo subjekto paimti jo atiduodamas padangų atliekas, skirtas tam pačiam transporto priemonės tipui, kuriam pagal sutartį įsigyjamos naujos padangos. Perkančiojo subjekto utilizacijai atiduodamų padangų kiekis (skaičiuojant vienetais) turi atitikti Perkančiojo subjekto pagal sutartį įsigytų naujų padangų kiekį.

4. Pateikti gamintojo parengtą prekių techninį aprašymą, kuriame privalo būti nurodytos pagrindinės siūlomų prekių techninės charakteristikos: paskirtis, montavimo vieta, apkrovos rodiklis, greičio kategorija, naudojimo kategorija, degalų naudojimo efektyvumo klasė, sukibimo su šlapia danga klasė, išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė, atnaujinimo charakteristikos;

5. Prekės turi būti ženklinamos naujo formato etiketėmis ir šios būtų įregistruotos Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).

6. Prekių pristatymo terminas - 5 d.d. nuo užsakymo Tiekėjui  pateikimo dienos.

7. Prekės pristatomos savo transportu ir lėšomis užsakovo nurodytu adresu Raudondvario pl. 105 arba Islandijos pl. 209, Kaunas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR PRELIMINARŪS PERKAMŲ PREKIŲ KIEKIAI:

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS - AUTOBUSŲ IR TROLEIBUSŲ PADANGOS

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pirkimo objektas: | padangos skirtos miesto tipo autobusams ir troleibusams |
| 2 | Padangos struktūra: | radialinė |
| 3 | Montavimas: | skirtos montuoti be kameros |
| 4 | Pagaminimo metai: | Pagamintos ne anksčiau, kaip prieš 12 mėn. iki pristatymo į Pirkėjo sandėlį datos. |
| 5 | Sukibimo su šlapia danga klasė: | Ne mažiau kaip C |
| 6 | Privalo atitikti direktyvos reikalavimus: | 661/2009/EB |
| 7 | Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą: | 1222/2009/EB |
| 8 | Sezoniškumas: | M+S |
| 9 | Ratlankio skersmuo, coliai: | 22,5 |
| 10 | Plotis, mm: | 275 |
| 11 | Aukštis, mm: | 70 |
| 12 | Padangos šonai: | sustiprinti |
| 13 | Apkrovos rodiklis: | ≥ 150/148J |
| 14 | Greičio kategorija: | ≥ J |
| 15 | Degalų naudojimo efektyvumo klasė: | Ne mažiau kaip D |
| 16 | Išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė, dB: | ≤ 71 |
| 17 | Montavimas ant ašies: | Vairuojamoji ir varomoji ašis |
| 18 | Garantinė rida |  |
| 19 | Autobusams ir troleibusams, km: | 100 000 |
| 21 | Preliminarus kiekis (24 mėn.): | 275/70 R22,5* |
|  |  | 590 |
|  | *Privalo atitikti ir būti paženklinta pagal JTEEK taisyklės Nr.117 reikalavimus: |  |

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS - KOMERCINIŲ AUTOMOBILIŲ IR MIKROAUTOBUSŲ PADANGOS

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pirkimo objektas: | komercinių automobilių, mikroautobusų padangos |
| 2 | Montavimas: | skirtos montuoti be kameros |
| 3 | Montavimas ant ašies: | galima montuoti ant visų ašių |
| 4 | Pagaminimo data: | Pagamintos ne anksčiau, kaip prieš 12 mėn. iki pristatymo į Pirkėjo sandėlį datos. |
| 5 | Padangos struktūra: | radialinė |
| 6 | Sezoniškumas: | M+S |
| 7 | Greičio kategorija: | ≥ Q |
| 8 | Degalų naudojimo efektyvumo klasė: | Ne mažiau kaip E |
| 9 | Sukibimo su šlapia danga klasė: | Ne mažiau kaip C |
| 10 | Išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė, dB: | ≤ 71 |
| 11 | Privalo atitikti direktyvos reikalavimus: | 661/2009/EB |
| 12 | Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą: | 1222/2009/EB |
| 13 | Garantinė rida: komercinių automobilių ir mikroautobusų padangos, km: | 100000 |
| 14 | Plotis, mm: | 205 |
| 15 | Aukštis, mm: | 75 |
| 16 | Ratlankio skersmuo, coliai: | 16 |
| 17 | Apkrovos rodiklis: | ≥ 110/108 |
| 18 | Preliminarus kiekis (24 mėn.): | 205/75 R16C* |
|  |  | 210 |
|  | *Privalo atitikti ir būti paženklinta pagal JTEEK taisyklės Nr.117 reikalavimus: |  |

### Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.