2 priedas

SCENOS KĖLIMO MECHANIZMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SCENOS DEKORACIJŲ IR APŠVIETIMO KĖLIMO SISTEMOS ATNAUJINIMUI

1.1.Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti 2 (du) naujus elektrinius dekoracijų keltuvus ir 3 (tris) naujus elektrinius apšvietimo sistemos keltuvus, išmontuoti esamus (senus) keltuvus ir juos išvežti.

1.2.Visi naujai sumontuoti dekoracijų bei apšvietimo tiltų keltuvai turi būti sujungti į vieną bendrą valdymo ir elektros maitinimo sistemą.

1.3.Visi scenos dekoracijų bei apšvietimo kėlimo sistemos atnaujinimui ir modernizavimui tiekėjo siūlomi scenos dekoracijų keltuvai ir juos sudarančios sistemos komponentai turi būti visiškai nauji ir nenaudoti. Negali būti siūlomi gamintojo atnaujinti ar kitaip perdirbti, modernizuoti ar buvę eksploatacijoje scenos dekoracijų keltuvai.

1.4. Atstumas nuo scenos grindų iki scenos techninio aukšto denginio konstrukcijų yra 17 metrų. Įvertinant šiuos atstumus, siūloma scenos dekoracijų keltuvų judėjimo trajektorija turi būti ne mažesnė kaip 15 metrų.

1.5. Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje aprašytas charakteristikas bei Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas) (aktuali redakcija) 2 priedo II skyriaus 2 punkto nuostatą, kad Prekės pristatomos pakuotėse, kurios laikytinos perdirbamomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Prekių pakuotėms nustatytą reikalavimą pagrindžiantys dokumentai privalės būti pateikti Prekių pristatymo metu.

Specialieji reikalavimai scenos dekoracijų kėlimo sistemai

Scenos dekoracijų kėlimo įrenginių komplektų kiekis: 2 vienetai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomo scenos dekoracijų keltuvo aprašymas (siūlomo keltuvo parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) [Pildo tiekėjas] | Teikiamo siūlomo scenos dekoracijų keltuvo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančio dokumento pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą reikalavimą patvirtinanti informacija [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dekoracijų keltuvas | Gamintojas (įrašyti): ........... Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo dokumente): ........... Modifikacija (įrašyti, jei tokia yra): | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Dekoracijų keltuvo keliamoji galia, tolygiai paskirstyta apkrova per visą dekoracijų štangos ilgį – ne mažiau kaip 250 kg (įvertinant dekoracijų štangos svorį) |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Dekoracijų keltuvo kėlimo greitis kėlimo metu – ne mažiau kaip 0,2 m/s |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Dekoracijų keltuvo komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 4 (keturi) plieniniai lynai. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Lynų vyniojimo būgnai turi būti pagaminti iš aliuminio arba lygiaverčio aukštos kokybės kompozicinio plastiko, arba lygiavertės medžiagos. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Lynų vyniojimo būgno diametras – ne mažiau kaip 150 mm |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Plieniniai lynai turi būti pagaminti iš cinkuotos arba lygiavertės vielos. Plieninio lyno struktūra ne mažiau kaip 7x19 |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Plieniniai lynai turi būti komplektuojami su atitinkamo dydžio lyno diametrui lynžiedžiais. Lynų kilpos lynžiedžiams turi būti užspaustos žiedu sutvirtinant hidrauliniu presu. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Integruoti dekoracijų keltuvo eigos ribinių padėčių reguliuojami davikliai, kurie sumontuoti ant keltuvo pavaros ašies – viršutinės ir apatinės padėties. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Dekoracijų keltuvas turi turėti dažnių keitiklis su "minkšto" paleidimo ir stabdymo funkcijomis (ang. "soft start/stop") |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Dekoracijų keltuvas turi sumontuotus ant elektros variklio ašies elektromechaninius stabdžius. Stabdžiai turi būti dvigubi. Stabdžiai turi būti su apsauga nuo išorinio poveikio užteršimui dulkėmis ar užterštu oru (pavyzdžiui dūmų mašinų skleidžiamais riebalais). Stabdžiai turi būti veikiantys tyliai (betriukšmė versija, jei nurodoma gamintojo specifikacijose). |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SCENOS APŠVIETIMO SISTEMOS KĖLIMO SISTEMAI

Scenos apšvietimo sistemos kėlimo įrenginių komplektų kiekis: 3 vienetai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomo scenos apšvietimo keltuvo aprašymas (siūlomo keltuvo parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) [Pildo tiekėjas] | Teikiamo siūlomo scenos dekoracijų keltuvo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančio dokumento pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą reikalavimą patvirtinanti informacija [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apšvietimo sistemos kėlimo keltuvas | Gamintojas (įrašyti): ........... Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo dokumente): ........... Modifikacija (įrašyti, jei tokia yra): | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Apšvietimo sistemos kėlimo keltuvo keliamoji galia, tolygiai paskirstyta apkrova per visą dekoracijų štangos ilgį – ne mažiau kaip 500 kg (įvertinant dekoracijų štangos svorį) |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Apšvietimo sistemos kėlimo keltuvo kėlimo greitis kėlimo metu – ne mažiau kaip 0,2 m/s |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Apšvietimo keltuvo komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 4 (keturi) plieniniai lynai. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Lynų vyniojimo būgnai turi būti pagaminti iš aliuminio arba lygiaverčio aukštos kokybės kompozicinio plastiko, arba lygiavertės medžiagos. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Lynų vyniojimo būgno diametras – ne mažiau kaip 150 mm |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Plieniniai lynai turi būti pagaminti iš cinkuotos arba lygiavertės vielos. Plieninio lyno struktūra ne mažiau kaip 7x19 |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Plieniniai lynai turi būti komplektuojami su atitinkamo dydžio lyno diametrui lynžiedžiais. Lynų kilpos lynžiedžiams turi būti užspaustos žiedu sutvirtinant hidrauliniu presu. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Integruoti dekoracijų keltuvo eigos ribinių padėčių reguliuojami davikliai, kurie sumontuoti ant keltuvo pavaros ašies – viršutinės ir apatinės padėties. |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Apšvietimo sistemos kėlimo keltuvas turi turėti dažnių keitiklį su "minkšto" paleidimo ir stabdymo funkcijomis (ang. "soft start/stop") |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Apšvietimo sistemos kėlimo keltuvas turi sumontuotus ant elektros variklio ašies elektromechaninius stabdžius. Stabdžiai turi būti dvigubi. Stabdžiai turi būti su apsauga nuo išorinio poveikio užteršimui dulkėmis ar užterštu oru (pavyzdžiui dūmų mašinų skleidžiamais riebalais). Stabdžiai turi būti veikiantys tyliai (betriukšmė versija, jei nurodoma gamintojo specifikacijose). |  | ................................................... (Būtina nurodyti teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Scenos dekoracijų ir apšvietimo sistemos kėlimo sistemai suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų garantija. | Suteikiamos garantijos trukmė yra ............ (įrašyti) |  |

PASTABA. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti šią lentelę (Techninę specifikaciją): įrašyti konkrečias siūlomos prekės charakteristikas ir skaitines reikšmes, o tais atvejais, kai konkrečių reikšmių nurodyti neįmanoma – pateikti išsamų aprašymą ar galimybių patvirtinimą. Pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų, jeigu: Siūlomos Prekės neatitiks stulpelyje „Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos“ nurodytų reikalavimų; nebus nurodyti konkretūs techniniai rodikliai ar jų reikšmės; skiltyse bus įrašyti tik formalūs atsakymai (pvz., „Taip“, „Ne“, „Atitinka“), nepateikiant konkretaus aprašymo ar skaitinės reikšmės; vietoj techninių duomenų bus pateiktos tik nuorodos į interneto svetaines. Jeigu tas pats prekės modelis turi skirtingų modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, tiekėjas privalo aiškiai detalizuoti ir nurodyti tikslią siūlomo modelio modifikaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________