TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Perkama Mobilioji kelio kartografavimo sistema (įranga/prietaisas) debesijos pagrindu veikiančiu duomenų apdorojimu (1 komplektas) (toliau – Prekė).

- Prekė skirta kelio dangos ir kelio aplinkos fiksavimui vaizdo kamerų komplekto bei lidaro pagalba su integruota palydovine navigacijos sistema kelio vaizdui susieti su koordinatėmis.

- Prekė turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas.

- Prekės pristatymo vieta – Plytinės g. 25, Vilnius, LT-10105, Lietuva;

- Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

- Tiekėjas turi laikytis VPĮ įstatymo 17 str. 2 d. 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nepažeisti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.2 punktu nustatomas reikalavimas  - elektroninė įranga turi būti pažymėta CE ženklu, kuris rodo, kad gaminys atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus ir gali būti laisvai parduodamas visoje ES rinkoje.

10.1.Įranga ir/ar jos sudėtinės/komplektuojamos dalys (kameros ir lazerinio skenavimo sistemos) turi būti pažymėtos CE ženklu ir turėti tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Kartu su pasiūlymu ir įranga pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunkčiu  nustatomas ribojimas dėl pavojingų cheminių medžiagų naudojimo įrangoje:

10.2. Elektros ir elektroninė įranga privalo atitikti Direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje.

Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (.pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti nuorodą į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge ar internetinėje svetainėje neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilioji kelio kartografavimo sistema su debesijos pagrindu veikiančiu duomenų apdorojimu | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| 1.1. | Turi turėti konstrukcijoje integruotą ne mažiau kaip 6 vaizdo kamerų sistemą, kuri užtikrintų pilną matymo kampą (360°) horizontaliai ir ne mažesnį kaip 120° matymo kampą vertikaliai su ne mažesne kaip 90 MP panoramine raiška; |  |
| 1.2. | Kiekvienos kamerų sistemą sudarančios kameros raiška ne mažesnė kaip 12 MP, pikselio raiškos dydis ne didesnis kaip 3,0 μm (horizontaliai) ir 3,0 μm (vertikaliai), o vaizdo fiksavimo dažnis ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę; |  |
| 1.3. | Turi turėti konstrukcijoje integruotą lidarą, kurio lazerio nuotolio veikimas ne mažiau kaip 120 m, pilnas matymo kampas (360°) horizontaliai ir ne mažesnis kaip 40° kampas vertikaliai, tikslumas ne mažesnis kaip +/- 1-3 cm, o lazerio impulsų dažnis ne mažesnis kaip 500 kHz. |  |
| 1.4. | Turi turėti konstrukcijoje integruotą palydovinę navigacijos sistemą (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), kurios padėties matavimo nuokrypis ne didesnis nei 4 cm; |  |
| 1.5. | Turi turėti konstrukcijoje integruotą triašį akcelerometrą ir giroskopą; |  |
| 1.6. | Turi turėti konstrukcijoje integruotą duomenų apdorojimo procesorių su vaizdo plokšte; |  |
| 1.7. | Turi turėti ne mažesnės kaip 1 TB talpos SSD tipo atminties diską; |  |
| 1.8. | Visa konstrukcija (jutikliai su tvirtinimo elementais) turi turėti vientisą tvirtinimo ant automobilio kėbulo galimybę; |  |
| 1.9. | Duomenų apdorojimui skirtos programinės įrangos licencija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai; |  |
| 1.10. | Visa sistema turi būti atspari oro sąlygoms, kad ją būtų galima naudoti lauke, o lietaus atveju ją turi būti galima greitai nuimti arba užtikrinti jos atsparumą vandeniui naudojant atitinkamą apsauginį priedą; |  |
| 1.11. | Visa sistema turi veikti esant ne siauresniame nei 0 °C – +40 °C temperatūros intervale; |  |
| 1.12. | Bendra konstrukcijos masė neturi viršinti 20 kg |  |
| 1.13. | Turi būti galimybė sugeneruotus duomenis saugoti ir peržiūrėti virtualiose duomenų talpyklose (debesijoje). |  |
| 1.14. | Prekei (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |