Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo galerijos vaizdo ir garso įrangos sistemos atnaujinimo komplektas, skirtas Vitražo galerijos įgarsinimui, vaizdinam apipavidalinimui, atitinkantis šios techninės specifikacijos reikalavimus (toliau – Prekės, įranga), su Prekių diegimo/įrengimo, sukonfigūravimo, sumontavimo ir suderinimo su Pirkėjo šiuo metu eksploatuojama sistema bei kompiuteriniais tinklais paslaugomis, Pirkėjo atsakingų darbuotojų apmokymu (toliau visos paslaugos – susijusios paslaugos) bei Prekių garantine priežiūra.

2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių ir susijusių paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau - Nutarimas Nr. 818).

3. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.

4. Bendrieji reikalavimai Prekėms (visai Sistemai) ir susijusioms paslaugoms:

4.1. Visa Prekes sudaranti techninė ir programinė įranga turi būti sujungta į vientisą sistemą.

4.2. Visos siūlomos Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, ne atnaujintos.

4.3. Jeigu siūlomos skirtingų gamintojų Prekės, privaloma užtikrinti šių gamintojų Prekių tarpusavio suderinamumą.

4.4. Siūlomos Prekės turi būti skirtos profesionaliai darbinei aplinkai.

4.5. Negali būti siūlomos eksperimentinės, testavimui ir (ar) buitiniam naudojimui skirtos Prekės.

4.6. Privalo būti sudaryta galimybė nuotoliniu būdu valdyti Prekes, komutuojant ar kitaip valdant perduodamą signalą (-us) ir prekės konfigūraciją, operatoriui fiziškai nesant prie Prekių.

4.7. Visos Prekės turi būti sumontuotos/ įdiegtos Pirkėjo nurodytose vietose.

4.8. Nuotolinis Prekių valdymas ir konfigūravimas, atsižvelgiant į techninės specifikacijos 4.6 papunktį, turi būti realizuotas išskirtinai per Pirkėjo vidinį kompiuterių tinklą (LAN) arba naudojant Pirkėjo patvirtintus saugius, šifruotus VPN kanalus. Draudžiama naudoti bet kokius išorinius (debesijos) ar trečiųjų šalių nuotolinio valdymo įrankius (pvz., AnyDesk, TeamViewer ir pan.).

4.9. Visos Prekių valdymo sąsajos (angl. Web interface, Control API) privalo būti pasiekiamos tik naudojant saugius, šifruotus protokolus (pvz., HTTPS, SSH, TLS 1.2 ar aukštesnį). Jei tiekiami įrenginiai techniškai tokių šifruotų protokolų nepalaiko, jų valdymo sąsajos privalo būti apsaugotos tinklo lygmeniu ir pasiekiamos išskirtinai tik izoliuotame Pirkėjo tinklo segmente pagal techninės specifikacijos 4.11 papunktį.

4.10. Prieiga prie įrangos valdymo turi būti apsaugota unikaliais vartotojų vardais ir saugiais slaptažodžiais. Gamykliniai (numatytieji) slaptažodžiai privalo būti pakeisti diegimo metu.

4.11. Multimedijos ir garso perdavimo tinklo (pvz., Dante, AES67 ar lygiaverčių Audio-over-IP) segmentas turi būti logiškai izoliuotas (VLAN) nuo bendrojo Pirkėjo organizacijos tinklo, užtikrinant srautų segmentavimą, valdymą ir saugumą.

5. Reikalavimas pristatymui ir sumontavimui:

5.1. Įrangą Tiekėjas turės pristatyti į Pirkėjo patalpas,  adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius.

5.2. Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 3 (tris) mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.

5.3. Įrangos pristatymo ir montavimo išlaidos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

- Reikalavimai įrangos suderinamumui:

  - Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir veikdama kartu turi užtikrinti ne mažesnį funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje. Iškilus suderinamumo problemoms, jos turi būti šalinamos tiekėjo sąskaita.

  - Su Pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo techninė dokumentacija (lietuvių arba anglų kalbomis), įrodanti įrangos atitikimą tarpusavio suderinamumui ir techninės specifikacijos reikalavimams.

  - Su Pasiūlymu turi būti pateiktos visos įrangai reikalingos licencijos numatytų funkcijų vykdymui. Licencijų kainos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

  - Reikalingų tvirtinimo elementų, stovų, sujungimo kabelių bei kitų priedų siūlomai įrangai diegti ir veikti kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

  - Turi būti siūloma įranga, pritaikyta maitinimui iš AC 230 V, 50Hz tinklo.

- Reikalavimai garantinei priežiūrai:

  - Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 3 (trejų) metų garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, kurios laikotarpiu:

    - su garantinę priežiūrą vykdančiu subjektu bus komunikuojama lietuvių kalba;

    - bus nemokamai šalinami įrangos veiklos sutrikimai ir padengiamos visos išlaidos, susijusios su įrangos veiklos atstatymu;

    - įranga bus nemokamai pakeičiama nauja, nustačius, kad įranga nekokybiška arba turi esminių trūkumų arba neturi pirkimo dokumentuose numatytų charakteristikų ar funkcionalumo;

    - garantinė priežiūra bus vykdoma įrangos eksploatavimo vietoje;

    - įrangos darbingumas – techninėje specifikacijoje numatytieji įrangos parametrai, charakteristikos bei funkcionalumas – turi būti atkuriamas ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) darbo valandų, skaičiuojant nuo rašytinės pretenzijos pašalinti Prekių trūkumus išsiuntimo tiekėjui.

  - Turi būti siūloma tik tokia įranga, kurios gamintojo deklaruotas palaikymas yra ne trumpesnis kaip 3 (trys) metai nuo Pasiūlymo pateikimo dienos (su pasiūlymu pateikiami gamintojo įsipareigojimai arba nuorodos į juos).

  - Tiekėjas garantuoja, kad visą Prekių palaikymo laikotarpį (ne trumpiau kaip 3 metus) bus užtikrintas kritinių kibernetinio saugumo pataisų (angl. Security Patches) ir mikroprograminės įrangos (angl. firmware) atnaujinimų teikimas ir įdiegimas nemokamai.

  - Tiekėjas, baigęs Prekių diegimo ir konfigūravimo darbus, privalo pateikti Pirkėjui saugumo konfigūracijos patvirtinimą (laisva forma), kuriame patvirtinama, kad:

7.4.1. pakeisti visi gamykliniai slaptažodžiai (įrenginiuose, kurie turi šią funkciją);

7.4.2. išjungti arba tinklo lygmeniu apriboti visi pirkimo objektui nebūtini servisai, tinklo prievadai (angl. ports) ir funkcijos;

7.4.3. įdiegta naujausia stabili programinės ir mikroprograminės įrangos versija;

7.4.4. įranga sukonfigūruota atsižvelgiant į gamintojo saugumo rekomendacijas bei Nutarimo Nr. 818 reikalavimus.

8. Specialieji reikalavimai Prekėms ir susijusioms paslaugoms:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo pasiūlymo duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akustinė sistema, valdomo kryptiškumo, aktyvinė – 2 komplektai. |  |  |
| 1.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |
| 1.2 | Paskirtis | Aktyvinė skaitmeniniu būdu valdoma kryptinė linijinė akustinė sistema su integruotu DSP ir dispersijos valdymu (beam steering) |  |
| 1.3 | Akustiniai parametrai | Žemųjų / vidutinių dažnių garsiakalbių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4 vnt., o kiekvieno diametras – ne mažesnis kaip 8“. Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4 vnt., o kiekvieno diametras – ne mažesnis kaip 19 mm (0,75“). Dispersija horizontalioje plokštumoje turi būti ne siauresnė kaip 120. Vertikalios dispersijos kampas turi būti programiškai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 10° iki 45° ir spindulio ašis reguliuojama ne siauresniuose rėžiuose kaip nuo -30 laipsnių iki 30 laipsnių. Atkuriamų dažnių juosta turi būti ne siauresniame diapazone kaip 75 Hz – 20 kHz (-10 dB). Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 138 dB. Gamintojas turi deklaruoti, kad 30 metrų atstumu garso slėgis turi siekti 105 dB |  |
| 1.4 | Stiprintuvas ir DSP | Integruotas, ne mažiau kaip 8 kanalų, D arba lygiavertės klasės garso stiprintuvas su atskiru DSP kiekvienam kanalui. Turi palaikyti Dante ar lygiaverčio skaitmeninio garso perdavimo protokolą per kompiuterinį tinklą. Akustinė sistema turi būti valdoma ir konfigūruojama per kompiuterinį tinklą naudojant gamintojo programinę įrangą. |  |
| 1.5 | Fizinės savybės | Akustinė sistema bus naudojama mobiliai, jos svoris negali viršyti 35 kg. Akustinės sistemos spalva juoda arba tamsiai pilka. Komplekte turi būti akustinės sistemos užvalkalas saugojimui, audinio spalva RAL1015 arba kiek įmanoma panaši. |  |
| 1.6 | Priedai | Komplekte turi būti akustinės sistemos užvalkalas saugojimui, audinio spalva RAL1015 arba artima. |  |
| 1.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 2. | Žemų dažnių akustinė sistema 2 vnt. |  |  |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 2.2 | Paskirtis | Aktyvinė žemųjų dažnių akustinė sistema |  |
| 2.3 | Akustiniai parametrai | Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4 vnt., o kiekvieno diametras – ne mažesnis kaip 8“. Atkuriamų dažnių juosta turi būti ne siauresniame diapazone kaip 38 Hz – 150 Hz (-10 dB). Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 123 dB. |  |
| 2.4 | Stiprintuvas ir DSP | Turi turėti integruotą, ne mažiau kaip 2 kanalų, D arba lygiavertės klasės garso stiprintuvą. Bendra stiprintuvo galia turi būti ne mažesnė kaip 2000 W. Turi palaikyti Dante ar lygiaverčio garso perdavimo protokolą per kompiuterinį tinklą. Akustinė sistema turi turėti analoginį simetrinį ir Dante ar lygiaverčio protokolo įėjimą. Akustinė sistema turi būti valdoma ir konfigūruojama kompiuterinio tinklo pagalba naudojant gamintojo programinę įrangą. |  |
| 2.5 | Fizinės savybės | Akustinė sistema turi būti to paties gamintojo, kaip ir 9.1 akustinė sistema, jos turi būti pritaikytos montavimui viena ant kitos be jokių papildomų montavimo elementų. Kadangi akustinė sistema bus naudojama mobiliai, jos svoris turi būti ne didesnis nei 35 kg. Akustinės sistemos spalva juoda arba tamsiai pilka. |  |
| 2.6 | Priedai | Komplekte turi būti akustinės sistemos užvalkalas saugojimui, audinio spalva RAL1015 arba kiek įmanoma panaši. Taip pat komplekte turi būti to paties gamintojo padas |  |
| 2.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 3. | Saugojimo-transportavimo dėžių komplektas – 1 komplektas (dvi dėžės) |  |  |
| 3.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 3.2 | Paskirtis | Transportavimo dėžės turi būti skirtos akustinių sistemų (9.1 ir 9.2) saugiam transportavimui ir sandėliavimui. |  |
| 3.3 | Reikalavimai | Viena dėžė turi būti skirta dviejų akustinių sistemų transportavimui (9.1 ir 9.2) Turi turėti ratukus, skirtus transportavimui lygiu paviršiumi bei užtikrinti stabilų akustinių sistemų laikymą sandėliavimo metu. Kampai turi būti apkaustyti metalu. Turi turėti rankenas, atidaromą arba nuimamą dangtį. |  |
| 3.4 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 4. | Aktyvus garso monitorius, koaksialinis, asimetrinio kryptiškumo, su Dante ar lygiaverčio protokolo palaikymu– 2 vnt. |  |  |
| 4.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 4.2 | Paskirtis | Koaksialinė, su asimetrine dispersija horizontalioje plokštumoje, aktyvinė akustinė sistema. |  |
| 4.3 | Akustiniai parametrai | Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis kaip 8“. Aukštų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis kaip 1“. Dispersija horizontalioje plokštumoje turi būti asimetriška: artimame lauke 120 laipsnių (+/-10 laipsnių tolerancija galima) ir tolstant siaurėti iki 70 laipsnių (+/- 10 laipsnių tolerancija galima) Dispersija vertikalioje plokštumoje turi būti 50 laipsnių (+/-10⁰ laipsnių tolerancija galima). Atkuriamų dažnių juosta turi būti ne siauresniame diapazone kaip 70Hz-20kHz (+/-3 dB); Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 123 dB; |  |
| 4.4 | Stiprintuvas | Integruotas, ne mažiau kaip 2 kanalų, D ar lygiavertės klasės garso stiprintuvas. Stiprintuvo galia turi būti ne mažesnė kaip 1300W. Turi palaikyti Dante. |  |
| 4.5 | Fizinės savybės | Akustinė sistema bus naudojama mobiliai, jos svoris negali viršyti 15 kg. Spalva juoda arba tamsiai pilka. |  |
| 4.6 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 5. | Papildoma akustinė sistema, šoninis užpildymas (side fill) – 6 vnt. |  |  |
| 5.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 5.2 | Paskirtis | Pasyvinė akustinė sistema su pasyvia dispersijos formavimo technologija. |  |
| 5.3 | Akustinės savybės | Garsiakalbių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 4, kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 3“. Atkuriamų dažnių juosta turi būti ne siauresniame diapazone kaip 120 Hz – 18 kHz (-10 dB). Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 114 dB. Dispersija horizontalioje plokštumoje turi būti ne siauresnė kaip 120°. Dispersija vertikalioje plokštumoje turi būti asimetriška, 30° (+/10° tolerancija galima), pakreipta žemyn, akustinės sistemos ašies atžvilgiu. |  |
| 5.4 | Priedai | Turi būti komplektuojama su gamintojo sieninio tvirtinimo laikikliu. |  |
| 5.5 | Fizinės savybės | Spalva turi būti RAL1015 arba artima. |  |
| 5.6 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 6. | Papildoma akustinė sistema delsos korekcijai (delay fill) – 4 vnt. |  |  |
| 6.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 6.2 | Paskirtis | Pasyvinė akustinė sistema su pasyvia dispersijos formavimo technologija. |  |
| 6.3 | Akustinės savybės | Garsiakalbių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 8, kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 3“. Atkuriamų dažnių juosta turi būti ne siauresniame diapazone kaip 120 Hz – 18 kHz (-10 dB). Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 119 dB. Dispersija horizontalioje plokštumoje turi būti ne siauresnė kaip 120°. Dispersija vertikalioje plokštumoje turi būti asimetriška, 30° (+/10° tolerancija galima), pakreipta žemyn, akustinės sistemos ašies atžvilgiu. |  |
| 6.4 | Priedai | Turi būti komplektuojama su gamintojo sieninio tvirtinimo laikikliu. |  |
| 6.5 | Fizinės savybės | Spalva turi būti RAL1015 arba artima. |  |
| 6.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 7. | Garso stiprintuvas papildomoms akustinėms sistemoms, su Dante ar lygiaverčio protokolo įvestimis – 1 vnt. |  |  |
| 7.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 7.2 | Paskirtis | 4 kanalų garso stiprintuvas su integruotu DSP ir valdymo galimybe kompiuteriniame tinkle. |  |
| 7.3 | Akustinės savybės | Stiprintuvo kanalo galia ne mažiau kaip 250 W RMS prie 8 Ohm apkrovos. THD+N turi būti ne daugiau kaip 0,05 %. Santykis signalas – triukšmas turi būti ne mažesnis kaip 108 dB. Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20000 Hz prie ne didesnio netolygumo nei 0/-0.5 dB) |  |
| 7.4 | Valdymas | Turi palaikyti valdymą per kompiuterinį tinklą naudojant gamintojo programinę įrangą. |  |
| 7.5 | Įvestys/Išvestys | Turi palaikyti Dante ar lygiavertį protokolą. Turi būti skaitmeninė įvestis ir išvestis, S/PDIF ar lygiaverčio standarto, kuri skirta stiprintuvų apjungimui. |  |
| 7.6 | Fizinės savybės | Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą. Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U |  |
| 7.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8. | Garso procesorius-matrica – 1 vnt. |  |  |
| 8.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 8.2 | Paskirtis | Garso įvesčių ir išvesčių apdorojimas bei komutavimas |  |
| 8.3 | Akustinės savybės | Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz prie ne didesnio, nei +/-0,5 dB netolygumo. Harmoniniai iškraipymai ne didesni nei 0.006%. Maksimalus įvesties signalo stiprinimas ne mažesnis nei 64 dB. Diskretizavimo dažnis ne mažesnis nei 48 kHz. Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai Dinaminis diapazonas ne mažesnis nei 108 dB Maitinimas mikrofonams: fantominis. Mikrofono signalų miksavimas: automatinis. Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui. Ekvalaizeris: kiekvienam garso kanalui. Palaikomi filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass. |  |
| 8.4 | Valdymas | Signalų procesorius valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje. Yra galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius. Įrenginio gamintojas pateikia programinę įrangą, kurios kaina įeina į prietaiso kainą, įrenginio parametrų keitimui/programavimui. |  |
| 8.5 | Įvestys/Išvestys | Garso procesorius turi palaikyti Dante ar lygiaverčio skaitmeninio garso signalo perdavimo protokolą, ne mažiau kaip 32 vnt. įvesčių ir 32 vnt. išvesčių. Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: 12. Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: 8. 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja – turi būti. 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba : 24 bitai. |  |
| 8.6 | Fizinės savybės | Turi būti galima montuoti „rack“ tipo spintoje. |  |
| 8.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 9. | Garso mikšerinis pultas – 1 vnt. |  |  |
| 9.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 9.2 | Paskirtis | Skaitmeninis garso pultas, skirtas montavimui į 19“ Rack tipo spintą. |  |
| 9.3 | Efektai | Turi turėti ne mažiau kaip 16 stereo efektų procesorių. |  |
| 9.4 | Valdymas | Turi palaikyti nuotolinį valdymą per kompiuterinį tinklą naudojant gamintojo programinę įrangą. |  |
| 9.5 | Įvestys/Išvestys | Pultas turi palaikyti ne mažiau kaip 48 įvesties kanalus ir ne mažiau kaip 28 magistrales. Turi turėti ne mažiau kaip 24 integruotus mikrofoninius priešstiprintuvus su XLR ar Combo tipo jungtimis. Turi turėti ne mažiau kaip 8 analogines išvestis, XLR arba lygiaverčio tipo. Turi palaikyti ne mažiau kaip 48x48 kanalų USB garso sąsają įrašymui ir atkūrimui. Turi palaikyti Dante arba lygiavertį Audio-over-IP protokolą. |  |
| 9.6 | Fizinės savybės | Įrenginio korpuse turi būti sumontuotas ne mažiau kaip 10“ įstrižainės lietimui jautrus ekranas. Pultas turi būti skirtas montavimui į 19“ Rack tipo spintą. Aukštis turi būti ne didesnis kaip 6U. |  |
| 9.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 10. | Valdymo panelė garso mikšeriui– 1 vnt. |  |  |
| 10.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 10.2 | Paskirtis | Universali skaitmeninių garso darbo stočių (DAW) valdymo panelė |  |
| 10.3 | Valdymas | Turi turėti ne mažiau kaip 9 lietimui jautrius motorizuotus 100 mm ilgio šliaužiklius. Turi turėti ne mažiau kaip 8 sukamus valdiklius su LED indikacija. Turi turėti ne mažiau kaip 8 LCD kanalų informacinius ekranus. Turi turėti ne mažiau kaip 92 apšviečiamus mygtukus. Turi turėti integruotą Jog/Shuttle ratuką transporto funkcijų valdymui. Turi palaikyti prijungimą per USB, MIDI ir Ethernet sąsajas. |  |
| 10.4 | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 10.5 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 11. | Belaidis valdymo pultas – 1 vnt. |  |  |
| 11.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 11.2 | Paskirtis | Mobilus įrenginys su liečiamu ekranu garso sistemų valdymui |  |
| 11.3 | Ekrano savybės | Ekranas: lietimui jautrus ekranas, kurio įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 11“. Ekrano raiška turi būti ne mažesnė kaip 2360 × 1640. Maksimalus ekrano šviesumas turi būti ne mažesnis kaip 500 nit. |  |
| 11.4 | Procesorius | Procesorius turi būti ne žemesnės klasės kaip Apple A16 ar lygiavertis. |  |
| 11.5 | Vidinė atmintis | Ne mažesnė kaip 128 GB |  |
| 11.6 | Tinklo sąsaja | Integruotas Wi-Fi adapteris, palaikantis ne žemesnį kaip Wi-Fi 6 (802.11ax) standartą. Turi palaikyti Bluetooth ne žemesnės kaip 5.3 versijos ryšį. |  |
| 11.7 | Baterija | Integruota baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 10 valandų nepertraukiamo veikimo laiką. Įkrovimo jungtis turi būti USB-C tipo. |  |
| 11.8 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 12. | Stage-box su transportavimo dėže – 1 kompl. |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 12.1 | Paskirtis | Skaitmeninis sceninis garso įvesčių/išvesčių blokas (StageBox), skirtas darbui su skaitmeniniais garso pultais per AES50 tinklą. |  |
| 12.2 | Akustinės savybės | Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz prie ne didesnio nei 0/-1 dB netolygumo. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 107 dB. THD+N turi būti ne daugiau kaip 0,01 %. |  |
| 12.3 | Įvestys/Išvestys | Turi turėti ne mažiau kaip 16 mikrofoninių / linijinių įvesčių su nuotoliniu būdu valdomais mikrofoniniais priešstiprintuvais. Turi turėti ne mažiau kaip 8 analogines XLR išvestis. Mikrofoniniai priešstiprintuvai turi palaikyti +48 V fantominį maitinimą kiekvienam kanalui. Turi turėti ne mažiau kaip 2 AES50 tinklo jungtis. Turi turėti ne mažiau kaip 2 ADAT optinius išvestis. |  |
| 12.4 | Fizinės savybės | Turi būti skirtas montavimui į 19“ Rack tipo spintą. Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U. |  |
| 12.5 | Priedai | Komplekte turi būti transportavimo dėžė, talpinanti 2-4U aukščio vienetus, su nuimamais dangčiais, rankenomis, apkaustytais kampais. |  |
| 12.6 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 13. | Belaidžių radijo mikrofonų sistema – 1 kompl. Komplekto sudėties detalizacija: 2vnt. keturių kanalų imtuvai; 2vnt. plug-on tipo siųstuvai; 2vnt. bodypack tipo siųstuvai; 6vnt. rankiniai mikrofonai; 2vnt. kryptinės antenos, sumontuojamos stacionariai |  |  |
| 13.1 | Keturių kanalų imtuvai | Keturių kanalų skaitmeninis bevielių mikrofonų sistemos imtuvas. Belaidžio signalo perdavimo tipas: skaitmeninis. Turi būti galimybė iš imtuvo keisti (konfigūruoti) siųstuvo parametrus (dažnį) belaidžiu būdu, radijo ryšiu (IR ryšys bus laikomas netinkamu). Dažnių diapazonas turi būti ne siauresniame diapazone kaip 20 Hz – 20 kHz, esant ne didesniam netolygumui nei +1;-2 dB. Netiesinių iškraipymų koeficientas (THD) turi būti ne daugiau kaip 0,02 %. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 118 dB (A). Korpusas turi būti montuojamas į 19“ rack tipo spintą. Išvesties jungtys: ne mažiau kaip XLR, 6,3 mm jack bei Dante skaitmeninio garso protokolo (ar lygiaverčio) jungtys. Signalo vėlinimas siųstuvas–imtuvas turi būti ne daugiau kaip 3ms. Turi būti automatinis geriausio dažnio parinkimas. Imtuvas turi būti jungiamas į kompiuterinį tinklą ir turi būti galimybė valdyti jo parametrus nemokama programine įranga. Turi turėti ne mažiau kaip 2 Ethernet tinklo jungtis. Turi palaikyti AES-256 šifravimą. Priekiniame skydelyje turi būti integruotas ekranas parametrų stebėjimui ir konfigūravimui. Aukštis turi būti ne didesnis kaip 1U. |  |
| 13.2 | Plug-on tipo siųstuvai | Nešiojamas skaitmeninės bevielės mikrofonų sistemos siųstuvas (plug-on transmitter). Belaidžio signalo perdavimo tipas: skaitmeninis. Turi turėti XLR tipo mikrofono įėjimo jungtį. Turi palaikyti +48 V fantominį maitinimą kondensatoriniams mikrofonams. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu sinchronizuoti parametrus su imtuvu per radijo ryšį. Turi turėti integruotą ekraną parametrų stebėjimui ir konfigūravimui. Turi palaikyti AES-256 šifravimą. Maitinimas turi būti užtikrinamas AA tipo baterijomis arba gamintojo įkraunamu akumuliatoriumi. Veikimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 7.5 valandų. Siųstuvo galia – ne mažiau nei 10 mW. |  |
| 13.3 | Bodypack tipo siųstuvai | Siųstuvo spinduliavimo galia – ne mažesnė kaip 10 mW Turi būti baterijos iškrovos būklės indikacija. Turi būti skaitmeninė RF moduliacija. Turi turėti TA4M arba MTQG arba lygiavertę mikrofono jungtį. Maitinimas turi būti iš baterijų 1,5 V (AA) arba ličio baterijos. Veikimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 7.5 valandų. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu sinchronizuoti parametrus su imtuvu per radijo ryšį. |  |
| 13.4 | Headset tipo mikrofonai | Mikrofonas turi būti tvirtinamas ant abiejų ausų. Mikrofono kryptiškumas turi būti daugiakryptis (omnidirectional). Mikrofono kapsulė turi būti MEMS ar lygiaverčio tipo. Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz. Jautrumas turi būti -40 dBV/Pa (+/-2.5 dBV/Pa). Maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 132 dB. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 100 dB. Savasis triukšmas – ne didesnis nei 31 dB (A). Santykis signalas/triukšmas – ne mažesnis nei 62 dB. Turi būti IP57 ar aukštesnio lygio apsauga nuo dulkių ir skysčių. Spalva – šviesiai ruda. |  |
| 13.5 | Lavalier tipo (prisegami) mikrofonai | Mikrofonas turi būti pritaikytas segti prie rūbo. Mikrofono kapsulė turi būti MEMS ar lygiaverčio tipo. Mikrofono kryptiškumas turi būti daugiakryptis (omnidirectional). Mikrofono kapsulė turi būti MEMS ar lygiaverčio tipo. Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz. Jautrumas turi būti -40 dBV/Pa (+/-2.5 dBV/Pa). Maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 132 dB. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 100 dB. Savasis triukšmas – ne didesnis nei 31 dB (A). Santykis signalas/triukšmas – ne mažesnis nei 62 dB. Turi būti IP57 ar aukštesnio lygio apsauga nuo dulkių ir skysčių. Spalva – juoda. Kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1,6 m ir jis gali būti dažomas (tai turi deklaruoti gamintojas). |  |
| 13.6 | Rankiniai mikrofonai-siųstuvai | Dinaminis mikrofonas-siųstuvas; Kapsulės tipas superkardioidė arba lygiavertis; Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 50Hz-15 kHz; Siųstuvo galia – ne mažiau nei 10 mW. Turi būti baterijos lygio indikatorius LCD ekrane; Turi būti galimybė nuotoliniu būdu sinchronizuoti parametrus su imtuvu per radijo ryšį. Maitinimas turi būti užtikrinamas AA tipo baterijomis arba gamintojo įkraunamu akumuliatoriumi. Veikimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 7.5 valandų. Korpusas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. |  |
| 13.7 | Antena, skirta bevielių mikrofonų sistemų veikimo zonos išplėtimui | Turi būti galimybė anteną montuoti tiek ant sienos, tiek ant lubų. Signalo stiprinimo reguliavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo -6 dB iki +12 dB. Turi palaikyti maitinimą koaksialiniu kabeliu. Turi turėti BNC tipo jungtis. Darbinis dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 470–698 MHz. Antena turi būti kryptinė. |  |
| 13.8 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 14. | Vaizdo signalų komutatorius – 1 vnt. |  |  |
| 14.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 14.2 | Paskirtis | Skaitmeninis vaizdo komutatorius |  |
| 14.3 | Funkcijos | Turi turėti integruotus vaizdo efektus, perėjimus, chroma key, DVE bei garso valdymo funkcijas. Operatorius turi turėti galimybę vienu metu matyti tiek gyvai transliuojamą vaizdą, tiek netransliuojamo vaizdo peržiūrą (Program / Preview). Turi palaikyti Multiview funkciją su ne mažiau kaip 2 nepriklausomomis multiview išvestimis. Turi turėti integruotą ne mažiau kaip 48 kanalų garso mikšerį su ekvalaizeriais. Turi būti integruotas media failų grotuvas. |  |
| 14.4 | Ekranas | Turi turėti integruotą LCD ekraną transliuojamam vaizdui stebėti. |  |
| 14.5 | Įvestys/Išvestys | Ne mažiau kaip 20 vnt. 12G-SDI vaizdo įvesčių. Ne mažiau kaip 2 vnt. 6,3 mm Jack bei 1x 5-pin XLR Talkback įvestis. Ne mažiau kaip 12 vnt. 12G-SDI vaizdo išvesčių. Ne mažiau kaip 1x USB-C sąsają Webcam tipo išvesčiai. Kompiuterinio tinklo jungtį įrangos valdymui. |  |
| 14.6 | Palaikomi vaizdo standartai | HD ir Ultra HD iki 2160p60 |  |
| 14.7 | Fizinės savybės | Turi būti skirtas montavimui į 19“ Rack tipo spintą. Aukštis turi būti ne didesnis kaip 1U. |  |
| 14.8 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 15. | Vaizdo komutatoriaus valdymo panelė – 1 vnt. |  |  |
| 15.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 15.2 | Paskirtis | Vaizdo režisavimo valdymo pultas |  |
| 15.3 | Funkcijos | Turi palaikyti Program ir Preview režimų valdymą. Turi palaikyti Cut, Auto perėjimų funkcijas. |  |
| 15.4 | Valdymas | Turi turėti fizinius (lietimui jautrūs netinka) mygtukus šaltinių parinkimui ir perėjimų valdymui. Turi turėti rankinį perėjimo valdiklį (fader). |  |
| 15.5 | Įvestys/Išvestys | Turi turėti USB-C sąsają prijungimui prie kompiuterio. Turi palaikyti Bluetooth ryšį valdymui. |  |
| 15.6 | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir 9.14 įrenginys maksimaliam suderinamumui užtikrinti |  |
| 15.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 16. | Vaizdo signalų keitiklis – 8 vnt. |  |  |
| 16.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 16.2 | Paskirtis | Dvikryptis vaizdo signalų keitiklis, skirtas HDMI ir 12G-SDI signalų konvertavimui. |  |
| 16.3 | Funkcijos | Turi palaikyti SDI į HDMI ir HDMI į SDI signalų konvertavimą vienu metu. Turi palaikyti SD, HD ir Ultra HD vaizdo standartus iki 2160p60 raiškos. |  |
| 16.4 | Įvestys/Išvestys | Įvestys: ne mažiau kaip 1x 12G-SDI ir 1x HDMI. Išvestys: ne mažiau kaip 1x 12G-SDI ir 1x HDMI. Maksimalus SDI pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 12 Gbps. Turi palaikyti HDMI 2.0 standartą. |  |
| 16.5 | Maitinimas | Turi turėti USB-C jungtį maitinimui ir programinės įrangos atnaujinimui. Turi būti komplektuojamas su maitinimo šaltiniu. |  |
| 16.6 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 17. | Vaizdo stebėjimui ir kontrolei skirtas įrenginys –1 vnt. |  |  |
| 17.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 17.2 | Paskirtis | Profesionalus ištraukiamas Rack tipo vaizdo monitorius, skirtas transliacijų ir vaizdo sistemų stebėjimui. |  |
| 17.3 | Ekranas | Ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 17,3“. Ekrano raiška turi būti ne mažesnė kaip 1920 × 1080. Ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 300 cd/m². Kontrasto santykis turi būti ne mažesnis kaip 700:1. Matymo kampas turi būti ne siauresnis kaip 175°/175° (H/V) |  |
| 17.4 | Valdymas | Turi turėti LAN jungtį nuotoliniam valdymui. |  |
| 17.5 | Įvestys/Išvestys | Įvestys: ne mažiau kaip 1x SDI ir 1x HDMI. Išvestys: ne mažiau kaip 1x SDI ir 1x HDMI. |  |
| 17.6 | Funkcijos ir standartai | Turi palaikyti vaizdo standartus iki 2160p60. Turi palaikyti HDR ir 3D LUT funkcijas. Turi turėti integruotas vaizdo stebėsenos funkcijas: waveform, vectorscope, histogram. Turi turėti integruotus garsiakalbius. |  |
| 17.7 | Fizinės savybės | Monitorius turi būti skirtas montavimui į 19“ Rack tipo spintą. Montavimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 1U. |  |
| 17.8 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 18. | Didelės įstrižainės profesionalus vaizdo monitorius – 2 vnt. |  |  |
| 18.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 18.2 | Paskirtis | Profesionalus ekranas vaizdinės informacijos atvaizdavimui |  |
| 18.3 | Ekranas | Maksimali raiška ne mažesnė kaip 3840x2160; Įstrižainė ne mažesnė kaip 98“; Atsako laikas ne daugiau 8 ms; Ekrano tipas ADS arba lygiavertis; Ekrano paviršius turi būti matinis (haze parametras 25% +/-5%). Ekrano ryškumas ne mažiau kaip 500 nit; Matymo kampai ne blogiau kaip 178x178; |  |
| 18.4 | Funkcijos | Turi būti integruotas Digital Signage grotuvas. Turi būti PIP funkcija, turi būti HDMI-CEC komandų palaikymas valdymui. Turi būti integruotas aplinkos ašviestumo daviklis, pagal kurį automatiškai reguliuojasi ekrano apšvietimas. |  |
| 18.5 | Įvestys/Išvestys | Turi turėti vaizdo įvestis ne mažiau kaip 3xHDMI. Turi būti kompiuterinio tinklo sąsaja RJ45; |  |
| 18.6 | Fizinės savybės | Ekrano svoris ne daugiau kaip 55 kg; |  |
| 18.7 | Veikimo režimas | 24/7. Gamintojas turi deklaruoti ne trumpesnį kaip 50000 valandų (Lifetime) veikimo laikotarpį; |  |
| 18.8 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 19. | Garso signalų distributorius žurnalistams – 2 vnt. |  |  |
| 19.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 19.2 | Paskirtis | Profesionalus Dante Audio-over-IP garso sąsajos keitiklis, skirtas skaitmeninio garso konvertavimui į analoginius garso signalus. |  |
| 19.3 | Garso perdavimo protokolai | Turi palaikyti Dante ir AES67 garso perdavimo protokolus. |  |
| 19.4 | Tinklas | Turi palaikyti redundant ir switched tinklo darbo režimus. Turi palaikyti ne mažesnį kaip 1 Gbps tinklo greitį. |  |
| 19.5 | Įvestys/Išvestys | Turi turėti ne mažiau kaip 16 analoginių simetrinių garso išvesčių su XLR jungtimis. Turi turėti ne mažiau kaip 2x RJ45 Dante tinklo jungtis. |  |
| 19.6 | Akustinės savybės | Diskretizavimo dažniai turi būti palaikomi ne siauresniame diapazone kaip nuo 44,1 kHz – 192 kHz. Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz. THD+N turi būti ne daugiau kaip -107 dBFS. |  |
| 19.7 | Garso reguliavimas | Turi turėti reguliuojamą analoginio išėjimo lygį (+12 dBu / +18 dBu / +24 dBu). |  |
| 19.8 | Fizinės savybės | Įrenginys turi būti skirtas montavimui į 19“ Rack tipo spintą. Aukštis turi būti ne didesnis kaip 1U. |  |
| 19.9 | Maitinimas | Turi palaikyti maitinimą per PoE (Power over Ethernet) |  |
| 19.10 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 20. | Wi-Fi prieigos taškas – 1 vnt. |  |  |
| 20.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 20.2 | Paskirtis | Belaidžio tinklo prieigos taškas (Wireless Access Point), skirtas vidaus patalpų Wi-Fi ryšiui. |  |
| 20.3 | Tinklo standartai | Turi palaikyti Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standartą. Turi palaikyti 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių juostas. Maksimali belaidžio tinklo sparta turi būti ne mažesnė kaip 2900 Mb/s. Turi palaikyti ne mažiau kaip 6 erdvinius srautus. Turi palaikyti MU-MIMO ir OFDMA technologijas. Turi palaikyti ne mažiau kaip 512 vienu metu prijungtų klientų. Turi palaikyti WPA3 bevielio tinklo apsaugos standartą |  |
| 20.4 | Įvestys/Išvestys | Turi turėti ne mažiau kaip 1x 2.5 Gigabit Ethernet ir 1x Gigabit Ethernet RJ45 tinklo jungtis. Turi turėti USB 2.0 jungtį. |  |
| 20.5 | Fizinės savybės | Turi būti skirtas montavimui ant lubų arba sienos. |  |
| 20.6 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 21. | Elektros tinklo maitinimo apsauga – 1 vnt. |  |  |
| 21.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 21.2 | Paskirtis | Elektros šakotuvas su integruota apsauga nuo įtampos šuolių, pajėgumas privalo mažiausiai lygus arba viršyti maitinamos sistemos dalies poreikį. |  |
| 21.3 | Funkcijos ir standartai | Apsauga nuo įtampos šuolių turi būti kelių lygių. Turi atitikti IEC 60950-1-2005 ar lygiavertį standartą. |  |
| 21.4 | Įvestys/Išvestys | Lizdai įrenginiams: ne mažiau nei 11 vnt. IEC C13 tipo. |  |
| 21.5 | Fizinės savybės | Montuojamas į 19“ rack tipo spintą |  |
| 21.6 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 22. | Stovas mikrofonui, trikojis – 6 vnt. |  |  |
| 22.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 22.2 | Paskirtis | trikojis, metalinis reguliuojamo aukščio grindinis mikrofono stovas |  |
| 22.3 | Fizinės savybės | Aukštis: turi būti reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip 90cm-160cm Stovo strėlės ilgis: reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip 435 – 745mm. Spalva: juoda Svoris: ne mažesnis nei 3 kg. |  |
| 22.4 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 23. | Mikrofonas grupei atlikėjų įgarsinti – 6 vnt. |  |  |
| 23.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 23.2 | Paskirtis | Grindinis kondensatorinis mikrofonas su anglies pluošto strėle. |  |
| 23.3 | Kapsulė | Mikrofono kapsulė turi būti „back electret“ tipo. Komplekte turi būti trys skirtingų kryptiškumų kapsulės (omnidirectiona, cardioid, supercardioid). |  |
| 23.4 | Akustinės savybės | Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 50 Hz – 18 kHz. Jautrumas turi būti 15 mV/Pa (+/-4 mV/Pa). Maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 125 dB. |  |
| 23.5 | Įvestys/Išvestys | Jungtis turi būti XLR arba mini XLR tipo |  |
| 23.6 | Fizinės savybės | Strėlės ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1,3 m. Mikrofono stovo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,6 m. |  |
| 23.7 | Maitinimas | Turi palaikyti fantominį maitinimą. |  |
| 23.8 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 24. | Mikrofonų pora fortepijonui – 1 kompl. Komplekto detalizacija: 2vnt. mikrofonai, 2vnt. laikikliai 2vnt. vėjo apsaugos. |  |  |
| 24.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 24.2 | Paskirtis | Kondensatorinis mikrofonas gyviems renginiams garsinti. |  |
| 24.3 | Kryptiškumas | Kardiodė |  |
| 24.4 | Akustinės savybės | Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20Hz – 20kHz. Jautrumas ne mažesnis nei -37dBV/Pa, bet ne didesnis nei -30 dBV/Pa. Santykis signalas – triukšmas ne mažesnis kaip 80dB. Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120dB. Maksimalus garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 134 dB. Savasis triukšmas ne didesnis nei 14 dB. |  |
| 24.5 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 25. | Dviguba vidinė (in-ear) monitoringo sistema (siųstuvai, imtuvas, ausinės) – 1 kompl. Komplekto detalizacija: ne mažiau kaip 1vnt. siųstuvas 2vnt. nešiojami imtuvai (bodypack) 2vnt. vidinių (in-ear) tipo ausines. |  |  |
| 25.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 25.2 | Paskirtis | Dviguba skaitmeninė bevielė in-ear sistema. |  |
| 25.3 | Garso perdavimo savybės | Garso perdavimo raiška turi būti ne mažesnė kaip 24 bit. Veikimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 90 m tiesioginio matomumo sąlygomis. Sistema turi palaikyti automatinį dažnių nuskaitymą ir IR sinchronizavimą tarp siųstuvo ir imtuvo. |  |
| 25.4 | Įvestys/Išvestys | Siųstuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 simetrines 6,3 mm TRS garso įvestis ir loop išvestis. Imtuvo išvesties galia ausinėms turi būti ne mažesnė kaip 80 mW, jungtis 3.5mm stereo. |  |
| 25.5 | Fizinės savybės | Siųstuvas turi būti montuojamas į 19“ Rack tipo spintą ir komplektuojamas su rack tvirtinimo elementais. Imtuvai turi turėti integruotą ekraną parametrų stebėjimui. |  |
| 25.6 | Maitinimas | Imtuvai turi veikti su dviem AA tipo maitinimo baterijomis, ne trumpiau nei 5 val. 30 min. |  |
| 25.7 | Ausinės | Ausinės turi būti in-ear tipo su garso izoliacija. Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis nei 23 Hz – 17 kHz. Jautrumas – ne mažesnis nei 106 dB SPL/mW. |  |
| 25.8 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 26. | Vaizdo ir garso signalų fizinių jungčių panelė (patch-panel) – 1 vnt. |  |  |
| 26.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 26.2 | Paskirtis | Vaizdo ir garso Įvesčių/išvesčių panelė išorinių įrenginių prijungimui prie mikšerinio pulto ir/ar vaizdo komutatoriaus |  |
| 26.3 | Įvestys/Išvestys | Įvestys: Ne mažiau kaip dvi HDMI; Ne mažiau kaip dvi SDI; Ne mažiau kaip keturios XLR; Ne mažiau kaip viena pora RCA; Ne mažiau kaip dvi 6,3 mm TRS; Ne mažiau kaip dvi RJ45. Išvestys: Ne mažiau kaip dvi HDMI; Ne mažiau kaip dvi SDI; Ne mažiau kaip keturios XLR |  |
| 26.4 | Fizinės savybės | Panelė turi būti montuojama į 19“ Rack tipo spintą |  |
| 26.5 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 27. | Vaizdo kamerų kabeliai – 3 kompl. |  |  |
| 27.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 27.2 | Paskirtis | Kabelių magistralė (angl.: „snake“) vaizdo kameroms |  |
| 27.3 | Komplekto (angl.: „snake“) detalizacija | 2 vnt. koaksialinių kabelių su BNC jungtimis, kurie tinkami 12G SDI signalams, lankstūs; 1 vnt. CAT6 kabelio su RJ45 jungtimis; 1 vnt. maitinimo kabelis. |  |
| 27.4 | Fizinės savybės | Vieno „snake“ ilgis turi būti 20 metrų. |  |
| 27.5 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 28. | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, montažinės medžiagos – 1 kompl. |  |  |
| 28.1 | Pasiūlyme turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą visų siūlomų įrenginių funkcionalumą. |  |  |
| 29. | Sistemų montavimo, įrengimo, derinimo darbai – 1 kompl. |  |  |
| 29.1 | Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų, elektroninių ryšių bei elektros darbų įrengimo ir naudojimo pagrindinių taisyklių reikalavimų. Montavimo darbai ir terminai suderinami su Pirkėju ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas. Visi siūlomi įrenginiai turės būti sumontuoti ir sujungiami į vieningą, funkcionuojančią sistemą. Visa garso sistema turės būti suderinama (dažninės charakteristikos, garso dispersija, vėlinimai ir kt. parametrai), panaudojant gamintojų programinę įrangą, taip pat matavimų mikrofonus ir specializuotą programinę įrangą, SMAART, SatLive ar lygiavertę. |  |  |

____________________________________