# Sutarties priedas

KELIŲ, GATVIŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ HORIZONTALAUS ŽENKLINIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo apibūdinimas

- Pirkimo objektas – kelių, gatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių horizontalaus ženklinimo darbai.

- Darbai atliekami Molėtų miesto teritorijoje pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, suderintas schemas ir faktinį poreikį.

- Pirkimo apimtis apima pėsčiųjų perėjų, linijų, simbolių, automobilių stovėjimo vietų ir kitų horizontalaus ženklinimo elementų įrengimą, atnaujinimą.

II. Darbų organizavimas ir vykdymo tvarka

- Rangovas darbus pradeda tik gavęs Užsakovo rašytinį konkretų užsakymą (toliau – Užsakymas).

- Užsakymai Rangovui pateikiami raštu, sutartyje nurodytu Rangovo elektroninio pašto adresu.

- Rangovas savo lėšomis parengia ir su Užsakovo atstovu suderina automobilių stovėjimo vietų išdėstymo automobilių stovėjimo aikštelėse schemas (numatoma 2–3 vnt. automobilių stovėjimo aikštelių schemų per metus).

- Siekiant užtikrinti eismo saugumą horizontaliojo ženklinimo darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamuosius įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles ir kitas būtinas eismo organizavimo priemones.

- Autotransporto priemonės darbų metu turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, o darbuotojai privalo vilkėti specialiąją aprangą, skirtą darbui kelyje. Autotransporto priemonės, darbuotojų apranga ir naudojami atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributika.

- Rangovas atsako už ženklinamų kelio, gatvės ar aikštelės paviršių tinkamą paruošimą ir nuvalymą prieš atliekant ženklinimo darbus. Šie darbai atliekami Rangovo lėšomis.

- Jeigu naujajam ženklinimui naudojamos medžiagos nesukimba su esamo ženklinimo medžiagomis arba esamas ženklinimas neatitinka su Užsakovu suderintos ženklinimo schemos, Rangovas savo lėšomis privalo panaikinti senąjį ženklinimą ir atlikti koregavimus taip, kad būtų kuo mažiau pažeidžiamas dangos viršutinis sluoksnis.

III. Darbų atlikimo terminai

- Kiekvienas konkretus Užsakymas turi būti įvykdytas per 1 mėnesį nuo Užsakymo gavimo dienos, jeigu Užsakovas nenurodo kitaip.

- Pirmasis 2026 metų užsakymas – preliminariai apie 20 vnt. pėsčiųjų perėjų paženklinimo atnaujinimas – turi būti įvykdytas per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir Užsakymo pateikimo.

- Užsakovas gali pratęsti konkretaus Užsakymo įvykdymo terminą, jeigu tam yra pagrįstos priežastys ir dėl to nekyla rizika netekti finansavimo.

- Konkrečiame Užsakyme nurodytų darbų pabaiga laikoma diena, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo užbaigtų darbų perdavimo–priėmimo aktą.

IV. Reikalavimai darbų kokybei ir medžiagoms

- Ženklinimas atliekamas dažais su stiklo rutuliukais, taikant I tipo ženklinimo sistemą.

- Ženklinimo linijų, simbolių ir kitų ženklinimo elementų matmenys bei padėtis važiuojamojoje dalyje turi atitikti galiojančių teisės aktų, ženklinimo projektų ir (ar) su Užsakovu suderintų schemų reikalavimus. Už nekokybiškai paženklintus kelių, gatvių ar aikštelių ruožus nemokama.

- Horizontalusis ženklinimas atnaujinamas pagal esamą situaciją, jeigu tai nekelia pavojaus eismo saugumui, ir atliekamas vadovaujantis galiojančiomis kelių (gatvių) horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis.

- Ženklinimo linijų plotis nuo norminio pločio gali nukrypti ne daugiau kaip ±10 mm. Brūkšninės linijos ilgis nuo norminio ilgio gali nukrypti ne daugiau kaip 50 mm ir ne daugiau kaip 150 mm už norminį ilgį. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis negali nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitų ženklų matmenys ir kampiniai taškai negali nukrypti nuo norminių dydžių daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi.

- Ženklinimo sluoksnis turi būti vienodo storio, užberiamos medžiagos turi būti tolygiai paskirstytos, o linijų ir simbolių kraštai – lygūs ir aiškūs.

- Gatvių važiuojamosios dalies horizontaliajam ženklinimui naudojami kelio dažai turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turi atspindėti šviesą, būti neslidūs, baltos spalvos ir gerai matomi bet kuriuo paros metu;
6.2. turi būti atsparūs druskoms, smėliui, purvui ir atmosferos poveikiui, įskaitant saulės spindulius, ledą ir staigius temperatūrų pokyčius.

6.3. turi būti atsparūs dilimui ir transporto priemonių poveikiui.

6.4. neturi daryti neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams, tirpdyti dangos viršutinio sluoksnio ar kenkti aplinkai ir žmonėms.

7. Jeigu ženklinimas atliekamas naudojant su Užsakovu nesuderintas medžiagas, už tokius paženklintus ruožus nemokama.

8. I tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius sausas, mažiausias atspindimojo skaisčio koeficientas (RL) turi būti:

8.1. naujai atlikto ženklinimo – 200 mcd/m2.lx;
8.2. naudoto retai užvažiuojamo ženklinimo – 100 mcd/m2.lx.

8.3. naudoto dažnai ir nuolat užvažiuojamo ženklinimo – 80 mcd/m2.lx.

- Ženklinimo medžiagų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6).

- Užrašų ir (ar) simbolių lipdukai ant asfalto turi būti tvirti, neslidūs ir atsparūs mechaniniam transporto priemonių, pėsčiųjų bei aplinkos poveikiui. Viena lipduko pusė turi būti padengta didelės fiksacijos natūraliais bituminiais klijais, tvirtai sukimbančiais su paviršiumi, o spauda turi būti apsaugota papildomu skaidriu poliuretano ir antislydiminiu perdirbto stiklo duženų sluoksniu. Lipdukų medžiagos turi būti atsparios blukimui ir ultravioletinių spindulių poveikiui.

V. Taikomi teisės aktai ir norminiai dokumentai

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis aktualiomis redakcijomis šių teisės aktų ir norminių dokumentų:

1.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 patvirtintomis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis;

1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487 patvirtintomis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;

1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis;

1.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis;

1.5. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“;

1.6. standartu LST EN 1436:2007+A1:2009 arba lygiaverčiu standartu;

1.7. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“;

1.8. kitais darbų atlikimo metu galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais horizontalaus ženklinimo darbus, eismo organizavimą ir darbų saugą.

VI. Rangovo pateikiami dokumentai ir darbų priėmimas

- Jeigu darbai priimami kaip tinkamai atlikti, Šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą (-us) (forma F-2) ir pažymą (-as) (forma F-3) ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 18 dienos.

- Kartu su atliktų darbų dokumentais Rangovas privalo pateikti panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių, atitikties deklaracijas ir kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus.

- Suderintus dokumentus ir sąskaitas Rangovas teikia per SABIS sistemą.