SPS 5 priedas

0,4 KV ELEKTROS IR RYŠIŲ KABELINIŲ LINIJŲ REMONTO BEI PAKEITIMO (PERKLOJIMO) DARBŲ AB “ORO NAVIGACIJA” KAUNO OBJEKTUOSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – akcinė bendrovė Oro navigacija. - Rangovas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. - Darbai – AB Oro navigacija 0,4 kV elektros ir ryšių kabelinių linijų remonto bei pakeitimo (perklojimo) darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2 pirkimo objekto dalis: 0,4 kV elektros ir ryšių kabelinių linijų remonto bei pakeitimo (perklojimo) darbai AB „Oro navigacija“ Kauno objektuose.. Eil. Nr.; Pavadinimas; Mato vienetas. 1; 2; 3. 1.; Iki 1 kV kabelio gedimo vietos nustatymas (suradimas, atrinkimas) Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 2.; Vytų porų ryšio kabelio gedimo vietos nustatymas (suradimas, atrinkimas) Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 3.; Šviesolaidinio ryšio kabelio gedimo vietos nustatymas (suradimas, atrinkimas) Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 4.; Iki 1 kV kabelio iki 70 mm2 skerspjūvio remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 5.; Iki 1 kV kabelio virš 70 iki 120 mm2 skerspjūvio remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 6.; Iki 1 kV kabelio virš 120 iki 240 mm2 skerspjūvio remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 7.; Iki 1 kV kabelio galinės movos iki 16 mm2 skerspjūvio montavimas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 8.; Iki 1 kV kabelio galinės movos virš 16 iki 35 mm2 skerspjūvio montavimas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 9.; Iki 1 kV kabelio galinės movos virš 35 iki 70 mm2 skerspjūvio montavimas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 10.; Iki 1 kV kabelio galinės movos virš 70 iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 11.; Iki 1 kV kabelio galinės movos virš 120 iki 240 mm2 skerspjūvio montavimas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 12.; Iki 1 kV kabelio iki 16 mm2 skerspjūvio paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 13.; Iki 1 kV kabelio nuo 16 iki 35 mm2 skerspjūvio paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 14.; Iki 1 kV kabelio nuo 35 iki 70 mm2 skerspjūvio paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 15.; Iki 1 kV kabelio nuo 70 iki 120 mm2 skerspjūvio paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 16.; Iki 1 kV kabelio nuo 120 iki 240 mm2 skerspjūvio paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 17.; Vytų porų šarvuoto ryšio kabelio popierine izoliacija 100x2x iki 0,8 mm2 remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 18.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 100x2x iki 0,8 mm2 remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 19.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 50x2x iki 0,8 mm2 remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 20.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 20x2x iki 0,8 mm2 remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 21.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 10x2x iki 0,8 mm2 remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 22.; Šviesolaidinio 12 skaidulų (SM) ryšio kabelio remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 23.; Šviesolaidinio 24 skaidulų (SM) ryšio kabelio remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 24.; Šviesolaidinio 48 skaidulų (SM) ryšio kabelio remontas Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 25.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 100x2x iki 0,8 mm2 paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 26.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 50x2x iki 0,8 mm2 paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 27.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 20x2x iki 0,8 mm2 paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 28.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 10x2x iki 0,8 mm2 paklojimas tranšėjoje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 29.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 100x2x iki 0,8 mm2 tiesimas esamame (įrengtame) vamzdyje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 30.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 50x2x iki 0,8 mm2 tiesimas esamame (įrengtame) vamzdyje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 31.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 20x2x iki 0,8 mm2 tiesimas esamame (įrengtame) vamzdyje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 32.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 10x2x iki 0,8 mm2 tiesimas esamame (įrengtame) vamzdyje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 33.; Šviesolaidinio 12 skaidulų (SM) ryšio kabelio tiesimas esamame (įrengtame) vamzdyje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 34.; Šviesolaidinio 24 skaidulų (SM) ryšio kabelio tiesimas esamame (įrengtame) vamzdyje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 35.; Šviesolaidinio 48 skaidulų (SM) ryšio kabelio tiesimas esamame (įrengtame) vamzdyje Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 36.; 6 kategorijos (UTP) vytos poros ryšio kabelio 4x2 tiesimas pastato viduje įrengtomis konstrukcijomis (įskaitant medžiagas, kitas susijusias išlaidas); m. 37.; 6 kategorijos (FTP) vytos poros ryšio kabelio 4x2 tiesimas pastato viduje įrengtomis konstrukcijomis (įskaitant medžiagas, kitas susijusias išlaidas); m. 38.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 100x2x iki 0,8 mm2 galinis išdirbis bei prijungimas prie ryšių plinto Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 39.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 50x2x iki 0,8 mm2 galinis išdirbis bei prijungimas prie ryšių plinto Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 40.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 20x2x iki 0,8 mm2 galinis išdirbis bei prijungimas prie ryšių plinto Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 41.; Vytų porų ryšio kabelio PVC izoliacija 10x2x iki 0,8 mm2 galinis išdirbis bei prijungimas prie ryšių plinto Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 42.; Pradūrimas po gatve Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 43.; Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu 63 iki 160 mm2 Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; m. 44.; 6 kategorijos (UTP) 24 lizdų pach panelės montavimas ir 6 kategorijos (UTP) vytos poros ryšio kabelių (4x2) 24 vnt. išdirbimas, prijungimas, matavimas įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas.; Vnt.. 45.; 6 kategorijos (FTP) 24 lizdų pach panelės montavimas ir 6 kategorijos (FTP) vytos poros ryšio kabelių (4x2) 24 vnt. išdirbimas, prijungimas, matavimas įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas.; Vnt.. 46.; 12 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimas, prijungiant 12 skaidulų įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas; Vnt.. 47.; 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimas, prijungiant 24 skaidulas įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas; Vnt.. 48.; 48 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimas, prijungiant 48 skaidulas įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas.; Vnt.. 49.; 12 skaidulų šviesolaidinio kabelio jungiamosios movos montavimas, prijungiant 12 skaidulų, įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas; Vnt.. 50.; 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio jungiamosios movos montavimas, prijungiant 24 skaidulas, įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas.; Vnt.. 51.; 48 skaidulų šviesolaidinio kabelio jungiamosios movos montavimas, prijungiant 48 skaidulas, įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas.; Vnt.. 52.; Šviesolaidinio 12 skaidulų (SM) ryšio kabelio matavimas lazeriniu ir optinės galios prietaisais sumontuotame ruože (ruožas) Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas; Vnt.. 53.; Šviesolaidinio 24 skaidulų (SM) ryšio kabelio matavimas lazeriniu ir optinės galios prietaisais sumontuotame ruože (ruožas) Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas.; Vnt.. 54.; Šviesolaidinio 48 skaidulų (SM) ryšio kabelio matavimas lazeriniu ir optinės galios prietaisais sumontuotame ruože (ruožas) Kauno aerodromo navigacijos įrenginių tinkluose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas. Matavimo protokolų pateikimas.; Vnt.. 55.; Ryšio šulinio RKŠ-2 su visais priklausiniais (šulinys, kabelių laikikliai, perdengimo plokštė, podangtis, rakinamas dangtis ir t.t.) įrengimas iškasant duobę, įvadų įrengimas, grunto užpylimas ir perteklinio grunto išvežimas, išlyginimas.; Vnt.. 56.; Ryšio šulinio RKŠ-3 su visais priklausiniais (šulinys, kabelių laikikliai, perdengimo plokštė, podangtis, rakinamas dangtis ir t.t.) įrengimas iškasant duobę, įvadų įrengimas, grunto užpylimas ir perteklinio grunto išvežimas, išlyginimas.; Vnt.. 57.; Asfalto dangos ardymas; m2. 58.; Asfalto dangos atstatymas; m2. 59.; Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas); m2. 60.; Šaligatvio plytelių dangos ardymas; m2. 61.; Šaligatvio plytelių dangos atstatymas; m2. 62.; Šaligatvio trinkelių dangos ardymas; m2. 63.; Šaligatvio trinkelių dangos atstatymas; m2. 64.; Žvyruoto kelio dangos ardymas; m2. 65.; Žvyruoto kelio dangos storio atstatymas; m2. 66.; Žalios vejos atstatymas; m2. 67.; Techninio darbo projekto (TDP) iki 2 vnt. elektros arba ryšių kabelių įrengimui parengimas bei suderinimas įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; kompl.. 68.; Geodezinė nuotrauka esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji); kompl.. 69.; Papildomi, techninėje specifikacijoje neaprašyti, prie pagrindinių paslaugų nepriskirti, tačiau su jomis susiję darbai/paslaugos. Inžinieriaus darbo valanda; valanda. 70.; Papildomi, techninėje specifikacijoje neaprašyti, prie pagrindinių paslaugų nepriskirti, tačiau su jomis susiję darbai/paslaugos. Darbininko darbo valanda; valanda. 1) Eilės Nr. 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 įkainyje įvertinti visus jungiamosios movos montavimo darbus (movos montavimas ir prijungimas su mova 1 vnt., varžtinių/presuojamų/virinamų sujungimų montavimas, žemės kasimo/užpylimo darbai, grunto tankinimas, užrašų uždėjimas, kabelio izoliacijos varžos/signalo slopinimo matavimas, statybinių šiukšlių išvežimas, dangų atstatymas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas reikalingos medžiagos ir darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 2) Eilės Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 38, 39, 40, 41 įkainyje įvertinti visus galinės movos montavimo darbus (galinės movos montavimas ir prijungimas su galine mova 1 vnt., varžtinių antgalių montavimas su antgaliais, gnybtinais, termovamzdelių montavimas, užrašų uždėjimas, laidų markiravimas, izoliacijos varžos matavimas, statybinių šiukšlių išvežimas ir kt.); 3) Eilės Nr. 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio paklojimo tranšėjoje darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, užrašų uždėjimas, laidų markiravimas, statybinių šiukšlių išvežimas, dangų atstatymas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 4) Eilės Nr. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio tiesimo vamzdyje darbus (kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu 1 m, tvirtinimo elementais ir medžiagomis, kabelio izoliacijos varžos matavimas, statybinių šiukšlių išvežimas, dangų atstatymas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 5) Eilės Nr. 42, 43 1 m įkainyje įvertinti visus pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo darbus (pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo darbai, vamzdis pradūrimui arba kryptiniam gręžimui 1 m, duobių iškasimo, duobių užpylimo, grunto tankinimas, statybinių šiukšlių išvežimas, dangų atstatymas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 6) Eilės Nr. 57, 60, 62, 64 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos ardymo darbus (dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu ir kt.); 7) Eilės Nr. 58, 59, 61, 63, 65, 66 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos atstatymo darbus (pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir kt; 1 m2 žalios vejos atstatymo darbai su žolių sėklomis, augalinis gruntas, augalinio grunto atvežimas ir kt.); 8) Eilės Nr. 68 įkainyje įvertinti visus geodezinės nuotraukos ir geodezinio nužymėjimo darbus. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas (išskyrus pateikiamas užsakovo), montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai ir kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų); Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, išvardintus sąnaudų žiniaraščiuose, bei aprašytus šiuose pirkimo dokumentuose bei nurodytus techninėse specifikacijose, ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus darbų sąnaudų žiniaraščiuose, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai atlikti techninėje specifikacijoje nurodytus darbus.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 3.1.BENDROSIOS NUOSTATOS 3.1.1. Pirkimu Pirkėjas siekia įsigyti jam patikėjimo teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų AB Oro navigacija 0,4 kV elektros ir ryšių kabelinių linijų remonto bei pakeitimo (perklojimo) darbus. 3.1.2. Pirkimo objektas – AB Oro navigacija 0,4 kV elektros ir ryšių kabelinių linijų remonto bei pakeitimo (perklojimo) darbai. 3.1.3. Siektinas tikslas: atlikti AB Oro navigacija aerodromo navigacijos objektų 0,4 kV elektros ir ryšio kabelinių linijų remonto darbus, kad būtų užtikrinamas patikimas elektros energijos tiekimas navigacijos įrenginiams bei patikimas jų funkcionavimas. 3.1.4. Rangovas atlieka 0,4 kV elektros ir ryšio kabelinių linijų gedimo vietos nustatymo, jų remonto bei esant poreikiui 0,4 kV elektros ir ryšio kabelinių linijų pakeitimo (perklojimo) darbus. Darbų atlikimas taip pat apima ir visus darbus, kuriuos yra būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir kitus nustatytus reikalavimus darbų eigoje bei atitinkamą darbų organizavimą. Rangovas darbų vykdymo laikotarpiu privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už savo darbuotojų darbų saugą ir darbų saugą objekte. 3.1.5. Darbai atliekami navigacijos objektams esantiems aerodromo ribose bei navigacijos objektams esantiems už aerodromo ribų. 3.1.6. Esant poreikiui 0,4 kV elektros arba ryšio kabelinių linijų pakeitimui (perklojimui), kurio apimtyje keičiama 0,4 kV elektros arba ryšio kabelinių linijų padėtis, Rangovas rengia techninį darbo projektą (TDP) 0,4 kV elektros arba ryšio kabelinių linijų pakeitimui ir jį suderina su Pirkėju, AB Lietuvos oro uostai ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis. Pirkėjas tarpininkaus derinant projektą su AB Lietuvos oro uostai. Atlikus 0,4 kV elektros arba ryšio kabelinių linijų pakeitimo (perklojimo) darbus, Rangovas pateikia (esant poreikiui suderina su Kauno miesto savivaldybe) geodezinę nuotrauką skaitmeninėje ir popierinėje versijose. 3.1.7. Rangovas suderina ir gauna leidimus kasti (atlikti žemės darbus) reikalingus darbų vykdymui. Pirkėjas tarpininkaus gaunant leidimus kasti (atlikti žemės darbus) AB Lietuvos oro uostai valdomų sklypų ribose (aerodrome). 3.1.8. Pirkėjas tarpininkaus organizuojant Rangovo personalo, gaminių, įrenginių, medžiagų ir reikalingos technikos patekimą į aerodromo riboto patekimo zoną. 3.1.9. Rangovas pradeda vykdyti darbus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. 3.1.10. Pirkėjas darbus pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti darbų už maksimalią sutarties vertę. Sutarties galiojimo metu, darbai bus perkami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius. 3.1.11. Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas išlaidas, t.y. medžiagas, darbus, įrenginius, transportą, techniką ir kitas susijusias išlaidas, reikalingas darbų atlikimui, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 3.1.12. Rangovas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus patvirtintų Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimais. 3.1.13. Atlikęs darbus, Rangovas pateikia su darbų vykdymu susijusią dokumentacija, t. y. kabelių varžos matavimų protokolai, paslėptų darbų aktus, darbų atlikimo aktus, naudotų medžiagų bei gaminių atitikties deklaracijas (sertifikatus), garantiją patvirtinančius dokumentus, kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus. 3.1.14. Garantinis terminas atliktiems darbams nustatomas nuo darbų užbaigimo dienos ir negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Darbų vykdymui panaudotų medžiagų ir įrangos garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį įrenginiai negalėjo būti naudojami dėl nustatytų defektų, atsiradusių ne dėl Pirkėjo kaltės. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas ištaisyti trūkumus, kilusius dėl netinkamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų.

- VYKDYMO VIETA

☒ AB Oro navigacija Kauno aerodromo navigacijos objektai, Oro uosto 4, Kaunas.