Pirkimo sąlygų 2 priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LED EKRANAI

1. Pirkimo objektas LED ekranų komplektas (toliau –  Prekė, Prekės).

Pirkimo objektą sudaro:

- mobilūs LED ekranai, galintys veikti tiek atskirai, tiek sujungti į vieną bendrą ekraną – 5 vnt.;

- mobilūs pastatomi rėmai su ratukais – 5 vnt.;

- tvirtinimo elementai;

- maitinimo ir signaliniai kabeliai;

- vaizdo valdymo ir signalų paskirstymo įranga;

- programinė įranga ir reikalingos licencijos (jei taikoma);

- transportavimo dėžės – 5 vnt.;

- atsarginiai LED moduliai - 10 vnt;

Visa tiekiama įranga turi būti nauja, nenaudota, gamyklinės komplektacijos ir be išorinių pažeidimų.

Tiekėjas privalo per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų pateikti Prekes adresu Smiltynės g. 3, Klaipėda  ir suteikti montavimo, paleidimo, derinimo, testavimo, ekranų kalibravimo bei darbuotojų apmokymo paslaugas.

2. Techniniai reikalavimai LED ekranams

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų (techninių charakteristikų) reikšmės (įrašyti tiksliai) | Prekės gamintojo dokumento, patvirtinančio atitikimą deklaruojamiems parametrams, pavadinimas, puslapis (dokumente turi būti aiškiai pažymėta vieta, patvirtinanti atitikimą deklaruojamam parametrui)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekrano tipas | Profesionalus LED ekranas |  |  |
| 2. | Naudojimo paskirtis | Naudojimui patalpose |  |  |
| 3. | Tarpas tarp taškų (Pixel Pitch) | Ne didesnis kaip 1,57 mm |  |  |
| 4. | LED technologija | SMD technologija su apsauginiu sluoksniu |  |  |
| 5. | Šviesumas | Ne mažiau kaip 550 cd/m² |  |  |
| 6. | LED ekrano raiška | Ne siauresnė kaip 384 × 1080 taškų |  |  |
| 7. | LED ekrano aktyvus vaizdo dydis | Ne mažesnis kaip 600 × 1680 mm |  |  |
| 8. | Aptarnavimo tipas | LED moduliai ir pagrindiniai komponentai turi būti keičiami iš priekinės pusės |  |  |
| 9. | Modulio / korpuso medžiaga | Lieto aliuminio korpusas |  |  |
| 10. | Spalvų temperatūra | Ne siauriau nei 2000–14000 K |  |  |
| 11. | Kontrasto santykis | Ne mažesnis kaip 4000:1 |  |  |
| 12. | Horizontalus žiūrėjimo kampas | Ne mažesnis kaip 160° |  |  |
| 13. | Vertikalus žiūrėjimo kampas | Ne mažesnis kaip 160° |  |  |
| 14. | Vaizdo apdorojimo gylis | Ne mažiau nei 22 bitų |  |  |
| 15. | Vidutinės energijos sąnaudos | Ne daugiau kaip 140 W/m² |  |  |
| 16. | Maksimalios energijos sąnaudos | Ne daugiau kaip 420 W/m² |  |  |
| 17. | Multimedijos įvestys | HDMI ir USB |  |  |
| 18. | Darbinė aplinkos drėgmė | Ne siauriau nei 10 % – 60 % |  |  |
| 19. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne siauriau nei -10 °C iki +40 °C |  |  |
| 20. | Suderinamumas | Sistema turi palaikyti standartinius HDMI vaizdo signalus |  |  |
| 21. | Ekranai turi atitikti CE reikalavimus. | Ekranai privalo turėti CE sertifikavimą ir ženklinimą. |  |  |

* įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

3. Montavimo ir konstrukciniai reikalavimai

3.1. LED stendai turi būti tinkami:

- pakabinamam montavimui ir montavimui ant mobilaus pastatomo rėmo su ratukais.

3.2. Kiekvienas LED ekranas turi būti komplektuojamas su:

- mobiliu pastatomu rėmu su ratukais ir ratukų stabdžiais (fiksatoriais), užtikrinančiais saugų eksploatavimą;

- visais reikalingais tvirtinimo elementais;

- maitinimo kabeliais;

- signaliniais kabeliais;

- transportavimo dėže su ratukais.

3.3. Konstrukcija turi užtikrinti:

- saugų transportavimą;

- stabilų eksploatavimą;

- paprastą surinkimą ir išardymą;

- saugų stendų sujungimą į vientisą ekraną.

3.4. Konstrukciniai elementai turi būti pritaikyti daugkartiniam surinkimui ir išardymui be funkcinių pažeidimų.

4. Ekranų tarpusavio sujungimo reikalavimai

4.1. LED ekranai turi turėti galimybę:

- būti mechaniškai sujungiami tarpusavyje;

- būti tiksliai užfiksuojami į vieną bendrą ekraną;

- veikti kaip vientisa vaizdo sistema.

4.2. Sujungus visus ekranus turi būti galima suformuoti ne mažesnį kaip 3000 mm pločio vientisą LED ekraną.

4.3. Sujungimo vietose negali būti:

- matomų tarpų;

- konstrukcinių nesutapimų;

- vaizdo iškraipymų;

- spalvinių neatitikimų.

4.4. Sujungto ekrano vaizdas turi būti vientisas ir stabilus visame ekrano plote.

5. Vaizdo valdymo ir signalų paskirstymo įranga turi:

- valdyti ekranų sujungimą;

- keisti vaizdo parametrus;

- reguliuoti ryškumą;

- atlikti pagrindinę diagnostiką.

8. Personalo apmokymo paslaugos

8.1. Apmokymo metu turi būti pateikta informacija apie:

- įrangos valdymą;

- ekranų sujungimą;

- eksploatavimo reikalavimus;

- saugų transportavimą;

- bazinę priežiūrą;

- gedimų identifikavimą.