PRIEKRANTĖS MONITORINGO PLŪDURAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas apima vieno priekrantės monitoringo plūduro su integruotais jutikliais aplinkos pokyčių registravimui įsigijimą. Įranga bus naudojama nuotoliniam, realaus laiko vandens fizinių-cheminių bei biologinių parametrų duomenų rinkimui iš Baltijos jūros priekrantės zonos. Įrenginys turi būti pristatytas pilnos komplektacijos, su visais priedais, jutikliais, kabeliais bei programine įranga, reikalingais momentiniam jo eksploatavimui ir paleidimui pilna apimtimi.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Priekrantės monitoringo plūduras |  |  |  |
| 1 | Paskirtis ir tipas | Kompaktiškas, lengvai eksploatuojamas autonominis plūduras, pritaikytas ilgalaikiam aplinkos stebėjimui Baltijos jūros priekrantės zonoje ir pasižymintis padidintu atsparumu druskingai bei banguojančiai aplinkai |  |
| 2 | Elektronikos apsauga | Integruotas visiškai sandarus, apsaugotas nuo drėgmės ir vandens patekimo (ne žemesnės kaip IP67 ar ekvivalentiškos klasės) skyrius/korpusas, skirtas duomenų logerio bei akumuliatorių saugojimui. |  |
| 3 | Matmenys ir svoris | Bendras plūduro skersmuo turi būti 55–65 cm ribose. Svoris (be papildomos įrangos ir balasto) turi būti ne didesnis kaip 30–40 kg, kad įrenginį būtų galima lengvai transportuoti ir nuleisti į vandenį rankiniu būdu, nenaudojant sunkiosios kėlimo technikos. |  |
| 4 | Maitinimo sistema | Autonominė maitinimo sistema, susidedanti iš korpuse integruotų saulės modulių (bendra galia ne mažesnė kaip 10-15 Wp) ir vidinio įkraunamo akumuliatoriaus, užtikrinančio nepertraukiamą sistemos darbą. |  |
| 5 | Duomenų siuntimas ir telemetrija | Integruotas duomenų kaupiklis su korinio ryšio modemu (palaikančiu 4G / LTE-M / GSM ar lygiaverčius ryšio protokolus), skirtas surinktų matavimų rezultatų siuntimui į serverį realiu laiku. |  |
| 6 | Navigacinė sauga | Įrengtas autonominis LED signalinis žibintas su programuojamais blyksnių režimais bei dienos/nakties jutikliu, skirtas plūduro matomumui ir saugiai laivybai užtikrinti. |  |
|  | Jutiklių integravimas | Konstrukcija turi turėti numatytą saugų praėjimą, vamzdį arba tvirtinimo mazgą hidrofoninių ar vandens kokybės zondų/jutiklių nuleidimui į vandens stulpą. |  |
|  | Garantija | Ne mažesnė kaip 2 metų garantija visam komplektui. |  |