DUOMENŲ RINKIMO PLŪDURO SU ZONDU KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas apima integruotos autonominės sistemos, susidedančios iš meteorologinio / hidrologinio duomenų rinkimo plūduro ir daugiaparametrio vandens kokybės zondo su optiniais bei elektrocheminiais jutikliais, skirto realaus laiko aplinkos stebėsenai, įsigijimą ir pristatymą. Pristatyta sistema turi būti pilnai surinkta, sukalibruota ir paruošta eksploatacijai.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Duomenų rinkimo plūduro sistema |  |  |  |
| 1 | Paskirtis | Autonominė plūduriuojanti platforma, skirta hidrologiniams matavimams atviro vandens arba priekrantės zonose. |  |
| 2 | Matmenys | Plūduro korpuso skersmuo – apie 60 cm (± 5 cm). |  |
| 3 | Maitinimo šaltinis | Saulės energija maitinama sistema su integruotomis saulės baterijų plokštėmis (bendra galia ne mažesnė kaip 15 Wp) ir vidiniais įkraunamais akumuliatoriais, užtikrinančiais nepertraukiamą veikimą ištisus metus. |  |
| 4 | Duomenų kaupiklis ir telemetrija | Integruotas mažos galios duomenų kaupiklis (duomenų logeris) su įmontuotu korinio ryšio modemu (palaikančiu GPRS/LTE-M arba GSM ryšio kanalus) realaus laiko duomenų perdavimui. |  |
| 5 | Padėties nustatymas ir signalizacija | Integruotas GPS imtuvas vietos sekimui ir programuojamas LED signalinis žibintas laivybos saugumui užtikrinti. |  |
| 6 | Montavimo konstrukcija | Vidinis montavimo vamzdis arba šachta, pritaikyta saugiam vandens kokybės zondo tvirtinimui po vandeniu, komplekte turinti apsauginius gnybtus bei fiksatorius. |  |
| Daugiaparametris vandens kokybės zondas |  |  |  |
| 7 | Zondo korpusas | Panardinamas, atsparus korozijai, titanu sustiprintas arba lygiavertės padidinto atsparumo medžiagos korpusas, tinkamas ilgalaikiam naudojimui jūrinėje / tirpstančio ledo ar druskingo vandens aplinkoje. |  |
| 8 | Jutiklių jungtys (prievadai) | Zondas turi turėti ne mažiau kaip 5 laisvas išmaniųjų jutiklių jungtis ir atskirą centrinę jungtį mechaniniam valytuvui. |  |
|  | Maitinimas | 2 “D” baterijos, baterijų ilgaamžiškumas ne trumpesnis nei 60 dienų. |  |
| 9 | Laidumas ir temperatūra | Kombinuotas arba atskiri didelio tikslumo jutikliai, matuojantys vandens temperatūrą ir elektrinį laidumą, su automatiniu bendro ištirpusių medžiagų kiekio (TDS) skaičiavimu. |  |
| 10 | Bendra dumblių masė (Chlorofilas ir PE) | Kombinuotas optinis jutiklis, skirtas vienu metu matuoti chlorofilą (koncentracija ne mažiau 400 μg/L chl) ir melsvabakterių pigmentus (fikocianiną (ne mažiau 100 μg/L PC) / fikoeritriną (ne mažiau 280 μg/L PE)). |  |
| 11 | FDOM / CDOM | Optinis jutiklis, skirtas fluorescuojančių ištirpusių organinių medžiagų (FDOM) arba chromoforinių ištirpusių organinių medžiagų (CDOM) matavimui. |  |
| 12 | Drumstumas | Plataus diapazono optinis drumstumo jutiklis (matuojantis ne mažiau kaip iki 4000 FNU) su galimybe apskaičiuoti bendrą pakibusių dalelių kiekį (TSS). |  |
| 13 | Kabeliai ir jungtys | Komplekte turi būti visi reikalingi lauko kabeliai (ne mažiau kaip 1–4 metrų ilgio) ir signalo išvesties adapteriai tiesioginiam pajungimui prie plūduro duomenų kaupiklio. |  |
| 14 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija visam komplektui. |  |