Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr.1.1, 1.2 KCK. DKE-1 Kondensacinio ekonomaizerio kondensato siurbliai GK1-P1-M, GK1-P2-M.

Modelis 225M IMV15. Horizontalus flanšo ir pado montavimas.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr.1.3 KCK. DKE-1 dūmsiurbis. Modelis F2 280 M4. Horizontalus pado montavimas.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr.1.4 KCK. Kaloriferis Nr. 8. Modelis AF225S/4F-24LS. Horizontalus pado montavimas per dirželius.

Gabaritai: Variklio aukštis 33cm; veleno skersmuo 3,5cm; pado ilgis 26cm; pado plotis 35cm; aukštis nuo pado iki veleno centro 10cm.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr.1.5 KCK. VŠK-5 dūmsiurbio RS-5 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus elektros variklis; tipas ELVEM 7XM 200LA2 B3; Montavimas IM B3 arba IM1001 Montavimo būdas padinis.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr. 2.1 Gargždų 4K. K-4 antrinio tretinio oro ventiliatorius. Modelis 112M-2. Horizontalus flanšo montavimas.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr. 2.2 Gargždų 4K. Tinklo siurblys Nr. 1. Modelis 1LG4 207-2AA60-Z 200L. Horizontalus flanšo ir pado montavimas.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr. 2.3 Gargždų 4K. Tinklo siurblys Nr. 4. Modelis 1LG4 206-2AA60-Z 200L. Horizontalus flanšo ir pado montavimas.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr. 2.4 Gargždų 4K. Pirminio oro ventiliatorius. Modelis MSE112M1-2. Horizontalus flanšo montavimas.

Variklių duomenų lentelėje eilutės Nr. 2.5, Gargždų katilinės Nr.4 VŠK-3 dūmsiurbio Nr. 3 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus elektros variklis.

. Tipas: АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (asinchroninis variklis), Gamintojas: СССР, Serija / tipas: 4АМ200L4Y3. Horizontalus padinis montavimas.

| Eil. Nr. | Kur | Mechanizmo pavadinimas | EV tipas | kiekis, vnt. | Galia, P kW | Apsisukimai, n aps/min | Polių porų skaičius | Efektyvumo klasė, IE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | KCK |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KCK | DKE1 Kondensacinio ekonomaizerio kondensato siurblys GK1-P1-M ; 3-MOT 1PC30382BB234DA5 | 225M IMV15 | 1 | 45 | 1500 | 2 | IE2 |
| 1.2 | KCK | DKE1 Kondensacinio ekonomaizario kondensato siurblys GK1-P2-M ; 3-MOT 1PC30382BB234DA5 | 225M IMV15 | 1 | 45 | 1500 | 2 | IE2 |
| 1.3 | KCK | DKE dūmsiurbis KED-1 | F2 280 M4 | 1 | 90 | 1500 | 2 | IE2 |
| 1.4 | KCK | Kaloriferis Nr. 8 | AF225S/4F-24LS B3 | 1 | 4.5 | 1000 | 3 | - |
| 1.5 | KCK | VŠK-5 dūmsiurbio RS-5 | ELVEM 7XM 200LA2 B3 | 2 | 30 | 3000 | 1 | IE2 |
| 2. | Gargždai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gargždų 4K | VŠK-4 antrinio tretinio oro ventiliatorius | MEB S.A 112M-2 | 1 | 4 | 3000 | 1 | IE2 |
| 2.2 | Gargždų 4K | Tinklo siurblys Nr.1, KSB Etanorm G080-200SPG10 | 1LG4207-2AA60-Z 200L | 1 | 37 | 3000 | 1 | IE2 |
| 2.3 | Gargždų 4K | Tinklo siurblys Nr.4, KSB Etanorm G065-200SPG10 | 1LG4 206-2AA60-Z 200L | 1 | 30 | 3000 | 1 | IE2 |
| 2.4 | Gargždų 4K | Pirminio oro ventiliatorius | IE2-MSE112M1-2 | 1 | 4 | 3000 | 1 | IE2 |
| 2.5 | Gargždų 4K | VŠK-3 dūmsiurbio Nr. 3 | 4АМ200L4Y3 | 1 | 45 | 1500 | 2 | - |