PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS

MAŽEIKIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ŽELDYNŲ KŪRIMO IR SUTVARKYMO PROJEKTŲ PARENGIMAS

|  | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | 1.1. Statytojas (Užsakovas): Mažeikių rajono savivaldybė (Mažeikių rajono savivaldybės administracija) Kodas 167371234 Laisvės g. 8, 89213, Mažeikiai |
| 2. | Pirkimo objektas | - Projektiniai pasiūlymai - Supaprastinto projekto parengimas - Techninio projekto parengimas - Darbo projekto parengimas - Paprastojo remonto aprašas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Mažeikių miesto viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir sutvarkymo projektų parengimas Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais. |
| 4. | Statinio adresas | Mažeikių miestas, Telšių apskritis, konkrečios teritorijos pagal projekto planą |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Bendras plotas ~7 ha. Apima 9 teritorijas (parkai, skverai, viešosios erdvės, alėjos) |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | ### Statinių grupės sudėtis ir planuojami tvarkymo darbai (~7 ha) - Senjorų (Sakurų) parkas (esamų atskirųjų želdynų stiprinimas) – 1,5 ha - Teritorijos paruošimas - Želdiniai: sodinami daugiamečiai augalai, krūmai, medžiai (vietinės rūšys, užtikrinant biologinę įvairovę). - Takai: įrengiami akmens atsijų takai, pritaikyti pėsčiųjų ir vežimėlių eismui. - Vandens telkiniai: tvenkinio šlaitų sutvirtinimas, augmenijos gaivinimas. - Edukacinės priemonės: informacinės lentelės vaikams apie gamtą ir želdinius. - Melioratorių parkas (esamų atskirųjų želdynų stiprinimas) – 0,7 ha - Teritorijos paruošimas - Želdiniai: daugiamečiai augalai, krūmai, medžiai; vietinės rūšys prioritetinės. - Takai: atsijų takų atnaujinimas, naujų takų įrengimas. - Papildomos funkcijos: vabzdžių viešbutis, gamtos pažinimo erdvė vaikams, tvenkinio šlaitų sutvirtinimas. - Žemaitijos gatvės atkarpa nuo Naftininkų g. iki M. Daukšos g. (pagrindinių gatvių žalinimas) – 1,4 ha - Teritorijos paruošimas: esamos dangos ardymas, dirvožemio paruošimas sodinimui. - Želdiniai: medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai. - Takai formuojami pagal esamus pėsčiųjų judėjimo srautus, numatant lietaus vandens infiltracijos sprendinius. - Geležinkelio trikampis (tvarūs vandentvarkos sprendiniai užliejamose teritorijose) – 0,5 ha - Teritorijos paruošimas. - Želdiniai: daugiamečiai augalai, krūmai, medžiai. - Teritorija tarp Tirkšlių g., Pavasario g. ir Pušų g. (naujų želdinių kūrimas poreikio zonose) – 0,5 ha - Teritorijos paruošimas: senų dangų ardymas, dirvožemio lyginimas. - Želdiniai: medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai. - Takai: akmens atsijų takai su infiltracijos sprendiniais. - Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro teritorija (viešųjų pastatų prieigų aplinkos kokybės gerinimas) – 0,2 ha - Teritorijos paruošimas: betoninių trinkelių ardymas, žemės lyginimas. - Želdiniai: daugiamečiai augalai, krūmai, medžiai; vietinės rūšys prioritetinės. - Takai: akmens atsijų takai, universalusis dizainas pritaikytas neįgaliesiems. - Kvartalas tarp Pavasario, Žemaitijos, M. Daukšos ir Pavenčių g. (daugiabučių kvartalų žalinimas) – 1,4 ha - Teritorijos paruošimas: asfalto ir betono dangos ardymas, dirvožemio paruošimas. - Želdiniai: medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai. - Takai: ažūrinės trinkelės, infiltracijos sprendiniai. - Mažoji architektūra: suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai. - Pėsčiųjų alėja nuo Naftininkų g. 34 iki Žemaitijos g. 15a (Pavasario skveras) (pėsčiųjų takų tinklo kraštovaizdžio sutvarkymas) – 0,9 ha - Teritorijos paruošimas. - Želdiniai: medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai. - Takai: akmens atsijų takai, pritaikyti universalumui (neįgaliesiems ir vežimėliams). - Papildomos funkcijos: dekoratyviniai augalai, sezoninės gėlės. - Pušų g. 2 (Geležinkelio skveras) (žaliųjų barjerų kūrimas) – 0,9 ha - Teritorijos paruošimas. - Želdiniai: medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai. - Takai: akmens atsijų takai, infiltracijos sprendiniai. Bendri reikalavimai visoms teritorijoms: - Užtikrinti lietaus vandens infiltraciją, paviršinių nuotekų sulaikymą. - Sodinti vietines augalų rūšis, užtikrinant biologinę įvairovę ir sezoninį dekoratyvumą. - Mažinti nepralaidžių dangų plotą. - Įrengti infrastruktūrą universaliojo dizaino principu (neįgaliesiems, tėvams su vežimėliais). - Garantinė priežiūra: 3 metai po įrengimo. Projektiniai sprendiniai visose teritorijose turi būti derinami tarpusavyje, užtikrinant vientisą architektūrinę, kraštovaizdžio ir funkcinę koncepciją. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | - Statinio paprastasis remontas ☑ Naujo statinio statyba (takų, mažosios architektūros elementų įrengimas) |
| 8. | Statinio kategorija | - Neypatingasis statinys ☑ Nesudėtingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Teritorija urbanizuota, dalis paviršių asfalto ar betono, dalis želdinių. Reikalingas esamos būklės topografinis tyrimas. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Užsakovas projektavimo darbų pradžioje pateikia projektavimui reikalingą informaciją apie esamus inžinerinius tinklus, apšvietimo infrastruktūrą, vandens tiekimo ir nuotekų sistemas. Esant poreikiui, ši informacija tikslinama ir papildoma atitinkamų inžinerinių tinklų valdytojų bei eksploatuojančių organizacijų pateikiamais duomenimis. Projektuotojas, esant nepakankamai ar netiksliai informacijai, privalo inicijuoti papildomų duomenų gavimą teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Pagal patvirtintą Telšių regiono plėtros plano aplinkos srities priemonių finansavimą 1 ir 2 gaires. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | - bendroji; - sklypo pertvarkymas (sklypo planas) - architektūros; - konstrukcijų; - gamybos (paslaugų) technologijos; - susisiekimo; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - dujotiekio; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - procesų valdymo automatizacijos; - šilumos gamybos ir tiekimo; - gaisrinės saugos. - Branduolinės saugos (BEOS) - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - Ekonominė. PASTABA: rengiamas supaprastintas statybos projektas, bet Užsakovas pageidauja, kad būtų pateikta informacija pagal pažymėtas dalis. |
| 12.1. | Projektavimo paslaugos | Prisijungimo sąlygų užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas, viešinimas pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas. |
| 12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojas privalo užsakyti ir gauti topografinių, geologinių ir kitų reikalingų tyrimų dokumentus. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugų teikimo trukmė 330 k. d. : - Inžinerinių geodezinių (topografinės nuotraukos) ir inžinerinių geologinių (atliekami jei tai taikoma projektuojant) tyrimų trukmė 60 k. d. - Projektinių pasiūlymų rengimo trukmė 160 k. d. - Techninio darbo projekto parengimas (supaprastintas statybos projektas) 110 k. d. |
| 14. | Paslaugų suteikimo intensyvumas | - |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 15. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei teritorijų planavimo dokumentai. Projektinė dokumentacija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, aktualiais projekto rengimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant: - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu - Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (galiojanti redakcija nuo 2025-01-01) - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (aktuali redakcija 2026 m.) - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su aktualiais pakeitimais) - Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas...“ - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ - kitais galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR), normatyviniais dokumentais ir teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimą, statybą, aplinkos apsaugą ir želdynų formavimą Projektuojant privaloma vadovautis: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Mažeikių miesto žaliosios infrastruktūros poreikio analitinės schemos ir Mažeikių miesto žalinimo plano patvirtinimo“. Projektuotojas privalo savarankiškai įsivertinti ir taikyti visus teisės aktus, galiojančius projekto rengimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jie yra išvardinti šiame punkte. |
| 16. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Viešosios paskirties inžineriniai statiniai ir želdynai: • Tvarkoma teritorija – ~7 ha; • Nauji želdiniai; • Įrengiamos vandeniui laidžios dangos; • Mažinamas nepralaidžių dangų plotas; • Įrengiamos lietaus vandens infiltracijos priemonės; • Rekreacinės zonos; • Estetinio ir ergonominio komforto užtikrinimas; • Ekologinės vertės didinimas. |
| 17. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuotojas privalo laikytis galiojančių aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, kultūros paveldo apsaugos ir saugomų teritorijų reikalavimų bei užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai nepažeistų saugomų vertybių. |
| 18. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Universaliojo dizaino sprendiniai yra privalomi visose projektuojamose teritorijose. Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Projektiniai sprendiniai privalo užtikrinti: - Nenutrūkstamą judėjimą visoje teritorijoje. - Aiškius, logiškus ir saugius pėsčiųjų maršrutus. - Prieinamumą: - judėjimo negalią turintiems asmenims; - regos sutrikimų turintiems asmenims; - tėvams su vežimėliais. - Tinkamą: - nuolydžių parinkimą; - dangų kontrastingumą; -orientavimosi elementus. |
| 19. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis: | Pagerinti gyventojų aplinkos kokybę, plėtojant žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje Mažeikių miesto aplinkoje, mažinant taršą, stiprinant biologinę įvairovę ir kuriant klimatui atsparius sprendinius. |
| 19.1. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Projektuojant atsižvelgti į 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano pažangos priemones LT028-03-02-06 „Aplinkos taršos mažinimas“ veiklą „Žaliosios infrastruktūros plėtra Mažeikių miesto urbanizuotoje aplinkoje“. Pagal priemonės Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairių 1 ir 2 veiklas. |
| 19.2. | Architektūros daliai | Projektuojant želdinius būtina užtikrinti biologinę įvairovę, parenkant vietinėms sąlygoms atsparias augalų rūšis. Siekiant didesnio ekologinio atsparumo ir biologinės įvairovės urbanizuotose teritorijose, siūloma plėtoti medžių ir krūmų rūšinę įvairovę miesto mastu. Augalai parenkami atsižvelgiant į jų šaknų sistemos poreikius bei ekologinę naudą – jie ne tik suteikia pavėsį, bet ir sudaro maitinimosi bei buveinių sąlygas kitiems organizmams (pvz., paukščiams, vabzdžiams). Toks apželdinimas prisideda prie mikroklimato gerinimo, biologinės įvairovės didinimo ir ekologinės pusiausvyros palaikymo. Būtina įvertinti: - esamų dangų ardymo kiekius (m², m³); - vandeniui laidžių dangų įrengimo kiekius (m²); - reljefo formavimo kiekius (m³); - vejos ar pievos įrengimo plotus (m²); - mažosios architektūros elementus (vnt.); - lietaus vandens infiltracijos ar kitas žaliąją infrastruktūrą sudarančias priemones. - želdinių sodinimo kiekius: - medžiai (vnt., rūšis, kamieno apimtis); - krūmai (vnt., rūšis); - daugiamečiai augalai (vnt., m²); Kiekių žiniaraščiuose taip pat turi būti nurodomi visi kiti projekte numatyti darbai, medžiagos, įrenginiai ar priemonės, net jei jie nėra tiesiogiai išvardinti šiame punkte, tačiau yra būtini tinkamam projekto įgyvendinimui, funkcionalumui ir kokybei užtikrinti. Želdinių kiekiai turi būti pateikiami atskirai pagal rūšis ir dydžio parametrus. |
| 19.3. | Konstrukcijų daliai | - |
| 19.4. | Technologijos daliai | - |
| 19.5. | Susisiekimo daliai | - |
| 19.6. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | - |
| 19.7 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | - |
| 19.8 | Kita | Projektuotojas pasiūlo Užsakovui bent du atskirus projektinius pasiūlymus (kiekvienai lokacijai atskirai). Visiems projektiniams pasiūlymams parengiamos projektų vizualizacijos (9 teritorijos). |
| 20. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Parengus Supaprastintą projektą privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ Projektuotojas atsako už visų reikiamų derinimų gavimą. |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Būtina vadovautis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Mažeikių miesto žaliosios infrastruktūros poreikio analitinės schemos ir Mažeikių miesto žalinimo plano patvirtinimo“. https://mazeikiai.lt/uploads/main/documents/files/2025 metai/Pridedami dokumentai/03/Nr. T1-86 %C5%BEalinimo planas.pdf |
| 22. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių |
| 23. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui perduoti parengto Projekto: - 2(dvi) elektronines laikmenas su Projekto aprašomąja dalimi, brėžiniais ir specifikacijomis .pdf formatu; - 1 (vieną) elektroninę laikmeną su visais Projekto dokumentais (Projektas, specifikacijos, brėžiniai, žiniaraščiai, sąmatos) gimtuoju programinės įrangos formatu, su neapribota galimybe ir teise juos redaguoti. Šioje laikmenoje taip pat būtina pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščius ir visas sąmatas .exl formatu. Pastaba. Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti. Užsakovui perduodamų dokumentų reikalavimai numatyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. |
| 24. | Ekspertizės atlikimas | _______________ |

| Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Bylų/ Lapų sk. |
| --- | --- |
| Schema | 9 |
| Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas | 60 |