AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ĮRENGIMO PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO , PLUNGĖ, J. TUMO – VAIŽGANTO G. 84 SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO, PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAS

- Tiekėjams nereikia vertinti kertamų medžių atkuriamosios vertės nes namo gyventojai medžių atkuriamają vertę yra sumokėję Plungės seniūnijai, ir medžiai yra pašalinti.

- Tiekėjams nereikia vertinti elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimo nes  elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimas bus vykdomas kitais etapais.

- paviršinis vanduo nuo projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės nuvedamas į esamą lietaus surinkimo trapą. Perkančioji organizacija patikslina kad paviršinis vanduo į trapą turi nutekėti suformuotu nuolydžiu ir nereikės įrengti papildomų vamzdynų.

- Tikėtina, kad nuardžius esamos aikštelės dangą reikės remontuoti esamą vandens surinkimo vamzdį ir trapą, rangovas turės įsivertinti aukščius (kai atsikas) ir pakeisti dangtį nauju, pritaikytu atitinkamai apkrovai.

- Pateiktoje šaligatvio įrengimo detalėje nurodytas išlyginamasis sluoksnis iš atsijų, o techninėse specifikacijose, kad betono trinkelės klojamos ant 3 cm storio sutankinto posluoksnio mišinio iš smėlio ir cemento. Tiekėjams vertinti, kad išlyginamąjį sluoksnį trinkelių dangai įrengti iš atsijų sluoknsio, kurio storis 3cm.

- Aikštelės danga dažoma kelio dažais. Vertikalūs ženklai įrenginėjami 1 kategorijos.

- Pateiktoje statybos darbų kiekių lentelėje nurodytas silpnaregiams skirtų dangų įrengimas klijuojant, o techninėse specifikacijose aprašyti tik nerūdijančio plieno neregių vedimo indikatoriai. Tiekėjai privalo vertinti silpnaregiams skirtų dangų įrengimą klijuojant su stipriais poliuretaniniais ar epoksidiniais klijais, kadangi šaligtavis nekeičiamas

- Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti įspėjamų akučių ir vedimo juostelių kiekius visai darbų apimčiai

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą nuovažos, asfalto dangos konstrukcijos storius turi vertinti pagal brėžinius, o ne pagal aiškinamajame rašte nurodytus storius. Taip pat skaldos frakciją vertinti tokią, kokia nurodyta brėžiniuose

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vertinti atnaujinta detalę