Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

NAVIGACIJOS TRAKTORIAMS SU PRIEŽIŪRA PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Navigacija traktoriams su priežiūra (toliau – Prekė). Pagrindinis BVPŽ kodas, 38110000-9 Navigacijos prietaisai, 50312000-5 Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas, 51240000-6 Navigacinių įrenginių montavimo paslaugos

1.2. Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

| Pirkimo objekto pavadinimas | Matavimo vienetas | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- |
| Navigacija traktoriams su priežiūra | Komplektas | 5 |

1.4. Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4. papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai): 4.4.4.4. papunkčiu (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos).

1.5. Prekė turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, serijinės gamybos, neeksploatuota, pilnai sukomplektuota ir parengta darbui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Prekė bus naudojama darbui medelyne, užtikrinant itin tikslų traktorių važiavimą (±2,5 cm paklaida) itin lėtu greičiu (0,08km/h±0,01km/h) įvairiomis darbo sąlygomis ir metų laikais.

2.2. Prekė turi būti pristatyta

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai | 1.1. Navigacija turi būti pateikta kartu su itin lėto greičio automatinio vairavimo navigacijos sistema, skirta traktoriaus valdymui miško medelyno darbuose (sodinimas, tarpueilių priežiūra, kiti tikslumo reikalaujantys darbai), užtikrinanti tikslų važiavimą įvairiomis darbo sąlygomis ir skirtingais metų laikais. 1.2. Turi būti pateikta pilnai sukomplektuota navigacijos ir automatinio vairavimo sistema, skirta montuoti į skirtingus traktorius, paruošta naudoti iš karto po įdiegimo. 1.3. Navigacijos sistema turi būti naudojama be privalomų periodinių (mėnesinių, metinių ar kitų) abonentinių mokesčių. Licencija suteikiama neribotam laikui, vienkartiniu įsigijimu. Privalomi žemėlapių ar programinės įrangos atnaujinimai negali būti apmokestinami periodiniais mokesčiais. 1.4. Navigacijos sistema turi būti pilnai robotizuota automatiniam vairavimui. 1.5. Turi būti galimybė atnaujinti navigacijos sistemą nuotoliniu būdu. |
| - Navigacijos ekrano reikalavimai |  |  |
| 2.1. | Tipas | Spalvotas lietimui jautrus ekranas |
| 2.2. | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 10 colių (25 cm) |
| 2.3. | Kalba | Lietuvių kalbos palaikymas |
| 2.4. | Atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB |
| 2.5. | RAM | Ne mažiau kaip 4 GB |
| 2.6. | Ryšiai | 4G ir/arba 5G" |
| 2.7. | Atsparumas | Ne žemesnė kaip IP65 klasė |
| 2.8. | Funkcijos | Žemėlapių atvaizdavimas ir darbų registravimas kaupiami automatinio vairavimo sistemos ekrane (laukuose atliktų darbų fiksavimas, atvaizdavimas ir duomenų išsaugojimas monitoriuje). |
| 2.9. | Kamera | Integruota kamera ne mažiau kaip 1 MP |
| - Antenos reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Palydovai | GPS, GALILEO palaikymas |
| 3.2. | GPS antenos modelis | Būtina nurodyti siūlomos GPS antenos modelį |
| 3.3. | Tikslumas | RTK (realiojo laiko korekcijos signalas) iki ±2,5 cm |
| 3.4. | Integracija | Pilnai suderinama su siūloma navigacijos sistema |
| 3.5. | Gamintojas | Būtina nurodyti siūlomos GPS antenos gamintoją |
| - RTK signalo reikalavimai |  |  |
| 4.1. | RTK palaikymas | Navigacijos sistema turi palaikyti RTK tikslumo signalą. |
| 4.2. | Signalo šaltinis | Turi būti suderinama su viešais (pvz., valstybės) arba privačiais RTK tinklais. |
| 4.3. | Licencijos | Negali būti privalomų tiekėjo periodinių mokesčių už RTK funkcionalumo aktyvavimą. |
| 4.4. | Alternatyva | Turi veikti ir be RTK (su mažesniu tikslumu). |
| 4.5. | Prisijungimas prie tinklo | Prekė privalo turėti galimybę jungtis prie LitPOS RTK korekcijų tinklo arba kito lygiaverčio realaus laiko GNSS korekcijų tinklo, užtikrinančio veikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. |
| - Automatinio vairavimo sistemos reikalavimai |  |  |
| 5.1. | Tipas | Elektrinis vairavimo variklis |
| 5.2. | Minimalus greitis | 0,08 km/h±0,01km/h |
| 5.3. | Tikslumas | Suderinamas su RTK signalu |
| 5.4. | Valdymas | Automatinis režimas |
| 5.5. | Komplektacija | Kabeliai, laikikliai, adapteriai |
| 5.6. | Funkcija | „Greitas perkėlimas“ per mažiau nei 30–60 minučių perkelti pagrindinius sistemos komponentus iš vieno traktoriaus į kitą. |
| - Kiti reikalavimai |  |  |
| 6.1. | Prekės garantija | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis aptarnavimas prasideda nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinis aptarnavimas turi apimti ir navigacijos sistemos atnaujinimų diegimus. |
| 6.2. | Prekės montavimas | Vykdytojas privalo atlikti prekės montavimą, paleidimą. |
| 6.3. | Mokymai dirbti su Preke | Vykdytojas turi apmokyti ne mažiau kaip po 2 darbuotojus gyvai medelyne sumontavus navigaciją. |
| 6.4. | Techninė pagalba | Techninė pagalba turi būti teikiama lietuvių kalba. Vykdytojas suteikia konsultaciją dėl produkto konfigūravimo, naudojimo, bei sutrikimų šalinimo, apmoko kaip registruoti gedimus. |
| 6.5. | Suderinamumas su traktoriais | Navigacijos sistema turi būti suderinama su traktoriais ne senesniais kaip John Deere ≤10 m., Zetor ≤10 m., Lamborghini ≤10 m, Deutz-Fahr ≤10 m. |
| 6.6. | Prekės pristatymas | Prekė pristatoma ir sumontuojama per 2 (du) mėn. nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VMU Medelynų padalinio medelynus: - Panevėžio medelynas: Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., 38105 Panevėžio r. sav.; - Radviliškio medelynas: Šiaulių g. 8, 82143 Radviliškis; - Raseinių medelynas: Naukaimio k., Šiluvos sen., 60445 Raseinių r. sav. - Strošiūnų medelynas: Strošiūnų k., 26131 Elektrėnų sav.; - Vainagių medelynas: Vainagių k. 2, LT-80228 Kelmės r. sav. Vykdytojas prekes pristato savo transportu, sumontuoja ir pajungia savo lėšomis. |
| 6.7. | Saugos reikalavimai | Navigacijos sistemos nustatymų valdymas turi būti apsaugotas slaptažodžiu (turi būti galimybė pakeisti gamyklinį slaptažodį). Turi būti galimybė įjungti / išjungti USB, jei toks funkcionalumas būtų palaikomas. Monitorius turi būti užrakinamas slaptažodžiu. RTK modemai ir antenos turi būti apsaugoti nuo neautorizuoto fizinio atjungimo, manipuliavimo ar kitokio trikdymo. Duomenys saugomi šifruoti ir lokaliai. Visas duomenų perdavimas tarp navigacijos sistemos ir išorinių paslaugų (serverių, RTK korekcijų paslaugų, debesijos platformų) turi būti vykdomas naudojant šifruotus HTTPS/TLS protokolus. |
| 6.8. | Prekės gedimas | Įvykus prekės gedimui Užsakovas informuoja vykdytoją tiel. paštu. Vykdytojas privalo jį ištaisyti per 24 val. po pranešimo apie gedimą gavimo, darbo dienomis darbo laiku (pirmadienis-penktadienis nuo 7.00 val. iki 16.00 val.). |

4. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

4.1. Tiekėjas, tiekdamas Prekes pagal sutartį, turi vadovautis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinių sistemų ir duomenų saugą.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su prekių tiekimu, tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su prekių tiekimu, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoje jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su prekių tiekimu, nuostata.

  - Jeigu vykdant Sutartį tiekėjui (subtiekėjui) būtina atskleisti Perkančiosios organizacijos konfidencialią informaciją, kaip ji apibūdinta Perkančiosios organizacijos vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Perkančiosios organizacijos Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąraše), šią informaciją gaunantis asmuo privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, pasirašydamas Perkančiosios organizacijos patvirtintos formos Įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos.

  - Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti.

  - Visi techninės specifikacijos 4 punkte numatyti saugumo reikalavimai, taikomi tiekėjui, yra taikomi ir jo subtiekėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

- Nacionalinio saugumo reikalavimai

5.1. Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės, paslaugos ir darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

# 6.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

6.1.1. Užpildyta Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimas (TS 1 priedas);

6.1.2. siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją*), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba**).

* Esant poreikui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

** Vertimas turi būti patvirtintas tirkėjo arba vertėjo/jį atlikusio asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.

6.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

6.2.1. Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

6.2.2. Prekės sąskaita – faktūros pateikiamos per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą.

6.2.3. Prekės garantinį galiojimą užtikrinantį dokumentą.

6.2.4. Prekės dokumentas, įrodantis jos pagaminimo datą;

6.2.5. Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

7. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

1 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

2 priedas Prekių pristatymo vietos, adresai, atsakingų darbuotojų už prekių priėmimą sąrašas