Pirkimo sąlygų 2 priedas

| Statytojas | Švenčionių rajono savivaldybė administracija |
| --- | --- |
| Projekto pavadinimas | Buto Nr. 30 Lauko g. 42 Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. remontas |
| Statinio kategorija | Neypatingasis |
| Statybos rūšis | Paprastasis remontas |

Objekto vieta

1.Aprašo  rengimo pagrindas

Paprastojo remonto aprašas rengiamas vadovaujantis: statybos įstatymu; statinio

statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre

dokumentais.

2. Remontuojamos patalpos (patalpų žemėjimas pridėtoje kadastrinių matavimų  byloje)

Remontuojamų  patalpų  rodikliai:

Unikalus daikto numeris:8698-7003-4017:0023

Remontuojamas butas 3 aukšte iš  5;

Bendras buto plotas – 69,18 m²;

Gyvenamasis  plotas – 49,73 m²;

Patalpų  pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji;

Statybos pabaigos metai: 1987;

Baigtumo procentas: 100%;

Šildymas: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų;

Vandentiekis: komunalinis vandentiekis;

Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas

3. Projektiniai sprendiniai.

  - Patalpų pertvarkymo  darbai:

    - Ardoma pertvara tarp patalpų  30-1 ir 30-3 (vonios kambario ir koridoriaus). Vonios kambarys didinamas. Įrengiama nauja  lengvų metalinių profilių  pertvara iš 2 sluoksnių  sauso tinko (gipso kartono) plokščių.    Darbams naudoti padidinto atsparumo vandeniui 12,5 mm storio gipso kartono plokštes.

  - Sienų apdailos darbai:

    - Kambariuose  nuo senų pašalinami tapetai, dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai, remontuojamas ir pertrinamas tinkas, paviršiai gruntuojami, glaistomi,   po to dažomi vandens emulsiniais dažais.  Senų tinkui naudoti sausus tinko mišinius ar kitą analogišką medžiagą.

    - Sanitariniuose mazguose  ardoma keraminių plytelių danga, sienos išlyginamos . Sienoms išlyginti leidžiama naudoti    padidinto atsparumo vandeniui 12,5 mm storio gipso kartono plokštes. Sienos aptaisomos keraminėmis plytelėmis.

    - Virtuvėje nuo senų pašalinami dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai, remontuojamas ir pertrinamas tinkas, paviršiai gruntuojami, glaistomi,   po to dažomi vandens emulsiniais dažais.  Senų tinkui naudoti sausus tinko mišinius ar kitą analogišką medžiagą. Dalis sienos (0,6 m²) prie kriaukles aptaisoma keraminėmis plytelėmis.

    - Paviršiai dažomi pagal perkančiosios organizacijos pasirinktą spalvą. Dažai turi būti atsparūs plovimui, valymo priemonių, chemikalų poveikiui.

    - Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai išdžiovinti.

    - Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos ar lubų plote. Paviršiai turi būti gerai išdžiūvę - ne daugiau 8 proc. drėgmės. Prieš pradėdamas darbus tiekėjas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius ir suderinti su perkančiajai organizacijai . Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus.

    - Glaistymo medžiaga turi būti naudojama instrukcijose nurodytais kiekiais, siekiant išvengti jų skilinėjimo džiūvimo metu.

    - Glaistymo darbai drėgnose vietose turi būti atliekami drėgmei atspariu glaistu. Bet kokius glaistomo paviršiaus išsikišimus reikia nušlifuoti smulkaus rūpumo šveičiamuoju popieriumi.

    - Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, pvz., oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažomas patalpas.

    - Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi.

  - Lubų apdailos darbai:

    - Visuose patalpose  nuo lubų pašalinami  dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai,  paviršiai išlyginami,   gruntuojami, glaistomi,   po to dažomi vandens emulsiniais dažais.  Lubų išlyginimui  naudoti sausus tinko mišinius ar kitą analogišką medžiagą. Spalva – balta (matinė).

    - Glaistymo medžiaga turi būti naudojama instrukcijose nurodytais kiekiais, siekiant išvengti jų skilinėjimo džiūvimo metu.

    - Glaistymo darbai drėgnose vietose turi būti atliekami drėgmei atspariu glaistu. Bet kokius glaistomo

paviršiaus išsikišimus reikia nušlifuoti smulkaus rūpumo šveičiamuoju popieriumi.

  - Grindų įrengimo darbai:

    - Sanitariniuose mazguose ardoma keraminių plytelių dangą, daroma  teptinė hidroizoliacija, grindų paviršiai aptaisomi keraminėmis plytelėmis.  Grindims naudoti neslidžias plytelės ( ne žemiau kaip R 10 klases) . Plytelių atsparumo klasė  pagal EN ISO 10545-7– ne žemiau 3.

    - Kambariuose  ardomos esamos medinės grindys su gulekšniais .

Grindų konstrukcija kambariuose :

Polistireninis  putplastis iki 50 mm, skirtas grindims;

armatūros  tinklas 04 Vr 1150/150;

cementinio skiedinio S20 (M200) sluoksnis 75 mm

iki 10 mm savaime išsilyginančio skiedinio

homogeninė  PVC grindų danga  („Tarkett" arba lygiavertė).

Danga užleidžiama ant sienų (įrengiamas apvadas, aukštis- ne mažiau 8 cm).

    - Danga klojama ant lygaus ir švaraus paviršiaus, dvi-tris dienas prieš klijuojant turi būti išvyniota iš ritinio, supjaustyta į reikiamo ilgio ir formos juostas ir paklota ant grindų, esant ne žemesnei kaip 15° C temperatūrai, klijuojama dispersiniais, bitumo ar sintetinių dervų klijais. Klijuojant vadovaujamasi įmonių gamintojų instrukcijomis.

    - Rengiant grindis iš polimerinių medžiagų leistini tokie nuokrypiai:

linoleumo grindų paviršių nuokrypis 2 metrų ilgio liniuotės ruože - 3 mm;

aukščių skirtumas tarp gretimų juostų - neleidžiami;

neturi būti tarpų tarp grindjuosčių ir grindų dangos.

    - Klijuojant grindų dangą,  naudojami keraminėms plytelėms skirti  klijai. Pagrindas turi būti lygus ir švarus.

Nelygumai išlyginami skiediniu. Kad būtų padidintas lipnumas, pagrindą sutvirtinti gruntuojant skystais klijais.

  - Vidaus duris ir jų montavimas:

3.5.1     Durų angos pertvarose platinamos. Montuojamos naujos sąramos. Visų durų, išskyrus 30-7 kambaryje , plotis atidarytoje  padėtyje  („šviesoje“)– ne mažiaus 0,85 m. Durų anga 30-7 kambaryje  neplatinama.  Trijų durų  varčios- su stiklu. Stiklas grūdintas. Stiklo plotas ne mažiau 1/3 durų varčios ploto. Durų angų aukštis – 2,05 m.

3.5.2     Durų stakta laminuota, baltos  spalvos, plotis nuo 60 mm iki 250 mm,  vientisa stakta. Platesnės staktos turi būti  gaminamos su atskirai primontuojamu praplatinimu. laminuota varčia, baltos spalvos, ne mažiau 35 mm storio. vyriai reguliuojami.  spyna įleidžiama su staktos plokštele, rakinama raktu iš abiejų durų pusių, universali, pagal durų atidarymo kryptį (kairinė, dešininė). Plieninis korpusas su antikoroziniu padengimu. Spynų liežuvėliai ir rakinimo skląstis gaminami Zn lydinio (ZN).

3.5.3.   Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir horizontale.

3.5.3.    Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi būti tinkamai įtvirtintos, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose, o jų staktos tu nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais varžtais. Visos vidaus durys turi būti be slenksčių.

3.5.4.      Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga. Gaminių apdailos paviršius negali būti pažeisti. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis ir užraktais.

  - Buto įėjimo durų keitimas

    - Keičiamos buto įėjimo durys.

    - Durų  angos matmenys 0,95x2,10. Durys šarvuotos;

Šarvuotos varčios apdaila – laminuota medžio drožlių plokštė (spalvą suderinti su Užsakovu);

Stakta 60x40mm (arba 80x40mm), ne mažiau 2mm storio sienelės;

Miltelinis staktos dažymas;

Varčios storis – ne mažiaus 65mm,  varčia visiškai užpildyta akmens vata;

Apsauginis plieno lakštas, dengiantis varčią – ne mažiau 1.5 mm  storio;

Virinami lankstai (2 vnt.) su atraminiais guoliais;

Apsauginiai kaiščiai (2 vnt.) lankstų pusėje;

Išoriniai apvadai, supjauti 45 laipsnių kampu – ne mažau 70 mm pločio;

Su akutė;

2 spynos;

Spynos saugumo klasė pagal EN 12209: ne žemiau 5;

Ne mažiau 4 raktų komplektų;

Apsauga nuo pragręžimo;

Apsauga nuo atrakinimo visrakčiu.

3.7. Elektros montavimo  darbų aprašymas:

3.7.1.     Remontuojamuose patalpose  seną elektros instaliacija atjungti. Jungiklius, rozetes, šviestuvus demontuoti.

3.7.2.    Koridoriuje įrengti nauja PS su reikiamu kiekiu automatinių jungiklių remontuojamų patalpų elektros įrenginiams prijungti. Skydą montuoti nišoje. Vonios ir virtuves rozečių apsaugai  sumontuoti  nuotekio  rėles.

3.7.3.    Visi elektrotechninėje dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintiems Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimams.

3.7.4.    Remontuojamuose patalpose elektros laidus pakeisti naujais. Apšvietimo tinklams naudoti  laidus varinėmis gyslomis ne mažiau 1,5 mm2 su PVC izoliacija ir PVC išoriniu apvalkalu, rozetėms- ne mažiau 3x2,5 mm2.Nuo bendrojo naudojimo skydo laiptinėje iki paskirstymo skydelio bute naudoti ne mažiau kaip 3x 4 mm² kabelį varinėmis gyslomis. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti skyles.

3.7.5.  Remontuojamuose patalpose montuojami  nauji  jungikliai ir kištukiniai lizdai. Kištukiniai lizdai turi būti 16 A. Kištukinio lizdo mechanizmas turi turėt įžeminimo kontūrą ir būti paženklinti CE ženklu. Jungikliai ir kištukiniai lizdai vienos spalvos. Klavišiniai jungikliai montuojami ant sienos iš dešinės arba kairės pusės 0,9-1,3 m aukštyje nuo grindų įėjus į patalpą, arba 1,8 m aukštyje nuo grindų prieš įeinant į patalpą.

3. 7.6.   Reikalavimai šviestuvams:

Šviestuvai skirti darbui kintamosios srovės tinkle, kai tinklo įtampa 230 V, 50 Hz dažnumo.

Šviestuvai – šviesos diodų (angį. LED; Light - emitting diode).

Sanitariniuose mazguose montuojami šviestuvai skirti padidintos drėgmės patalpoms. Šviestuvai kambariuose turi  užtikrintas apšvietos lygis  ne mažiau  300 lx.

3.7.7.    Įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

3.7.8.    Tiekėjas perkančiosios organizacijos akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiu asmeniu. Prijungęs elektros srovę, tiekėjas turi perduoti visą įrangą perkančiajai organizacijai. Tiekėjas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. Tiekėjas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą.

3.8. Santechnikos darbai:

3.8.1. Remonto metu  tualeto, vonios, virtuvės patalpose išmontuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžius, nutiesti naujus šalto ir karšto vandentiekio vamzdžius iki  bendrojo naudojimo vamzdžių (stovų) bute.

Vamzdžiai – daugiasluoksniai PEX-AL-PEX tipo, su presuojamomis jungtimis.

Vamzdžiai  prietaisams prijungti – ne mažiau d 16 (išorinis diametras).

Sumontuoti klozetą, praustuvą su maišytuvu, virtuvės kriauklę su maišytuvu.

Kriauklė – nerūdijančio plieno.

Praustuvas su spintele, praustuvo matmenis ne mažiau 50x40 cm.

Klozetas – paaukštintas (nuo 470 iki 500 mm).

3.8.2.    Sumontuoti neįgaliųjų ranktūrius.

3.9.  Bendrieji darbų vykdymo ir medžiagų kokybės reikalavimai:

3.9.1.       Darbus gali vykdyti tik turintys atitinkamų specialiųjų žinių ir įgūdžių specialistai.

3.9.2.       Darbai vykdomi, suderinus su perkančiąja organizacija.

3.9.3.       Už darbų saugą atsako darbus atliekanti organizacija.

3.9.4.   Perkančiajai organizacijai prašant, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

3.9.5.     Visi gaminiai bei įrengimai turi turėti specialiuosius pasus ir pristatomi originalioje pakuotėje. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

3.9.6.      Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis darbo su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais instrukcijomis.

3.9.7.     Po atliktų darbų neturi pablogėti pastato eksploatacinės savybės, jis turi būti paliktas tokios pat būklės, kokios buvo iki darbų pradžios.

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bendrieji statybos darbai |  |  |  |
| 1 | Mūrinės pertvaros (88 mm storio) su durimis ardymas (vonioje) | m² | 3,8 |
| 2 | Sieninių spintų ardymas | vnt | 2 |
| 3 | Lentinių grindų su gulekšniais ardymas | m² | 65,54 |
| 4 | Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis (grindų lygiui pakelti, vid. storis 5 cm, EPS 100) | m³ | 3,2 |
| 5 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamojo sluoksnio, armuoto tinklais, įrengimas (sluoksnio storis 75 mm) | m² | 65,54 |
| 6 | Linoleumo grindų dangos („Tarkett" tipo) su grindjuostėmis arba lygiaverčių įrengimas (kiekis nurodytas be grindjuosčių) | m² | 64,63 |
| 7 | Grindų keraminių plytelių dangos pakeitimas, įrangant hidroizoliaciją. | m² | 4,55 |
| 8 | Medinių lentų dangos su gulekšniais pakeitimas, dangos dažymas (balkonuose) | m² | 6,10 |
| 9 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (vonioje) | m² | 3,8 |
| 10 | Lubų valymas, išlyginimas, gruntavimas, glaistymas, dažymas | m² | 64,63 |
| 11 | Lubų valymas, gruntavimas, dažymas (balkone) | m² | 6,10 |
| 12 | Pakabinamų lubų iš gipso kartono plokščių ant lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas, glaistymas, dažymas. | m² | 4,55 |
| 13 | Sienų keraminių plytelių apdailos pakeitimas (išlyginant pagrindą) | m² | 24,8 |
| 14 | Sienų senų dažų pašalinimas, tinko remontas (vidutinis sluoksnio storis – 5 mm), pertrynimas, gruntavimas, paviršių glaistymas, dažymas pusiau matiniais vandens emulsiniais dažais | m² | 166 |
| 15 | Buto įėjimo durų keitimas (anga 0,95x2,10). Su apdailos darbais. | Kompl. | 1 |
| 16 | Vidaus durų ardymas pertvarose, durų angų pertvarose didinimas, sąramų montavimas, naujų durų montavimas. Durų plotis atidarytoje padėtyje („šviesoje“)– ne mažiaus 0,85 m | Vnt | 4 |
| 17 | Vidaus durų keitimas sienoje tarp patalpų 30-6 ir 30-7 (anga 0,90x2,05) | Vnt. | 1 |
| 18 | Vidaus durų montavimas vonioje, Durų plotis atidarytoje padėtyje („šviesoje“)– ne mažiaus 0,85 m | Vnt. | 1 |
| 19 | Vėdinimo grotelių pakeitimas | vnt | 3 |
| 20 | Vamzdžių ir radiatorių dažymas | m² | 14 |
|  | Santechnikos darbai |  |  |
| 1 | Ketinių vidaus kanalizacijos d 65-110 vamzdžių pakeitimas PVC kanalizacijos d50-110 vamzdžiais (su fasoninėmis dalimis, atstatant apdailą, su visomis fasoninėmis dalimis prietaisams prijungti). Nutiestų vamzdžių prijungimas prie veikiančių pastato nuotekų tinklų | m | 3 |
| 2 | Plieninių vandentiekio vamzdžių pakeitimas plastikiniais d 16 vamzdžiais (PEX-AL-PEX tipo), jų apšiltinimas, prijungimas prie veikiančių tinklų | m | 9 |
| 3 | Praustuvo su maišytuvu keitimas | Vnt. | 1 |
| 4 | Klozeto „Kompakt“ keitimas | Vnt. | 1 |
| 5 | Vandens maišytuvų montavimas (dušo kabinoje) | Vnt. | 1 |
| 6 | Movinių ventilių montavimas, ½ (prietaisams prijungti) | Vnt. | 5 |
| 7 | Kriauklės su maišytuvu montavimas (virtuvėje) | Kompl. | 1 |
| 8 | Dušo kabinos su dušo dugnu montavimas | Kompl. | 1 |
| 9 | Šildymo gyvatuko vonioje keitimas | Kompl. | 1 |
|  | Elektros montavimo darbai |  |  |
| 1 | Šviestuvų, rozečių, jungiklių demontavimas (visame bute) | Kompl. | 1 |
| 2 | 9 -12 modulių potinkinio paskirstymo skydelio montavimas | Kompl. | 1 |
| 3 | Dviejų-trijų gyslų kabelių tiesimas (3x1,5 mm², 3x2,5 mm²) paslėptai, po tinku | m | 280 |
| 4 | Trijų gyslų kabelio 3x6 mm² nuo paskirstymo skydo laiptinėje iki skydelio tiesimas | m | 3 |
| 5 | Rozečių blokų iš 2 rozečių montavimas (padarant lizdus) | Kompl. | 10 |
| 6 | Automatinio jungiklio 16 A montavimas | Vnt. | 5 |
| 7 | # Srovės nuotėkio rėlės 25 A montavimas | Vnt. | 2 |
| 8 | Jungiklių montavimas | Vnt. | 10 |
| 9 | Šviestuvų montavimas | Vnt. | 7 |
| 10 | Autonominių dūmų detektorių montavimas (baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 10 m) | Vnt. | 4 |

NUMATOMŲ APDAILOS DARBŲ, ATSIŽVELGIANT Į PATALPAS, APRAŠYMAS

| Patalpos Nr. | Numatomi darbai luboms | Kiekis m² | Numatomi darbai sienoms | Kiekis m² | Numatomi darbai grindims | Kiekis m² | Kiti darbai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 30-1, 30-4, 30-6, 30-7 | Pašalinami dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai, paviršiai išlyginami, gruntuojami, glaistomi, po to dažomi vandens emulsiniais dažais. Spalva - balta | 57,28 | Pašalinami tapetai, dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai, remontuojamas ir pertrinamas tinkas, paviršiai gruntuojami, glaistomi, po to dažomi vandens emulsiniais dažais. Spalva derinti darbų eigoje su perkančiąja organizacija | 142,0 | Ardomos esamos medinės grindys su gulekšniais, įrengiama grindų konstrukcija, aprašyta 3.4.2. punkte | 57,28 |  |  |
| 30-3 | Pašalinami dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai, paviršiai išlyginami, gruntuojami, glaistomi, po to dažomi vandens emulsiniais dažais. Spalva -balta | 7,35 | Pašalinami dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai, remontuojamas ir pertrinamas tinkas, paviršiai gruntuojami, glaistomi, po to dažomi vandens emulsiniais dažais. Spalva derinti darbų eigoje su perkančiąja organizacija | 24,0 | Ardomos esamos medinės grindys su gulekšniais, įrengiama grindų konstrukcija, aprašyta 3.4.2. punkte | 7,35 | Prie kriaukles siena aptaisoma keraminėmis plytelėmis – 0,6 m² |  |
| 30-2,30-3 | Lubos apsitaisomos sauso tinko lakštais ant karkaso, lubos dažomos, glaistomos. | 4,55 | Keičiama keraminių plytelių danga. Sienų paviršiai išlyginami | 24,8 | Keičiama keraminių plytelių danga įrengiant naują hidroizoliacinį sluoksnį. | 4,55 |  |  |
| Balkonai | Pašalinami dažai, paviršiai gruntuojami, po to dažomi vandens emulsiniais dažais. Spalva -balta | 6,10 | - | - | Keičiama medinių lentų danga su gulekšniais. Lentų storis – ne mažiau 28 mm. Danga padengiama bespalviu neblizgiu laku | 6,10 |  |  |

Darbų kiekiai  yra orientaciniai. Faktiniai darbų kiekiai  negali apimti daugiau/mažiau kaip 10 % žiniaraščiuose nurodytų preliminarių darbų kiekių.

Patalpų planas