TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAUKO LED EKRANAS

- Pirkimo objektas - lauko LED ekranas su projektavimo, įrengimo, paleidimo, testavimo, mokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugomis (1 vnt.). BVPŽ kodas: 32351200 - ekranai.

- Įrengimo vieta: Draugystės g. 2, Elektrėnai. LED ekrano montavimas ant fasado.

- pav.

- Perkamų prekių, paslaugų ir darbų aprašymas:

3.1. Lauko LED ekranas su projektavimo, įrengimo ir pajungimo darbais – 1 vnt.;

3.2. Lauko LED ekrano turinio valdymo techninė ir programinė įranga (media grotuvai), jos įdiegimas, suderinimas – 1 vnt.;

3.3. Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos įgaliotą 1 specialistą dirbti su lauko LED ekrano turinio valdymo technine ir programine įranga. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 5 val. kontaktiniu būdu Perkančiosios organizacijos patalpose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po lauko LED ekrano sumontavimo dienos.

- Reikalavimai lauko LED ekrano sumontavimui ir prijungimui

4.1. Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti lauko LED ekraną bei jų valdymo įrangą, prijungti jį prie nurodyto elektros skydo, išbandyti.

4.2. Tiekėjas turi pasirūpinti lauko LED ekranui sumontuoti ir prijungti reikalingais tvirtinimo elementais ir medžiagomis, kabeliais ir pakėlimo įranga.

4.3. Prekės pristatymo metu tiekėjas pateikia prekės dokumentaciją elektroninėje laikmenoje.

- Reikalavimai lauko LED ekrano techninei priežiūrai ir garantijai

5.1. Lauko LED ekranui, konstrukcijai, techninei įrangai ir darbams tiekėjas įsipareigoja taikyti 3 metų trukmės garantiją. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant lauko LED ekraną pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį perkančiajai organizacijai teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja pašalinti gedimą per 72 val., kai nereikia keisti lauko LED ekrano komponentų, ir per 98 val., kai reikia keisti įrangos komponentus, nuo pranešimo apie gedimą  pateikimo laiko tiekėjui jo nurodytu el. paštu.

6. Bendrieji reikalavimai

6.1. Tiekėjas turi parengti lauko LED ekrano atramos supaprastintą statybos projektą ir jį suderinti su perkančiąja organizacija.

6.2. Tiekėjas turi patiesti elektros maitinimui reikalingą kabelį nuo elektros apskaitos spintos iki nurodytos įrengimo vietos.

6.3. Tiekėjas pasiūlymą pateikia laikydamasis techninių parametrų, ne prastesnių nei nurodyta techniniuose reikalavimuose. Tiekėjas gali pasiūlyti įrenginį, kurio parametrai lygiaverčiai arba geresni.

6.4. Prekės pristatymo, sumontavimo ir pajungimo terminas – ne daugiau kaip per 2 mėnesius po sutarties pasirašymo dienos.

6.5. Lauko LED ekranas turi būti valdomas vieningu, debesijos (Cloud) arba lygiaverte technologija, paremtu sprendimu su bet kuria interneto naršykle.

7. Aplinkosauginiai reikalavimai

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, LED ekranui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti minėto aprašo VI skyriuje „Televizoriai ir monitoriai“.

1 lentelė

Aplinkos apsaugos reikalavimai ir atitikį įrodantys dokumentai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | - gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | Produkte neturi būti gyvsidabrio. | - Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. | Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | - Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |

* Tiekėjas dokumentus, įrodančius LED ekrano atitiktį aukščiau nurodytiems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu.

  - Tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu turi užtikrinti, kad jo siūlomas LED ekranas atitiks jam keliamus, aukščiau paminėtus, aplinkos apsaugos reikalavimus.

  - Jeigu LED ekranas bus supakuojamas į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

8. Reikalavimai LED lauko ekranui

8.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais.

8.2. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba).

8.3. Tiekėjas Užsakovą privalo apmokyti naudotis sumontuotomis Prekėmis.

8.4. Tiekėjas sumontavęs Prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

8.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama: Prekės/-ių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/-ių gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

LAUKO LED EKRANO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus ir dokumentų, kurie teikiami įrodant siūlomų prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams, failų pavadinimai] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  | Įrašo tiekėjas....................................... Prekės gamintojas............................... Prekės modelis................................... |
|  | Lauko LED ekrano aukštis | Ne mažiau 300 cm | Įrašo tiekėjas....................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano plotis | Ne mažiau 600 cm | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano pikselio dydis | Ne daugiau 6 mm | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano tipas | Ne didesnis nei SMD2727 | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano pritaikytas darbui lauko sąlygomis | Taip | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano segmento gylis | Ne daugiau 90 mm | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Maksimalus darbinis lauko LED ekrano šviesos stipris | ≥ 6000 cd/m2 | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Galimybė reguliuoti lauko LED ekrano ryškumą | Taip | Įrašo tiekėjas....................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Turi būti šviesos sensorius | Taip | Įrašo tiekėjas....................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano kontrastas | ≥5 000:1 | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Vertikalus ir horizontalus žiūrėjimo kampai | V - ≥140º, H - ≥160º | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Pilka skalė | Ne mažiau 16 bit | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Vidutinis el. energijos sunaudojimas | ≤ 230 W/m2 | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Maksimalus energijos suvartojimas | < 650 W/m2 | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Maitinimo įtampa | AC 220-240V, 50-60Hz | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Atnaujinimo dažnis | >7680Hz | Įrašo tiekėjas....................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Leistina darbinė temperatūra | Nuo ne daugiau -20 oC ir iki ne mažiau +50 oC | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Leistinas darbinis drėgnumas | Nuo ne daugiau 10% RH iki ne mažiau 90% RH | Įrašo tiekėjas....................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano darbo laikas iki 70 proc. pirminio ryškumo | Ne mažiau 100 000 val. | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Aptarnavimo/remonto pusė | Turi būti ir priekinė ir galinė | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano priekinės/nugarinės pusės, kabelių jungčių IP atsparumo lygis | Ne mažiau 65 | Įrašo tiekėjas....................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Tinklinis turinio grotuvas | Turi būti komplektuojamas suderinamas tinklinis turinio grotuvas ir būti užtikrintas nuotolinis valdymas per debesijos (cloud) platformą, pasiekiamą per interneto naršyklę, be papildomos programinės įrangos. | Įrašo tiekėjas..................................... [Nurodomas tinklinio turinio grotuvo gamintojas ir modelis, bei turinio valdymo platformos pavadinimas, per kurią bus administruojamas turinys] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Turinio valdymo sistemos funkcionalumas | Turinio atnaujinimas nuotoliniu būdu, rodymo tvarkaraščių sudarymas, įrenginio būklės stebėsena | Įrašo tiekėjas..................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Galimybė vaizduoti tekstą, grafiką animaciją nuotraukas, video siužetus | Taip | Įrašo tiekėjas.................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Atitikimas EU standartams (ekranai pagaminti laikantis Europos Sąjungos reikalavimų, atitinka aplinkosauginius reikalavimus. Sertifikuoti CE LVD, CE EMC, RoHS arba lygiaverčiais sertifikatais) | Taip | Įrašo tiekėjas..................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Kartu su ekranu turi būti pateikti atsarginiai LED moduliai atitinkantys ekrano plotą garantijai užtikrinti | ≥ 5% | Įrašo tiekėjas................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu] |
|  | Lauko LED ekrano 1m2 svoris | Ne daugiau 25 kg | Įrašo tiekėjas..................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekranui, konstrukcijai ir visiems kitiems priklausantiems prietaisams taikoma garantija | Ne mažiau nei 3 m. | Įrašo tiekėjas...................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Garantinę priežiūrą atlieka gamintojas ar autorizuotas gamintojo servisas arba tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu servisu (atstovu). Pateikti gamintojo atstovavimą ir serviso aptarnavimo sutartį pagrindžiantį oficialų dokumentą | Taip | Įrašo tiekėjas..................................... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Į lauko LED ekrano pirkimo kainą įtrauktos visos reikalingos papildomos medžiagos, priemonės, prietaisai ir įrengimo paslaugos užtikrinantys pilnavertį ir kokybišką ekrano darbą |  |  |
|  | Į lauko LED ekrano pirkimo kainą įtraukta: - Tvirtinimas ant Perkančiosios organizacijos nurodyto pastato; - Skydas, kuriame talpinamas tinklinis turinio grotuvas; - Mokymai; - Garantinis aptarnavimas. |  |  |
|  | Lauko LED ekranas turi atitikti Europos Sąjungos šalims taikomus saugumo reikalavimus nurodytus teisės aktuose: 1. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija)“. 2. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo“. 3. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija)“. |  |  |

PASTABA. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai, sertifikatai, konkretūs modeliai, konkretus prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

_________________