Priedas Nr.1

Kvietimas suteikti rinkos konsultaciją viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės planuojamame vykdyti „Neurologijos skyriaus slaugių iškvietimo sistemos įrengimo“ viešajame pirkime.

Esamos padėties aprašymas:

- Slaugių iškvietimo (palatinės signalizacijos) sistemą numatoma įrengti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Neurologijos skyriaus, esančio ligoninės I-o Terapijos korpuso (V. Kudirkos g. 99, Šiauliai) IV-ajame aukšte, patalpose.

- Gydomojo skyriaus koridoriuje (žr. priedą Nr. 2) yra sumontuotos pakabinamos lubos, palatose pakabinamų lubų nėra.

Reikalavimai:

- Slaugių iškvietimo sistema turi užtikrinti stabilų ir informatyvų prašymo apie pagalbos poreikį signalo perdavimą skyriaus medicinos personalui.

- Stacionarūs iškvietimo pulteliai įrengiami prie visų skyriaus  pacientų lovų – 45 vnt. ir fotelių – 4 vnt. (žr. priedą Nr. 2).

- Stacionarūs pulteliai papildomai komplektuojami ,,išneštiniais“ laidiniais mygtukais (laido ilgis 1,5 ÷2,5 metrai).

- Pacientų sanitariniuose mazguose įrengiami iškvietimo pulteliai su virvute – 5 vnt.

- Visoms patalpoms, kuriose bus montuojami iškvietimo mygtukai, virš durų koridoriaus pusėje įrengiami būsenos indikatoriai – 20 vnt.

- Pagrindinė slaugių iškvietimo sistemos indikacinė panelė montuojama budinčio medicinos personalo (slaugytojų) poste, dubliuojanti indikacinė panelė montuojama personalo poilsio kambaryje.