ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: NAUDOTAS RATINIS TRAKTORIUS

(Paskirtis: Sniego valymo, buldozeriavimo ir kelių priežiūros / greideriavimo darbai ir kitiems seniūnijos ūkio darbams)

I. Esminiai techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametras / Komponentas | Reikalaujamas minimalus techninis rodiklis (vertė) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamybos metai | Ne senesnis kaip 2010 metų gamybos. |
| 2. | Variklio galia | Ne mažesnė kaip 132 kW (arba lygiavertė). |
| 3. | Variklio emisijos klasė | Ne mažesnė kaip Stage III A (arba lygiavertė). |
| 4. | Konstrukcinis greitis | Maksimalus konstrukcinis greitis – ne mažesnis kaip 40 km/h (arba lygiavertis). |
| 5. | Transmisijos tipas | Pusiau automatinė (Semi-Powershift, turinti mygtukais po apkrova perjungiamas pavaras nenaudojant sankabos pedalo), arba pilnai automatinė (Full-Powershift), arba lygiavertė. Pastaba: bedypės (CVT, Vario, hidrostatinio tipo ir lygiavertės) transmisijos pirkimo objektui netinka dėl didelių eksploatacijos bei remonto rizikų naudotos technikos segmente. |
| 6. | Eigos krypties perjungimas (Reversas) | Gamyklinis elektrohidraulinis eigos krypties perjungimas (reversas), valdomas svirtimi prie vairo kolonėlės arba mygtukais/svirtimi ant pagrindinės valdymo svirties (porankio), leidžiantis keisti judėjimo kryptį (pirmyn/atgal) nenaudojant sankabos pedalo. |
| 7. | Ratų pavara | Keturių varančiųjų ratų pavara (4x4), su gamykline priekinio ir galinio tilto diferencialų blokavimo funkcija. |
| 8. | Traktoriaus masė | Gamyklinė traktoriaus masė (svoris) be papildomų balastinių svorių – ne mažesnė kaip 7 200 kg (arba lygiavertė). |
| 9. | Hidraulinė sistema | Galinėje traktoriaus dalyje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 4 hidraulinių išvadų poros (poriniai vožtuvai) prikabinamo greiderio ir kitų padargų valdymui. |
| 10. | Galinė tritaškė pakaba | Galinės tritaškės pakabos keliamoji galia (šarnyrinių sujungimų galuose) – ne mažesnė kaip 5 000 kg (arba lygiavertė). |
| 11. | Prikabinimo kablys gale | Gamyklinis hidrauliškai nuleidžiamas ir išstumiamas prikabinimo kablys (skirtas priekabų ar prikabinamų padargų kilpoms prikabinti neišlipant iš kabinos), suderinamas su standartinėmis prikabinamų padargų kilpomis, arba lygiavertis. |
| 12. | Priekinė pakaba | Traktoriuje turi būti sumontuota gamyklinė priekinė tritaškė pakaba (arba gamyklinė gembė / priekinis krautuvas) sniego valymo peilio tvirtinimui. |
| 13. | Kabinos įranga | Gamyklinė, uždaro tipo, sandari operatoriaus kabina su gamykline šildymo, vėdinimo (ventiliacijos) bei oro kondicionavimo (kondicionieriaus) sistema. Kabinoje turi būti įrengtas oro filtravimas. |
| 14. | Operatoriaus sėdynė | Gamyklinė, pneumatinė (oru amortizuojama) operatoriaus sėdynė su saugos diržu ir automatinio svorio reguliavimo funkcija. |
| 15. | Keleivio sėdynė | Kabinoje turi būti sumontuota gamyklinė papildoma sėdynė keleiviui su saugos diržu. |

II. Reikalavimai naudoto traktoriaus techninei būklei ir dokumentaci

- Variklio išdirbis (Nusidėvėjimas): Traktoriaus faktinis motovalandų skaičius pirkimo pasiūlymo pateikimo dieną turi būti ne didesnis kaip 7 500 motovalandų.

- Techninė būklė (Defektai): Tiekiamas traktorius turi būti techniškai tvarkingas, be skysčių (alyvos, aušinimo skysčio) pratekėjimų, be rėmo ar nešančiųjų konstrukcijų įtrūkimų bei suvirinimų. Visos gamyklinės funkcijos, mazgai ir elektronika turi veikti pilna apimtimi.

- Padangų nusidėvėjimas: Tiekiamo traktoriaus priekinių ir galinių padangų protektoriaus likutis perdavimo metu turi būti ne mažesnis kaip 60 %.

- Sistemų veikimas perdavimo metu: Perdavimo-priėmimo metu privalo pilna apimtimi veikti visi gamykliniai transporto bei darbiniai šviesos žibintai (prožektoriai) ant kabinos, priekinis ir galinis stiklų valytuvai bei stiklų apiplovimo sistema. Pagrindinis prietaisų skydelis / informacinis ekranas turi veikti be defektų, ekrane negali būti jokių aktyvių kritinių sistemos klaidų pranešimų.

- Registracijos dokumentai: Tiekėjas perdavimo metu privalo pateikti visus traktoriaus identifikavimo ir registravimo dokumentus, būtinus technikos įregistravimui Lietuvos Respublikos registre (galiojantį Lietuvos Respublikos registracijos liudijimą ARBA originalų užsienio šalies registracijos liudijimą su nuosavybės teisę įrodančiais dokumentais). Traktorius turi būti su atlikta ir galiojančia technine apžiūra.

- Naudojimo instrukcija: Kartu su traktoriumi Tiekėjas privalo pateikti traktoriaus eksploatavimo (naudojimo) ir techninės priežiūros instrukciją lietuvių kalba (popieriniu arba skaitmeniniu PDF formatu).

III. Prekės kokybės garantija

- Tiekėjas suteikia perkamam naudotam traktoriui ne trumpesnį kaip 6 (šešių) mėnesių arba 500 (penkių šimtų) motovalandų garantinį laikotarpį (priklausomai nuo to, kas sueina greičiau) nuo traktoriaus perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantija taikoma esminiams traktoriaus mazgams: varikliui ir transmisijai (pavarų dėžei). Garantiniu laikotarpiu atsiradusius gamyklinius ar paslėptus defektus Tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpį.

Sudarė.

Traksėdžio seniūnė					Regina Audinytė