DUMBLO DŽIOVINIMO ĮRENGINIŲ JUOSTŲ KEITIMAS

Techninė specifikacija

| I. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valykla Marvelės 199A, Kaunas Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila +37061264110 |
| 2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų valykla: Marvelės 199A, Kaunas |
| 3. | Statinių kategorija ir naudojimo paskirtis | Neaktualu. |
| 4. | Darbų apibūdinimas | Dumblo džiovinimo įrenginių juostų senų išmontavimo ir naujų sumontavimo darbai pagal poreikį. |
| 5. | Kita | Pagrindiniai techniniai rodikliai: 5.1 Džiovinto dumblo kiekis - 12-14 tonų/parą Aplinka: 5.2 Nuotekų valykloje statiniai, įrengimai, vamzdynai patenkantys į zonas, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka. Sprogimui neatsparios zonos: pūdant, džiovinant, sandėliuojant dumblą, eksploatuojant dujinius įrenginius, vamzdynais transportuojant dujas, dumblo džiovinimo procese, biologinio valymo grandyje naudojant metanolį. UAB „ Kauno vandenys“ Nuotekų valykloje patvirtintos sprogios zonos. Sprogimo zonų ribos suklasifikuotos pagal galiojantį Lietuvos standarto LST EN 1127 – 1 reikalavimą. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
| 6. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | 6.1 Rangovas privalo atlikti dumblo džiovinimo įrenginių juostų keitimo darbus pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. 6.2. Perkamų darbų, medžiagų ir lydinčių dalių preliminarios apimtys pateiktos Priedėlyje Nr. 1. 6.3. Rangovas, vykdydamas Juostinio džiovintuvo (SULZE KLEIN GmbH Pro-Dry 2/4) juostų keitimo darbus, į išmontavimo ir sumontavimo paslaugų kainą privalo įskaičiuoti visus susijusius technologinius darbus. Juostos išmontavimo metu turi būti išmontuojamos nukreipiamosios kaladėlės. Juostos sumontavimo metu turi būti sumontuojamos nukreipiamosios kaladėlės, intarpai bei atliekami pilni juostos sureguliavimo darbai pagal gamyklinius parametrus. 6.4. Dėl gamybos proceso kintamumo (naujos įrangos įsigijimo, senos įrangos išėmimo iš eksploatacijos ar kito gamybinio būtinumo), sutarties vykdymo metu numatoma įrangos, darbų ir susijusių medžiagų apimties kitimo galimybė. Užsakomų darbų ir dalių apimtis procentais gali kisti iki 30 % nuo pradinės sutarties vertės, taikant pirkimo metu Rangovo nurodytus įkainius. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Juostas ir lydinčias dalis tiekia Užsakovas arba, atskiru Užsakovo pavedimu, Rangovas. - Rangovas turi užtikrinti galimybę pristatyti juostas ne vėliau kaip per 8 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos, jei jų netiekia Užsakovas. - Juostos ir lydinčios dalys turi atitikti galiojančius LST, EN ir ISO standartus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. - Tiekiamos juostos ir jų jungiamosios dalys privalo turėti gamintojo sertifikatus arba atitikties deklaracijas, įrodančias jų antistatines savybes (atitiktį ATEX reikalavimams). - Tiekiamų juostų kokybė turi būti ne prastesnė nei eksploatuojamų įrenginiuose. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Rangovas darbams atlikti turi naudoti naujas ir nenaudotas medžiagas. |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Juostų transportavimą į darbų vietą ir laikiną sandėliavimą organizuoja Rangovas. |
| 10. | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Neaktualu. |
| 11. | Privalomoji dokumentacija | Atlikęs darbus Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą. |
| 12. | Kontrolė, priežiūra, garantija | 12.1 Atliekamų darbų priežiūrą vykdys Užsakovas; 12.2 Atliktiems juostų keitimo darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija; 12.3 Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos; |
| 13. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Rangovas privalo pakeistas juostas utilizuoti arba priduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams, pateikdamas Užsakovui tai įrodančius dokumentus. |
| 14. | Metalo laužo sutvarkymas | Neaktualu. |
| 15. | Bandymai, derinimai, paleidimas | 15.1 Rangovas atlikęs juostos keitimo darbus informuoja atsakingą asmenį už sutarties vykdymą ir suderina bandymo ir paleidimo formatą. 15.2 Atliktų darbų akte turi būti atskirai nurodyta iš Užsakovo gautos juostos bei nurodytos jų vertės. |
| III Kiti reikalavimai: |  |  |
| 16. | Darbų vykdymo grafikas | 16.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo poreikį ir atskirus užsakymus elektroniniu paštu arba telefonu. 16.2. Rangovas darbus privalo pradėti šiais terminais: 16.2.1. Gedimo atveju rangovas turi atvykti ir atlikti defektavimą/remonto darbus ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo iškvietimo; 16.2.2. Vykdant planinius juostų keitimo darbus – ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. 16.3 Juostų keitimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo darbų pradžios, išskyrus atvejus, kai su Užsakovu raštu suderinamas kitas darbų atlikimo terminas. |
| 17. | Reikalavimai darbų vykdymui ir saugai | 17.1. Rangovas privalo darbus vykdyti laikydamasis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, darbų saugos, priešgaisrinių ir aplinkosauginių reikalavimų. 17.2. Darbai vykdomi potencialiai sprogioje aplinkoje, todėl Rangovas privalo užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei ATEX reikalavimų laikymąsi. |
| 18. | Kita | 18.1 Prieš pateikdamas pasiūlymą, Rangovas turi teisę susipažinti su objektu (Marvelės 199A, Kaunas, Nuotekų valykla), suderinęs vizito laiką su Užsakovu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Objektą apžiūrėti galima darbo dienomis nuo 7:00 iki 16:00 val., penktadieniais – iki 14:30 val. Atlikus objekto apžiūrą ir surašius apžiūros aktą, visi pastebėjimai ar klausimai teikiami per CVP IS sistemą. 18.2 Rangovas darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimais, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf |
| 19. | Reikalavimai rangovo personalui | Rangovas privalo paskirti atsakingą asmenį, kuris turi būti susipažinęs su UAB „Kauno vandenys“ paslaugos teikėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų aprašu ir privalo užtikrinti, kad darbuotojai, dirbsiantys Bendrovės teritorijoje, šių reikalavimų laikytųsi. |

RUOŠĖ:             Nuotekų valyklos Vyresnysis Inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila

SUDERINTA:    Nuotekų valyklos vadovas Vytautas Vitkus