Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

APŠVIETIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas – apšvietimo įranga (šviestuvų, LED juostų, maitinimo šaltinių, valdymo komponentų ir kitų susijusių elementų, toliau - Prekės), Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centrui „Žvejų rūmai“, adresu Taikos pr. 70, Klaipėda, pagal pridėtą interjero projektą (Konkurso sąlygų aprašo 4 priedas) ir šviestuvų žiniaraštį (Konkurso sąlygų aprašo 3 priedas), toliau – Projektinė dokumentacija.

- Perkamos tik Prekės, todėl montavimo, instaliavimo, pajungimo ir derinimo darbai nebus atliekami ir į pasiūlymo kainą neturi būti įskaičiuojami.

- Apšvietimo sprendiniai turi atitikti Projektinę dokumentaciją (apšvietimo planus, elektrotechnikos sprendinius ir interjero vizualizacijas).

- Visus Projektinėje dokumentacijoje nurodytas Prekes pristatyti per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo, adresu Taikos pr. 70, Klaipėda.

- Tiekėjas turi pristatyti visą reikalingą įrangą ir komplektuojančius elementus susijusius su Prekėmis:

  - visus šviestuvus,

  - maitinimo šaltinius (driverius),

  - transformatorius,

  - LED juostų profilius su difuzoriais,

  - bėgelių sistemas su visais komponentais,

  - tvirtinimo elementus (jei jie yra gaminio dalis).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos tiekiamos Prekės būtų pilnai sukomplektuotos, suderintos tarpusavyje ir tinkamos montuoti pagal Projektinės dokumentacijos sprendinius.

- Visos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitikti Projektinę dokumentaciją/ sprendinius ir galiojančius standartus. Prekių techninės charakteristikos nurodomos II skyriuje.

- Prekės turi atitikti:

8.1. LST EN 60598 (šviestuvai),

8.2. LST EN 61347 (maitinimo šaltiniai),

8.3. LST EN 55015 ir LST EN 61547 (EMC),

8.4. Direktyvą 2011/65/ES (RoHS),

8.5. Reglamentus (ES) 2019/2020 ir 2019/2015,

8.6. Visi gaminiai turi turėti: CE ženklinimą ir ES atitikties deklaraciją (tikrinama pristatant Prekes).

- Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantiją visoms Prekėms (aplinkosauginis reikalavimas aprašytas techninės specifikacijos III skyriuje).

- Visi apšvietimo sistemos komponentai turi būti tarpusavyje suderinti ir tinkami veikti kaip vientisa sistema.

- Prekės turi būti tinkamos intensyviam naudojimui visuomeninės paskirties patalpose, užtikrinti patikimą ir saugų veikimą.

- Nustatomas defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – ne ilgiau kaip 4 (keturios) savaitės nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.

- Pristatant Prekes, kartu su jomis pateikiama:

13.1.  Prekių specifikaciją (gamintojo aprašus, technines specifikacijas) nurodantys dokumentai;

13.2.  Prekių atitiktį patvirtinantys dokumentai;

13.3. Prekių naudojimo, montavimo instrukcija lietuvių kalba;

13.4. Aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai.

14. Tiekėjui leidžiama siūlyti lygiaverčius gaminius, jei jie atitinka visus techninius, estetinius ir funkcinius reikalavimus.

- ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo ir/ ar gamintojo įgalioto atstovo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės specifikacijos | Siūlomi parametrai Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamas prekės gamintojo ir/ ar gamintojo įgalioto atstovo techninė dokumentacija (Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| - LED įleidžiami šviestuvai | - LED įleidžiami šviestuvai turi būti skirti bendram apšvietimui, montuojami į lubas. | LED įleidžiami šviestuvai – (nurodyti gamintoją, modelį) ........ |  |
|  | - Kiekis – 57 vnt. |  |  |
|  | - Galia – ne mažiau kaip 30 W | Galia – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W | (įrašyti) |
|  | - Šviesos spalvinė temperatūra – 3000 K (±200 K) | Šviesos spalvinė temperatūra (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - Spalvų atgavos indeksas – ne mažesnis kaip CRI 80 | Spalvų atgavos indeksas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ | (įrašyti) |
|  | - Šviesos srautas – ne mažesnis kaip 3000 lm | Šviesos srautas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ lm | (įrašyti) |
|  | - Šviesinis efektyvumas – ne mažesnis kaip 100 lm/W | Šviesinis efektyvumas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ lm/W | (įrašyti) |
|  | - Tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 val. (L70) | Tarnavimo laikas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ val. | (įrašyti) |
|  | - Maitinimo šaltinis – integruotas arba komplektuojamas, suderintas su šviestuvu | Maitinimo šaltinis – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ |  |
|  | - Avarinis akumuliatorius 6 vnt. veikimo trukmė – ne mažesnė kaip 3 val. | Avarinis akumuliatorius 6 vnt. veikimo trukmė – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ val. |  |
| - LED SPOT šviestuvai | - LED kryptiniai šviestuvai, skirti akcentiniam apšvietimui. | LED kryptiniai šviestuvai (nurodyti gamintoją, modelį) ........ |  |
|  | - Kiekis – 25 vnt. |  |  |
|  | - Galia – ne mažiau kaip 12 W | Galia – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W | (įrašyti) |
|  | - Šviesos temperatūra – 3000 K (±200 K) | Šviesos temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - Maitinimo šaltinis – integruotas arba komplektuojamas, suderintas su šviestuvu | Maitinimo šaltinis – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ |  |
|  | - Kryptinis šviesos srautas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| - LED panelės | - Skirtos montuoti Armstrong tipo lubose. | LED panelės (nurodyti gamintoją, modelį) ........ |  |
|  | - Kiekis – 47 vnt. |  |  |
|  | - Galia – ne mažesnė kaip 40 W | Galia – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W | (įrašyti) |
|  | - Šviesos temperatūra – 3000 K (±200 K) | Šviesos temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - Maitinimo šaltinis – integruotas arba komplektuojamas, suderintas su šviestuvu | Maitinimo šaltinis – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ |  |
|  | - Tolygus apšvietimas be mirgėjimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Avarinis akumuliatorius 8 vnt. veikimo trukmė – ne mažesnė kaip 2 val. | Avarinis akumuliatorius 8 vnt. veikimo trukmė – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ val. |  |
| - Priglaistomi dekoratyviniai šviestuvai (D100 / D150 / D200) | - Priglaistomi dekoratyviniai žiediniai šviestuvai turi atitikti projekto sprendinius. | Priglaistomi dekoratyviniai žiediniai šviestuvai (nurodyti gamintoją, modelį) ........ |  |
|  | - Kiekis - 3 vnt. - D100 cm |  |  |
|  | - Kiekis -1 vnt. - D150 cm |  |  |
|  | - Kiekis - 1 vnt. - D200 cm |  |  |
|  | - Forma, proporcijos ir dizainas – pagal projektą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Vientisa šviesos linija (be „taškavimo“) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Maitinimo šaltinis – integruotas arba komplektuojamas, suderintas su šviestuvu | Maitinimo šaltinis – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ |  |
|  | - Šviesos temperatūra – 3000 K (±200 K) | Šviesos temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
| - Sieniniai šviestuvai | - Kiekis – 5 vnt., galia ne mažiau 35 W | Kiekis – 5 vnt., galia (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W | (įrašyti) |
|  | - Kiekis – 6 vnt., galia ne mažiau 15 W | Kiekis – 6 vnt., galia (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W | (įrašyti) |
|  | - Maitinimo šaltinis – integruotas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Šviesos temperatūra – 3000 K (±200 K) | Šviesos temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
| - Bėgelių sistema | - Trifazė bėgelių sistema su visais komponentais. | Trifazė bėgelių sistema (nurodyti gamintoją, modelį) ........ |  |
|  | - Kiekis – 8 komplektai |  |  |
|  | - Komplekte – 17 m bėgelių, skirtų 10 kryptinių LED ne mažiaus 20 W + 7 linijiniai LED ne mažiaus 20 W | Komplekte – 17 m bėgelių, skirtų 10 kryptinių LED (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W + 7 linijiniai LED (įrašyti konkrečias reikšmes)........W |  |
|  | - Turi būti komplektuojama su visais reikalingais tvirtinimo elementais | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| - Kryptiniai šviestuvai bėgeliams | - Kiekis – 80 vnt. |  |  |
|  | - Galia – ne mažesnė kaip 20 W | Galia – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W | (įrašyti) |
|  | - Šviesos srautas – ne mažesnis kaip 1 900 lm. | Šviesos srautas – (įrašyti konkrečias reikšmes) .................... lm. | (įrašyti) |
|  | - Maitinimo šaltinis – integruotas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Suderinamumas su bėgelių sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| - Linijiniai šviestuvai bėgeliams | - Kiekis – 56 vnt. |  |  |
|  | - Galia – ne mažesnė kaip 20 W | Galia – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W | (įrašyti) |
|  | - Šviesos temperatūra – 3000 K (±200 K) | Šviesos temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - Ilgis 95-105 cm | Ilgis – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ cm | (įrašyti) |
|  | - Šviesos srautas – ne mažesnis kaip 2800 lm | Šviesos srautas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ lm | (įrašyti) |
| - Priglai-stomas lankstus aliuminio profilis su LED juosta | - Priglaistomas lankstus aliuminio profilis su LED juosta ir maitinimo šaltiniu turi būti skirtas dekoratyviniam ir funkciniam apšvietimui, formuojant vientisą šviesos liniją pagal projektinius sprendinius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Kiekis – 40 m. |  |  |
|  | - LED juostos įtampa – ne mažiau 24 V | LED juostos įtampa – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ V | (įrašyti) |
|  | - LED juostos galia - ne mažesnė kaip 20 W/m | LED juostos galia - (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W/m | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – 3000 K (±200 K) | LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos linija – tolygi, be matomų LED taškų (naudojant difuzorių) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - LED juostos tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 val. | LED juostos tarnavimo laikas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ val. | (įrašyti) |
|  | - LED juostų tankis – ne mažiau kaip 120 LED/m | LED juostų tankis – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ LED/m | (įrašyti) |
|  | - Aliuminio profilis – lankstus, priglaistomas, tinkamas montuoti į GKP konstrukcijas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Medžiaga – aliuminis arba lygiavertė medžiaga | Medžiaga – (įrašyti konkrečią medžiagą)........ |  |
|  | - Komplektuojamas su difuzoriumi | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Užtikrina efektyvų šilumos išsklaidymą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Maitinimo šaltinis – 24 V, ne mažesnės kaip 200 W galios, 5 vnt. | Maitinimo šaltinis – 24 V, (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W galios, 5 vnt. |  |
|  | - Galingumo rezervas – ne mažesnis kaip 20 % nuo apkrovos | Galingumo rezervas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ % nuo apkrovos |  |
|  | - Apsauga: nuo perkaitimo, nuo įtampos svyravimų, nuo trumpo jungimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Visi komponentai (profilis, LED juosta, maitinimo šaltinis) turi būti tarpusavyje suderinti ir tinkami veikti kaip vientisa sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| - Priglaisto-mas aliuminio profilis su LED juosta | - Priglaistomas aliuminio profilis su LED juosta ir maitinimo šaltiniu turi būti skirtas dekoratyviniam ir funkciniam apšvietimui, formuojant vientisą šviesos liniją pagal projektinius sprendinius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Kiekis – 76 m. |  |  |
|  | - LED juostos galia - ne mažesnė kaip 20 W/m | LED juostos galia - (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W/m | (įrašyti) |
|  | - LED juostos įtampa – ne mažiau 24 V | LED juostos įtampa – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ V | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – 3000 K (±200 K) | LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos linija – tolygi, be matomų LED taškų (naudojant difuzorių) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - LED juostos tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 val. | LED juostos tarnavimo laikas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ val. | (įrašyti) |
|  | - Aliuminio profilis – priglaistomas, tinkamas montuoti į GKP konstrukcijas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Medžiaga – aliuminis arba lygiavertė medžiaga | Medžiaga – (įrašyti konkrečią medžiagą)........ |  |
|  | - Komplektuojamas su difuzoriumi | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Užtikrina efektyvų šilumos išsklaidymą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Maitinimo šaltinis – 24 V, ne mažesnės kaip 200 W galios, 10 vnt. | Maitinimo šaltinis – 24 V, (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W galios, 10 vnt. |  |
|  | - Galingumo rezervas – ne mažesnis kaip 20 % nuo apkrovos | Galingumo rezervas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ % nuo apkrovos | (įrašyti) |
|  | - Apsauga: nuo perkaitimo, nuo įtampos svyravimų, nuo trumpo jungimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Visi komponentai (profilis, LED juosta, maitinimo šaltinis) turi būti tarpusavyje suderinti ir tinkami veikti kaip vientisa sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| - Paslėptas aliuminio profilis su LED juosta | - Paslėptas aliuminio profilis su LED juosta ir maitinimo šaltiniu turi būti skirtas dekoratyviniam apšvietimui, formuojant paslėptą, netiesioginę šviesą pagal projektinius sprendinius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Kiekis – 22 m. |  |  |
|  | - LED juostos galia - ne mažesnė kaip 10 W/m | LED juostos galia - (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W/m | (įrašyti) |
|  | - LED juostos įtampa – ne mažiau 24 V | LED juostos įtampa – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ V | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – 3000 K (±200 K) | LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos linija – tolygi, be matomų LED taškų (naudojant difuzorių) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - LED juostos tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 val. | LED juostos tarnavimo laikas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ val. | (įrašyti) |
|  | - Aliuminio profilis – paslėptas (montuojamas taip, kad šviesos šaltinis nebūtų tiesiogiai matomas) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Medžiaga – aliuminis arba lygiavertė medžiaga | Medžiaga – (įrašyti konkrečią medžiagą)........ |  |
|  | - Komplektuojamas su difuzoriumi (jei taikoma pagal sprendinį) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Užtikrina efektyvų šilumos išsklaidymą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Maitinimo šaltinis – 24 V, ne mažesnės kaip 150 W galios, 2 vnt. | Maitinimo šaltinis – 24 V, (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W galios, 2 vnt. |  |
|  | - Galingumo rezervas – ne mažesnis kaip 20 % nuo apkrovos | Galingumo rezervas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ % nuo apkrovos | (įrašyti) |
|  | - Apsauga: nuo perkaitimo, nuo įtampos svyravimų, nuo trumpo jungimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Visi komponentai (profilis, LED juosta, maitinimo šaltinis) turi būti tarpusavyje suderinti ir tinkami veikti kaip vientisa sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| - Paslėptas lankstus aliuminio profilis su LED juosta | - Paslėptas lankstus aliuminio profilis su LED juosta ir maitinimo šaltiniu turi būti skirtas dekoratyviniam apšvietimui, formuojant lenktas, vientisas šviesos linijas pagal projektinius sprendinius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Kiekis – 28 m. |  |  |
|  | - LED juostos galia - ne mažesnė kaip 10 W/m | LED juostos galia - (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W/m | (įrašyti) |
|  | - LED juostos įtampa – ne mažiau 24 V | LED juostos įtampa – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ V | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – 3000 K (±200 K) | LED juostos šviesos spalvinė temperatūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ K | (įrašyti) |
|  | - LED juostos šviesos linija – tolygi, be matomų LED taškų (naudojant difuzorių) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - LED juostos tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 val. | LED juostos tarnavimo laikas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ val. | (įrašyti) |
|  | - Aliuminio profilis – lankstus, skirtas montuoti lenktose konstrukcijose | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Montavimo tipas – paslėptas (šviesos šaltinis neturi būti tiesiogiai matomas) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Medžiaga – aliuminis arba lygiavertė medžiaga | Medžiaga – (įrašyti konkrečią medžiagą)........ |  |
|  | - Komplektuojamas su difuzoriumi (jei taikoma pagal sprendinį) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Užtikrina efektyvų šilumos išsklaidymą | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Maitinimo šaltinis – 24 V, ne mažesnės kaip 150 W galios, 3 vnt. | Maitinimo šaltinis – 24 V, (įrašyti konkrečias reikšmes)........ W galios, 3 vnt. |  |
|  | - Galingumo rezervas – ne mažesnis kaip 20 % nuo apkrovos | Galingumo rezervas – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ % nuo apkrovos |  |
|  | - Apsauga: nuo perkaitimo, nuo įtampos svyravimų, nuo trumpo jungimo | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Visi komponentai (profilis, LED juosta, maitinimo šaltinis) turi būti tarpusavyje suderinti ir tinkami veikti kaip vientisa sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
| 30. Garantija Prekėms | 30.1. Ne mažiau 36 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. |  |

- APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI (AAK)

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 36 mėnesių. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Pristatant Prekės, tiekėjas turi pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus apie Prekėms suteikiamą garantiją.

_______________________________