Prekių atitiktis nustatytiems minimaliems reikalavimams

  - Drabužiai turi būti pritaikomi savo dydžiais ir modeliu tiek vyrams, tiek moterims.

  - Visi drabužiai turi atitikti ekologinį standartą OEKO-TEX® STANDARD 100 arba lygiavertį.

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | REIKALAUJAMAS DOKUMENTAS PREKIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMUI | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |  |  | ATITIKTĮ APLINKOSAUGINIAMS REIKALAVIMAMS, NURODYTIEMS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2 PRIEDE, ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ PAVADINIMAI IR/AR NUORODOS Į INTERNETINIUS PUSLAPIUS (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektas apsaugantis nuo elektros lanko, II klasė Hi-Vis (spalviškai turi būti vienodi šiame komplekte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Švarkas, II klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.1.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2);3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių;4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena krūtinės srityje esanti kišenė turi būti pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguliuojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis, I klasė Hi-Vis |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Audinio tankis | 150 - 220 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona arba oranžinė. - Pasiuvimas: - Elastinga apykaklė. - Rankovės ir marškinėlių apačia užbaigta apsiuvu . - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Kelnės, II klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Puskombinezonis, II klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku, pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Vasarinė striukė, II klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.5.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas) | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11612:2015, A1/A2, B1, C1, E1, F1 arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343:2019 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku arba su atvartais kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguliuojamo pločio, užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Žieminė striukė, II klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). Arba EN ISO 14116:2015 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, medžiagų junginiai ir apranga“ standartą; indeksas 3 | LST EN ISO 11611; 1 klasė Arba EN ISO 14116:2015; indeksas 3 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. Bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba su atvartais kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Pašiltintos kelnės arba puskombinezonis, II klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.7.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą,, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. Bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintos. - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Nemažiau kaip viena kišenė nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, unisex |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.8.1. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Audinio tankis | 170 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Termo kelnės, unisex |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 1.9.1. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Audinio tankis | 170 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplektas apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinis, I klasė Hi-Vis (spalviškai turi būti vienodi šiame komplekte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Švarkas, I klasė Hi-Vis, antistatinis |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei ne mažiau kaip 1% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Audinio tankis | 220 – 365* g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku arba spaudėmis kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Antistatiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Audinio tankis | 150 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis oranžinė arba geltona (tokios pačios spalvos kaip komplekto spalvos). - Pasiuvimas: - Elastinga apykaklė. - Rankovės ir marškinėlių apačia užbaigta apsiuvu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Kelnės, I klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinės |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Puskombinezonis, I klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinis |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis). - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Vasarinė striukė, I klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinė |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.5.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). Arba EN ISO 14116:2015 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, medžiagų junginiai ir apranga“ standartą; indeksas 3 | LST EN ISO 11611; 1 klasė Arba EN ISO 14116:2015; indeksas 3 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Žieminė striukė, I klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinė |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). Arba EN ISO 14116:2015 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, medžiagų junginiai ir apranga“ standartą; indeksas 3 | LST EN ISO 11611; 1 klasė Arba EN ISO 14116:2015; indeksas 3 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.9. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Pašiltintos kelnės arba puskombinezonis, I klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinės |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.7.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1.Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3.ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintos. - Užsegamos užtrauktuku. - Tarpkojis sutvirtintas rombiniu įsiuvu. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Ne mažiau kaip viena kišenė nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.8.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Audinio tankis | 170 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Termo kelnės, antistatinės |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 2.9.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4. | Audinio tankis | 170 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Komplektas, I klasė Hi-vis (BRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Švarkas, I klasė Hi-Vis |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent viena įleistinė užsegama užtrauktuku arba spaudėmis kišenė. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis, I klasė Hi-Vis |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.2.1. | Reikalavimai kaip aprašyta 1.2. pozicijoje, išskyrus spalvą | Kaip aprašyta 1.2. pozicijoje, išskyrus spalvą | Kaip aprašyta 1.2. pozicijoje, išskyrus spalvą |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Drabužio spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Kelnės, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Puskombinezonis, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku, pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Vasarinė striukė, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.5.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:1 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. | Audinio tankis | 170 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Žieminė striukė, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:3 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, unisex |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.7.1. | Reikalavimai tokie patys kaip aprašyta 1.8. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.8. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.8. pozicijoje |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Termo kelnės, unisex |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.8.1. | Reikalavimai tokie patys kaip aprašyta 1.9. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.9. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.9. pozicijoje |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Džemperis, I kalsė Hi-Vis (BRD) |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.9.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 25% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 75% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.4. | Audinio tankis | 220 - 370 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Džemperis užsegamas užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Rankogaliai pasiaurinti, elastingi. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Pašiltintas puskombinezonis arba kelnės su reguliuojamomis petnešomis, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 3.10.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 2:2 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti siūlomas lygiavertis audinys, jeigu tiekėjas pateikia gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančią, kad audinys užtikrina neblogesnį komfortą, atsparumą dėvėjimuisi ir tinkamumą naudoti lauko bei mažai šildomų patalpų sąlygomis. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.5. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintas. - Užsegamas užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku. - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Komplektas suvirintojams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Švarkas suvirintojui |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 4.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: pagrindinė spalva tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis oranžinė. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Kelnės suvirintojui |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 4.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: pagrindinė spalva tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis oranžinė. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Bent viena patogi kišenė šlaunų srityje užsegama arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Komplektas su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Švarkas su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei ne mažiau kaip 1% antistatinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Antistatiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Audinio tankis | 150 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Elastinga apykaklė. Rankovės ir marškinėlių apačia užbaigta apsiuvu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kelnės su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - . - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Puskombinezonis su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2.Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - . - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku. - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Vasarinė striukė su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.5.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:1 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.7. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Žieminė striukė, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:1 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Pašiltintos kelnės su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.7.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1.Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintos. - Užsegamos užtrauktuku. - . - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Pašiltintas puskombinezonis su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.8.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintas. - Užsegamas užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.9.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.4. | Audinio tankis | 200 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Termo kelnės, antistatinės |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.10.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.4. | Audinio tankis | 200 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Liemenė II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  | Gamintojas |  | Modelis |  |  |  |
| 5.11.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.4. | Audinio tankis | 120 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona arba tik Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegama užtrauktuku arba spaudėmis. - Krūtinės srityje bent dvi užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi užsegamos užtrauku kišenės. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |  |  |  |  |  |  |