KORPUSINIŲ BALDŲ GAMYBA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas – korpusinių baldų pagaminimas, pristatymas, užnešimas, surinkimas, sumontavimas, pastatymas, sureguliavimas ir, jei reikalinga, pritvirtinimas objekte pagal pateiktą interjero projektą, techninius brėžinius, vizualizacijas ir Užsakovo nurodymus adresu Taikos pr. 70, Klaipėda.

- Baldai turi būti gaminami pagal interjero projekto sprendinius, išlaikant numatytą estetinę stilistiką, proporcijas, formas, spalvinę gamą, funkcionalumą ir eksploatacinius reikalavimus.

- Baldų matavimų, gamybos, pristatymo ir montavimo darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 1 d.

- Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją visiems pagamintiems ir sumontuotiems baldams, jų konstrukcijoms, furnitūrai, tvirtinimo elementams ir stalviršiams, terminas pradedamas skaičiuoti nuo baldų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Nustatomas defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – ne ilgiau kaip 4 (keturios) savaitės nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.

- Kartu su prekėmis Užsakovui perduodami aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai, prekių specifikaciją nurodantys dokumentai, atitiktį patvirtinantys dokumentai bei naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

- Sutarties vykdymo metu Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pasiūlyti paviršių ir kitų detalių spalvas bei jas suderinti su Užsakovu.

- Tiekėjas prieš gamybą privalo atvykti į objektą, atlikti faktinius matavimus ir suderinti gaminių matmenis, montavimo bei pastatymo sprendinius su Užsakovu. Tiekėjas negali remtis projekto ar brėžinių netikslumais, jei šiuos galėjo pastebėti atlikdamas objekto apmatavimus.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam baldų pagaminimui, pristatymui ir sumontavimui, net jei jos nėra aiškiai išvardintos techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtinos pagal projekto sprendinius ir gerąją praktiką:

  - baldų gamybą;

  - furnitūros, tvirtinimo elementų, atramų, reguliuojamų kojelių, paslėptų laikiklių ir kitų komplektuojančių dalių tiekimą;

  - stalviršių, dekoratyvinių plokščių, fasadų, cokolių, apdailinių intarpų, technologinių angų, aptarnavimo liukų ir kitų sudedamųjų dalių įrengimą;

  - baldų pritaikymą prie objekte esančių inžinerinių tinklų, rozečių, santechnikos, vėdinimo ar kitų komunikacijų;

  - baldų pristatymą, užnešimą, apsaugą montavimo metu, surinkimą ir galutinį sureguliavimą;

  - pakuočių, gamybinių atliekų ir montavimo metu susidariusių šiukšlių išvežimą.

- Visi baldai turi būti nauji, nenaudoti, be defektų, pagaminti iš kokybiškų, ilgaamžių ir viešosios paskirties interjerui tinkamų medžiagų.

- Tiekėjas atsako už tai, kad visi baldai būtų tinkami intensyviam naudojimui kultūros paskirties viešosiose erdvėse.

- Jei techninės specifikacijos, brėžinių, vizualizacijų ar kitų dokumentų reikalavimai tarpusavyje skiriasi, prioritetas teikiamas interjero projekto brėžiniams ir sprendiniams. Brėžiniuose ar vizualizacijose nurodyti matmenys laikomi preliminariais, jeigu objekte nustatomi faktiniai skirtumai. Tiekėjas prisiima atsakomybę už galutinių matmenų tikslumą ir jų pritaikymą prie faktinės objekto situacijos.

- Tiekėjas privalo prieš gamybą suderinti su Užsakovu:

  - medžiagų, spalvų ir tekstūrų pavyzdžius;

  - furnitūros sprendinius;

  - stalviršių ir dekoratyvinių plokščių pavyzdžius;

  - mazginius ir darbo brėžinius, jei jie reikalingi gamybai ar montavimui.

- Baldų gamyba gali būti pradedama tik po to, kai tiekėjas yra atlikęs objekto apmatavimus ir suderinęs techninius sprendinius su Užsakovu.

- Baldai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų:

  - stabilūs ir saugūs naudoti;

  - atsparūs intensyviai eksploatacijai;

  - lengvai valomi ir prižiūrimi;

  - atsparūs mechaniniam poveikiui, dėvėjimuisi, drėgmei ir kasdieniam valymui;

  - estetiškai išbaigti iš visų matomų pusių.

- Visi matomi pjūviai, jungtys, kraštai ir sujungimai turi būti atlikti tvarkingai, tiksliai ir be matomų defektų.

- Baldai turi būti suprojektuoti taip, kad eksploatacijos metu nekeltų pavojaus lankytojams ar darbuotojams:

  - aštrūs kampai ir briaunos neleidžiami;

  - visos išorinės matomos briaunos turi būti apsaugotos;

  - išsikišę, traumuoti galintys elementai neleidžiami.

- Jei baldai montuojami prie sienų, kolonų, grindų ar kitų konstrukcijų, tvirtinimo sprendiniai turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrintas:

  - saugumas;

  - stabilumas;

  - estetiškas vaizdas;

  - nepažeidžiama esama apdaila daugiau, nei būtina montavimui.

- Tiekėjas privalo įvertinti ir suderinti baldų sprendinius su objekte numatytais elektros, santechnikos, vėdinimo ir kitais inžineriniais sprendiniais. Tiekėjas privalo derinti savo darbus su kitais objekte dirbančiais rangovais, jei tokie yra, ir užtikrinti, kad baldų gamyba ir montavimas netrukdytų kitų darbų vykdymui. Tiekėjas atsako už parinktų konstrukcinių sprendinių tinkamumą, stabilumą ir ilgaamžiškumą.

- Pirkimo objektą sudaro korpusinių baldų gamyba ir montavimas pagal interjero projektą šiose zonose (tikslus kiekis ir sudėtis – pagal brėžinius ir žiniaraščius):

  - I rūbinės baldai;

  - II rūbinės baldai;

  - Atlikėjų WC baldai;

  - Kasos zonos baldai;

  - Baro zonos baldai;

  - Staliukai aplink kolonas;

  - II baro baldai;

  - Vonios stalviršiai su integruojamais / montuojamais praustuvais;

  - Kvarcinio akmens stalviršiai ir kiti projekte numatyti kietųjų paviršių elementai.

- Visi baldai turi būti pagaminti kaip vientisa, tarpusavyje deranti sistema, išlaikanti bendrą interjero architektūrinę ir estetinę koncepciją.

- Pagaminti baldai turi būti:

  - be įskilimų, įbrėžimų, įlenkimų, klijų žymių, spalvinių defektų ar kitų pažeidimų;

  - tiksliai suvestų siūlių;

  - taisyklingų geometrijų;

  - be konstrukcinio klibėjimo;

  - sureguliuoti ir pilnai funkcionuojantys;

- Kokybė vertinama vizualiai ir funkciniu būdu, atsižvelgiant į viešosios paskirties baldams keliamus reikalavimus.

- Neleidžiami:

  - matomi tarpai, kurių galima išvengti tiksliai apmatavus vietoje;

  - nesutampantys fasadų tarpai;

  - nevienodas atspalvis to paties tipo paviršiuose, jei to nenumato medžiagos pobūdis;

  - kreivos, persisukusios ar deformuotos detalės;

  - nekokybiškai sureguliuota furnitūra.

- Užsakovas turi teisę nepriimti nekokybiškai pagamintų ar sumontuotų baldų, neatitinkančių techninės specifikacijos, projekto sprendinių ar suderintų pavyzdžių, ir reikalauti juos ištaisyti arba pakeisti Tiekėjo sąskaita.

- KONSTRUKCINIAI IR MONTAVIMO REIKALAVIMAI

- Tiekėjas prieš gamybą privalo atlikti tikslų baldų vietų apmatavimą objekte.

- Baldų gamyba vien tik pagal preliminarius architektūrinius brėžinius, nepatikslinus matmenų vietoje, negalima.

- Visi baldai turi būti gaminami atsižvelgiant į:

  - sienų nelygumus;

  - grindų nuolydžius ar nuokrypius;

  - kolonų, nišų, komunikacijų, rozečių, elektros skydų, santechnikos ir kitų konstrukcinių elementų vietą.

- Jei objekte yra komunikacijos ar įvadai, baldai turi būti pritaikyti taip, kad būtų:

  - užtikrinta prieiga prie aptarnaujamų vietų;

  - nepažeisti inžineriniai tinklai;

  - išlaikytas estetiškas vaizdas.

- Tose vietose, kur reikia prieigos prie paslėptų mazgų, turi būti numatytos:

  - revizinės durelės;

  - nuimami skydai;

  - aptarnavimo angos;

  - ar kiti funkciniai sprendiniai.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi baldų sprendiniai neužkirstų prieigos prie eksploatuojamų inžinerinių sistemų.

- Tvirtinimo detalės turi būti maksimaliai paslėptos. Matomi savisriegiai, neuždengti varžtai ar laikini montavimo sprendiniai neleidžiami.

- Baldų montavimo metu tiekėjas privalo apsaugoti:

  - grindis;

  - sienas;

  - kolonas;

  - stiklo elementus;

  - esamą apdailą ir kitus objekto paviršius.

- Bet kokie montavimo metu padaryti pažeidimai turi būti pašalinti tiekėjo sąskaita.

- SPALVOS, APDAILA IR PAVYZDŽIAI

- Prieš gamybą tiekėjas privalo pateikti Užsakovui suderinimui:

  - korpusinių plokščių pavyzdžius;

  - fasadų apdailos pavyzdžius;

  - stalviršių pavyzdžius;

  - briaunų pavyzdžius;

  - furnitūros pavyzdžius;

  - jei reikia – mazgų ar konstrukcinių sprendinių vizualizacijas / brėžinius.

  - Galutinis baldų išpildymas turi atitikti Užsakovo suderintus pavyzdžius. Suderinti pavyzdžiai laikomi neatsiejama sutarties dalimi. Bet koks nukrypimas nuo suderintų pavyzdžių galimas tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

  - Jei po pavyzdžių pateikimo paaiškėja, kad siūlomos medžiagos neatitinka projekto estetikos ar eksploatacinių reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti alternatyvius variantus be papildomo apmokėjimo.

  - Užsakovas turi teisę atmesti siūlomus sprendinius, jei jie neatitinka interjero projekto estetinių ir funkcinių reikalavimų. Visi sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu prieš jų įgyvendinimą.

- APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

- Baldams taikomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai, jei konkretus reikalavimas taikytinas siūlomai prekei:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 36.1 | ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC22 ar PEFC23 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodytus dokumentus Tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas Prekes. |
| 36.2 | visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodytus dokumentus Tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas Prekes. |
| 36.3 | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodytus dokumentus Tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas Prekes. |
| 36.4 | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 36.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H361f, H361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkiančios organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkiančios kai kuriems organams (H372); 36.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 36.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 36.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodytus dokumentus Tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas Prekes. |

- ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Tiekėjas privalo nurodyti konkrečius siūlomų medžiagų, gaminių ir sprendinių techninius duomenis, gamintojus, modelius (jei taikoma) bei pateikti juos pagrindžiančią informaciją. Nepateikus reikalaujamos informacijos arba nenurodžius konkrečių techninių sprendinių, laikoma, kad pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Vien tik atsakymas „taip“ nėra laikomas pakankamu.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės specifikacijos | Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| - Medžiagos (korpusai, fasadai, stalviršiai) | - Korpusai – LMDP arba lygiavertė, ≥18 mm, skirta intensyviam viešosios paskirties naudojimui | - Korpusas – (nurodyti medžiagą, storį, gamintoją) ........ mm |
|  | - Fasadai – MDF / lukštas / HPL ar lygiavertė | - Fasadai – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ |
|  | - Briaunos – PVC/ABS, atsparios smūgiams | - Briaunos – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ |
|  | - Stalviršiai (baro, kasos, WC) – drėgmei atsparūs | - Stalviršiai (nurodyti gamintoją, modelį, storį, sudėtį, techninius parametrus): .................... |
|  | - Kvarcinio akmens stalviršiai (pagal projektą) | 37.5. Kvarcinio akmens stalviršiai – (nurodyti gamintoją, modelį, storį, sudėtį, techninius parametrus) |
|  | - Medžiagos atsparios valymo priemonėms |  |
|  | Pastaba: Medžiagų atspalviai, raštai, tekstūra ir paviršiaus blizgumas turi būti suderinti su Užsakovu pagal pateiktus pavyzdžius. |  |
| - Furnitūra | - Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija | 38.1. Lankstai - (nurodyti gamintoją, modelį, technines savybes, pvz. soft-close funkciją): .................... |
|  | - Stalčių bėgeliai – pilno ištraukimo | 38.2. Stalčių bėgeliai – (nurodyti gamintoją, modelį, technines savybes) .................... |
|  | - Furnitūra ne žemesnės nei vidutinės–aukštos klasės, skirta intensyviam naudojimui | 38.3. Furnitūra – (įrašyti konkrečias reikšmes)........ |
|  | - Rankenos / atidarymo sprendimai turi būti naudojami atitinkami įgilinti, frezuoti, push-open arba kiti funkcionalūs atidarymo sprendiniai. | 38.4. Rankenos / atidarymo sprendimai (nurodyti gamintoją, modelį, technines savybes) .................... |
|  | - Tvirtinimo elementai paslėpti | 38.5. Tvirtinimo elementai (nurodyti gamintoją, modelį, techninius parametrus) .................... |
|  | Pastaba: Visos rankenėlės, profiliai, metalo detalės ir dekoratyviniai elementai turi būti tarpusavyje suderinti pagal spalvą, stilistiką ir apdailą. |  |
| - Rūbinės baldai | - Rūbinės baldai pagal projektą (aptarnavimo zona, laikymo vietos) | 39.1. Rūbinės baldai (nurodyti gamintoją, modelį, techninius parametrus) .................... |
|  | - Atsparumas intensyviam lankytojų srautui (užtikrinant patogų rūbų priėmimą ir atidavimą, personalo darbo ergonomiką, ilgaamžiškumą ir lengvą priežiūrą) | 39.2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | - Darbo ergonomika personalui (laikymo / daiktų sudėjimo vietos, aptarnavimo paviršiai, jei numatyta projekte – integruotos nišos, lentynos, techninės angos ar kiti funkciniai sprendiniai) | 39.3. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | - Apdaila atitinka projekto vizualizacijas. | 39.4. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | Pastaba: Matomos dalys turi atitikti projekto vizualinę koncepciją – medžio / lukšto / dekoratyvinių vertikalių ar kitų architektūrinių ritmų sprendinius. |  |
| - Kasos zonos baldai | - Darbo vietos su stalviršiais | 40.1. Stalviršiai (nurodyti gamintoją, modelį, storį, sudėtį, techninius parametrus).................... |
|  | - Vieta įrangai (kompiuteriai, kasos) | 40.2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | - Kabelių paslėpimas | 40.3. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | - Atsparumas intensyviam naudojimui | 40.4. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | Pastaba: jei projekte numatyti aptarnavimo langeliai, stalviršių aukščiai ar apsauginiai sprendiniai – jie turi būti pilnai įgyvendinti. |  |
| - Baro baldai (I ir II baras) | - Darbo paviršiai ir stalviršiai – iš drėgmei atsparių medžiagų | 41.1. Darbo paviršiai ir stalviršiai – (nurodyti gamintoją, modelį, technines savybes) .................... |
|  | - Vietos įrangai, laikymo zonos ir komunikacijoms | 41.2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | - Lengvas valymas ir priežiūra | 41.3. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | Pastaba: Baro baldai turi būti gaminami iš drėgmei, dėmėms ir intensyviam valymui atsparių medžiagų. Visos vietos po įranga, kriauklėmis ar kita įranga turi būti apsaugotos nuo drėgmės poveikio. |  |
| - WC / sanitarinių patalpų baldai | - Drėgmei atsparūs baldai | 42.1. Baldai (nurodyti gamintoją, modelį, storį, sudėtį, techninius parametrus) .................... |
|  | - Stalviršiai su praustuvais | 42.2. Stalviršiai su praustuvais (nurodyti gamintoją, modelį, storį, sudėtį, techninius parametrus) .................... |
|  | - Hermetiški išpjovimai | 42.3. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | Pastaba: Po praustuvais esančios konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo drėgmės. |  |
| - Staliukai aplink kolonas | - Baldai pritaikyti prie kolonų geometrijos | 43.1. Baldai (nurodyti gamintoją, modelį, storį, sudėtį, techninius parametrus) .................... |
|  | - Tikslus gaminimas pagal faktinius matmenis | 43.2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | - Stabilumas ir saugumas | 43.3. Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
|  | Pastaba: Jei numatyti dekoratyviniai apšvietimo, apdailos ar įgilinimų sprendiniai – baldai turi būti tam konstrukciškai pritaikyti. |  |

Pastaba. Jei tiekėjas nepateikia reikalaujamos informacijos arba pateikti duomenys neleidžia objektyviai įvertinti atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, pasiūlymas gali būti laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir atmestas.