- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1,  LT- 39143 Pasvalys, tel. +370 451 54 133, el. p. rastine@pasvalys.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188753657

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Pasvalio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Pasvalio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės) |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | Darbų įkainiai, kuriems reikia pateikti pasiūlymą: - 100 m3 žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose). - 100 m3 žvyro dangos stiprio atstatymas (dolomitinės skaldos išlyginamojo sluoksnio įrengimas išdaužų vietose). - 100 m2 profilio dangos pastorinimas. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Priežiūros darbai |
| 6. PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS | Pasvalio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai: - Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) – nuleidžiamas vanduo (jei jis susikaupęs). Dangos valymas (stambesnių kaip 150 mm skersmens akmenų pašalinimas nuo dangos). Nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 išpylimas ir išlyginimas. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto mišinio paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 patvirtinimo“ (toliau – TRA SBR 19) reikalavimus. - Žvyro dangos stiprio atstatymas (dolomitinės skaldos išlyginamojo sluoksnio įrengimas išdaužų vietose) – nuleidžiamas vanduo (jei jis susikaupęs). Dangos valymas (stambesnių kaip 150 mm skersmens akmenų pašalinimas nuo dangos). Dolomito skaldos mišinio 0/32, 0/45, 0/56 išpylimas ir išlyginimas. Išpiltas dolomito skaldos mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto mišinio paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti dolomito skaldos mišiniu kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Dolomito skaldos mišinio frakcija - 0/32, 0/45, 0/56 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. - Profilio dangos pastorinimas – nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (frakcija - 0/32) atvežimas ir paskleidimas per visą važiuojamosios dalies plotį autogreideriu. Sutankinto žvyro sluoksnis 8 cm. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto žvyro paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. Atsiskaitymams už darbus bus matuojamas paskleisto žvyro sluoksnio storis. Už didesnį įrengto sluoksnio storį nebus atlyginama. |
| 7. DARBŲ APIMTIS | Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui. Orientaciniai metiniai darbų kiekiai pateikti lentelėje. |
| 8. DARBŲ VYKDYMAS | Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15“, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15“ patvirtinimo“ reikalavimus bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 “Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones. Darbai atliekami tik tuose keliuose (gatvėse), kuriuos nurodo atitinkamų seniūnijų seniūnai. Tikslias žvyro ar skaldos mišinio paskleidimo ir išlyginimo vietas nurodo seniūnai, jų pavaduotojai arba paskirti darbuotojai. Užsakyti darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo rangovui dienos arba pagal atskirą ir su užsakovu suderintą darbų atlikimo. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą. |
| 9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Darbų atlikimo terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo datos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 12 (dvylika) mėnesių. |
| 10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktus darbus iki einamojo mėnesio 24 d. rangovas priduoda Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingam darbuotojui, pateikdamas atliktų darbų aktą (F-2) su kelių ir gatvių sąrašu ir nurodytais kelių ir gatvių numeriais ir ilgiais, pasirašytą seniūnijų seniūnų, atliktų darbų pažymą (F-3). Sąskaita-faktūra informacinėje sistemoje SABIS. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, laboratorinės savikontrolės rezultatai (esant poreikiui), kita susijusi informacija. |

Pasvalio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros orientaciniai kiekiai (12 mėn.):

| Eil. Nr. | Perkamų darbų rūšys | Mato Vnt. | Preliminarūs kiekiai Pasvalio miesto ir Pasvalio r. seniūnijos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) | 100 m³ | 34,0 |  |
| 2. | Žvyro dangos stiprio atstatymas (dolomitinės skaldos išlyginamojo sluoksnio įrengimas išdaužų vietose) | 100 m³ | 15,0 |  |
| 3. | Profilio dangos pastorinimas | 100 m2 | 50,0 |  |

Pastaba: žiniaraštyje nurodyti darbų  kiekiai yra preliminarūs ir skirti laimėtojui nustatyti.

- Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, Pasvalio rajono savivaldybės biudžetą, kelių būklę, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.

- Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks Užsakovo atstovai, atstovaujantys Pasvalio miestą, Joniškėlio miestą bei 9 (devynias) skirtingas seniūnijas (Daujėnų, Joniškėlio apyl., Krinčino, Namišių, Pasvalio apyl., Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų). Užsakymai bus teikiami nepriklausomai vienas nuo kito.

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas		                 	              Vaidotas Kuodis

Parengė

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas                              Raimondas Endziulaitis