Pirkimo sąlygų 6 priedas

Techninė specifikacija

PASTATO TRYŠKIŲ G. 4, RAUDĖNŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., DALIES PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija/Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija,

Juridinio asmens kodas 188726051,

Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai

Tel. +370 41 59 66 42

El. p. prim@siauliuraj.lt

2. Objekto pavadinimas:

Pastato Tryškių g. 4, Raudėnų k., Raudėnų sen., Šiaulių r. sav., dalies patalpų paprastasis remontas.

3. Statinio adresas:

Tryškių g. 4, Raudėnų k., Raudėnų sen., Šiaulių r. sav.

4. Objekto apibūdinimas, pagrindiniai numatomi darbai:

Atliekamas pastato Tryškių g. 4, Raudėnų k., Raudėnų sen., Šiaulių r. sav., dalies patalpų paprastasis remontas. Remontuojamos patalpos pažymėtos I aukšto plane 1-1, 1-42, 1-43, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52. Remontuojamų patalpų bendras plotas 136 m2.

- patalpose 1-47, 1-48, 1-52 formuojamos durų angos ir įrengiamos durys, patalpose 1-49, 1-50 įrengiamos durys, 1-48 patalpų durys pritaikytos žmonėms su negalia, įrengti dvi duris II aukšte;

- patalpoje 1-43 įrengiamos dvi durys į patalpa 1-42 ir 1-46, patalpoje 1-42 įrengiamas praustuvas su maišytuvu;

- patalpoje 1-51 įrengiama gipso kartono siena 4,82 m ilgio ir 3m aukščio skirianti patalpą 1-51 į dvi dalis, įrengtoje sienoje montuojamos durys;

- patalpoje 1-1 įrengiama gipso kartono siena 2,95 m ilgio ir 3m aukščio suformuojant naują patalpą 13,0 m2, įrengtoje sienoje montuojamos durys, keičiamas skilęs stiklo paketas 1,5m2,

- patalpoje 1-1 prie laiptų į antrą aukštą išardoma esama gipsinė pertvara, atveriama remontuojama patalpą 18,0 m2, įrengti grindų apdailą klijuojant plytelės (pritaikoma prie esamų holo plytelių dangos), kitoje vietoje įrengiama nauja gipso kartono siena 7,00 m ilgio ir 3m aukščio;

- išskyrus 1-47, 1-48, 1-52 patalpas, patalpose įrengiama nauja SPC vinilinė grindų danga;

- patalpose 1-42, 1-43, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51 sienos tinkuotos, grindys betonas;

- patalpose 1-47, 1-48 įrengiamos dvi atskiros tualeto patalpos su įranga, atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija (yra esami atvadai), sienų ir grindų apdailą įrengti klijuojant plytelės, vieną iš patalpų pritaikyti žmonėms su negalia;

- visose patalpose remontuojama elektros instaliacija, pritaikoma statinio naudotojų poreikiams (pritaikyti darbo vietoms);

- patalpose remontuojamas ar įrengiamas ryšių tinklas (pritaikyti darbo vietoms);

- visose remontuojamose patalpose atliekamas geras sienų dažymas;

- visose remontuojamose patalpose montuojamos (amstrong tipo) lubos;

- visose remontuojamose patalpose, įrengiamas naujas LED apšvietimas, apšvietimas turi atitikti higienos normas.

Parengė: Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas	Mindaugas Kaziūnas

Suderino: Turto valdymo skyriaus vedėjas	Alvydas Žirgulis