Pirkimo sąlygų 1 priedas

DVIGUBO DISKO ORTODONTINIO TRIMERIO techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (turi užpildyti tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Konstrukcinis išpildymas | Statomas ant darbo stalo, su ne mažiau kaip dviem šlifavimo diskais, kuriuos suka atskiri elektros varikliai |  |
|  | Elektros variklių valdymas | Atskiri jungikliai kiekvienam varikliui |  |
|  | Pritaikytas naudoti su deimantinio paviršiaus šlifavimo diskais | Būtina |  |
|  | Stalelis gipso modeliui | Reguliuojamas |  |
|  | Elektros variklių galingumas | Ne mažiau kaip 2x450W |  |
|  | Elektros maitinimo įtampa | 230V, 50/60Hz |  |
|  | Apsisukimų skaičius | Ne platesnėse ribose kaip nuo 1400 iki 3000 aps./min |  |
|  | Šlifavimo diskų drėkinimas vandeniu | Vandens srautas reguliuojamas atskirai kiekvienam diskui |  |
|  | Vandens padavimas | Automatinis, per elektromagnetinį vožtuvą |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Komplektacijoje turi būti: | Ne mažiau kaip 1 vnt. stambaus grūdėtumo 46 šlifavimo diskų; Ne mažiau kaip 1 vnt. smulkaus grūdėtumo 120 šlifavimo diskų. |  |
|  | Kitos sąlygos: | Tiekėjas, pristatęs prekę, turi ją instaliuoti ir apmokyti personalo darbuotojus (ne mažiau, kaip 4 darbuotojai, ne mažiau, kaip 30 min.) |  |

Reikalavimus, nurodytus techninės specifikacijos 8 ir 9 punktuose Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktyje nurodytus aplinkosauginius principus – dėl vandens srauto reguliavimo ir automatinio vandens padavimo prekei naudoti sunaudojama (taupoma) mažiau elektros energijos ir vandens.