Pirkimo sąlygų 1 priedas

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ  techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (turi užpildyti tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Odontologinės medžiagos |  |  |
| 1.1 | Adatos kanalų plovimui | Vienkartinės, sterilios, turinčios šonines švirkštimo angas dvejose pusėse. Skirtos dantų šaknų kanalų praplovimui. Adatos tinkamos Perkančiosios organizacijos turimiems vienkartiniams 5 ml švirkštams su Luer Lock arba lygiaverte jungtimi, užsukamu antgaliu. Kiekviena adata supakuota atskirai. Dydis - 30G 0,3 ± 0,01 x 25 ± 1 mm. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. adatų. Galiojimas ne trumpiau nei 2 metai nuo prekių pristatymo dienos. |  |
| 1.2 | Dentalinės adatos | Vienkartinės, sterilios, universalios, skirtos injekcijoms. Kiekviena adata supakuota atskirai. Išmatavimai: G 30 0,3 ± 0,01 x 24 ± 1 mm; Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. adatų. Galiojimas ne trumpiau nei 2 metai nuo pristatymo dienos. |  |
| 1.3 | Dentalinės adatos | Skirtos injekcijoms sterilios, vienkartinės, universalios. Kiekviena adata supakuota atskirai. Išmatavimai: G 27 0,4 ± 0,01 x 39 ± 5 mm. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. adatų. Galiojimas ne trumpiau nei 2 metai nuo pristatymo dienos. |  |
| 1.4 | Koferdamo žiedas | #2 dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su sparneliais. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. Turi spalvinį kodavimą, pažymėtas ruda spalva. |  |
| 1.5 | Koferdamo žiedas | #2A dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su sparneliais. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. Turi spalvinį kodavimą, pažymėtas žalia spalva. |  |
| - 6 | Koferdamo žiedas | #2AS dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su sparneliais ir dantukais. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. |  |
| 1.7 | Koferdamo žiedas | #7 dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su sparneliais. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. Turi spalvinį kodavimą, pažymėtas šviesiai mėlyna spalva. |  |
| 1.8 | Koferdamo žiedas | #W2 dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Be sparnelių. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. Turi spalvinį kodavimą, pažymėtas ruda spalva. |  |
| 1.9 | Koferdamo žiedas | #12A dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su sparneliais ir dantukais. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. Turi spalvinį kodavimą, pažymėtas geltona spalva. |  |
| 1.10 | Koferdamo žiedas | #13A dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su sparneliais ir dantukais. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. Turi spalvinį kodavimą, pažymėtas rožine spalva. |  |
| 1.11 | Koferdamo žiedas | #14A dydžio arba lygiavertis. Pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su sparneliais. Matinis paviršius, kuris neatspindi šviesos ir dirbant užtikrina geresnį matomumą. Turi spalvinį kodavimą, pažymėtas tamsiai mėlyna spalva. |  |
| 1.12 | A-silikono rinkinys | A-tipo arba lygiavertis silikonas atspaudų gamybai. Bazinis rinkinys, sudarytas iš ne mažiau kaip 450 g. bazės ir ne mažiau kaip 450 g. katalizatoriaus. |  |
| 1.13 | Skalpelis | Vienkartinis, galvutė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.14 | Gipsas | IV klasės arba lygiavertis. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 kg. medžiagos. Baltos arba pilkos spalvos. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.1 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principas: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.