## Pirkimo sąlygų 2 priedas

## Lauko apšvietimo remonto darbų techninė specifikacija

## Perkami  lauko apšvietimo remonto darbai teritorijoje prie Švenčionėlių kultūros centro, Vilniaus g. 1, Švenčionėliai.

## Numatyta pakeisti 8 lauko šviestuvus su atramomis ir pamatais atramoms sumontuoti. Kabeliai grunte – esami, dalis jų pažeista.  Pasiūlyme numatyti dalies pažeistų apšvietimo kabelių (AL 3x25 mm, ilgis – apie 20 m)  pakeitimo darbus. Atsiradus poreikiui pakeisti kitus kabelius, darbai bus perkami atskirai.

## Darbus vertinti su senų šviestuvų, atramų ir pamatų ardymo ir utilizavimo darbais.

## Reikalavimai atramoms:

## Medžiaga: plienas, karštai cinkuota, 5 m (± 5%) aukščio, dažyta juodai (RAL9017);

## Forma: kūgio, skersmuo šviestuvo montavimo vietoje – ne mažiau 55 mm, skersmuo apačioje -ne mažiau 110 mm;

## Garantija paviršiaus padengimui: ne mažiau 60 mėn.

## Reikalavimai pamatui:

## Medžiaga - armuotas betonas;

## Pritaikytas montuoti pasirinktai atramai.

## Reikalavimai šviestuvui:

## Tipas: Gatvės šviestuvai;

## Maksimali galia: 60 W;

## Šviesos šaltinio srautas reguliuojamas  nuo 4 000-7 000 Lm (± 15%)

## Šviesos spalvos temperatūra: 2500-3000 K (±10 %)

## Šviesos kampas: 140-160°

## Tarnavimo laikas: ne mažiau 90 000 val.

## Kintamosios srovės įtampa (AC): 220-240 V

## Dažnis: 50/60 Hz

## Medžiaga: Aliuminis, polikarbonatas;

## Atsparumo dulkėms ir vandeniui klasė: ne žemiau IP 66;

## Minimali aplinkos temperatūra: -30° C;

## Maksimali aplinkos temperatūra: +50° C;

## Aukštis: 420 (+- 10 %);

## Skersmuo: 400 (+- 10 %);

## Korpuso spalva: juoda;

## Garantija:  ne mažiau 36  mėn.

## Vizualizacija

Pridedama teritorijos schema.