Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

| - UŽSAKOVAS | Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja Renata Chockevičienė tel. Nr. +370 46 396169, el. p. renata.chockeviciene@klaipeda.lt Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus patarėjas Egidijus Zykas tel. Nr. +37062778325, el. p. egidijus.zykas@klaipeda.lt |
| --- | --- |
| - OBJEKTO PAVADINIMAS | Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. valymo (gilinimo) darbai |
| - ADRESAS | Planuojamas tvarkyti vandens telkinys – Smeltalės upės (valstybinio vandens telkinio kodas 2001031) atkarpa, esanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Nendrių g. ir Minijos g. Ribojama teritorija apima urbanizuotą miesto dalį su gyvenamosios paskirties užstatymu bei inžinerine infrastruktūra. |
| - APIBŪDINIMAS ESAMA PADĖTIS | Smeltalės upė teka per urbanizuotą Klaipėdos miesto teritoriją. Upės žiotyse veikia Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos (GMLEB) „Smiltelė“, kuri prieplaukos akvatoriją naudoja mažųjų laivų švartavimui ir saugojimui. Prieplaukos akvatorijoje įrengtos įvairios būklės krantinės ar jos sutvirtinimai, įrengti kiti vandens uosto statiniai. Krantinių sutvirtinimo konstrukcijos yra fragmentiškos, daugeliu atvejų neįgilintos, o kai kurie upės atkarpos krantai nėra stabilizuoti. Vandens gylis farvateriuose siekia apie 1,0–1,5 m (tik keliose giliausiose vietose 2,0 m), o prie laivelių švartavimosi vietų neretai ir 0,5 m ar net mažiau. Teritorija, ypač užutekiai – stipriai uždumblėjusi. Pakrantės užaugusios tankiais aukštais makrofitų sąžalynais. Akvatorijos viduryje esantys sovietmečiu supiltos grunto sankasos iš smėlio (iškasto iš Smeltalės up.) vietomis siekia 0,5–1,5 m aukštį virš upės vandens lygio. Šiuolaikiški didesnės grimzlės laiveliai didelėje akvatorijos dalyje negali įplaukti bei švartuotis, gadinami laivai. Šiandieninė prieplaukos akvatorijos būklė ne tik neleidžia plėsti paslaugų spektro, bet ir kelia aplinkosauginę grėsmę bei neužtikrina saugios laivybos. 2024 m. Smeltalės upės atkarpa nuo Minijos g. tilto iki Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos buvo išvalyta nuo susikaupusių perteklinių nuosėdų, makrofitų, neperspektyvių bebraviečių pagal parengtą Smeltalės upės Klaipėdos mieste valymo darbų projektą. Užsakovas upės atkarpos iki Minijos g. nėra valęs. Planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) – Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymui (gilinimui) Klaipėdos m., 2022 m. buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Aplinkos apsaugos agentūra 2023-01-18 raštu Nr. (30-2)-A4E-556 priėmė teigiamą sprendimą dėl PŪV (toliau- Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas). Aplinkos apsaugos agentūra 2025-04-28 raštu Nr. (30-2)-A4E-4553 priėmė atrankos išvadą (toliau - Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada) dėl Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos dalyje esančio dirbtinio pylimo šalinimo ir kranto stabilizavimo poveikio aplinkai vertinimo – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 2025 m. buvo parengtas Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) projektas. Aplinkos apsaugos agentūra 2025-12-11 raštu Nr. (36-6)-A4E-12492 suderino šį projektą. Planuojama tvarkyti teritorija nepatenka į jokias saugomas teritorijas. Darbų teritorija nepatenka ir nesiriboja su nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis (ir/ar jų teritorijomis). Arčiausiai esantis gyvenamasis namas (Žūklės g. 3) nuo darbų zonos nutolęs 6 m atstumu. Upės dalies tvarkymo darbų tikslas: pagerinti vandens turizmo ir rekreacinę infrastruktūrą Klaipėdos mieste, pagerinti upės ekologinę būklę ir estetinį vaizdą. Planuojama nukasti upėje esančias grunto sankasas (pylimus), pašalinti dugno nuosėdas iš upės vagos, pagilinti upės prieplaukos akvatoriją ir upės farvaterį tam, kad užtikrinti tinkamą mažųjų laivelių manevravimą, pašalinti perteklinę vandens augaliją. |
| II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS |  |
| - RANGOS DARBŲ APIMTIS | Perkamas darbų įvykdymas pagal parengtą ir Aplinkos apsaugos agentūros suderintą Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos m. projektą (pridedama) (toliau – rangos darbai). Vandens telkinio tvarkymo darbai bus atliekami 3,58 ha plote. |
| - SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ IR DARBŲ APIMTIS | - Rangos darbų kalendorinio-finansinio darbų grafiko parengimas ir suderinimas su Užsakovu. Rangos darbų kalendorinio darbų grafiko suderinimas su GMLEB) „Smiltelė“ atstovu. - Prieš pradedant rangos darbus įvertinama esama situacija ir pasirenkamas optimalus patekimas į teritoriją, įrengiant laikiną(-us) pravažiavimą(-us) ir laikiną veiklavietę (jei tokia būtina) technikos laikymui, reikalingų eksploatuoti medžiagų sandėliavimui ir/ ar personalo poilsiui bei darbo sąlygų užtikrinimui. - Iš darbų teritorijos valymo darbams trukdančių neeksploatuojamų kilnojamųjų objektų (metalinės konstrukcijos, esančios vandenyje ir kt. nenaudojami objektai) iškėlimas ir sutvarkymas projekto lėšomis. - Energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas rangos darbų laikotarpiu. - Laikinų aptvėrimų (jei reikalinga) įregimas, o baigus darbus – jų pašalinimas. - Leidimo ar sprendimo iš Klaipėdos miesto savavaldėse administracijos saugotinų medžių kirtimui, pašalinimui ar intensyviam genėjimui gavimas (pateikiant prašymą), vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 24 d. sprendimu Nr. T2-55 patvirtintu Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašu. Be leidimo/ sprendimo saugotinų želdinių kirtimas, persodinimas ar intensyvus genėjimas negalimas. Į pasiūlymo kainą neįskaičiuojama želdinių atkuriamoji vertė. Už želdinių atkuriamąją vertę sumoka Užsakovas. - Žemės kasimo darbų leidimo gavimas. - Pradėti rangos darbus galima tik turint šiuos dokumentus: - veiklavietės perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuo patvirtinama, kad rangos darbų metu rangovas užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas veiklavietėje, taip pat gretimos aplinkos, bei gamtos ir nekilnojamų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, taip pat ir kitų statybos rangos sutarties reikalavimų. - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotą žemės kasimo darbų leidimą (už jo išsiėmimą atsakingas rangovas); - leidimą riboti eismą (pagal poreikį, už jo išsiėmimą atsakingas rangovas). - sprendimas/ leidimas saugotinų želdinių šalinimui, jie konkretiems rangos darbams trukdo augantys želdiniai. - Rangos darbų derinimas ir bendradarbiavimas su GMLEB „Smiltelė“ atstovais (pirmininku), siekiant kuo mažiau sukelti nepatogumų bendrijos nariams naudotis mažaisiais laiveliais. Rangovas privalo esant poreikiui susitikti su vietos bendruomene, bendrijos atstovais ir paaiškinti rangos darbų procesą ir siekti, kad rangos darbų metu būtų daromas kuo mažesnis poveikis gyvenamajai aplinkai. - Numatomų priemonių galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti, nurodytų Aplinkos apsaugos agentūros sprendime ir atrankos išvadoje, privalomas taikymas. - Upės valymo/ gilinimo darbų metu susidariusių atliekų tvarkymas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Atliekų perdavimą atliekų tvarkytojui patvirtinančių dokumentų pateikimas Užsakovui. - Želdinių priežiūra ir tvarkymas Želdynų įstatymo, Aplinkos ministro patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių ir kitais želdinių. - Laboratorinių dumblo tyrimų atlikimas, siekiant įvertinti jo užterštumą, prieš jo paskleidimą. Nukasamo grunto užterštumo tyrimų atlikimas. - Laikinos apsauginės triukšmo sienelės įrengimas ir demontavimas, laikinos pralaidos įrengimas ir išardymas ir kiti būtinieji darbai, nurodyti projekte. - Batimetrinių tyrimų atlikimas po valymo/ gilinimo darbų. - Priemonių ir medžiagų naudojimas, siekiant apsaugoti vandens telkinį nuo užterštumo cheminėmis medžiagomis ir padidėjusio vandens drumstumo, o taip pat ir rangos darbų metu atsiradusios taršos likvidavimui, kaip numatyta projekte ir neapsiribojant jomis, jei būtina naudojamos papildomos priemonės ir medžiagos užterštumo prevencijai ir atsiradusiai taršai likviduoti. - Rangos darbų metu atsiradusios taršos dėl vykdomų darbų vandens telkinyje ar grunte pašalinimas, transportavimo metu atsiradusios gatvių, kelių, dangų taršos pašalinimas. - Teritorijos apželdinimas/ atstatymas į buvusią padėtį. - Žemės sklypo geodezinių nuotraukų atlikimas. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas (esant poreikiui). - Atlikus visus darbus pateikti suderintą su Klaipėdos miesto savivaldybės Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką. - Aiškinamųjų – informacinių stendų (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) – 2 vnt. įrengimas rangos darbų laikotarpiu, apimantis maketavimą, pagaminimą. Informaciniai stendai turi būti įrengti gerai matomose vietose. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vietos turi būti suderinti su Užsakovu. - Ženklų, ne mažiau nei 2 vnt., informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas. Reikalavimai: dydis – nurodoma užsakovo po sutarties pasirašymo (preliminariai 150x100 cm (1:1), naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.: 1 pav. Informacinio stendo pavyzdys - Biotualetų, skirtų personalo naudojimui, pastatymas ir aptarnavimas (jei būtina). |
| - KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI | - Rangovas privalo netrukdyti dirbti Užsakovo atstovams bei specialistams, vykdantiems projekto priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. - Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai, aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. - Valymo ir gilinimo darbų metu rangovas privalo nepažeisti krantinių ar nepabloginti jų būklės. - Rangovas neatsako už spraustasienių įrengimą. Tačiau turi koordinuoti upės tvarkymo darbų veiksmus su rangovu, atliekančiu spraustasienių įrengimą. Spraustasienės gali būti įrengtos ir prieš valymo/ gilinimo darbus. - Rangovas privalo užtikrinti, jog upės valymo ir gilinimo darbai nebūtų vykdomi paukščių perėjimo ir žuvų neršto (apima laikotarpį nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d., taip pat laikotarpį nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.) laikotarpiu. - Darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų ir inžinerinės infrastruktūros operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis ir jų laikytis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų ir infostruktūros operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal jų nurodytą poreikį). - Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti altitudes vietoje, nužymėti planuojamus šalinti saugotinus želdinius. - Rangovas privalo užtikrinti, kad dumblo konteinerių ir nuskaidrintuvų vanduo į Smeltalės upę bus išleidžiamas tik tada, kai skendinčių medžiagų koncentracija jame neviršys 25 mg/l. - Prieš darbus rangovas privalo pateikti Užsakovui planuojamų naudoti medžiagų technines specifikacijas ir eksploatacinių savybių deklaracijas, saugos duomenų lapus (flokuliantui) ir pateikti rangovo patvirtinimą, kad visos naudojamos medžiagos ir gaminiai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus ir jų naudojimas nelems neigiamo poveikio aplinkai. Rangovas privalo Užsakovui suteikti informaciją apie faktiškai panaudotas medžiagas (pavadinimus, kiekius, konkrečius gamintojus). - Dumblo maišai privalo būti tokio stiprumo, kad pakaktų išlaikyti dumblo kiekį, tiek, kiek tai būtina dumblui išdžiūti prieš jo paskleidimą ir maišų pašalinimą. - Valymo / gilinimo darbų metu naudojama visa technika, priemonės (pulpovamzdis) ir kita įranga) turi būti saugios ir sandarios ir jų naudojimas negali padaryti žalos gamtinei aplinkai. Technika turi būti sertifikuota ir registruota teisės aktų nustatyta tvarka bei turi turėti galiojančią techninę apžiūrą. Prieš pradedant darbus, Užsakovui pateikti tai įrodančius dokumentus. - Valymo ir gilinimo darbams, taip pat dumblo tvarkymo darbams naudoti techniką ir priemones, aprašytas projekte. - Mechanizmų laikymo, grunto, dumblo ir augalų sandėliavimo aikštelės negali būti vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose. - Dumblo ir gruntą tvarkyti pagal projekte numatytus sprendinius. Dugno nuosėdas sandėliuoti ne ilgiau kaip metus. Išdžiūvusias dugno nuosėdos paskleisti tolygiai. Panaudoti dumblo maišai privalo būti sutvarkyti atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. - Su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19–22 val.) ir nakties (22–07 val.) metu. - Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais upės tvarkymo darbų užbaigimui turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose dokumentuose ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projekto rengėjais. Rangovas turi numatyti tinkamą kompleksinio darbų organizavimo, vykdymo eiliškumo, skirtingų projektų sprendinių sujungimo sistemą, apimančią visų susijusių projektų sprendinius. - Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatomi įrengti objekte turi atitikti jiems taikomas Europos Sąjungos normas ir standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turėti sertifikatus. - Visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, danga, veja, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti rangovo atstatyti į buvusią padėtį. - Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju. - Rangovo atliekami darbai piko valandomis, kurie gali trikdyti eismą turi būti papildomai derinami ir tvirtinami Užsakovo. - Rangovas turi nusimatyti visas prevencines priemones, skirtas triukšmo ir dulkėtumo mažinimui vykdant darbus. - Rangovas turi nusimatyti visas technines priemones, kad vykdant darbus nebūtų teršiamas vandens telkinys, teritorija šalia vandens telkinio ir važiuojamoji dalis. - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintais Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimais bei Aplinkosauginiais reikalavimais paviršinių vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams vykdyti vidaus vandenų keliuose, uostuose ir prieplaukose bei Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytomis specialiųjų žemės naudojimo sąlygomis. - Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų. - Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atliekami techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis, o darbų vykdymo vietoje dirbantis personalas būtų tinkamai parengtas ir pasiruošęs operatyviai šalinti galimų avarijų ir taršos padarinius; - Rangovas privalo darbų vykdymo metu veiklavietėje turėti taršos mažinimo ir likvidavimo priemones bei, pastebėjus taršą, nedelsiant pradėti jas naudoti ir apie tai informuoti Užsakovą; - Rangovas privalo ne rečiau kaip kartą per savaitę informuoti Užsakovą apie vykdomų darbų eigą; - Rangovas privalo ne rečiau kaip kartą per mėnesį (išskyrus laikotarpius, kai upės valymo ir gilinimo darbai negali būti vykdomi dėl nustatytų aplinkosauginių apribojimų) organizuoti gamybinius pasitarimus, juos protokoluoti ir pateikti protokolus Užsakovui. |

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis.