BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. +370 605 74 081, el. p. savivaldybe@birzai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

VEIDRODŽIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20        -                                d. Nr.

Biržai

- Perkančioji organizacija – Biržų rajono savivaldybės administracija, kodas 188642660 (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – veidrodžiai, įskaitant jų pagaminimą, sandėliavimą, pristatymą bei sumontavimą nurodytu adresu (Biržai, J. Basanavičiaus g. 69A) (toliau – Prekės).

- Prekės privalo būti pateikiamos ir sumontuojamos su visais priedais, skirtais visaverčiam Prekių naudojimui. Į Prekių komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai ir saugiau eksploatuoti Prekes.

- Visos siūlomos Prekės turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčias Prekes, atitinkančias nustatytus minimalius reikalavimus. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį. Visos spalvos ir tekstūros prieš gamybą turi būti suderintos su Užsakovu, pateikiant medžiagų pavyzdžius (pavyzdžių katalogus).

- Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys Sutarties pasirašymo dieną turi būti naujos, pristatomos supakuotos. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti kokybiškos ir užtikrinti ilgalaikį Prekių naudojimą.

- Į kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas, pristatymas atliekų tvarkytojams.

- Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Pirkimo sąlygose numatytų Prekių tiekimą.

- Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.

- Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatytos Prekės turi būti surinktos ir tinkamos naudoti iš karto. Tiekėjas atsako už Prekes, kol jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos naudoti ir bus pasirašytas Prekių priėmimo–perdavimo aktas.

- Prekėms ir jų dalims turi būti teikiamos garantinės priežiūros ir remonto paslaugos (ne mažiau 2 metų garantija). Atsiradusius defektus Tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito protingo termino (priklausomai nuo defekto sudėtingumo).

- Prekės turi būti pritaikytos intensyviam komerciniam naudojimui.

- Prekių gamybos, pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui terminas – 3 mėn.

- Tiekėjas sutinka, kad galutinis sutarties įvykdymas laikomas tik po galutinio Prekių pristatymo ir sumontavimo akto pasirašymo. Iki tol Tiekėjas turi užtikrinti saugų Prekių sandėliavimą ir pristatymą.

- Tiekėjas atsako už sandėliavimo ar transportavimo metu Prekėms padarytą žalą ir netektis.

- Tiekėjas (arba jo pasitelkti subrangovai) yra visiškai atsakingas už Užsakovo turto išsaugojimą prekių pristatymo, krovos ir montavimo darbų metu. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones, kad būtų išvengta mechaninių ar kitokio pobūdžio pažeidimų. Jei pristatymo ar montavimo metu padaroma žala patalpoms, komunikacijoms ar kitam turtui, Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti pažeidimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą arba, Užsakovui pareikalavus, atlyginti nuostolius pagal rinkos kainomis parengtą sąmatą.

1 lentelė

|  | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  |  | Tiekėjas siūlo (pildo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninė specifikacija | Prekių kiekis, vnt./kompl. | Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) Nurodykite gamintojo ir modelio pavadinimą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |
|  | Veidrodis su plaukų džiovintuvų lentyna | 1. Veidrodžio specifikacija (3 vnt.): - Vieneto plotis: 1800 mm (± 20 mm); Trijų vienetų plotis: 5400 mm (± 20 mm); - Aukštis: 900 mm (± 20 mm); - Stiklas: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas su padidintu atsparumu drėgmei (skirtas sanitarinėms patalpoms); - Briaunos: pilnai poliruotos, kampai – 90°; - Montavimas: klijuojamas arba tvirtinamas specialiais laikikliais ant sienos virš lentynos, užtikrinant saugumą drėgnoje aplinkoje. 2. Lentynos matmenys ir medžiagos (3 vnt.): - Vieneto plotis: 1800 mm (± 20 mm); Trijų vienetų plotis: 5400 mm (± 20 mm); - Gylis: 400 mm (± 20 mm); - Aukštis: 100 mm (± 20 mm); - Apdaila (išorė): Compact HPL plokštė, storis – ne mažesnis kaip 10 mm. Paviršius turi būti HPL, atsparumas ugniai pagal EN 13501-1:2018; - Briaunos: sujungiamos ir pjaunamos 45 laipsnių kampu, užtikrinant vientisą, „monolitinę“ baldo išvaizdą be matomų plokštės sluoksnių galuose; - Spalva: derinama prie viso projekto (tamsiai pilka (antracito) spalva, pvz. U968 arba akmens masės imitacija pagal vizualizaciją); - Užtikrinti visišką plaukų džiovintuvų ir lentynų matmenų suderinamumą. Angos lentynose turi būti išpjautos gamykloje tiksliai pagal tiekiamo džiovintuvo modelio brėžinius, užtikrinant stabilų prietaiso laikymąsi ir estetišką vaizdą. Konstrukcija ir rėmas: - Vidinis karkasas: kiekvienos lentynos viduje montuojamas metalinis laikantysis rėmas. Vidinis metalinis rėmas turi būti tvirtinamas prie sienos specialiais varžtais, priklausomai nuo sienos tipo; - Rėmo specifikacija: stačiakampis vamzdis 50x30 mm (± 5 mm), sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm; - Apdaila: dažyta milteliniu būdu, juoda spalva; - Tvirtinimas: rėmas turi būti pritaikytas paslėptam montavimui prie sienos, užtikrinant didelę apkrovą (pvz., atsiremiant). | 4 kompl. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis: 550 mm (± 20 mm); - Aukštis: 700 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 13 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis: 1840 mm (± 20 mm); - Aukštis: 700 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 4 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis – 1375 mm (± 20 mm); - Aukštis – 2500 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Briaunų apdirbimas turi užtikrinti minimalias ir lygias sandūras jungiant veidrodžius tarpusavyje. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 4 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis – 1375 mm (± 20 mm); - Aukštis – 1950 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Briaunų apdirbimas turi užtikrinti minimalias ir lygias sandūras jungiant veidrodžius tarpusavyje. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 16 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis: 2306 mm (± 20 mm); - Aukštis: 700 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 1 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis: 2223 mm (± 20 mm); - Aukštis: 700 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 1 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis: 1591 mm (± 20 mm); - Aukštis: 700 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 1 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis: 2081 mm (± 20 mm); - Aukštis: 700 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 1 vnt. |  |
|  | Veidrodis | Matmenys: - Plotis: 2530 mm (± 20 mm); - Aukštis: 700 mm (± 20 mm). Medžiagos: ne mažiau kaip 4 mm storio bespalvis veidrodinis stiklas. Saugumas: nugarinė pusė turi būti padengta apsaugine plėvele, apsaugančia nuo šukių išbarstymo dūžio atveju. Apdaila: briaunos nušlifuotos ir nupoliruotos, kampai 90°. Montavimas: tvirtinamas prie sienos naudojant drėgmei atsparius klijus arba sienos tipą atitinkančius tvirtinimo elementus, užtikrinančius saugų eksploatavimą. | 1 vnt. |  |

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašą. Pristatomos Prekės turi būti supakuotos į perdirbamas pakuotes.

- Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Tiekėjas pristatydamas prekes (kartu su priėmimo-perdavimo aktu), pateikia prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus: - Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recyoling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - kitus lygiaverčius įrodymus. |

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos kriterijų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.  Atitiktį žaliesiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti sutarties vykdymo metu, kartu su Prekėmis.

___________________________