TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adata "Drugelio" tipo arba lygiavertė 27 G:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- hipoderminė (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7864 arba lygiavertį);

- spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 6009 arba lygiavertį);

- konusinis atitikimas su 6 % (Luer) nuolydžiu pagal ISO 80369-7 arba lygiavertį standartą;

- silikonizuotas adatos galiukas;

- jungiamasis vamzdelis 10-30 cm ilgio, be DEHP;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 27 G | 300 |

- Ašmenys (koteliui SM 65A):

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- tinkantys Beaver tipo koteliui;

- ašmenys turi būti smaili;

- iš specialaus anglinio plieno;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 200 vnt.

- Atsiurbėjo kišenė (skysčių surinkimo maišas):

- 2 skyrių maišelis instrumentams;

- skaidrus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- turi dvi lipnias juosteles: viena viršuje, kita apačioje. Darbo eigoje galima perklijuoti į kitą vietą. Patikimai laikosi, neatsiklijuoja visą operacijos laiką;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakavimas po 1 vnt.

- dydis 33-35 cm x 40-45 cm.

Orientacinis poreikis: 3 800 vnt.

- Drenažo sistema su vakuuminiu indu (250±20 ml, kieta talpa):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- susidedanti iš dviejų dalių:

- prailgintojas;

- vakuuminis plastikinis ar lygiavertis kietas indas;

- indo talpa - 250±20 ml

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- EKG popierius R-A4:

- tinkantis elektrokardiografui As CARD Mr Grey;

- terminis, nevaškuotas;

- raudonos spalvos milimetrinis tinklelis;

- popieriaus ritinio plotis: 112 mm ± 2 mm (spaudinio plotis 104 mm);

- popieriaus ritinio skersmuo: 45 mm ± 1 mm;

- popieriaus ašies skersmuo: 16 mm ± 0,5 mm.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Endotrachėjiniai vamzdeliai spec. konfigūracijos veido ir akių operacijoms ID 3,5, ID 4, ID 4,5, ID 5, ID 5,5 (kablio formos):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- distalinio (trachėjos) galo briauna užapvalinta, netraumuojanti gleivinės;

- pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- specialios „kablio“ formos;

- dydis ID 3,5, ID 4, ID 4,5, ID 5, ID 5,5 (kablio formos)

- distaliniame gale, dešinėje - angelė, proksimaliniame gale - sujungėjas;

- žemo spaudimo ir didelio diametro „slyvos“ formos mova (balionas);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 3,5 | 200 |
| 6.2 | 4 |  |
| 6.3 | 4,5 |  |
| 6.4 | 5 |  |
| 6.5 | 5,5 |  |

- Kateteris nefrostominis CH10-12 (su šlapimtakiniu stentu):

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš 100% silikono ar lygiavertės medžiagos;

- dydis CH 10-12;

- su šlapimtakiniu stentu CH 4 – CH 6 gale;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotas po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 10 | 40 |
| 7.2 | 12 |  |

- Maišeliai pooperaciniai skaidrūs:

- sudaryti iš:

- plokštelės;

- maišelio;

- turinio išleidimo angos;

Plokštelė:

- lipni, klijuojama prie kūno, hidrokoloidinė, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis, saugi odai;

- centre plokštelės yra pradinė iškirpta anga 8 ± 2 mm;

- maksimali iškirpimo anga iki 90 mm ± 2 mm;

Maišelio priekinė ir galinė pusė:

- priekinė maišelio pusė skaidri;

Išleidimo antgalis:

- išleidimo anga turinio išleidimui, su lipniu uždarymu.

Orientacinis poreikis: 2000 vnt

- Pasta stomos priežiūrai:

- hidrokoloidinė ar lygiavertė pasta;

- odos apsaugai;

- apsaugai nuo pratekėjimo iš rinktuvo ant odos, nelygumų užpildymui;

- be alkoholio;

- įpakavimas 20 -60 g;

Orientacinis poreikis: 1 800 g

- Peiliukai elektriniam dermatomui  Zimmer :

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkamas darbui su elektriniu dermatomu „Zimmer ref. 00 8800 000 10”;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Pincetai 6-10cm ilgio:

- pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis: 6-10 cm;

- pinceto galas smailas, su danteliais;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizacijai garais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Prailginimo linijos iškvepiamų dujų mišinio analizatoriui:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ilgis ne mažiau 300 cm, diametras 2 ± 0,01 mm;

- pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos;

- galuose 2 „Luer” (male/male Luer tipo ar lygiavertės) jungtys;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 1 400 vnt.

- Šaldymo azote maišeliai 500-600 ml:

- kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui ir saugojimui azote iki – 1960C;

- tinkami užšaldytų kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių atšildymui +370C;

- bendra talpa 500-600 ml;

- sterili (simbolis ant pakuotės) pakuotė kiekvienam maišeliui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- medžiaga EVA (ethyl vinyl acetate) arba lygiavertė;

- maišeliai testuoti medžiagos integralumo bandymu (kada užšaldant ir atšildant maišelis nepakeičia savo vientisumo), patekti patvirtinantį dokumentą;

- atitikti ISO 3826-1 standartą;

- sertifikuotas pagal ISO 13485 standartą;

- prekės žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEC direktyvą);

- prie maišelio prijungtas vamzdelis kontrolinių mėginių paėmimui, išsišakojantis į nemažiau kaip 3 vamzdelius, iš kurių ne mažiau kaip 2 – su Luer-Lock tipo ar lygiavertėmis jungtimis ir dangteliais;

- maišelis su numatyta vieta identifikacijos etiketės vieta;

- pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais;

- pakuotėje ne mažiau 24 vnt.;

- galiojimo terminas ne mažiau 24 mėn.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Švirkštai vienkartiniai Žanet tipo arba lygiaverčiai, naudojami su 13 cm stūmoklio blokavimo prietaisu:

- hermetiški;

- 2 dalių: korpuso ir stūmoklio su gumine ar lygiaverte kontaktine tarpine;

- korpusas:

- pagamintas iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- sugraduotas aiškiai matoma matavimo skale žymint tūrį ml iki 60;

- kaniulės padėtis centrinė, antgalis tiesaus pjovimo (ne įstrižinis);

- stūmoklis:

- kotelis su 4 briaunomis;

- ilgis 13 cm (tarp stūmoklio guminės kontaktinės tarpinės ir kotelio išorinės rankenėlės);

- į švirkšto stūmoklio kotelį tarp briaunų turi tilpti stūmoklio blokavimo prietaisas 13 cm ilgio (60cc Syringe snap lock- švirkšto stūmoklio spyna su spragtuku/blokavimo prietaisas);

- dydis 50 ml;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.​

- Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės CH3 (naujagimiams):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš PVC, be DEHP;

- be latekso;

- su specialiai suformuotu linkiu, kuris neleidžia vamzdeliui persilenkti;

- lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos;

- rentgenokontrastiškas;

- su standartiniu 15mm konektoriumi;

- turi tracheostominio vamzdelio skaidrią lanksčią tvirtinimo plokštelę;

- specialus tvirtinimo plokštelės dizainas, mažinantis stomos apatinės dalies dirginimą;

- vamzdelio išorėje nurodytas išorinis bei vidinis vamzdelio diametrai.

- komplekte yra tvirtinimo juostelė ir obturatorius;

- išorinis vamzdelio lenkimo kampas 1200;

- dydis 3,0:  vidinis diametras 3,0 mm; išorinis diametras 4,5 mm, ilgis 30±1 mm;

- supakuota po 1 vienetą;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

16.Vamzdeliai, skirti automatinio dirbtinės kameros pastovaus slėgio palaikymo aparato prijungimui prie dirbtinės kameros:

-vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkami dirbti su Moria aparatu;

- įpakuota po 1 vnt.;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 25 vnt.

17.Vata spec.neurochirurginė, su rentgeno kontrastiniu siūlu (sterili) 1,3 ± 0,1 x 7,6 ± 0,1 cm:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- pagaminta iš kotonoido (medvilninio pluošto) ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- sudrėkusi biologiniais skysčiais neturi susilankstyti ar sudaryti raukšles;

- turinti rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą;

- įpakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 17. | 1,3 ± 0,1 x 7,6 ± 0,1cm | 3 800 |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________________