Konkurso sąlygų

2 priedas

SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ SPINTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalis | Pavadinimas | Pristatymo ir montavimo adresas | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specialiųjų priemonių spintelė | Florijono g. 9, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. (Pravieniškių 1 kalėjimas) | 1 vnt. |
| 2 | Specialiųjų priemonių spintelė | Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. (Pravieniškių 2 kalėjimas) | 1 vnt. |
| 3 | Specialiųjų priemonių spintelė | Ulonų g. 8A, Alytus (Alytaus kalėjimas) | 1 vnt. |

1. 1 spintelę sudaro nuo 200 iki 220 individualių skyrių.

2. Medžiaga: milteliniu būdu dažyta, pilkos spalvos- plieno skarda (min. 1 mm storio).

3. Spintelės tipas: modulinės, montuojamos prie sienos arba ant grindų, aukštis ne didesnis 1.8 m.

4. Skyrių matmenys: ne mažesni kaip 250 × 100 × 350 mm (plotis × aukštis × gylis), ne didesni kaip 300 × 150 × 400 mm (plotis × aukštis × gylis).

5. Kiekvienas skyrius turi turėti vidinę ištraukiamą tvirtą plastikinę atviro tipo daiktadėžę priemonėms sudėti, telpančią į spintelės skyrių ir išpildančią vidinius skyrelio išmatavimus taip, kad būtų patogu ją išimti ir įdėti atgal.

6. Elektroninės spynos tipas: RFID užraktas, veikiantis su MIFARE (13.56 MHz) kortelėmis ir įvedant PIN kodą.

7. Prieigos kontrolė: centralizuotas RFID valdymas.

8. Energijos šaltinis: baterijos arba laidinis maitinimas iš elektros tinklo.

9. Turi būti avarinis atrakinimas: mechaninis avarinis raktas ir/ar „master“ kortelė.

10. Konstrukcija turi būti atspari mechaniniam poveikiui.

11. Turi būti galimybė Lietuvos kalėjimų tarnybai administruoti prieigą (vartotojų priskyrimas, prieigos kontrolė, „audit trail“).

12. Pristatymas ir montavimas per keturis mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

13. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn.

14. Techninė dokumentacija: naudojimo instrukcija, priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba (pateikiama kartu su prekėmis).

15. Turi būti galimybė integruoti su kitomis sistemomis („REST API“).

16. Neterminuota programinės įrangos licencija, papildomi mokesčiai, instaliacija įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

17. Darbuotojų (po du darbuotojus iš kalėjimo) apmokymas administruoti prieigą.

18. Spintelių individualūs skyriai turi būti sunumeruoti. Numeracijai naudojami lipdukai, kurių dydis 3 x 5 cm ± 1 cm. Skaičių seka bus derinama sutarties vykdymo metu.

_________________________________