## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETO K. DONELAIČIO G. 4, KLAIPĖDA, 1-O AUKŠTO PAGRINDINIO ĮĖJIMO BEI 2-O IR 3-IO AUKŠTŲ KORIDORIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS:

- Statinio pavadinimas: LMTA Klaipėdos fakulteto K. Donelaičio g. 4 Klaipėda, 1-o aukšto pagrindinio įėjimo, bei  2-o ir 3-io aukštų koridorių remonto darbai.

- Reikalingi remonto darbai, orientaciniai jų kiekiai ir aprašymai numatyti pridedamuose patalpų remonto orientaciniuose darbų kiekiuose, šioje techninėje specifikacijoje ir jos prieduose.

- Rangovas turi pasirūpinti, patalpose esantys prietaisai, langai ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

- Vykdomi kolidorių 2-3 aukštuose grindų parketo atnaujinimo, sienų lubų perdažymo darbai, durų perdažymas vyrių spynų rankenų keitimas. Abiejų laiptinių laiptų atnaujinimas, pagrindinė laiptinė aptaisoma kilimine danga, vakarinė laiptinė remontuojamas paviršius perdažomas, sumontuojami metaliniai kampai ant pakopų, perdažomi turėklai, metalinės grotos, lubos bei sienos. Esami elektros laidai koridoriuose slepiami sienose jas štrobuojant prieš tai įmaunant į gofrą, elektros skydai keičiami iš virštinkinių į potinkinius, seni nenaudojami laidai pašalinami. Pagrindinė laiptinė sienos lubos grindys persidažo, klijuojasi plytelės, slepiama elektros instaliacija. Abiejuose aukštuose bei laiptinėse keičiami šviestuvai. Elektroniniai ryšių kabeliai pravedami iš rūsio įvadinės ryšių spintos į komutacines spintas 2a-3a. iš jų įrengiami naujos ryšių rozetės bei komutacinės spintos.

- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinti šiuose dokumentuose ar ne. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą (esant poreikiui).

- Remontuojama patalpas bus galima apžiūrėti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka iš anksto užsiregistravus.

- Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, tiekėjams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą.

#### REIKALAVIMAI

##### Tvarkymo darbai:

Pagrindinio pastato įėjime, grindų aikštelių, bei sienos plytelės ardomos, seni dažai pašalinimi,

paviršius paruošiamas apdailai. Fojė atliekamas mechanizuotas plytelių valymas po darbų, plytelės privalo būti nušveistos su šepečiais mechanizuotai, naudojant specialią chemiją, pašalinant visus

nešvarumus nuo plytelių grindų. 3a. Ardomas medinis priestatas prie vakarinės pusės laiptų, išardomas pilnai, atliekos pašalinamos iš pastato.

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte.

Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas atlikus visus rangos darbus privalo perduoti išvalytas, švarias patalpas.

###### Tinkavimas:

Pagrindiniame įėjime sienos tinkuojamos, ten kur buvo pašalinti dažai. Taip pat remontuojamos sienos tinkuojant 1-22 rūsio tambūras, Vidinių paviršių remontui naudojamas cemento/kalkių

skiedinys. Minimalus tinko sluoksnio storis 10 mm. Nuo tinkavimui paruošto paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytas purvas ir dulkės, panaikintos riebalų bei bitumo dėmės, paviršius gerai

sudrėkintas. Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, negalima palikti atšokusių tinko vietų, jo paviršiaus stiprumas, nuokrypiai ir lygumas turi atitikti vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo, faktūrinių dangų įrengimo ir kt.) reikalavimus

###### Sienų, lubų glaistymas:

Visos sienos ir lubos kurios bus dažomos, turi būti dalinai glaistomos prieš dažant, visu plotu. Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis "Apdailos darbai", arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo.

Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC (rekomenduojama +(18±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms– 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm.

Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rūpumo šveičiamu popieriumi (100 – 160

markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais.

###### Sienų, lubų gruntavimas:

Sienas ir lubos gruntuoti prieš dažant, kadangi sienos yra padengtos senais dažais prie kurių nauji dažai neprilips. Rekomenduojama visus paviršius gruntuoti sukibimą gerinančiais gruntais, kuris padengtų paviršių smėliu ar kita sukibimą gerinančia priemone.

###### Dažai sienų, lubų dažymui:

Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis „Apdailos darbai“ arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti.

Tinkuotų ir glaistytų vidaus paviršių dažymas pusiau matiniais dažais. Jie turi būti ypač atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių, chemikalų poveikiui, naudojami intensyviai eksploatuojamiems paviršiams. Savybių turi nekeisti 10 metu.

Nuo tinkuotų ir glaistytų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais.

Dažų spalvą pagal duotą pavyzdį priede : LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas.

###### Homogeninės grindų dangos įrengimas:

PVC danga keičiama 2-47 patalpoje. Taip pat pagrindinės laiptinės aikštelėse bei ant pakopų. Dangos

spalva ir techninės savybės parenkamos ir konkrečios vietos ant laiptų pagal duotą pavyzdį priede : LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas. Grindų dangos klojimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos

patvirtintomis statybos taisyklėmis "Apdailos darbai", arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Prieš grindų dangos montavimą būtina išlyginant pagrindą. Pagrindo paviršius turi būti sausas,

švarus ir lygus: nelygumai ne didesni nei 3 mm vienam metrui. Grindų danga užleidžiama ant sienų ne mažiau nei 80 mm. Grindų dangos spalva prieš klojimą derinami su užsakovu

###### Durų remontas:

Durų remontas – Visos 2a-3a.,koncertų salės išorinė durų pusė, bei fojė esančios vedančios į 2a kolidorių 2-32 durys remontuojamos. Seni dažų ar lako sluoksniai turi būti visiškai pašalinti. Tai atliekama mechaniškai (gremžtukais, šlifuokliais) arba naudojant cheminius dažų nuėmėjus (ypač profiliuotuose rėmeliuose). Gilūs įbrėžimai ar plyšiai turi būti užtaisyti specialiu glaistu medienai. Jei durys bus dažomos dengiančiais dažais – naudojamas standartinis medžio glaistas. Keičiami vyriai, spynos, rankenos, senų skylių užtaisymas. Prieš dažant, mediena privalo būti padengta gruntu (jei medis spygliuotis – izoliuojančiu gruntu nuo sakų išsiskirianti). Dažoma ne mažiau kaip 2–3 plonais sluoksniais. Užtepus pirmąjį dažų sluoksnį ir jam išdžiūvus, būtina atlikti tarpinį šlifavimą rankiniu būdu (su P240–P320 švitriniu popieriumi), nes drėgni dažai pakelia medžio plaušą („pašiaušia“ paviršių). Po to dulkės nuvalomos ir dengiamas baigiamasis sluoksnis. Spalvą parenka užsakovas.

###### Medinių grindų atnaujinimas:

Prieš šlifuojant, visos vinys ar varžtai turi būti įgilinti į medieną, o parketo lentelės – tvirtai besilaikančios (nejudančios). Pirmieji šlifavimai atliekami įstrižai parketo klojimo krypties (45° kampu), o baigiamasis (švelniausias) šlifavimas – griežtai išilgai šviesos kritimo krypties arba lentelių klojimo kryptimi, kad neliktų matomų rėžių. Kampams ir sunkiai prieinamoms vietoms privaloma naudoti specialias kraštines šlifavimo mašinas. Medinės grindjuostės ardomos kolidoriuose ir dedamos naujos, pagal duotą pavyzdį priede : LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas.

###### Sienų ir grindų dengimas plytelėmis:

Pagrindiniame įėjime klijuojamos naujos plytelės ant sienų buvusių vietoje, Keraminės sauso presavimo sienų plytelės turi būti ≥ 7 mm storio, atitinkančios standarto EN14411:2012 reikalavimus. Atsparumas ugniai A1 klasė, stipris lenkiant ne mažiau 600 N, vandens įmirkis ≤ 10 proc. Vienai patalpai kloti turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Prieš dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų. Klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės glaistomos po 1 -2 dienų specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Siūlės tarp plytelių turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį.

##### Akmens masės plytelių grindys:

Pagrindiniame įėjime klijuojamos plytelės ant grindų prie pagrindinių durų, ir viršutinės aikštelės, buvusiųjių vietose. Prieš tepimą paviršius išlyginamas, nuvalomas, nugruntuojamas. Naudojamos tik to pačio gamintojo pagamintas gruntavimo priemones. Vidiniuose ir išoriniuose kampuose įspaudžiamos tvirtinamosios juostos, nepaliekant oro burbuliukų, raukšlių. Reikalinga naudoti elastingus plytelių klijus. Sauso presavimo keraminės plytelės, skirtos visuomeninių pastatų vidinių ir išorinių sienų ir grindų apdailai, atitinkančios standarto EN14411:2012 reikalavimus. Paviršius - matinis arba pusiau poliruotas, slidumas su batais ne mažesnis nei R9. Vandens įgeriamumas Eb ≤ 0,5 proc., laužimo jėga N mažiausiai 700, atsparumas lenkimui N/mm 2 mažiausiai 35, atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui pagal PEI, PEI 4.

Reguliarus judėjimas su trupučiu braižančio purvo, slydimo koeficientas pagal normą DIN 51130-R10. Įrengiant plytelių dangą, pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus. Prieš plytelių klojimą pagrindą reikia sudrėkinti. Plytelės klojamos ant gamykloje paruošto mišinio. Patalpose įrengiama hidroizoliacija.

Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai, siūlės turi sutapti su sienų siūlėmis. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Siūlės tarp plytelių turi būti 1,5 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Sienų ir grindų dangos spalva, dydis ir rašto pavyzdžiai prieš klijavimą derinami su Užsakovu

##### Medinių turėklų atnaujimas:

Pagrindinės laiptinės mediniai turėklai turi būti perdažyti, medienai skirtais dažais. Prieš tai paruošiant paviršių, šlifuojant, užtaisant medienoje esančias skyles, įtrūkimus.

###### Laiptinių metalinių grotų atnaujinimas:

Laiptinėse esančias metalines grotas privaloma atnaujinti. Santykinė oro drėgmė patalpoje negali viršyti 70–80% (priklausomai nuo dažų specifikacijos), o metalo paviršius privalo būti visiškai

sausas. Temperatūra apdirbimo ir dažymo metu turi būti nuo +10 °C iki +25 °C (optimalu apie +18

°C). Atšokę, sutrūkinėję seni dažai ir korozijos (rūdžių) židiniai privalo būti pašalinti mechaniškai, visą likusį paviršių būtina pašiaušti. Ant metalo negali likti jokių riebalų, tepalų ar pirštų atspaudų. Dažoma dvejais sluoksniais antikoroziniais dažais. Spalva derinama su užsakovu.

###### Laiptų padengimas kilimine danga:

Pagrindinė laiptinė padengiama kilimine danga, prieš tai išlyginant pagrinda ne mažiau 3mm savaime išsilyginančiu sluoksniu. Prieš tai gruntuojant paviršių, gerinant sukibima su išlyginamuoju sluoksniu. Kiliminė danga parenkama pagal priedą : LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas.

###### Laiptų atnaujinimas ( ne pagrindinė laiptinė):

Vakarinė pastato laiptinė pradedant iš rūsio į 2a iki 3a., jos pakopos atnaujinamos. Pašalinkite visas atskilusias, dulkančias betono dalis. Naudokite kaltą, vielinį šepetį ir dulkių siurblį. Paviršius turi būti visiškai kietas ir švarus. Gausiai sutepkite remontuojamas vietas gruntu. Naudoti greitai kietėjantis, nesusitraukiantis cementinis mišinys, skirtas betonui (pvz., Ceresit CX 5 arba Mapei Planitop serija). Gilioms išmušoms (virš 20-30 mm) reikalingas stambiagrūdis mišinys, smulkiems pofiliams –

smulkiagrūdis glaistas. Prieš dažant gruntuojama. Laiptakiai dažomi Epoksidiniais dvikomponenčiai s

dažais arba poliuretaniniais dažais (atsparūs trynimui ir chemijai), spalva parenka užsakovas.

Taip pat ant laiptu pakopų kampų dedami metaliniai profiliai. Perforuoti metaliniai (aliuminio arba nerūdijančio plieno) kampai. Tvirtinimas: Poliuretaniniais montažiniais klijais (pvz., Soudal Fix All, Tytan Hydro Fix) arba cheminiais ankeriais, jei kampai tvirtinami mechaniškai (sraigtais).

###### Gaisrinių spintelių keitimas:

Kolidoriuose esančios senos gaisrinės spintos keičiamos naujomis, ileidžiant jas į sienas. Vidaus

įrenginiai lieka esami. Keičiamos tik spintos.

- Elektros darbai:

Apšvietimo keitimas:

Esami šviestuvai keičiami kolidoriuose 2A.-3A , abiejuose laiptinėse, nauji šviestuvai statomi, pagrindiniame įėjime, visi šviestuvai įrengiami pagal duotą pavyzdį priede : LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas.

Elektros instaliacijos remontas:

Pagrindinėje laiptinėje, kolidoriuose 2a-3a. einantys laidai sienų ir lubų parviršiais privalo būti paslėpti sienose, lubose po tinku. Kolidoriuje neturi matytis atvirų laidų. Seni ryšio- telefoniniai kabeliai naikinami. Esami elektros laidai ant sienų, įtraukiami į gofruotą vamzdį ir tinkuojami sienoje.

Koncertų salėje, einantys laidai už medinės apdailos paliekami, bet keičiamas pats laido lovelis iš medienos, jis perdažomas keičiamas nauju.

Atnaujinant elektros sistemą privaloma vadovautis „elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425/zEvbkSHhLT).

Gofruotam vamzdžiui, į kurį įmaunamas laidas, taip pat reikalavimas galioja tai degumo klasei (taip pat turi būti be halogenų).

Atitikmenys pagrindžiami, pateikiant eksploatacinių savybių deklaracijas.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus:

| Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis |  |
| --- | --- | --- |
|  | I arba II | III |
|  | Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą |  |
| Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) | Cca s1,d1,a 1 | Eca |
| Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių | Dca s2,d2,a 2 | Eca |
| Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai | Dca s2,d2,a 2 | Eca |
| Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) | Dca s2,d2,a 2 | Eca |
| Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) | Eca | Eca |
| Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. | Dca s2,d2,a 2 | Eca |
| Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos | Eca | Eca |

https://www.elektros-projektai.lt/straipsniai/35-kabeliu-degumo-klases

Laidai apšvietimo instaliacijai ne mažesnio, kaip 1,5 mm2 skerspjūvio ploto, jėgos grandinių instaliacijai 2,5 mm2 skerspjūvio ploto, variniai, 3 gyslų. Vardinė įtampa 0,6/1 kV. Darbinė temperatūra nuo –30°C iki +70°.

Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros, santechnikos, dujotiekio ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidus, atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis.

Elektros instaliacijai (rozetės, jungikliai):

Kolidoriuose 2A.-3A, keičiami esami jungtukai, dvigubos rozetės. Kitų patalpų jungtukų keitimo vietos, žr. pagal priedą LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas. Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“, „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje taisyklių ir normų reikalavimais. Galima naudoti tiktai Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius sertifikatus. Be to visi gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC, EN, ISSO reikalavimus. Visi gaminiai, skirti eksploatuoti normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti standartų IEC 947-1 (EN60947-1) reikalavimus. Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti IEC 695 reikalavimus liepsnos plitimui.

Keičiami visi 2A-3A kolidoriuose esantys virštinkiniai el. skydai į įleidžiamus skydus.

Jungikliai turi atitikti standarto IEC 669 reikalavimus. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm. Kištukiniai lizdai turi atitikti standartą IEC 884 bei IEC 309/EN 60309. Dedikuotų imtuvų prijungimui skirti kištukiniai lizdai turi turėti lauką užrašui arba blokuojantį įtaisą. Visi apšvietimo skydeliai turi atitikti standartų IEC 598/EN 60598 reikalavimus bei atitikti patalpų, kuriose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesotechninės charakteristikos turi užtikrinti normatyvinius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus. Apšvietimo prietaisų indeksai IP (IEC529/EN605289) privalo būti ne žemesni, kaip: sausose nedulkėtose patalpose – IP20;

Visi apšvietimo prietaisai neturi generuoti radijo trukdžių (turi atitikti Europos bendrijos tarybos nurodymų 76/9-890 EWG ir 82/500 EWG reikalavimus). Elektros instaliacijai patalpose gali būti naudojami tiktai laidininkai su izoliacija ir apsauginiais apvalkalais iš PVC plastiko arba iš kitų sunkiai degių izoliacinių medžiagų. Papildomai visi laidininkai privalo atitikti standartų IEC 227, IEC 228, IEC 502, IEC 332 ir harmonizuojančių dokumentų HD 21, HD 405, HD 602 reikalavimus, bei tikti eksploatacijai temperatūrų diapazone – 300 C – +700 C.

###### Informacinių stendų įrengimas:

Informacinių stendų įrengimas aprašomas priede : LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas.

- Elektroniniai ryšiai:

Elektroniniai ryšių darbai rūsyje 2a-3a vykdomi vadovaujantis priedas nr. 1 techninė specifikacija. Bendrosios nuostatos. Taip pat įrengimui ir taškų vietoms pastate vadovautis 2026-04-24 Donelaičio

4. kadastrine byla su komutavimu. Tinklo rozetės įrenginėjamos tik aukštų koridoriuose. Ryšių kabeliai štobuojami į sienas, kabinetuose paliekant laisvus galus.

#### FOTOFIKSACIJOS

Pagrindinis įėjimas 1

Komutacinis skydas ir el. skydas 1

Parketinės grindys

Laidų linija einanti per kolidoriu

rūsio tambūras 1-22 patalpa

Vakarinė laiptinė į rūsį

#### PASTABOS

#### 11. Visos medžiagos ir gaminiai kartu su atliktų darbų aktais turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai su atitikties deklaracija:

  - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

  - specifikacija;

  - techninėm charakteristikom.

12. Atliekant numatytus remonto darbus ir vykdant atitinkamų medžiagų ir sistemų įrengimo ir montavimo darbus, būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir šiomis techninėmis charakteristikomis.

Techninės specifikacijos 1 priedas

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL ELEKTROS INSTALIACIJOS TINKLO ATNAUJINIMO

- Lietuvos muzikos ir teatro akademija, toliau - Perkančioji organizacija, siekia atnaujinti

nusidėvėjusią valdomų pastatų varinio ir optinio interneto tinklo kabelių infrastruktūrą – toliau Darbai.

- Galimos darbų atlikimo lokacijos:

  - Klaipėdos fakultetas, K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda.

- Jeigu Darbų atlikimo metu yra poreikis naudoti naujus kabelius nuo komutavimo iki galinio

taško, turi būti naudojami:

  - Variniam tinklui:

    - ne žemesnės, nei Cat 5e kategorijos, monolitiniai, LSZH arba lygiaverčiai, darbo

vietoms ir belaidžio ryšio prieigos taškams (AP).

    - ne žemesnės, nei Cat 6A kategorijos, monolitiniai, LSZH arba lygiaverčiai, kur reikalingas PoE++ tipo maitinimas.

  - Optiniam tinklui:

    - Single-mode tipo kabeliai: ne prasčiau OS2 tipo, LSZH arba lygiaverčiai.

- Jeigu vedant kabelį būtina jį įleisti į sieną arba ją pragręžti, privaloma šiuos darbus suderinti su Perkančiąja organizacija raštu prieš ne mažiau kaip 3 darbo dienas. Gavus leidimą vykdyti šiuos darbus, Tiekėjas turi apsaugoti darbų vietoje esančią aplinką nuo dulkių ir kitų statybinių

medžiagų, darbų metu naudojant tam pritaikytus sienų uždengimus ir/arba kitas priemones. Po darbų Tiekėjas patalpą turi palikti švarią, be statybinių medžiagų ir dulkių.

- Nauji ir atnaujinami kabeliai turi būti klojami į jau esančią kabelių infrastruktūrą (lovelius,

movas, gofras ir kt.).

- Kabelių vedimo eiga, trasos ir galutiniai kabelių prijungimo taškai privalo būti iš anksto suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Vykdant darbus, Tiekėjas privalo saugoti esamus kabelius, įrangą, tvirtinimo elementus,

komutacines spintas ir kanalus. Atsitiktinai pažeidus esamą infrastruktūrą, Tiekėjas privalo ją atstatyti savo lėšomis.

- Jeigu Tiekėjo darbams atlikti yra poreikis iš komutatoriaus arba optinės komutacinės panelės

optinių sąsajų išjungti ir vėl sujungti optinius kabelius, prieš kabelio sujungimą, optinis kabelis

ir optinis lizdas turi būti išvalyti tam pritaikytomis priemonėmis.

- Visi darbai turi būti atliekami darbo dienomis, organizacijos darbo valandomis (8:00–17:00), iš anksto suderinus konkretų laiką su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. Jei būtina

vykdyti darbus ne darbo metu, tai turi būti suderinta raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

- Darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta galimų tinklo veikimo sutrikimų. Tiekėjas privalo įrengti laikinus sprendimus (pvz., patch kabelius ar laikinas jungtis) taip, kad nebūtų sutrikdytas esminis tinklo veikimas. Jei būtina laikinai išjungti tinklo įrenginius ar interneto ryšį, Tiekėjas privalo:

  - iš anksto gauti Perkančiosios organizacijos sutikimą;

  - nurodyti planuojamą išjungimo trukmę;

  - užtikrinti, kad po darbų tinklo veikimas būtų visiškai atkurtas.

- Po darbų atlikimo Tiekėjas privalo pateikti:

  - atnaujintų kabelių trasų schemą (elektroniniu formatu, pvz., PDF, DWG ir kt.);

  - naujų kabelių žymėjimo (etiketavimo) sąrašą;

  - atliktų testų protokolus (varinių kabelių matavimo ataskaitas, optinių kabelių

reflektogramas ir/arba nuostolių matavimus arba lygiaverčius).

2

- Visi naujai pakloti ar pakeisti kabeliai turi būti aiškiai paženklinti abiejuose galuose pagal Perkančiosios organizacijos nurodytą arba suderintą žymėjimo sistemą. Žymėjimai turi būti patvarūs ir neišblunkantys. Komutavimo vietose kabeliai turi būti tvarkingai išdėstyti, sugrupuoti ir pritvirtinti.

- Visa siūloma įranga ir medžiagos privalo būti naujos ir nenaudotos. Negalima siūlyti atnaujintos (refurbished, renewed) arba naudotos įrangos bei medžiagų.

- Keičiamos tinklo infrastruktūros (senos, nusidėvėjusios) šalinimas derinamas su tiekėju atskirai.

- Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų. Darbų vietoje turi būti naudojamos tinkamos asmeninės apsaugos priemonės.

- Tiekėjas atsako už visą žalą, padarytą Perkančiosios organizacijos turtui, įrangai ar aplinkai dėl netinkamai atliktų darbų ar neatsargumo.

- Perkančioji organizacija turi teisę dalyvauti atliekant testavimus ir vizualinę apžiūrą prieš darbų priėmimą. Darbai laikomi priimtais tik po to, kai pateikti visi reikalaujami testų protokolai ir dokumentacija.

- Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, galimus nukrypimus ar kliūtis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jų nustatymo.

- Darbų metu Tiekėjas gali susidurti su konfidencialia informacija apie Perkančiosios

organizacijos tinklo struktūrą. Ši informacija negali būti perduodama tretiesiems asmenims ar naudojama kitais tikslais. Šis įsipareigojimas galioja ir po darbų užbaigimo bei sutarties pasibaigimo.

## Pirmas aukštas

Komutacinis taškas K-1-1 (Įvadas)

K

A

a) AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 1 vnt. RJ45

D

- Sieninė rozetė: RJ45 – 2 vnt.

- Elektros rozetė – 6 vnt.

Viso: 2 vnt. RJ45, elektros rozetės 6 vnt.

L

Komutacinis taškas K-2-1

- 12U pakabinama komutacinė spinta;

- šviesolaidis, Single Mode, 6 skaidulų;

- Rack tipo ODF.

Antras aukštas

B

a) Sieninė rozetė: RJ45 – 2 vnt.

Viso: 2 vnt. RJ45

V

a) Sieninė rozetėvaizdo saugos kamerai:

RJ45 – 1 vnt.

Viso: 1 vnt. RJ45

- Sieninė rozetė: RJ45 – 2 vnt.

- AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 3 vnt. RJ45

C

- C	B	C	C

A	A	L

V	V V

- C	C	C

- D		D A

D

D	DV

A

D

- D	A	D

D

## Antras aukštas 2

L

Komutacinis taškas K-2-2

- 12U pakabinama komutacinė spinta;

- šviesolaidis, Single Mode, 6 skaidulų;

- Rack tipo ODF.

Garso ir šviesų pultinė laiptų viršuje

L

A

a) AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 1 vnt. RJ45

a) Sieninė rozetė: RJ45 – 2 vnt.

Viso: 2 vnt. RJ45

B

E

- Sieninė rozetė: RJ45 – 6 vnt.

- AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 7 vnt. RJ45

N

Komutacinis taškas K-3-3

- 6U pakabinama komutacinėspinta;

- šviesolaidis, Single Mode, 4 skaidulų

- ODFsieninė dėžutė.

L

Komutacinis taškas K-3-1

- 12U pakabinama komutacinė spinta;

- šviesolaidis, Single Mode, 6 skaidulų;

- Rack tipo ODF.

Trečias aukštas

- Sieninė rozetė: RJ45 – 2 vnt.

- AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 3 vnt. RJ45

Komutacinis taškas K-3-2

- šviesolaidis, Single Mode, 4 skaidulų

- ODF sieninė dėžutė.

a) RJ 45 kabelis, cat 6A (PoE++) – 1 vnt.

Viso: 1 vnt. RJ45

F	M

a) Sieninė rozetėvaizdo saugos kamerai:

RJ45 – 1 vnt.

Viso: 1 vnt. RJ45

C	V

N

- E	C	C	F	F

V	A	A	V	A

L

- C	C

C	C		M C		B

B

- Sieninė rozetė: RJ45 – 2 vnt.

- AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 3 vnt. RJ45

A

a) AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 1 vnt. RJ45

L

Komutacinis taškas K-3-4

- 12U pakabinama komutacinė spinta;

- šviesolaidis, Single Mode, 6 skaidulų;

- Rack tipo ODF.

Trečias aukštas 2

C

B

A

L

C

B

C

- Sieninė rozetė: RJ45 – 2 vnt.

- AP ant lubų arba sienos: RJ45 – 1 vnt.

Viso: 3 vnt. RJ45

LMTA Klaipėdos fakulteto antro ir trečio aukštų koridorių ir laiptinių interjero projektas.

2026

# Šviestuvai

##### Lubiniai šviestuvai.

Numeris planuose: 1 (kabinami ant sienos), 8, 9, 12.

Viso 7 vnt.

##### Lubiniai šviestuvai.

Numeris planuose: 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Viso 19 vnt.

##### Lubiniai šviestuvai.

Numeris planuose: 3.

Viso 1 vnt.

https://light24.ee/lt/produkto-kategorija/vidaus-patalpu-sviestuvai/tiffany-sviestuvai/page/2/

Lubiniai šviestuvai. Numeris planuose: 1a, 2a. Viso 2 vnt.

##### Sieniniai šviestuvai.

Numeris planuose: 13.

Viso 4 vnt.

# GRINDŲ DANGOS IR SIENŲ SPALVA

Kiliminė danga: HEUGA 727.	PVC danga: Tarket Ruby 70 GREGE GOLD 672712 Nutmeg (SD).	 Pardavėjas „Vaineta“ (apie 15 € + PVM) Pardavėjas „Vaineta“ (apie 40 €+PVM)

Sienos: S1010-Y10R .	Durys: S7005-G80Y

Dažoma iki 3,50 m.

Grindų apvadai (3a., laiptinės),	Grindų apvadas priešpakopis, dekoratyvinės metalinės

grotelės: S3010-Y. Lubos: 0404-G98Y

Dizaineris Alvydas Klimas UAB Klaipėdos dizaino centras

11	11

1575

3150

11

3150

11

1575

11	10

11	10

11	1525

3745

10

B

1521

### Trečias aukštas. Korpusas B

12

12

13

1a	H 2700

13

H 2700

13

H 2700

8	9

9

7	7,8

1	1

1	8	9

1a

6

3720

13	13

2a  2a

A

4

2218	6

4727

6	4727

6 2218

2907

5	3850

5	3850

5	3852

5  2908

5

2555	4

3745

4	3745

4  2555	3

3

### Mansarda. Balkono laiptinė

Antras aukštas.

### Trečias aukštas. Korpusas A

jungtukas

montuojamas h0.9 m, jei nenurodyta kitaip

lubinis šviestuvas. 1 vnt. lubinis šviestuvas. 3 vnt.

sieninis šviestuvas. 4 vnt. h 2700

lubinis šviestuvas. Diam. 420, 2000 Lum. 3500-4000 K. 7 vnt.

lubinis šviestuvas kabinamas ant sienos. 2 vnt. h 2700 (centras)

lubinis šviestuvas L1126, 3500 Lum. 3500-4000 K. 19 vnt.

LMTA Klaipėdos fakultetas. Donelaičio g. 4, Klaipėda

Jungtukų ir apšvietimo schema

Užsakovas:

Dizaineris A. Klimas.

Lapas Lapų

LMTA	UAB Klaipėdos dizaino centras	1	3

| Balkonas Laiptinė tarp korpusų iš antro j trečią aukštą. PVC danga TARKET, Ruby 70. Grege gold. (smėlinė) 33 m2 Antpakopiai atnaujinami. Centrinė laiptinė iš Priešpakopis dažomas pirmo j antrą aukštą. Mansarda. Balkono laiptinė S3010-Y PVC danga TARKET, Centrinė laiptinė iš Ruby 70. Grege gold. antro j trečią aukštą. (smėlinė) 8,5 m2 Antpakopiai atnaujinami. Priešpakopis dažomas Kiliminė danga Heuga727, Kiliminė danga Heuga727, S3010-Y 672712 Nutmeg (SD) 672712 Nutmeg (SD) (ruda) 32 m2 (ruda) 32 m2 Antpakopiai atnaujinami. Antpakopiai atnaujinami. Laiptinė tarp korpusų iš Priešpakopis dažomas Priešpakopis dažomas trečio j mansardinj aukštą. S3010-Y S3010-Y PVC danga TARKET, Ruby 70. Grege gold. (smėlinė) 33 m2 Antpakopiai atnaujinami. Priešpakopis dažomas Visose laiptinėse S3010-Y dekoratyvinės metalinės grotelės dažomos S3010-Y. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMTA Klaipėdos fakultetas. Donelaičio g. 4, Klaipėda |  |  |  |
|  |  | Grindų dangų schema |  |  |  |
|  | Užsakovas: LMTA | Dizaineris A. Klimas. UAB Klaipėdos dizaino centras |  | Lapas 2 | Lapų 3 |

Nr.1

Nr.3

Nr.2

Nr.2

informacinis stendas Nr.1 (2000x1000). 1 vnt.

1000x1000. 3 vnt.

informacinis stendas 1500x1000. 2 vnt.

Antras aukštas.

informacinis stendas 1000x1000. 2 vnt.

1

3453

4143

2

2

3

1899

1726

4661

3625

|  |  | LMTA Klaipėdos fakultetas. Donelaičio g. 4, Klaipėda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Informaciniai stendai |  |  |
|  | Užsakovas: Dizaineris A. Klimas. LMTA UAB Klaipėdos dizaino centras |  |  | Lapas Lapų 3 3 |