Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų užtaisymas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų užtaisymas.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Darbų vieta: Šilutės rajono seniūnijos.

Pirkimo pavadinimas: „Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų užtaisymas“.

Preliminarios darbų apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išdaužų iki 1m² ploto užtaisymas (asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN), kai sluoksnio storis 50 mm | m² | 2500 |
| 2. | Išdaužų iki 5m² ploto užtaisymas (asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN), kai sluoksnio storis 50 mm | m² | 2500 |
| 3. | Išdaužų iki 1m² ploto užtaisymas šaltaisiais mišiniais (šaltuoju asfaltbetoniu), duobės paruošimui naudojant kompresorių, kai sluoksnio storis 60 mm | m² | 100 |

Darbo procesas, asfaltbetonio išdaužoms užtaisyti naudojant karštus asfaltbetonio mišinius:

- dangos kraštų apipjovimas diskine freza ir vertikalus duobės iškapojimas skeliamaisiais kūjais iki reikiamo gylio;

- iškirstų gabalų pašalinimas (išvežimas), purvo nuvalymas, dulkių išpūtimas suspaustu oru, jeigu yra vandens – jo išsėmimas, paviršiaus išdžiovinimas;

- iškirsto ploto (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis;

- pakloti asfaltbetonio mišinį ir išlyginti;

- sutankinti savaeigiu plentvoliu.

Darbo procesas, asfaltbetonio išdaužoms užtaisyti naudojant šaltus asfaltbetonio mišinius:

- nužymėti stačiakampėmis figūromis išdaužas;

- nužymėtą plotą apipjauti rankine freza;

- mechaniniu būdu iškapoti asfaltą;

- išvalyti nuolaužas;

- pakrauti nuolaužas į krovininę automašiną ir jas išvežti;

- išvalyti duobės dugną, prireikus nusausinant, išpučiant dulkes;

- patepti duobę bitumine emulsija;

- užpildyti paruoštą duobę šaltuoju asfaltbetoniu arba bitumo mineraliniu mišiniu ir sutankinti vibracinėmis plokštėmis.

Tiekėjas laimėjęs konkursą iki 2025 m. birželio 1 d., susiderinęs su seniūnu,  turi užtaisyti išdaužas esančias vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. Neužtaisęs asfalto išdaužų iki 2025 m. birželio 1 d. turės sumokėti 10 procentų baudą nuo sutarties vertės.

Vėliau asfalto išdaužos užtaisomas pagal seniūnijų poreikį t.y., pagal atskirą seniūno užsakymą (elektroniniu paštu) iki 2025 m. gruodžio 15 d.

Tiekėjas turės atlyginti autotransporto priemonių vairuotojams (draudimo bendrovėms) nuostolius, patirtus įvažiavus į asfalto išdaužą, jei seniūnija apie tai informuoją tiekėją (elektroniniu paštu), o jis jos nesutvarko per 3 darbo dienas.