Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palapinės/angaro ilgalaikė nuoma | Palapinė - angaras (toliau – palapinė) turi būti skirta materialinėms vertybėms sandėliuoti. Palapinė turi būti pritaikyta eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje būdingomis klimato sąlygomis. - Bendrosios nuostatos - Palapinė privalo būti pritaikyti naudoti – esant dulkėtam orui, intensyviam lietui iki 1000 mm/m², esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo, esant temperatūrai nuo -30º iki +40º C. - Palapinė privalo būti tinkami pastatyti lygioje smėlėtoje arba dirvonuotoje teritorijoje, ant kieto, tvirto (sutankintos skaldos, betoninio, asfaltuoto) pagrindo. - Palapinė turi būti pilnai paruošta eksploatacijai brg. gen. P. Plechavičiaus poligone, užsakovo nurodytoje vietoje. - Palapinė - Palapinė turi būti pagaminta iš atskirų surenkamų sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Palapinės stogo konstrukcija gali būti trikampio arba lanko formos. - Palapinės matmenys turi būti: ilgis – ne mažiau kaip 30 m; plotis – ne mažiau kaip 15 m; aukštis – ne mažiau kaip 5,5 m. - Palapinės statmenų šoninių sienų aukštis (jeigu angaro stogas trikampio formos) turi būti – ne mažiau kaip 3,5 m. - Palapinės danga: - Palapinės danga turi būti pagaminta iš poliesterio audinio, iš abiejų pusių padengto PVC arba lygiavertės medžiagos. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui. - Palapinės dangos sujungimai, pastačius palapinę, turi būti nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai). - Palapinės rėmas. Palapinės konstrukciją ir apkrovą išlaikantis surenkamas tvirtos konstrukcijos rėmas (toliau – rėmas) turi būti pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius cinkuotas, arba kitokio korozijai atsparaus lengvo metalo lydinio, kuris užtikrintų palapinės tvirtumą ir stabilumą veikiant 1 skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 1.1. punkte nurodytoms apkrovoms, esant įvardintoms klimato sąlygoms. - Palapinės durys: - Palapinės abiejų galų viduryje turi būti įrengtos didelės slankiosios arba suvyniojant pakeliamos durys/vartai (sandaraus pakėlimo ir nuleidimo veikimo tipo), kurių matmenys turi būti nemažesni kaip (plotis x aukštis) 3 x 3,5 metrai. Durys/vartai turi sandariai užsidaryti ir nepraleisti šviesos, turi turėti užrakinimo mechanizmą. - Palapinės šonuose gali būti būti įrengtos taip pat ir mažos durys, kurių matmenys ne mažesni kaip (plotis x aukštis) 1,5 x 1,9 metrai. Jos turi būti varstomo tipo ir turėti rėmą. 2.6.3. Mažosiose duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 4 (keturių) vnt. raktų komplektų kiekvienoms durims. 3. Parama ir išlaikymas. 3.1. Palapinė turi būti atvežta, sumontuota ir paruošta eksploatacijai Užsakovo nurodytoje vietoje per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo el. paštu. 3.2. Tiekėjas turi teisę ir galimybę įvertinti palapinės pastatymo vietą, paruošiamiesiems darbams, būtiniems palapinės pastatymui ir užtikrinantiems palapinės funkcionavimą Užsakovo nurodytoje vietoje. 3.3. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas turi išmontuoti ir išsivežti palapinę bei priduoti tvarkingą teritoriją Užsakovui. 3.4. Tiekėjas atsako už palapinėse sumontuotų įrengimų ir įrangos techninę priežiūrą ir turi užtikrinti jos nuolatinį veikimą. Taip pat tiekėjas turi užtikrinti žiemos metu sniego valymą nuo palapinės stogo; 3.5. Įrenginiams ir įrangai sugedus, Tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu, telefonu) Užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, o remonto metu pritaikyti laikinąsias priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti. 3.6. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už priežiūros paslaugų organizavimą, kokybę ir kontrolę. 3.7. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, krašto apsaugos sistemos padalinių, kuriose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių. 3.8. Tiekėjas atsako už tai, kad darbuotojai darbe bei teikdami paslaugas užsakovo teritorijoje laikytųsi darbo saugos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų. 3.9. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas paslaugas užsakovo teritorijoje savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. 3.10. Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Paslaugai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. 3.11. Visos palapinės priemonės turi būti sertifikuotos / išbandytos, turi turėti kokybės sertifikatus / deklaracijas / pasus, patvirtinančius jų kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę. Pirkimo dokumentuose tiekėjas turi pateikti sertifikatų / deklaracijų / pasų kopijas, o užsakovui pareikalavus – sertifikatų / deklaracijų / pasų originalus. Palapinė turi turėti tinkamumo eksploatuoti sertifikatus. |