| AUKŠTO NAŠUMO NEŠIOJAMŲ KOMPIUTERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sąvokos |  |
| - Pirkėjas – Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
|  | Bendrosios nuostatos |  |
| - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Aukšto našumo nešiojami kompiuteriai |
| 4. | Pirkimo tikslas | Aprūpinti darbuotojus, vykdančius nestandartines užduotis, nestandartinės komplektacijos ir didesnio našumo nešiojamaisiais kompiuteriais. |
| 5. | Esamos padėties aprašymas | Organizacijoje naudojama įranga yra nevienalytė – dalis jos yra pasenusi ar nusidėvėjusi, kita dalis neatitinka šiuolaikinių darbo poreikių pagal atliekamų užduočių pobūdį, kas daro neigiamą įtaką darbo procesams. |
| 6. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 77 vnt. |
|  |  | Nešiojamas kompiuteris I tipo – 35 vnt. Nešiojamas kompiuteris II tipo – 33 vnt. Nešiojamas kompiuteris III tipo – 2 vnt. Nešiojamas kompiuteris IV tipo – 4 vnt. Nešiojamas kompiuteris V tipo – 3 vnt. |
|  |  | Užsakovas įsipareigoja nupirkti visą nurodytą Prekių kiekį sutarties vykdymo metu. |
| 7. | Pirkimo objekto skaidymas į dalis | neskaidomas |
| 8. | Prekių pristatymo vieta | Įrangos pristatymo adresai: - Studentų g. 39, Vilnius; - E. Ožeškienės g. 12, Kaunas; Prieš prekių pristatymą Tiekėjas su Perkančiąja organizacija turi susiderinti tikslius įrangos paskirstymo kiekius pagal nurodytus adresus. |
| 9. | Vykdymo terminai ir tvarka | Įranga pristatyta turi būti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 10. | Pirkimo objekto aprašymas ir keliami reikalavimai: |  |
| 10.1. | Nešiojamas kompiuteris I tipo |  |
| 10.1.1. | Išleidimo metai | Ne anksčiau kaip 2025 m. |
| 10.1.2. | Procesoriaus našumas | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 6 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 33000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 10.1.3. | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |
| 10.1.4. | Ekranas | Ne mažiau 15.8" ir ne daugiau 16.2", neblizgus. Raiška ne mažesnė nei 2500 x 1600 taškų. Ryškumas ne mažiau 400 nits. |
| 10.1.5. | Atmintinė (RAM) | Ne mažiau 64 GB su galimybe praplėsti iki 128 GB, DDR5 arba geriau. |
| 10.1.6. | Kietų diskų posistemė | Ne mažiau nei 1000 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo), su galimybe įdiegti papildomą vidinį diską. |
| 10.1.7. | Video kamera | Integruota aukštos raiškos vidinė kamera, palaikanti veido atpažinimo funkciją, ne mažesnė kaip 1440p (3,5 MP, QHD), su fizine kameros uždanga (camera shutter). |
| 10.1.8. | Vaizdo posistemė | Kompiuterio diskrečios (neintegruotos) vaizdo plokštės atmintis turi būti ne mažesnė kaip 8 GB. Vaizdo plokštės našumas turi būti pagal viešai skelbiamą „PassMark G3D Mark“ (GPU Mark) rodiklį siekti ne mažiau kaip 13500. Vaizdo plokštės našumo parametras nustatomas naudojant „PerformanceTest“ programinę įrangą, kuri yra nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomos vaizdo plokštės našumo rezultatas turi būti skelbiamas http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. |
| 10.1.9. | Audio adapteris | Integruotas, su integruotais stereo garsiakalbiais ir mikrofonu. |
| 10.1.10. | Bevielio ryšio įranga | Integruotas ne prastesnis nei 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6E standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.3 versijos modulis. |
| 10.1.11. | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą ne mažiau: 4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt tipo jungtys (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis); 1 vnt. HDMI (2.1 ver.); 1 vnt. SIM (LTE-A) (SIM kortelės lizdas išorinis t. y. lengvai pasiekiamas (negali būti taip sumontuotas kad, norint jį pasiekti reiktų nuimti kitas kompiuterio detales naudojantis įrankiais)); 1 vnt. RJ-45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris); |
| 10.1.12. | Modemas | Nešiojamasis kompiuteris turi turėti integruotą vidinį belaidžio ryšio modemą, ne prastesnį kaip 4G LTE, su ne mažiau kaip 1 fizinės SIM kortelės lizdu ir eSIM palaikymu. |
| 10.1.13. | Valdymo įrenginiai | Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad). |
| 10.1.14. | Klaviatūra | Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais), atspari skysčiams su integruotu klaviatūros pašvietimu (Backlit). |
| 10.1.15. | Vidinė baterija | Ne mažiau kaip 90 WH. |
| 10.1.16. | Sistemos našumo ir galios pajėgumas | Siūlomas nešiojamasis kompiuteris turi būti pritaikytas darbui su didelėmis apkrovomis ir užtikrinti stabilų aukštą našumą ilgalaikio darbo metu. Maksimali sistemos veikimo galia turi būti ne mažesnė kaip 100 W. |
| 10.1.17. | Korpusas | Atitikimas MIL-STD 810H standartui (vibracijai, dulkėms, aukščiui, temperatūrai, kritimui). Pateikti gamintojo dokumentą, įrodantį atitikimą šiam standartui. |
| 10.1.18. | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |
| 10.1.19. | Apsaugos galimybės | Integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. |
| 10.1.20. | Operacinė sistema | Windows 11 Pro arba naujesnė. |
| 10.1.21. | Kompiuterio matmenys | Storis (H) – ne daugiau kaip 25 mm. |
| 10.1.22. | Svoris | Kompiuterio gamintojo deklaruojamas svoris su baterija ne daugiau kaip 2,6 kg. |
| 10.1.23. | Priedai | Prie kiekvieno kompiuterio turi būti pateikta: Siūlomų prekių gamintojo bevielė (angl. – wireless) pelė. Pelė turi būti jungiama per USB adapterį arba Bluetooth. Kuprinė. Kuprinė turi būti pritaikytos siūlomų išmatavimų nešiojamam kompiuteriui, Backpack tipo. |
| 10.2. Nešiojamas kompiuteris II tipo |  |  |
| 10.2.1. | Išleidimo metai | Ne anksčiau kaip 2025 m. |
| 10.2.2. | Procesoriaus našumas | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 6 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 33000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 10.2.3. | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |
| 10.2.4. | Ekranas | Ne mažiau 15.8" ir ne daugiau 16.2", neblizgus. Raiška ne mažesnė nei 2500 x 1600 taškų. Ryškumas ne mažiau 400 nits. |
| 10.2.5. | Atmintinė (RAM) | Ne mažiau 64 GB, DDR5 arba geriau. |
| 10.2.6. | Kietų diskų posistemė | Ne mažiau nei 512 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo). |
| 10.2.7. | Video kamera | Integruota aukštos raiškos vidinė kamera, palaikanti veido atpažinimo funkciją, ne mažesnė kaip 1440p (3,5 MP, QHD), su fizine kameros uždanga (camera shutter). |
| 10.2.8. | Vaizdo posistemė | Integruota. |
| 10.2.9. | Audio adapteris | Integruotas, su integruotais stereo garsiakalbiais ir mikrofonu. |
| 10.2.10. | Bevielio ryšio įranga | Integruotas ne prastesnis nei 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6E standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.3 versijos modulis. |
| 10.2.11. | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą ne mažiau: 4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt tipo jungtys (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis); 1 vnt. HDMI (2.1 ver.); 1 vnt. SIM (LTE-A) (SIM kortelės lizdas išorinis t. y. lengvai pasiekiamas (negali būti taip sumontuotas kad, norint jį pasiekti reiktų nuimti kitas kompiuterio detales naudojantis įrankiais)); 1 vnt. RJ-45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris); |
| 10.2.12. | Modemas | Nešiojamasis kompiuteris turi turėti integruotą vidinį belaidžio ryšio modemą, ne prastesnį kaip 4G LTE, su ne mažiau kaip 1 fizinės SIM kortelės lizdu ir eSIM palaikymu. |
| 10.2.13. | Valdymo įrenginiai | Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad). |
| 10.2.14. | Klaviatūra | Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais), atspari skysčiams su integruotu klaviatūros pašvietimu (Backlit). |
| 10.2.15. | Vidinė baterija | Ne mažiau kaip 55 WH. |
| 10.2.16. | Korpusas | Atitikimas MIL-STD 810H standartui (vibracijai, dulkėms, aukščiui, temperatūrai, kritimui). Pateikti gamintojo dokumentą, įrodantį atitikimą šiam standartui. |
| 10.2.16. | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |
| 10.2.17. | Apsaugos galimybės | Integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. |
| 10.2.18. | Operacinė sistema | Windows 11 Pro arba naujesnė. |
| 10.2.19. | Kompiuterio matmenys** žr. 1 pav. | Storis (H) – ne daugiau kaip 25 mm. |
| 10.2.20. | Svoris | Kompiuterio gamintojo deklaruojamas svoris su baterija ne daugiau kaip 1,85 kg. |
| 10.2.21. | Priedai | Prie kiekvieno kompiuterio turi būti pateikta: Siūlomų prekių gamintojo bevielė (angl. – wireless) pelė. Pelė turi būti jungiama per USB adapterį arba Bluetooth. Kuprinė. Kuprinė turi būti pritaikytos siūlomų išmatavimų nešiojamam kompiuteriui, Backpack tipo. |
| - Nešiojamas kompiuteris III tipo |  |  |
|  | Išleidimo metai | Ne anksčiau kaip 2025 m. |
|  | Procesoriaus našumas | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 6 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 55000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |
|  | Ekranas | Ne mažiau 16" neblizgus. Raiška ne mažesnė nei 2500 x 1600 taškų. Ryškumas ne mažiau 400 nits. |
|  | Atmintinė (RAM) | Ne mažiau 64 GB su galimybe praplėsti iki 128 GB, DDR5 arba geriau. |
|  | Kietų diskų posistemė | Ne mažiau nei 2000 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo), su galimybe įdiegti papildomą vidinį diską. |
|  | Video kamera | Integruota aukštos raiškos vidinė kamera, palaikanti veido atpažinimo funkciją, ne mažesnė kaip 1440p (3,5 MP, QHD), su fizine kameros uždanga (camera shutter). |
|  | Vaizdo posistemė | Kompiuterio diskrečios (neintegruotos) vaizdo plokštės atmintis turi būti ne mažesnė kaip 24 GB. Vaizdo plokštės našumas turi būti pagal viešai skelbiamą „PassMark G3D Mark“ (GPU Mark) rodiklį siekti ne mažiau kaip 23000. Vaizdo plokštės našumo parametras nustatomas naudojant „PerformanceTest“ programinę įrangą, kuri yra nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com Siūlomos vaizdo plokštės našumo rezultatas turi būti skelbiamas http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
|  | Audio adapteris | Integruotas, su integruotais stereo garsiakalbiais ir mikrofonu. |
|  | Bevielio ryšio įranga | Integruotas ne prastesnis nei 802.11ax 2x2 Wi-Fi 7 standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.4 versijos modulis. |
|  | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą ne mažiau: 4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt tipo jungtys (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis); 1 vnt. HDMI (2.1 ver.); 1 vnt. SIM (LTE-A) (SIM kortelės lizdas išorinis t. y. lengvai pasiekiamas (negali būti taip sumontuotas kad, norint jį pasiekti reiktų nuimti kitas kompiuterio detales naudojantis įrankiais)); 1 vnt. RJ-45. |
|  | Modemas | Nešiojamasis kompiuteris turi turėti integruotą vidinį belaidžio ryšio modemą, ne prastesnį kaip 4G LTE, su ne mažiau kaip 1 fizinės SIM kortelės lizdu ir eSIM palaikymu. |
|  | Valdymo įrenginiai | Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad). |
|  | Klaviatūra | Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais), atspari skysčiams su integruotu klaviatūros pašvietimu (Backlit). |
|  | Vidinė baterija | Ne mažiau kaip 90 WH. |
|  | Sistemos našumo ir galios pajėgumas | Siūlomas nešiojamasis kompiuteris turi būti pritaikytas darbui su didelėmis apkrovomis ir užtikrinti stabilų aukštą našumą ilgalaikio darbo metu. Maksimali sistemos veikimo galia turi būti ne mažesnė kaip 220 W. |
|  | Korpusas | Atitikimas MIL-STD 810H standartui (vibracijai, dulkėms, aukščiui, temperatūrai, kritimui). Pateikti gamintojo dokumentą, įrodantį atitikimą šiam standartui. |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. Jo išėjimo galia turi būti ne mažesnė kaip 220 W. |
|  | Apsaugos galimybės | Integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. |
|  | Operacinė sistema | Windows 11 Pro arba naujesnė. |
|  | Svoris | Kompiuterio gamintojo deklaruojamas svoris su baterija ne daugiau kaip 2,6 kg. |
|  | Priedai | Prie kiekvieno kompiuterio turi būti pateikta: Siūlomų prekių gamintojo bevielė (angl. – wireless) pelė. Pelė turi būti jungiama per USB adapterį arba Bluetooth. Kuprinė. Kuprinė turi būti pritaikytos siūlomų išmatavimų nešiojamam kompiuteriui, Backpack tipo. |
| - Nešiojamas kompiuteris VI tipo |  |  |
|  | Išleidimo metai | Ne anksčiau kaip 2025 m. |
|  | Procesoriaus našumas | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 10 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 23000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Procesoriaus technologija | Turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |
|  | Ekranas | Ne mažiau 13.2" ir ne daugiau 13.4", neblizgus. Raiška ne mažesnė nei 2500 x 1600 taškų. |
|  | Atmintinė (RAM) | Ne mažiau 16 GB DDR5 arba geriau. |
|  | Kietų diskų posistemė | Ne mažiau nei 500 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo). |
|  | Video kamera | Integruota į kompiuterio korpusą. |
|  | Vaizdo posistemė | integruotas grafikos procesorius (GPU) su ne mažiau kaip 10 branduolių (10‑core GPU). |
|  | Audio adapteris | Integruotas, su integruotais stereo garsiakalbiais ir mikrofonu. |
|  | Bevielio ryšio įranga | Integruotas ne prastesnis nei 802.11ax Wi-Fi 6E standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.3 versijos modulis. |
|  | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą ne mažiau: 2 vnt. Thunderbolt tipo jungtys. |
|  | Valdymo įrenginiai | Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad). |
|  | Klaviatūra | Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais). |
|  | Vidinė baterija | Baterijos darbo laikas (pagal MobileMark® 2018 metodiką) Ne mažiau kaip 12 val. |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |
|  | Operacinė sistema | macOS (naujausia versija pristatymo metu). Įrenginys turi būti įtrauktas į „macOS“ sertifikuotų produktų sąrašą. |
|  | Svoris | Kompiuterio gamintojo deklaruojamas svoris su baterija ne daugiau kaip 1,3 kg. |
| - Nešiojamas kompiuteris V tipo |  |  |
|  | Išleidimo metai | Ne anksčiau kaip 2025 m. |
|  | Procesoriaus našumas | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 10 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 37000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Procesoriaus technologija | Turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |
|  | Ekranas | Ne mažiau 15.8" ir ne daugiau 16.2", neblizgus. Raiška ne mažesnė nei 3000 x 1900 taškų. |
|  | Atmintinė (RAM) | Ne mažiau 32 GB DDR5 arba geriau. |
|  | Kietų diskų posistemė | Ne mažiau nei 1000 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo). |
|  | Video kamera | Integruota į kompiuterio korpusą. |
|  | Vaizdo posistemė | integruotas grafikos procesorius (GPU) su ne mažiau kaip 24 branduolių (24‑core GPU). |
|  | Audio adapteris | Integruotas, su integruotais stereo garsiakalbiais ir mikrofonu. |
|  | Bevielio ryšio įranga | Integruotas ne prastesnis nei 802.11ax Wi-Fi 6E standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.3 versijos modulis. |
|  | Prievadai | Integruoti į kompiuterio korpusą ne mažiau: 1 vnt. HDMI; 3 vnt. Thunderbolt tipo jungtys. |
|  | Valdymo įrenginiai | Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad). |
|  | Klaviatūra | Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais). |
|  | Vidinė baterija | Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 12 val. |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu. |
|  | Operacinė sistema | macOS (naujausia versija pristatymo metu). Įrenginys turi būti įtrauktas į „macOS“ sertifikuotų produktų sąrašą. |
|  | Svoris | Kompiuterio gamintojo deklaruojamas svoris su baterija ne daugiau kaip 2,2 kg. |
| - Bendri reikalavimai visai įrangai |  |  |
| 11.1. | Bendri reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
| 11.2. | Surinkimo reikalavimai | Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai turi būti ženklinti CE ženklu. |
| 11.3. | Registracija į „Windows Autopilot“ | Tiekėjas turi užregistruoti pirkėjui perduotus kompiuterius (taikoma tik kompiuteriams su Windows operacine sistema) į „Windows Autopilot“ Pirkėjo paskyrą. |
| 11.4. | Garantinė techninė priežiūra | Gamintojo garantija visai įrangai ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei Pirkėjas ir Tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu, tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. |
| - Aplinkos apsaugos reikalavimai |  |  |
| 12.1. | Aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo kriterijų reikalavimai kompiuteriui | Kompiuteris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) (toliau – Aprašas) 2 priedo 4 skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimus: - prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Turi būti pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. - įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Turi būti pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. - bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Turi būti pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 13. | Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai | Siūloma kompiuterinė įranga ir kartu tiekiama (įdiegta) operacinė sistema turi atitikti Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo, nuostatas, kurios įgyvendina 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo, standartus, įskaitant EN 301 549 (ar lygiaverčius). Įranga turi užtikrinti prieinamumą asmenims su negalia, įskaitant, bet neapsiribojant: - galimybę keisti teksto dydį, mastelį ir vaizdo kontrastą, - suderinamumą su ekrano skaitytuvais ir kitomis pagalbinėmis technologijomis, - galimybę pilnai valdyti įrenginį naudojant klaviatūrą, - operacinės sistemos prieinamumo funkcijų (angl. accessibility features) palaikymą ir veikimą (pvz., teksto skaitymas, didinimas, kontrasto režimai, klaviatūros navigacija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (pvz., gamintojo parengtą ES deklaraciją, ar kitus lygiaverčius įrodymus), patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį nurodytiems prieinamumo reikalavimams. |
| 14. | Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu | - Tiekėjo siūlomos prekės1 (įskaitant jų gamintojus), paslaugos2 ar darbai3 neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos prekės1 (įskaitant jų gamintojus), paslaugos2 ir (ar) darbai3 nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. - Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. - Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. - Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. |
| 15. | Atsiskaitymo tvarka | 1) Abiem šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą, Pirkėjas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos. 2) Avansas Tiekėjui nebus mokamas. |

______________________________

1Taikoma, kai perkamos prekės.

2 Taikoma, kai perkamos paslaugos.

3 Taikoma, kai perkami darbai.