TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – gaisrų gesinimo automobilis (toliau – prekės).

  - Prekių pristatymo vieta: A. Žmuidzinavičiaus g. 8, Miroslavas, LT-64235 Alytaus r. sav.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Prekių pristatymo maksimalus terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaisrų gesinimo automobilis | - vnt. | - mėn. (arba trumpesnis Tiekėjo pasiūlytas pristatymo terminas) |

  - Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia, reikia nurodyti tik jų atitiktį, pačių dokumentų PO reikalaus tik iš galimo laimėtojo), pateikiami gamintojo interneto puslapį, katalogą ar kitą dokumentą kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar kt. ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės/ aprašymas (Pildo tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar kt. dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo tiekėjas tuos langelius, kurie nėra užbraukti. Įrodomų dokumentų PO prašys tik galimo laimėtojo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaisrų gesinimo automobilis N2G arba N3G klasės BAD SN – kėbulo kodas. | Automobilis naujas arba eksploatuotas, jeigu automobilis eksploatuotas tai pirmoji registracija ne anksčiau kaip 1998 metai, rida ne didesnė kaip 40 000 km. |  |  |
| 2. | Kėbulo spalva | Automobilis turi būti raudonos spalvos (RAL 3000) arba lygiavertės. |  |  |
| 3. | Automobilio matmenys (įskaitant sumontuotą įrangą ir konstrukcinius elementus) | - ilgis ne daugiau kaip 750 cm; - plotis (be veidrodžių) ne daugiau kaip 250 cm; - aukštis ne daugiau kaip 325 cm. |  |  |
| 4. | Automobilio kabina | su ne mažiau kaip 2 durimis, skirta ne mažiau 2 ugniagesiams įskaitant vairuotoją. |  |  |
| 5. | Maksimalus greitis | Ne mažesnis kaip 80 km/h. |  |  |
| 7. | Automobilio elektros maitinimo šaltiniai | Generatorius ir akumuliatorių baterijos turi užtikrinti visų elektrinių prietaisų darbą maksimaliame režime. Kontrolės prietaisų skydelyje esantys rodikliai turi būti matomi tamsiu paros metu. Visi elektros prietaisai turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui. Visi elektros kabeliai ir laidai turi būti tinkamai apsaugoti nuo išorinio mechaninio poveikio. |  |  |
| 8. | Degalų bako talpa | Ne mažiau 100 litrų. |  |  |
| 9. | Automobilio vairas | Kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. |  |  |
| 11. | Važiuoklė | 2-jų ašių, su visais varomais ratais, (ratų formulė 4x4), su blokuojamu diferencialu. Galinės ašies ratai sudvejinti. |  |  |
| 12. | Automobilio stabdžių sistema | Turi turėti ABS funkciją. Jeigu sistema pneumatinė, užvedus variklį ji turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. |  |  |
| 13. | Automobilio padangos | Atitinkančios šio automobilio gamintojo nurodymus ir rekomendacijas, likutinis padangų protektoriaus rašto gylis ne mažiau kaip 70%. |  |  |
| 14. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 150 kW galios |  |  |
| 15. | Variklio reikalavimai | Automobilio variklis turi būti aušinamas priverstine uždaro tipo aušinimo sistema. |  |  |
| 16. | Variklis, mazgai, sistemos ir kiti įrenginiai neturi praleisti tepalų, eksploatacinių skysčių ir kitų medžiagų. | Būtina |  |  |
| 17. | Automobilio kabina, antstatas, rėmas negali būti pažeistas korozijos ar kitaip mechaniškai pažeisti. | Būtina |  |  |
| 18. | Antstato konstrukcijos bei skyriai | Pagaminti iš metalo lydinių, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški. |  |  |
| 19. | Antstato stogas | Tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. |  |  |
| 20. | Antstato pakaba | Prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastingai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas įprastas eksploatacines apkrovas. |  |  |
| 21. | Antstato galinė dalis | Turi būti įrengtos dviejų padėčių (transportavimo ir naudojimo) kopėčios užlipimui ant antstato viršutinės dalies. |  |  |
| 22. | Antstato skyriai | Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis „žaliuzių“ tipo durelėmis (išskyrus gaisrinio siurblio skyrių kuris gali būti vientisa varčia pakeliama į viršų). Visų skyrių uždarymai turi būti hermetiški ir neprarasti darbingumo automobilį eksploatuojant įprastomis sąlygomis. Jeigu antstato apatinėje dalyje įrengtos daiktadėžės, jos gali atsidaryti ir kitokiais atidarymo būdais. |  |  |
| 23. | Apšvietimas | Antstato skyriuose turi būti įrengtas vidinis apšvietimas įrangai, siurblio skyriaus apšvietimas. Iš antstato išorės turi būti įrengtas išorės apšvietimas iš visų pusių. |  |  |
| 24. | Vandens cisterna | Turi talpinti ne mažiau kaip 2400 litrų pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, turi turėti skaidrią vandens lygio stebėjimo matuoklę arba kitokią vandens lygio cisternoje stebėjimo sistemą. |  |  |
| 25. | Skiriamieji signalai | Įrengti spec. transporto šviesos (mėlynos spalvos) ir dviejų tonų garso signalas: ant automobilio kabinos stogo priekinės dalies nemažiau kaip 2 vnt. (arba vienas ilgas) mėlynos spalvos švyturėliai, automobilio antstato gale nemažiau kaip – 1 vnt. mėlynos spalvos švyturėlis. Garsinio ir šviesos signalo valdymas turi būti sumontuotas automobilio kabinos viduje, vairuotojui lengvai pasiekiamas. |  |  |
| 26. | Komunikacijos | Įrengtos komunikacijos vandens cisternos užpildymui ir gaisrų gesinimui nuo hidrantų: ne mažiau kaip viena užpildoma jungtis ne mažesnė kaip 65 mm diametro ir ne mažiau kaip viena užpildoma jungtis per automobilio gaisrinį siurblį, ne mažesnė kaip 110 mm diametro (per siurblį ir/arba tiesiogiai). Jungtys „Storz“ tipo. |  |  |
| 27. | Vandens padavimo atvamzdžiai | Turi būti įrengta ne mažiau kaip 2 vandens padavimo atvamzdžiai iš siurblio, ne mažiau kaip 65 mm diametro „ Storz“ tipo (2 slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti). |  |  |
| 28. | Cisternos | Turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų. |  |  |
| 29. | Vandens padavimo sistema | Turi būti sumontuotos ne mažiau kaip vieną vandens padavimo nuo siurblio aukšto slėgio ritę (antstato viduje) su ne mažiau kaip 30 m ilgio žarna kartu su aukšto slėgio švirkštu. |  |  |
| 30. | Siurblys | Išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Gaisrinio siurblio žemo slėgio nominalus našumas: ne mažesnis kaip 1600 l/min prie 8 bar., ir nedidesnis kaip 4000 l/min. žemo slėgio pakopa, sumontuota automobilio gale. Siurblys turi būti sumontuotas gaisrinio automobilio gale, sumontuotas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. Automobilyje turi būti sumontuota gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus/išjungus siurblį automatiškai parodo siurblio bendrą darbo laiką. Gaisrinio siurblio darbo laikas turi būti ne didesnis kaip 300 darbo val. Gaisrinis siurblys yra bendrame antstate. |  |  |
| 31. | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui | - įrengtas manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - įrengtas manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje. - įrengtas manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo sistemoje. |  |  |
| 32. | Įsiurbiamosios ir žarnos ir gaisrinių žarnų dėtuvės | Minimalus sujungtų žarnų ilgis 6 m.) ir koštuvas. Gaisrinių žarnų dėtuvės su nemažiau kaip 10 vietų gaisrinių žarnų transportavimui su užsegimo juostomis kiekvienai žarnai atskirai. |  |  |
| 33. | Papildoma įranga | Ratų atsparos 2 vnt. |  |  |
| 34. | Papildoma įranga | Raktas ratų veržlėms sukti 1 vnt. |  |  |

- KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI

  - Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.

  - Automobilis turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančią techninę apžiūrą ir atliktą technine ekspertizę, leidžiančią įregistruoti automobilį VĮ „Regitra“ kaip specialiosios paskirties BAD SN kategorijos transporto priemonę.

  - Perduodant automobilį Pirkėjui kartu pateikiami dokumentai, nurodyti sutarties specialiųjų sąlygų 4.5 papunktyje.

  - Jeigu Tiekėjas siūlo naudotą automobilį, tokiu atveju privalo prieš perduodant Prekę atlikti techninį aptarnavimą, pakeisti variklio alyvą, diržus, alyvos, kuro ir oro filtrus.

  - Automobilis turi būti paruoštas darbui, registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ne trumpesne kaip 10 mėn. ir turėti 1 mėn. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.

  - Tiekėjas privalo apmokyti užsakovo darbuotojus (10 ugniagesių) dirbti su gaisriniu automobiliu ir specialiais agregatais nuo automobilio perdavimo datos ne ilgiau kaip per 5 d. d.

  - Tiekėjas turi raštiškai suteikti 6 mėnesių garantiją gaisrinio automobilio varikliui, greičių dėžei, priekiniam ir galiniam tiltams, siurbliui ir vandens cisternai. Atsiradus gedimams  tiekėjas juos turi šalinti savo sąskaita. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo akto pasirašymo dienos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.1. papunktį .

    - Tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus teikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

    - Tiekėjas privalo Prekes atvežti (paruošti pasiėmimui) Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.