| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudojimo paskirtis | Dializės žarna (vamzdelis) turi būti skirta osmozės (osmoso) ir difuzijos procesams vizualizuoti |  |
|  | Medžiaga ir pralaidumas | Pusiau pralaidi membrana, pagaminta iš celiuliozės arba lygiavertės medžiagos, turinti selektyvų porų pralaidumą (rekomenduojama molekulinė riba MWCO: 12000–14000 Da arba lygiavertė, užtikrinanti sėkmingą krakmolo ir gliukozės/jodo difuzijos bandymų atlikimą). |  |
|  | Dializės vamzdelio plotis | Vamzdelio plokščias plotis (angl. Flat width) sausoje būsenoje turi būti 45 mm ± 2 mm (leistinos ribos nuo 43 mm iki 47 mm). |  |
|  | Ritinio ilgis | Bendras žarnos ilgis pakuotėje (ritinyje) turi būti ne trumpesnis nei 300 cm (3 metrai). Žarna turi būti lengvai karpoma standartinėmis žirklėmis į reikiamo ilgio fragmentus. |  |
|  | Komplektacija ir spaustukai | Prekė turi būti pateikiama komplekte su uždarymo spaustukais (klipsais), skirtais sandariam nukirptų žarnos galų užspaudimui eksperimento metu. Spaustukų kiekis komplekte turi būti ne mažesnis kaip 4 vnt. (arba pakankamas ne mažiau kaip 2 individualiems dializės maišeliams sandariai uždaryti iš abiejų galų). Spaustukai turi būti daugkartinio naudojimo, atsparūs vandens tirpalams. |  |
|  | Paruošimas ir saugumas | Medžiaga turi būti saugi naudoti mokyklos aplinkoje (atitikti taikomus aplinkos apsaugos ir cheminių medžiagų saugos reikalavimus). Paruošimas darbui turi būti paprastas – atliekamas trumpai pamirkius distiliuotame arba švariame vandenyje (pvz., pašalinant konservavimo medžiagas), nenaudojant papildomų reagentų. Kartu su produktu turi būti pateikiama naudojimo instrukcija ir (ar) metodika lietuvių kalba. |  |