Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

ANTŽEMINĖS ĮRANGOS, SKIRTOS ŽEMĖS PAVIRŠIAUS RELJEFO SKENAVIMUI, SURINKTŲ DUOMENŲ KAUPIMUI, APDOROJIMUI IR ANALIZEI, KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visą pirkimo komplektą sudaro:

LiDAR’as (lazerinis skeneris); dronas (bepilotis orlaivis, toliau - BO); BO valdymo programinė įranga; duomenų apdorojimo jų analizės programinė įranga; kompiuterinė įranga skirta skrydžio valdymui ir planavimui.

Toliau pateikiamas šios įrangos aprašymas ir techninė specifikacijos:

| - BO skirtas skraidinti duomenų surinkimo įrenginį LiDAR’ą, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |  | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti nėra galimybės – Tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| 1.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
| 1.2 | RTK/PPK padėties nustatymo tikslumas (RTK FIX) | „RTK/PPK palaikymas, užtikrinantis centimetro lygio tikslumą.“ |  |  |
| 1.3 | Skrydžio trukmė | Ne mažiau kaip 55 min vienam pakilimo, skridimo ir nusileidimo ciklui |  |  |
| 1.4 | GNSS | Palaikomos palydovinės sistemos;: GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |  |  |
| 1.5 | Atsparumas drėgmei, dulkėms | Ne prasčiau IP55 |  |  |
| 1.6 | Maksimalus signalo perdavimo atstumas (nekliudomas fizinio barjero kliučių ir kitokių trugdžių trukdžių) | Ne mažesnis kaip 5 km arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis stabilų ryšį visos misijos metu. |  |  |
| 1.7 | Kliūčių aptikimo jutikliai (sensoriai) | Skrydžio saugumo sistema, užtikrinanti saugų misijos vykdymą, įskaitant reljefo sekimą (naudojant skaitmeninius aukščio modelius arba jutiklius) ir automatines saugumo funkcijas (pvz., automatinis grįžimas nutrūkus ryšiui). |  |  |
| 1.8 | Pakilimas/nusileidimas | Pakilimo ir nusileidimo būdas: visiškai vertikalus pakilimas ir nusileidimas (VTOL arba multikopterio tipo), kuriam nereikalingas specialus pakilimo takas, katapulta ar gaudymo tinklas. |  |  |
| 1.9 | Suderinamumas | Su visais priedais, pultu ir kompiuterine valdymo stotimi |  |  |
| 1.10 | Maksimalus vėjo geitis skrendant prie kuriuo BO gali skristi nenukrypstant nuo suplanuotos skrydžio trajektorijos | Maksimalus vėjo greitis skrendant trajektorija – ne mažiau kaip 12 m/s, o pakilimo/tūpimo metu – pagal gamintojo nurodytas saugias specifikacijas (ne mažiau kaip 9 m/s). |  |  |
| 1.11 | Maksimalus horizontalus skridimo greitis nenukrypstant nuo suplanuotos skrydžio trajektorijos | Maksimalus arba kruizinis horizontalus skridimo greitis atliekant misiją – ne mažesnis kaip 16 m/s. |  |  |
| 1.12 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 2 (dveji) metai išskyrus propelerio mentims. Garantinio gedimams šalinti tiekėjas turi užtikrinti greito remonto (arba persiuntimo) (iki 10 d. d.) organizavimą. Garantinio laikotarpio metu, įrangos garantiniam remontui, jei jis trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, sugaištas laikas (nuo įrangos išsiuntimo iki įrangos grąžinimo dienos) pridedamas prie garantinio įrangos termino, t. y. garantija pratęsiama. Tiekėjas užtikrina pakaitinių darbo priemonių perdavimą, kol įranga yra remontuojama. |  |  |
| 1.13 | Instrukcijos | Įrangos instrukcijos turi būti parengtos anglų arba lietuvių kalbomis. Informaciniai lipdukai ant įrangos turi būti anglų arba lietuvių kalbomis. |  |  |
| - BO priedai kurie turi įeiti į BO komplektą, BO pilnam funkcionavimui (jo valdymui) ir užduočių (misijų) atlikimui |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 2.2. | Nuotolinio valdymo pultas |  Suderinamumas: Originalus gamyklinis nuotolinio valdymo pultas, pilnai suderintas su siūlymu BO.  Avarinis valdymas: Fizinis pulto jungiklis / mygtukas, skirtas akimirksniu nutraukti automatinę misiją ir aktyvuoti avarinį stabdymą (kybojimą arba grįžimą namo). |  |  |
| 2.3 | Papildomi maitinimo elementai nuotolinio valdymo pultui | 2 komplektai papildomų Li-ion (arba lygiaverčių) baterijų. (jeigu yra) |  |  |
| 2.4 | Propeleriai (mentys) | 8 komplektai |  |  |
| 2.5 | BO baterija | Li-ion (arba lygiavertės) |  |  |
| 2.6 | BO baterijų kiekis | Li-ion baterijų (arba lygiaverčių) kiekis turi užtikrinti 6 darbo valandas be papildomo pakrovimo, skirtų aprašomam BO. |  |  |
| 2.7 | Išmaniųjų baterijų krovimo įrenginys | 100-120 VAC, 50-60 Hz; 220-240 VAC, 50-60 Hz; Suderintas su BO baterijomis. |  |  |
| 2.8 | Radio siųstuvas (transponderis) | Integruota arba papildoma identifikavimo sistema (pvz., ADS-B, Remote ID arba lygiavertė) |  |  |
| 2.9 | Garantija | Ne mažiau kaip dveji metai |  |  |
| - BO valdymo programinė įranga jos pagalba programuojamos užduotys (misijos) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 3.2 | Suderinamumas | Su visais priedais, pultu ir kompiuterine valdymo stotimi |  |  |
| 3.3 | Skrydžio (misijos) planavimas | Sudarant skrydžio maršrutus: linijinius, tinkleliu. |  |  |
| 3.4 | Saugumas | Grįžimas į „namų“ tašką jeigu išsikraudinėja baterija ir BO neužtenka baterijų energijos užbaigti užduotį, baigus užduotį (misiją) jos pabaigoje grįžta į „namų“ tašką. |  |  |
| - Lazerinis skeneris LiDAR’as su RGB, suderinamas su BO |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 4.2 | Svoris | Ne daugiau negu 1,5 kg |  |  |
| 4.3 | Skenavimo dažnis | ne blogiau kaip 20 Hz |  |  |
| 4.4 | Galutinio LiDAR taškų debesies absoliutusis tikslumas (RMS): | Ne blogiau kaip 5 cm |  |  |
| 4.5 | Skleidžiamas spindulių kiekis per 1sekundę | Ne mažiau kaip 640 000 |  |  |
| 4.6 | Lazerio spindulio veikimo nuotolis | Ne mažiau kaip 300 m |  |  |
| 4.7 | GNSS tikslumas | - GNSS padėties tikslumas (RTK/PPK režimu): ne blogiau kaip horizontalus 1 cm, vertikalus 1.5 cm (RMS). - IMU orientacijos tikslumas (RMS): - Autonominiame režime: ne blogesnis kaip 0.03o - RTK režime: ne blogesnis kaip 0.02o - PPK režime: ne blogesnis kaip 0.015o |  |  |
| 4.8 | RGB kamera (vidinė) | Ne mažiau kaip 61 MP |  |  |
| 4.9 | Duomenų kaupiklis ir lizdai jiems išeksportuoti po skenavimo | Duomenų kaupikliai: iš viso ne mažiau kaip 4 vnt. gamykliškai suderinamų USB 3.1 (arba geresnių) atmintinių, kurių kiekviena ne mažesnė kaip 256GB. |  |  |
| 4.10 | Maitinimo šaltinis | Maitinasi iš nurodyto BO baterijos |  |  |
| 4.11 | GNSS | GNSS sistema, palaikanti pagrindines palydovines sistemas ir suderinama su RTK/PPK. |  |  |
| 4.12 | LiDAR’o tvirtinimo mazgas prie BO | LiDAR'o tvirtinimo mazgas prie BO: kronšteinas su sureguliavimu (multikopteriams) arba integruotas gamyklinis naudingo krovinio skyrius / kapsulė BO korpuse (VTOL sistemoms), užtikrinanti LiDAR apsaugą nuo mechaninio ir gamtinio poveikio. |  |  |  |
| 4.13 | Garantija | Ne mažiau kaip dveji metai |  |  |
| - Fotokamera skirta tvirtinti prie BO, objektų stebėjimui jų fiksavimui iš oro, fotogrametrinės medžiagos rinkimui. Suderinta su gamintojo BO (1komplektas) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį . |  |  |
| 5.2 | Vaizdo jutiklis (matrica) | Vaizdo jutiklio tipas: Pilno kadro (Full Frame), efektyvūs vaizdo taškai (pikseliai) – ne mažiau kaip 45MP. |  |  |
| 5.3 | ISO diapazonas (vaizdo jutiklio, matricos jautrumas ISO) | Foto: 100-25600 Video: 100-25600 |  |  |
| 5.4 | Fotokameros diafragmos diapazonas | f/2.8-f/16 |  |  |
| 5.5 | Matmenys | Kamera turi būti gamykliškai integruota į UAV sistemą, valdoma per BO programinę įrangą ir montuojama išorinėje gembėje (gimbal) arba specialioje BO krovinio kapsulėje. |  |  |
| 5.6 | Fotokameros užrakto greitis | Mechaninis užrakto greitis: ne prastesnis diapazonas kaip nuo 1/2000 s iki 1 s. Elektroninis užrakto greitis: ne prastesnis diapazonas kaip nuo 1/8000 s iki 1 s. |  |  |
| 5.7 | Nuotraukos dydis (pikseliais) | Ne blogiau kaip 3:2 (8192×5460) |  |  |
| 5.8 | Suderinamumas | Su BO, kuris siūlomas pagal techninę specifikaciją. |  |  |
| 5.9 | IP įvertinimas (atsparumas drėgmei ir dulkėms) | Bepilotis orlaivis kartu su naudingojo krovinio (kameros) sistema turi būti pritaikytas saugiai eksploatuoti esant dulkių srautams bei lengvam (dulksna/nedidelis lietus) kritulių kiekiu, užtikrinant jutiklių apsaugą skrydžio metu.“ |  |  |
| 5.10 | Darbinės temperatūros diapazonas | Nuo -20° iki +40° C |  |  |
| 5.11 | Fotokameros maitinimo šaltinis | Nuo BO, kuris siūlomas pagal techninę specifikaciją |  |  |
| 5.12 | Atminties kortelės | SD atminties kortelė ne mažiau 256GB ne mažiau kaip 2(du) vienetai |  |  |
| 5.13 | Garantija | Ne mažiau dveji metai |  |  |
| - Surinktų duomenų su LiDAR sistema (taškų debesies) apdorojimo programinė įranga (2 licencijos) |  |  |  |  |
| 6.1 | Gamintojas | Nurodyti pavadinimą ir versiją. |  |  |
| 6.2 | Duomenų formatas | Ne blogiau kaip LAZ/LAS |  |  |
| 6.3 | Apdorotų duomenų formatas | Ne blogiau kaip LAZ/LAS/PLY/ASCII |  |  |
| 6.4 | Surinktų taškų debesies detalizavimas (klasifikavimas) | Automatinio klasifikavimo funkcijos (žemė, augmenija, pastatai ir kt.) |  |  |
| 6.5 | Žemės modelio generavimas (DSM/DTM/DEM) | Iš surinkto taškų debesies. |  |  |
| 6.6 | Automatinis horizonto nustatymas | Yra |  |  |
| 6.7 | Mikrokomandų kūrimas duomenų apdirbimui ir jų klasifikavimui | Mikrokomandų kūrimas duomenų apdirbimui ir jų klasifikavimui arba automatizuotų procesų/AI algoritmų naudojimas. |  |  |
| 6.8 | Nuskenuotų duomenų horizontalūs ir vertikalūs pjūviai | Yra |  |  |
| 6.9 | Programinė įranga turi turėti šias galimybes | Suderinamumas: Suderinamas su įvairiais GNSS imtuvais ir geodezijos įranga. Duomenų rinkimo metodai: RTK (realaus laiko kinematinis), statinis duomenų rinkimas ir fotogrametrinis/LiDAR skenavimas iš UAV ar rankinių įrenginių. Palaikomi formatai: RINEX, CSV, LAS (iki v1.4), LAZ, GeoTIFF, plytelinis (.xyz, .ply, Cesium 3D tiles) ir kt. Koordinačių sistemos: Palaikomos kelios pasaulinės ir vietinės koordinačių sistemos, užtikrinančios sklandų darbą (įskaitant suderinamumą su LitPOS tinklu, LKS-94 ir LAS07/LIT20 aukščių sistemomis per integruotus arba įkeliamus geoidų modelius). Ataskaitos ir vizualizacija: Išsamus kokybės ataskaitų (Quality Report PDF) rengimas ir duomenų eksportas. Taškų debesų filtravimas ir spalvinimas pagal aukštį, intensyvumą, taškų persidengiamumą; EDL (Eye-Dome Lighting) arba analogiškas vizualinio gylio filtras; įvairūs 3D matavimo įrankiai. Algoritmai ir kalibravimas: Automatinis BO LiDAR jutiklio ir fotoaparato kalibravimas bei juostų/trajektorijų reguliavimas; mašininio mokymosi / AI algoritmai, skirti automatiniam taškų klasifikavimui (žemė, augmenija, pastatai, žmogaus sukurti objektai). Eksportas: Eksportuoti suklasifikuotus LAS/LAZ failus; eksportuoti skaitmeninius reljefo modelius (DSM/DTM); eksportuoti taškų debesį kaip geolokuotą TIFF (GeoTIFF) ir generuoti DTM kalvų atspalvį (Hillshade). Galimybė eksportuoti spalvotus taškų debesis, gautus sinergijoje tarp LiDAR ir fotoaparato. suderinamumą su LitPOS tinklu, LKS-94 ir LAS07/LIT20 aukščių sistemomis per integruotus arba įkeliamus geoidų modelius Našumas: Vienos operacijos metu gebėti apdoroti didelius duomenų masyvus (ne mažiau nei 10 mln. lazerinio skenavimo taškų ir paketiniu būdu apdoroti keliasdešimt duomenų failų/projektų). Atnaujinimai: Automatiniai arba pagal poreikį teikiami programinės įrangos atnaujinimai. Licencijavimas: Programinė įranga turi būti tiekiama su neterminuota (lifetime) licencija arba ne trumpesne kaip 36 mėnesių licencijos prenumerata, suteikiant teisę dviem darbuotojams vienu metu naudotis programine įranga. . |  |  |
| - Skrydžio valdymo ir duomenų apdorojimo lauko sąlygomis kompiuterinė techninė įranga (nešiojamas kompiuteris) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį . |  |  |
| 7.2 | Procesorius | Ne mažiau kaip 14 fizinių branduolių (angl. Cores) ir ne mažiau kaip 22 gijos (angl. Threads). Procesorius turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Našumas: ne mažiau kaip 25 800 taškų pagal „Passmark CPU benchmark“ testavimo duomenis (remiantis viešai skelbiamais rezultatais www.cpubenchmark.net). Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Tiekėjas turi nurodyti tikslų procesoriaus gamintoją, modelį, bazinį dažnį bei sparčiosios atminties dydį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas (be overclocking). |  |  |
| 7.3 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 64 GB (gali būti ir 2x 32 GB) |  |  |
| 7.4 | Ekranas | Ne mažiau kaip 16“ colių, ne mažesnė kaip 2560x1600 raiška, neblizgus, ryškumas ne mažiau kaip 500 cd/m2. Integruota WEB IR kamera rezoliucija HD ir arba FHD arba geresnės kokybės. Galimybė uždengti kamerą fizine jungtimi (angl. shutter) arba analogiška automatine ir arba programine technologija. |  |  |
| 7.5 | Kietas diskas | Ne mažiau 2TB SSD PCIe arba lygiaverčio standarto |  |  |
| 7.6 | Vaizdo posistemė | Vaizdo procesoriaus našumas paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 14500 taškų pagal PassMarkG3D Mark http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html (arba lygiaverčio) testo rezultatus. Ne mažiau kaip 8GB GDDR6. Lygiaverčio testo rezultatai turi būti viešai publikuojami internete. Pateikti nuorodą į testo rezultatus. Grafinis procesorius (GPU) privalo turėti aparatinį ir programinį palaikymą paraleliniams skaičiavimams atlikti (NVIDIA CUDA architektūros palaikymas arba analogišką funkcionalumą. |  |  |
| 7.7 | Garso plokštė | Integruota, stereo arba lygiavertis, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vidiniai garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) mikrofonai. |  |  |
| 7.8 | Bevielio ryšio technologijos | Ne blogiau kaip integruotas 4G LTE modemas. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6E, turintis integruotas į korpusą antenas ir Bluetooth ne senesnės nei 5.3 versijos adapteris neužimantys išorinių jungčių. |  |  |
| 7.9 | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplektuojamas kompiuterio maitinimui ir baterijos įkrovimui ne mažesnės nei 150W galios maitinimo šaltinis. |  |  |
| 7.10 | Klaviatūra | Integruota į korpusą klaviatūra. Integruota skaičių klaviatūra (angl. Numpad). Klaviatūroje turi būti visos lietuviškos abėcėlės raidės. Integruota valdymo plokštuma. Integruotas klaviatūros apšvietimas iš apačios. |  |  |
| 7.11 | Prievadai | Ne mažiau kaip 2x USB jungtys , 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet (RJ-45), nano-SIM arba standartinės SIM kortelės lizdas, kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį (šis reikalavimas nėra taikomas nano-SIM arba standartinės SIM kortelės lizdui). Reikalavimų įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |  |
| 7.12 | Vidinė baterija (baterijos) | Baterijos talpa ne mažiau kaip 80Wh. |  |  |
| 7.13 | Konfigūracijos palaikymas ir nustatymai | Nuotolinis programinės-aparatinės įrangos nustatymų tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Aparatinis virtualizavimo palaikymas. Secure Boot funkcionalumo palaikymas. Windows Autopilot programos gamintojo palaikymas. Secure Boot funkcionalumas įjungtas. UEFI programinė-aparatinė įranga įjungta. BIOS programinėaparatinė įranga išjungta. |  |  |
| 7.14 | Apsaugos priemonės | TPM 2.0 standartas arba lygiaverčio standarto atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė; įjungimo slaptažodis. |  |  |
| 7.15 | Atnaujinimų valdymas | Kompiuteryje turi būti įdiegta originali kompiuterio gamintojo centralizuoto atnaujinimų valdymo programinė įranga, leidžianti vienoje vietoje automatizuotai tikrinti, atsisiųsti ir atnaujinti visų sisteminių komponentų tvarkykles (drivers) bei pagrindinės plokštės programinę aparatinę įrangą (BIOS/UEFI). Turi būti pateikiama gamintojo oficialios svetainės nuoroda atnaujinimų atsisiuntimui. |  |  |
| 7.16 | Įranga privalo būti suderinama su operacinėmis sistemomis | Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė. |  |  |
| 7.17 | Operacinė sistema | Ne blogiau kaip Microsoft Windows 11 Professional (arba lygiavertė), naujausia versija pristatymo metu. Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. |  |  |
| 7.18 | Našumas | Kompiuterinė įranga turi turėti ISV Certifications žymą arba lygiavertę. Teikiant pasiūlymą, informacija apie atitiktį turi būti skelbiama siūlomos kompiuterinės įrangos viešai prieinamuose portaluose. |  |  |
| 7.19 | Pelė ir klaviatūra | Turi būti pateikiama suderinta bevielė optinė pelė su ratuku ir bevielė klaviatūra pilno dydžio, naudojančios vieną sąsajos adapterį arba galimybė prijungti per Bluetooth sąsają ar lygiavertį sprendimą. Komplektuojama su USB belaidžiu imtuvu (angl. receiver) turi būti „Nano“ arba lygiaverčio tipo, su integruotomis įkraunamomis baterijomis. |  |  |
| 7.20 | Ausinės | Suderinamos su siūlomo kompiuterio jungtimis, stereo dviem ausims su mikrofonu, sertifikuotos ir suderinamos bei skirtos naudoti su MS Teams arba kitais lygiaverčiais sprendimais. USB jungtis, t.y. ausinės turi turėti ir turi veikti per USB jungtį. Laido ilgis ne trumpesnis nei 1.2 metro. |  |  |
| 7.21 | Prievadų išplėtimo įrenginys | To paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris prievadų išplėtimo įrenginys (angl. docking station). Ne blogiau kaip 3 skaitmeninės vaizdo perdavimo jungtys, 3x USB (iš jų bent viena su nuolatinio krovimo funkcija), 2x Displayport, 1x HDMI, ne mažiau nei 1x RJ45. Kroviklio galingumas ne mažesnis nei 200W. Vienu metu palaikantis ne mažiau kaip 3 monitorius. Komplekte turi būti papildomas prievadų išplėtimo įrenginiui skirtas maitinimo šaltinis |  |  |
| 7.22 | Garantinės sąlygos | Garantija kompiuteriui ne mažiau kaip 24 mėn. Sugedęs įrenginys turi būti keičiamas kitu tokio pačio modelio arba analogišku, bet ne blogesnių parametrų, jei trūkumai negali būti pašalinti per numatytą pakeitimo laiką. Pakeitimo laikas ne ilgesnis kaip per 7 kalendorines dienas. Visas išlaidas (sandėliavimas, transportas ir kt.), susijusias su sugedusio įrenginio remontu/keitimu, dengia Tiekėjas. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių pristatymo, Tiekėjas turi pateikti Prekių gedimų registravimo kontaktus. Tiekėjas yra atsakingas už nemokamą duomenų iš įrangoje esančių atminties laikmenų pašalinimą. Tiekėjas negali naršyti duomenų turinio. Duomenų pašalinimas turi būti atliekamas su įranga, įtraukta į NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue) arba lygiavertį katalogą. Tiekėjas Užsakovo prašymu privalo pateikti ataskaitas apie duomenų pašalinimą iš grąžintos įrangos. Tiekėjas yra atsakingas už įrangos duomenų apsaugos užtikrinimą, pradedant nuo įrangos grąžinimo momento. |  |  |
| 7.23 | Aplinkosauginiai reikalavimai | Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems aplinkosauginiams ir techniniams reikalavimams. Tokiais dokumentais gali būti vienas ar keli iš šių: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai; gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas; gamintojo bandymų ataskaita ar bandymo protokolas; gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija; aplinkosauginė produkto deklaracija; saugos duomenų lapas (jei taikoma); pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas; įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai; arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai, patvirtinantys atitiktį reikalavimams. |  |  |
|  |  | - Bendrieji reikalavaimai |  |  |  |
| 8.1 |  | Visa įranga ir licencijos turi būti pristatytos adresu S.Konarskio g. 35, Vilnius |  |  |  |
| 8.2 |  | Kompiuterinė įranga turi būti pristatyta į Perkančiosios organizacijos patalpas, pirmą kartą įjungta, aktyvuotos licencijos ir įdiegti reikalingi atnaujinimai. |  |  |  |
| 8.3 |  | Per 2 savaites nuo įrangos pristatymo turi būti atlikti įvadiniai nuo 3 iki 5 darbo dienų trukmės mokymai apimantys: bendrą visos perkamos įrangos ir valdymo savybių pristatymą, programinės įrangos pristatymą ir veikimo demonstravimą, demonstracinis skrydis Tiekėjo pasirinktoje vietoje netoli Vilniaus su galimybe Perkančiosios organizacijos savarankiškai atlikti bandomuosius skrydžius, skrydžio planavimo, duomenų apdorojimo ir analizės demonstravimą su galimybe Perkančiosios organizacijos atstovams tai atlikti savarankiškai. Mokymuose turi būti aptarti Prekių energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.). Visa įranga (bepilotis orlaivis, LiDAR sistema, fotokamera) turi būti pristatyta pilnai integruota, sukalibruota ir paruošta tiesioginiam darbui (angl. Plug-and-Play / Turn-key) be papildomų pirkėjo gamybinių ar programinių konfigūracijų. Visi pagrindiniai komponentai (BO, nuotolinio valdymo pultas, LiDAR skeneris, fotokamera bei baterijos) turi būti pateikiami gamykliniuose, kietuose, smūgiams bei drėgmei atspariuose transportavimo lagaminuose su individualiai įrangos formoms pritaikytu vidiniu paminkštinimu saugiam transportavimui lauko sąlygomis. Nuotolinio valdymo pultas arba misijų valdymo programinė įranga turi turėti integruotą NTRIP klientą, užtikrinantį tiesioginį suderinamumą su LitPOS tinklu realaus laiko korekcijų (RTK FIX) priėmimui skrydžio metu, ir/arba sistema turi pilnai palaikyti žalių GNSS duomenų registravimą vėlesniam PPK duomenų apdorojimui naudojant LitPOS bazių duomenis. |  |  |  |
| 8.4 |  | Visa perkama įranga turi būti pagaminta ne ankščiau nei 2025 metais. |  |  |  |
| 8.5 |  | Įranga Perkančiai organizacijai turi būti pristatoma per 3 mėn nuo sutarties pasirašymo datos. |  |  |  |