# TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

- Statytojas (Užsakovas): Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai.

- Statinio pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelių prie viešųjų pastatų Molėtuose, paprastasis remontas

- Statybos vieta:

  - Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio įvažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės remontas.

  - Automobilių stovėjimo aikštelė tarp 11, 15 namų S. Dariaus ir S. Girėno g. Molėtai.

- Projekto rengimo etapas (stadija): paprastojo remonto aprašas

- Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos arba kitos lėšos.

- Statybos rūšis: Paprastasis remontas

- Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys

- Projekto parengimo pradžia: Sutarties įsigaliojimo data.

- Projekto parengimo pabaiga: 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

- Kontaktiniai asmenys: Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas R. Šavelis tel. 0383 54740, rimantas.savelis@moletai.lt , Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistas M. Trinkūnas tel. 0688-00465, mindaugas.trinkunas@moletai.lt

- Projekto sudėtis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  numatyta sudėtis.

- Projekto apimtis ir detalumas: Aprašo apimtis ir detalumas turi atitikti Užsakovo tikslus, būti  suderintas su inžinerinių tinklų valdytojais.

- Aprašo rengimo dokumentai (pateikia Užsakovas): Techninė užduotis, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės orientacinė darbų schema, esamų inžinerinių tinklų topografinių nuotraukų ištraukos, lietaus vandens nuvedimo būdai

- Projektavimo darbų apimtis:

14.1. Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio įvažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės remontas:

- Remontuojamos aikštelės plotas įrengiant/atnaujinant asfalto dangą, apie 530 kv. m;

- numatyti esamų gatvės bortų išardymą apie 130 m ir naujų įrengimą, apie 130 m;

- numatyti esamų pėsčiųjų takų iš betoninių plytelių išardymą/atstatymą įrengiant kelio bortus prie nuovažų apie 5 kv. m;

- darbų zonoje numatyti remontuojamų dangų suvedimus su esamomis dangomis kitais paviršiais;

- numatyti esamų inžinerinių tinklų šulinių liukų (ir pačių angų aukščių koregavimą pagal poreikį)  ir liukų keitimą (plaukiojančio tipo, 40 t) apie 1 vnt;

- remontuojamoje aikštelėje numatomas esamos asfalto dangos frezavimas apie 530 kv. m;

- panaudoti  frezuoto asfalto granules, įrengiant naują nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį, pagal poreikį pridedant iki 15 cm nesurištų mineralinių medžiagų;

- ant paruošto pagrindo įrengiama 6 cm storio asfalto AC 16 PD danga;

- formuojant aikštelės profilį numatyti lietaus vandens nuvedimą į S. Dariaus ir S. Girėno gatvę;

- numatyti automobilių stovėjimo vietų horizontalų ir vertikalų žymėjimą pagal pateiktą orientacinę schemą;

- numatyti statybinių šiukšlių išvežimą, pažeisto gerbūvio atstatymą su apsėjimu žole;

- numatyti žalių plotų sutvarkymą apie 50 kv. m;

- parengti optimaliausią/racionaliausią automobilių parkavimosi vietų schemą su nemažiau kaip viena vieta pritaikyta neįgaliajam;

- numatyti horizontalųjį ženklinimą (automobilių vietų žymėjimas) ir vertikalusis ženklinimas (neįgaliojo vietos žymėjimas).

14.2. Automobilių stovėjimo aikštelė tarp 11, 15 namų S. Dariaus ir S. Girėno g. Molėtai:

- remontuojamos aikštelės plotas įrengiant asfalto dangą, apie 220 kv. m;

- numatyti esamų vejos bortų išardymą (pažeistų keitimas į naujus) apie 5 m;

- numatyti naujų vejos bortų įrengimą apie 30 m;

- numatyti esamų pėsčiųjų takų iš betoninių plytelių išardymą apie 2 kv. m (jas panaudojant);

- naujų pėsčiųjų takų įrengimas su betoninių trinkelių 20x10x8 danga, apie 65 kv. m;

- darbų zonoje numatyti remontuojamų dangų suvedimus su esamomis dangomis, tvoros vartais paviršinio vandens surinkimo grotelėmis ir kitais paviršiais;

- numatyti esamų inžinerinių tinklų šulinių liukų (ir pačių angų aukščių koregavimą pagal poreikį) ir liukų keitimą (plaukiojančio tipo, 40 t) 1 vnt.;

- numatyti esamų paviršinio vandens surinkimo grotelių keitimą 2 vnt.;

- remontuojamoje aikštelėje numatomas esamos asfalto dangos frezavimas apie 220 kv. m;

- panaudoti  frezuoto asfalto granules, įrengiant naują nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį, pagal poreikį pridedant iki 30 cm storio nesurištų mineralinių medžiagų;

- ant paruošto pagrindo įrengiama 6 cm storio asfalto AC 16 PD danga;

- numatyti statybinių šiukšlių išvežimą, pažeisto gerbūvio atstatymą su apsėjimu žole;

- parengti optimaliausią/racionaliausią automobilių parkavimosi vietų schemą su nemažiau kaip viena vieta pritaikyta neįgaliajam;

- numatyti horizontalųjį ženklinimą (automobilių vietų žymėjimas) ir vertikalusis ženklinimas (neįgaliojo vietos žymėjimas);

Detalės:

Kitos sąlygos:

- Aikštelės planą parengti ant topografinės nuotraukos arba ortofoto pagrindo;

- Suderinti aprašo sprendinius su Užsakovu ir  inžinerinius tinklus bei komunikacijas naudojančiomis ir aptarnaujančiomis įmonėmis;

- Aprašo sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;

- Aprašo klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas privalomas per sutartyje nurodytą terminą.

- Aprašą pateikti 1 egz. popierine byla ir 1 egz. skaitmenine forma .pdf ir .dwg formatu.

- Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) šiais dokumentais:

- LR statybos įstatymas;

- LR kelių įstatymas;

- LR aplinkos apsaugos įstatymas;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 24;

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles;

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles.

Pastaba. Ši užduotis projektavimo eigoje gali būti koreguojama Projektuotojo ir Užsakovo sutarimu.

Parengė: Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistas Mindaugas Trinkūnas