Priedas Nr. 2

VIDUTINĖS KLASĖS AUTOMOBILINĖS CISTERNOS SU DVIGUBA KABINA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai |  |  |
| 1. | Vidutinės klasės automobilinė cisterna su dviguba kabina pagal LST EN 1846 standarto (arba lygiaverčio) seriją koduojama (Water tender – EN 1846 – M – 2 – 6 – X – 10/3000) (toliau – automobilis) turi būti skirta važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas, vežti gesinamąsias medžiagas bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, gesinti gaisrus. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. X – reikšmė įrašoma pagal tiekėjo pasiūlomą vandens kiekio (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse) panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo; |  |
| 2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2024 m. gamybos, kuriam atliktas atitikties įvertinimas (nesivadovaujant atitikties įvertinimo netaikymo tam tikroms transporto priemonių rūšims) ir išduotas Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimas, ir kuris registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. Teikiant pasiūlymą turi būti parinkta tokia važiuoklė, kuriai jau yra atliktas ES tipo patvirtinimo įvertinimas. |  |
| 3. | Su automobiliu komplektuojama įranga turi būti nauja, neeksploatuota ne senesnė nei 2024 m. gamybos. |  |
| 4. | Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės. |  |
| 5. | Automobilis ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 ,,Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Pardavėjas įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu jo pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo sutartį, perduodant automobilį pateiks Gaisrinių tyrimų centro (GTC) išduodamus atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus. Šio punkto reikalavimai galioja ir komplektuojamai įrangai nurodytai šios specifikacijos 73-77 punktuose, kuriai taikomi privalomieji saugos reikalavimai. |  |
| 6. | Automobilis turi atitikti galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 7. | Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pateiktos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis. Pasiūlyme pateiktų ilgių, pločių, aukščių matmenų dydžiai gaminamam automobiliui gali skirtis iki 3%, tačiau neviršijant maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų. Pasiūlyme pateikto automobilio masės dydžiai gaminant automobilį gali skirtis iki 5%, tačiau negali viršyti maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų. |  |
| 8. | Automobilis turi atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus arba jai lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą (galutinė automobilio dažymo stilistika bus derinama automobilio surinkimo metu ). |  |
| 9. | Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo. |  |
| 10. | Tiekėjas privalo įsipareigoti ir užtikrinti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 1 mėnesio remonto laikotarpiui ar suminiam einamųjų metų remonto laikotarpiui ilgesniam nei 60 dienų, tiekėjas pateikia užsakovui ne prastesnių charakteristikų analogišką automobilį ar jo įrangą tolimesniam naudojimui. |  |
| 11. | Garantiniu laikotarpiu automobilio važiuoklės planiniai techniniai priežiūros darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, įvertinant automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką.. |  |
| 12. | Garantiniu laikotarpiu automobilio antstato ir įrangos planiniai techniniai darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, įvertinant ir automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. |  |
| 13. | Laikas kuris, dėl automobilio defektų remontų, nepriklausančių nuo užsakovo, kada nebuvo galima eksploatuoti automobilio neskaičiuojamas į garantinį laiką. Garantinis laikas turi būti pratęsiamas. |  |
| 14. | Tiekėjas, per ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų arba pagal atskirą suderintą grafiką po automobilio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, turės organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus eksploatuojamas automobilis, darbuotojų mokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga. Reikalingas mokymams eksploatavimo ir gesinančiąsias medžiagas pateikia tiekėjas. Tiksli mokymų vieta ir laikas bus aptarta automobilio priėmimo metu. |  |
| 15. | Su kiekvienu perduodamu automobiliu turi būti perduota: - automobilio registracijos liudijimas; - techninės apžiūros lapas; - automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas). |  |
| 16. | Automobilio surinkimo metu turi būti numatyti ne mažiau kaip trys suderinimai: važiuoklės pritaikymo, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo kėbulo (antstato), montuojamos ir komplektuojamos įrangos. Suderinimai turi būti įforminami aktu, kurį pasirašo šalių atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka tiekėjas. Tiekėjas turi informuoti pirkėją apie pasirengimą atlikti suderinimą. Tiekėjas prieš parengiant galutines automobilio naudojimo ir priežiūros instrukcijas turi jas pateikti pirkėjui peržiūrėti. |  |
| 17. | Tiekėjas automobilio surinkimo metu turi užtikrinti ir leisti pirkėjo atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokiu metu automobilio surinkimo patikrinimus bei dalyvavimą parengtų automobilių bandymuose. |  |
| 18. | Pasiūlymuose turi būti pateikiami: |  |
| 18.1 | detalūs, laikantis mastelio, gaisrinio gelbėjimo automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus ir skyrių, kuriuose turi būti nurodyti pagrindiniai matmenys bei geometriniai matmenys, kuriems LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimuose nurodytos ribinės reikšmės); |  |
| 18.2 | gaisrinio siurblio, kuris montuojamas siūlomame gaisriniame automobilyje, brėžiniai ir techninis aprašymas su slėgio-našumo grafikais, esant nominaliems ir galimiems maksimaliems sūkiams (normalaus slėgio pakopos slėgio-našumo grafiko padalos turi būti ne didesnės kaip kas 0,5 bar slėgiui ir kas 50 l/min našumui), jo atitikimą LST EN 1028 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimams įrodantys dokumentai: siurblio atitikimo standarto reikalavimams sertifikatas, išrašytas nepriklausomos tyrimų ir vertinimų institucijos, arba siurblio bandymų, kurie gali būti atlikti ir pačio gamintojo, protokolas, apimantis visus standarte nurodytus reikalavimus. |  |
| 18.3 | gaisrinio siurblio pavaros aprašymas (galios paėmimo dėžės modelis ir kt.), jos schema ir brėžiniai, gaisriniam siurbliui sukti reikalingų sūkių, momentų ir galingumų skaičiavimai, automobilio važiuoklės gamintojo ar jo oficialaus atstovo patvirtinimas, kad numatyta siurblio pajungimo schema ir būdai tinkami; |  |
| 18.4 | stacionariai montuojamos putokšlio maišymo sistemos aprašymas, charakteristikos, putokšlio koncentracijos – siurblio vandens tiekimo našumo grafikas; |  |
| 18.5 | gaisrinio gelbėjimo automobilio vandens komunikacijų schema ir aprašymas; |  |
| 18.6 | gaisrinio gelbėjimo automobilio siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploatavimo duomenys (specifikacijos); |  |
| 18.7 | įsipareigojimas, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis atitiks LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimus; |  |
| 18.8 | komplektuojamos įrangos, nurodytos šios specifikacijos 3 skyriuje „Komplektuojama įranga“, siūlomi modeliai, jų techniniai aprašymai, brėžiniai, eskizai, nuotraukos, charakteristikos, atitikimo deklaracijos, turimi sertifikatai; |  |
| 18.9 | pasirinktos važiuoklės nustatyta tvarka išduotą galiojantį ES tipo patvirtinimo liudijimą, kuris būtų taikomas siūlomai važiuoklei, pateikiant šio taikymo patvirtinančius duomenis. |  |
| II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1. Reikalavimai automobiliui |  |  |
| 19. | Pagal LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimus automobilis turi atitikti M (Medium) svorio klasę (parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės masė (GLM)): ir turi būti klasifikuotas pagal antrąją (Rural) kategoriją. Skaičiuojant GLM priimti, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos svoris yra 1 500 kg. |  |
| 20. | Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio masė turi būti ne mažesnė kaip 16 000 kg. |  |
| 21. | Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 nuolatos ar su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti tiltų ir tarpu ašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. Pavarų dėžė turi būti arba automatinė arba mechaninė su automatiniu pavarų perjungimo mechanizmu (be sankabos pedalo). Priklausomai nuo jo pravažumo kelyje ar bekelės sąlygomis (bekelėje) priskiriamas antrajai (Rural) kategorijai (LST EN 1846 serijos standarto arba lygiaverčio). Siekiant užtikrinti gerą pravažumą, ant abiejų ašių turi būti montuojami: 1-as galimas variantas viengubi ratai su padidinto pravažumo padangomis; 2-as galimas variantas ant priekinės ašies viengubi ratai su padidinto pravažumo padangomis, arba ant galinės ašies sudvejinti ratai su padidinto pravažumo padangomis; |  |
| 22. | Pasiūlyme nurodyti siūlomo automobilio projektinį masių balansą: |  |
| 22.1 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės pagal šiose sąlygose nurodytas specifikacijas masė, kg; |  |
| 22.2 | nepakrauto automobilio masė, kg; |  |
| 22.3 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės priekinės ašies apkrova, kg; |  |
| 22.4 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės galinės ašies apkrova, kg; |  |
| 22.5 | didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio masė, kg; |  |
| 22.6 | didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio priekinės ašies apkrova, kg; |  |
| 22.7 | didžiausia techniškai leidžiama pakrauto galinės ašies apkrova, kg; |  |
| 22.8 | parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės kairės ir dešinės pusės apkrova ratams, kg; |  |
| 22.9 | masės rezervas tarp parengtos pakrautos eksploatuoti (GLM) bei didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos automobilio masės turi būti ne mažesnis kaip 7 %, bet neviršijant Lietuvoje leidžiamų atitinkamiems automobiliams ašių apkrovų ir leidžiamų masių. Parengtos pakrautos eksploatuoti transporto priemonės masių balansas ant ašių turi būti: ant priekinės ašies 40 – 50 procentų bendro svorio, ant galinės ašies 50 – 60 procentų bendro svorio |  |
| 23. | Automobilio gabaritiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių (su visa sumontuota gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga) išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): |  |
| 23.1 | ilgis neturi viršyti 8500 mm (priimti, kad ištraukiamų kopėčių ilgis transportinėje padėtyje ne daugiau – 4600 mm., gelbėjimo rogių ilgis transportinėje padėtyje ne daugiau – 3500 mm.); |  |
| 23.2 | plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm; |  |
| 23.3 | aukštis neturi viršyti 3300 mm (priimti, kad ištraukiamų kopėčių aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau – 350 mm., gelbėjimo rogių aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau – 400 mm. Be ant automobilio stogo montuojamo lafetinio nuimamo švirkšto (techninės specifikacijos 75 p.)) ir antenos. |  |
| 24. | Variklio galingumas turi būti toks, kad atitiktų LST EN 1846 serijos standarto (arba lygiaverčio) nustatytus automobilio dinamikos reikalavimus, tačiau variklio santykinis galingus turi būti ne mažesnis kaip 14 kW/1000 kg skaičiuojant pagal didžiausiąją techniškai leidžiamąją automobilio masę Lietuvoje. |  |
| 25. | Variklis turi būti dyzelinis, kurio emisija turi atitikti ne žemesnius nei Euro VI E normos reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta: |  |
| 25.1 | variklio tipas ir markė; |  |
| 25.2 | galingumas (kW) ir sūkiai (aps/min); |  |
| 25.3 | sukimo momentas (Nm) ir sūkiai (aps/min). |  |
| 26. | Automobilis turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus: |  |
| 26.1 | išmetamo azoto oksidų (NOX), kiekis, ne didesnis kaip Euro VI E normos nustatytuose reikalavimuose; |  |
| 26.2 | kietųjų dalelių kiekis, ne didesnis kaip Euro VI E normos nustatytuose reikalavimuose. |  |
| 27. | Degalų bakas turi būti toks, kad atitiktų LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) nustatytus reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa ir vidutinės ridos bei darbo stacionariame režime sąnaudos. |  |
| 28. | Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti pirkėjo pateiktą transporto priemonės kontrolės sistemą ir vaizdo stebėjimo sistemą. Automobilis turi turėti aktyvuotą FMS (Fleet Management System) įrenginį. |  |
| 29. | Variklis ir kiti automobilio agregatai nepertraukiamo 4 val. darbo metu neturi reikalauti eksploatavimo medžiagų papildymo bei neviršyti gamintojo nustatytų normalaus eksploatavimo parametrų ribų. |  |
| 30. | Stabdžių sistema turi turėti ABS. |  |
| 31. | Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. Pneumatinėje stabdžių sistemoje turi būti įrengta speciali greito jungimo mova oro slėgio palaikymui, nedirbant varikliui (specialios greito jungimo movos tipas bus suderintas automobilio surinkimo metu). Greito jungimo mova turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. |  |
| 32. | Visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -30°C iki 50°C. |  |
| 33. | Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį. |  |
| 34. | Automobilis turi būti su padidinto pravažumo padangomis (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti automobilio pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairių metų laiku Lietuvoje, atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokių pačių duomenų atsarginiu ratu. Pasiūlyme turės būti nurodytas padangų dydis ir tipas bei ne mažiau kaip 3 galimi komplektavimo variantai (konkretus padangos modelis bus parinktas pasirašant pirkimo sutartį): |  |
|  | 1 variantas |  |
|  | 2 variantas |  |
|  | 3 variantas |  |
| 35. | Kabina turi būti vientisa, su bendra erdve 6 ugniagesiams gelbėtojams, įskaitant ir vairuotoją (kabinos ugniagesių gelbėtojų skyriaus minimalūs vidiniai matmenys turi atitikti LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) nustatytus reikalavimus). Visos ugniagesių gelbėtojų sėdimos vietos turi būti įrengtos pagal važiavimo į priekį kryptį. Ugniagesių gelbėtojų išdėstymas kabinoje pagal schemą 1+1+4. Kabina turi turėti 4 duris, kurios atsidarytų ne mažesniu kaip 80° kampu ir fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje. Kabinoje turi būti įrengta: |  |
| 35.1 | ne mažiau 5 tvirtinimai suslėgtojo oro kvėpavimo aparatams, kurie turi būti integruoti į sėdimas vietas (įrengiant nestandartines sėdimas vietas, juose turi būti įrengti saugos diržai). 4 suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai montuojami ugniagesių gelbėtojų skyriaus sėdynėse ir vienas keleivio sėdynėje. Kvėpavimo aparatų tvirtinimai turi tikti visiems Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamiems suslėgtojo oro kvėpavimo aparatams; |  |
| 35.2 | vairuotojo ir keleivio sėdynės turi būti su pneumatine ar hidrauline amortizacija, turi būti aukščio ir atstumo reguliavimas; |  |
| 35.3 | laikymosi vamzdis už priekinių sėdynių per visą kabinos plotį; |  |
| 35.4 | autonominis šildymo agregatas, kurio pagrindinis šilumos srauto tiekimas per ortakius (ortakiai turi būti tiek kabinos priekyje tiek išvesti kabinos gale) turi būti nukreiptas į vairuotoją, keleivį ir ugniagesių gelbėtojų skyrių; turi būti užtikrintos trys šildymo zonos: vairuotojo, keleivio bei ugniagesių gelbėtojų skyriaus su atskiru reguliavimu; |  |
| 35.5 | kabinos išorėje esančio šviesą spinduliuojančių diodų (toliau - LED) žibinto skirto namų numerių paieškai šviesos srautas turi būti nemažiau kaip 4 000 lm, šviesos srautas turi būti kryptinis, valdymas turi būti vykdomas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu. Žibintas turi būti pagamintas iš medžiagų atsparių smūgiui, aukštai ir žemai temperatūrai, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; |  |
| 35.6 | vidinis LED kabinos apšvietimas, apimantis ir ugniagesių gelbėtojų skyrių; Turi būti papildomas trijų zonų LED apšvietimas ugniagesių gelbėtojų skyriuje, kurio šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 1 000 lm |  |
| 35.7 | vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui; |  |
| 35.8 | pirkėjui pateikus, skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas (montavimo vieta derinama Automobilio gaminimo metu); |  |
| 35.9 | įtampos keitiklis iš 24 V į 12 V; |  |
| 35.10 | pirkėjui pateikus, papildomas radijo ryšio terminalas ir jo priedai; |  |
| 35.11 | pirkėjui pateikus, nešiojamų pakraunamų žibintų automobiliniai krovikliai; |  |
| 35.12 | pirkėjui pateikus, visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas; |  |
| 35.13 | pirkėjui pateikus, automobilio judėjimo vaizdo registratorius; |  |
| 35.14 | automobilio panelės viršuje turi būti įrengti ne mažiau 4 maitinimo lizdai 12 V įtampos ir ne mažesnės 15 A srovės, kurie turėtų nuolatinį srovės palaikymą; |  |
| 35.15 | vaizduoklis (monitorius), kuris rodytų gale sumontuotos vaizdo kameros transliuojamą vaizdą, kai yra įjungiama atbulinės eigos pavara. Vaizduoklis (monitorius) su spalvoto vaizdo ekranu ne mažesniu kaip 5 colių įstrižainės; |  |
| 35.16 | Pirkėjui nepateikus 35.8, 35.10-35.13 punktuose išvardytų priemonių, tiekėjas privalo atvesti maitinimo lizdus ir parengti tirtinimo vietas 35.8, 35.10-35.13 punktuose išvardytoms priemonėms (konkrečios montavimo vietos derinamos Automobilio gaminimo metu); |  |
| 36. | Turi būti vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas naudojantis LED. |  |
| 37. | Durų ir šoniniai stiklai turi būti tonuoti prisilaikant Lietuvos Respublikoje nustatytų reikalavimų, galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra, kurių apačioje yra sumontuotas LED apšvietimas, kuris įsijungia įjungus atbulinę pavara ir apšviečia automobilio šoną. LED apšvietimo įrengimo vieta derinama Automobilio gaminimo metu. |  |
| 38. | Turi būti rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos priekinio statramsčio ir rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos vidurinio statramsčio. Ugniagesių skyriuje turi būti rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos vidurinio statramsčio ir rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos galinio statramsčio. Nurodytos rankenos turi būti įrengtos kabinos viduje. |  |
| 39. | Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą įvertinant ir papildomai pateikiamą pirkėjo įrangą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus automobilio variklį. |  |
| 40. | Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai. |  |
| 41. | Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: ne mažiau dviejų ant automobilio kabinos priekio, ne mažiau keturių automobilio gale (ne mažiau du ant antstato viršaus ir ne mažiau du antstato gale horizontaliai per vidurį (siurblio skyrius turi būti tarp signalizacijos žibintų)), ne mažiau du kiekviename automobilio šone (per automobilio vidurį horizontaliai) bei ne mažiau du ant automobilio kabinos stogo (priekyje). LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos turi matytis iš bet kurio taško žiūrint į automobilį. Automobilio gale ir ant automobilio stogo montuojami specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai turi būti integruoti į automobilio kabinos ar antstato apdailines konstrukcijas, bei sudaryti vieningas linijas. Galutinis mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintų išdėstymas bus derinamas Automobilio gamybos metu. |  |
| 42. | Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 150 W. |  |
| 43. | Automobilyje ant kabinos stogo ar po priekinėmis grotelėmis turi būti įrengtas pneumatinis garsinis ne mažiau kaip dviejų tonų ir ne mažesnio kaip 125 dB garso stiprumo signalas. |  |
| 44. | Automobilio gale turi būti sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas, leidžiantis traukti ne mažesnės kaip 7 t masės priekabą, elektros ir pneumatinės jungtys (konkretus jungčių modelis bus parinktas automobilio surinkimo metu). |  |
| 45. | Važiuoklės priekiniai ir galiniai žibintai turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų. |  |
| 46. | Turi būti įrengtas 230 V įtampos įvadas, užtikrinantis automobilio akumuliatorių automatinį įkrovimą ir kitų elektrinių sistemų ir prietaisų darbingumą. 230 V įvado jungtis turi būti sumontuota automobilio išorėje. Įvado jungtis turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. Turi būti galimybė atjungti įvado jungtį rankiniu būdu. Prijungus išorinį 230 V maitinimą automobilio prietaisų skydelyje turi degti kontrolinė lemputė, įspėjanti apie išorinio maitinimo pajungimą. Neatsijungus įvado jungčiai nuo automobilio jis turi neužsivesti. |  |
| 47. | 46 ir 31 punktuose nurodyti įvadai turi būti įrengti greta vienas kito ir atsijungimas užvedimo metu vykti sinchroniškai, kurių konkretus išdėstymas bus nurodytas sutarties pasirašymo metu. |  |
| 48. | Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas bei galinio vaizdo kamera, kuri susieta su 35.14 punkte aprašytu vaizduokliu (monitoriumi). |  |
| 49. | Automobilio įrenginių valdymas turi būti vykdomas CAN (Controller Area Network) tinklu, kuris turi būti įdiegtas pagal SAE J1939 standarto ir jo dalių reikalavimus (arba lygiaverčio). Turi būti galimybė atlikti CAN sistemos testavimus nuotoliniu būdu arba prisijungus kompiuteriu. |  |
| 2. Gaisriniam antstatui |  |  |
| 50. | Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš nerūdijančių metalų lydinių ar aplinkos poveikiui atsparių polimerinių ar lygiaverčių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. Metalų sąlyčių vietos ir sujungimai turi būti pagaminti taip, kad užtikrintų antikorozinę aplinką. Antstato išorinės sienos turi būti aptakių formų arba turėti papildomos aptakias apdailos detales. |  |
| 51. | Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastinėmis jungtimis. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas. |  |
| 52. | Antstato šonuose įrengiami 6 (po 3-is abejuose šonuose per visą anstato ilgį) gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai skirti skyriai (toliau – skyriai). Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais ir galimybę fiksuotis įvairiose padėtyse. Taip pat skyrius (siurblio skyrius) esantis antstato galinėje dalyje įrengiamas su uždaromomis aliumininėmis žaliuzėmis. |  |
| 53. | Reikalavimai skyriams: |  |
| 53.1 | bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip 6 m3 |  |
| 53.2 | įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 55 cm; |  |
| 53.3 | skyriai turi būti apšviečiami LED juos atidarius; |  |
| 53.4 | skyriuose turi būti įrengta lentynos (ne mažiau kaip 3 išvažiuojančios per kreipiančiąsias (ištraukiamos) (maksimali lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 80 kg), ne mažiau kaip 1 vertikali, pasukama (maksimali apkrova ne mažesnė kaip 45 kg). Lentynų montavimo vietos bus derinamos automobilio gaminimo metu; |  |
| 53.5 | lentynos turi būti padengtos neslidžia danga; |  |
| 53.6 | lentynose turi būti sumontuota ne mažiau 8 dėklai Ø 52 mm ir ne mažiau 12 dėklų Ø 75 mm gaisrinėms slėginėms žarnoms (konkretus gaisrinių slėginių žarnų dėklų išdėstymas bus derinamas automobilio surinkimo metu), gaisrinės slėginės žarnos dėkluose turi būti fiksuojamos specialiomis greito fiksavimo juostomis. Į dėklus turi tilpti Ø 51-52 mm ir Ø 75-77 mm visokių klasių valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos gaisrinės slėginės žarnos; |  |
| 53.7 | lentynose turi būti tvirtinimai kitai komplektuojamai įrangai, nurodytai šiame priede ir kitai įrangai pagal padalinio, kuris eksploatuos automobilį, pridedamą sąrašą, kuris bus pateikiamas automobilio gamybos metu; |  |
| 53.8 | dešinėje automobilio pusėje (keleivio pusėje) turi būti montuojama gaisrų gesinimo įranga; |  |
| 53.9 | kairėje automobilio pusėje (vairuotojo pusėje) turi būti montuojama gelbėjimo įranga; |  |
| 53.10 | įrengti tvirtinimai komplektuojamai įrangai, pateiktai montavimo ir komplektavimo suderinimo metu; |  |
| 53.11 | bendras skyrių tūrio įrangai talpinti projektas, lentynos ir tvirtinimai bus derinami automobilio surinkimo metu. |  |
| 54. | Kėbulo (antstato) stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. Ant stogo turi būti: |  |
| 54.1 | įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, tvirtinimai turi užtikrinti ištraukiamų kopėčių nuėmimą nelipant ant automobilio stogo (priimti, kad ištraukiamų kopėčių matmenys transportinėje padėtyje ne daugiau kaip: ilgis – 4600 mm., plotis – 600 mm., aukštis – 350 mm.) tvirtinimai turi turėti ilgio reguliavimo galimybę ne mažesniu kaip 100 mm atstumu; |  |
| 54.2 | įrengti tvirtinimai glaustinėms ir kablinėms kopėčioms; |  |
| 54.3 | įrengti tvirtinimai komplektuojamai įrangai, pateiktai montavimo ir komplektavimo suderinimo metu; |  |
| 54.4 | įrengti tvirtinimai gelbėjimo rogėms, tvirtinimai turi užtikrinti greitą gelbėjimo rogių nuėmimą nelipant ant automobilio stogo (priimti, kad gelbėjimo rogių matmenys transportinėje padėtyje ne daugiau kaip: ilgis – 3500 mm., plotis – 750 mm., aukštis – 400 mm.); |  |
| 54.5 | turi būti įrengtas stogo paviršiaus LED apšvietimas, kuris įsijungia atidarius vieną iš skyrių; |  |
| 54.6 | montuojama įrangos dėžė: |  |
| 54.6.1 | bendras dėžės tūris turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m3; |  |
| 54.6.2 | į dėžę turi tilpti kartu su automobiliu komplektuojamas lafetinis švirkštas |  |
| 54.6.3 | dėžė turi būti su atlenkiamu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi (- iais); |  |
| 54.6.4 | dėžė turi būti rakinama; |  |
| 54.6.5 | dėžė turi turėti dangčio fiksatorius, fiksuojančius dangti uždarytoje padėtyje; |  |
| 54.6.6 | dėžė turi būti padengta tokia pat danga kaip ir stogas; |  |
| 54.6.7 | dėžėje turi būti įrengtas LED apšvietimas, kuris atidarius dėžės dangtį turi įsijungti; |  |
| 54.6.8 | dėžės tvirtinimo vietos ir išmatavimai bus derinami automobilio surinkimo metu. |  |
| 55. | Turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo, kurių parametrai darbinėje padėtyje turi atitikti LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) nustatytus reikalavimus. |  |
| 56. | Apačioje skyrių (išskyrus skyrius kur yra ratai) įrengiamos daiktadėžės, kurios uždaromos aikštelėmis. Aikštelės turi būti įrengiamos prie visų skyrių. Aikštelių aukštis darbinėje padėtyje nuo žemės paviršiaus negali viršyti 600 mm. Jei aikštelės atlenkiamos, tai turi būti sumontuotas aikštelės atsilenkimo greitį slopinantis amortizatorius (-iai) ar kitas aikštelės atlenkimo saugumą užtikrinantis įtaisas. Aikštelių kraštuose turi būti šviesą atspindintys elementai. Aikštelių išdėstymas ir dydis, kurie bus derinami automobilio surinkimo metu, turi užtikrinti patogų įrangos pasiekimą iš lentynų. Aikštelės, kurios bus montuojamos ties automobilio ratais atidarytoje padėtyje nuo automobilio rato turi būti nutolusios ne daugiau kaip 70 mm. |  |
| 57. | Aikštelės ir laipteliai turi patikimai fiksuotis transportinėje padėtyje ir turi būti užtikrinamas saugus eksploatavimas. |  |
| 58. | Į kėbulą (antstatą) turi būti integruoti (neturi būti atsikišusių detalių) maksimaliai įmanomo ilgio nuo automobilio elektros šaltinių maitinami apšvietimo LED žibintai, kurie turi užtikrinti 5 m atstumu nuo jo visomis kryptimis apšviestumą. Gale kėbulo turi būti papildomai įrengti LED 2 žibintai, kurių bendras šviesos srautas turi būti nemažiau kaip 4 000 lm, tamsiu metu apšviesti vandens paėmimo zoną ir įsijungia įjungus atbulinę pavarą, bei turi būti galimybę būti įjungtais atskirais jungikliais ir įjungus neutralią pavarą, ir turi būti galimybė juos įjungti dirbant su automobiline cisterna stacionariame režime. |  |
| 59. | Skyriuose turi būti įrengti 5 suslėgtojo oro balionų tvirtinimai, tinkantys visiems Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamiems suslėgto oro balionams. |  |
| 60. | Turi būti įrengti ne mažiau du tvirtinimai (vietos) įsiurbiamosioms žarnoms (ilgis – 4 m, skersmuo 125 mm, STORZ tipo movos) ir du tvirtinimai įsiurbiamosios – slėginės žarnoms, jungiamos prie gaisrinio hidranto (naudojamos ir vandens siurbliui su vidaus degimo varikliu) (ilgis – 4 m, skersmuo 75 mm, STORZ tipo movos), antstate siurblio skyriuje virš siurblio (saugesniam ir operatyviam eksploatavimui, stengiantis suprojektuoti tvirtinimus (vietas) kuo žemiau), kurių išdėstymas bus derinamas gamybos metu. |  |
| 61. | Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa nemažesnė kaip 3 000 litrų. Cisternoje turi būti įrengta: |  |
| 61.1 | anga, kuri skirta patekimui į cisternos vidų remonto bei plovimo darbų atlikimui, kurios skersmuo ar kraštinių ilgis ne trumpesnis kaip 450 mm, anga turi turėti būti atidaroma nenaudojant papildomų įrankių; |  |
| 61.2 | perpylimo atvamzdis, kurio skerspjūvio plotas turi būti ne mažiau kaip 1,2 karto didesnis nei cisternos užpildymo vamzdžio (vamzdžių), išvestas į apačią taip, kad vanduo nepatektų ant važiuoklės elementų; |  |
| 61.3 | užtikrinantys eismo saugumą bangolaužiai, kurių konstrukcija užtikrintų atlikti cisternos vidaus valymo darbus; |  |
| 61.4 | vandens užpildymo angos (viena ant stogo, dvi automobilio šonuose ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus). Vandens užpylimo angos turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas (STORZ B75) atitinkančias GTC/TS 11:2023 „Aliumininio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo stacionariai tvirtinama mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams ir akles (STORZ B75) atitinkančias GTC/TS 12:2024 „ Aliumininio lydinio slėginių tiekimo ir siurbimo movų PN 16 aklės“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams su atvamzdžiuose įrengtais slėgio nukrovimo čiaupais. Vandens užpylimo angose turi būti įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu turi sudaryti sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 800 l/min našumu per vieną angą ne didesniu slėgiu nei automobilinės cisternos gamintojo nurodytas maksimalus leidžiamas slėgis; |  |
| 61.5 | vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu (vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm), kuris turi būti raudonos spalvos. Čiaupo konstrukcija turi būti tokia, kad jo vidinėse ertmėse nesikauptų vanduo; |  |
| 61.6 | vandens tiekimo iš cisternos anga į siurblį, angos skersmuo turi būti toks, kad užtikrintų pilną siurblio našumą; |  |
| 61.7 | vandens lygio matavimo prietaisai ar įtaisai. |  |
| 62. | Gaisrinis siurblys – kombinuotas, normalaus (1 MPa) ir aukšto (4 MPa) slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblys turi atitikti galiojančiame LST EN 1028 serijos standarte arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams bei būti priskiriamas normalaus slėgio – FPN 10-3000 kategorijai ir aukšto slėgio - FPH 40-250 kategorijai. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai, siurblio veleno sandarinimai neturi reikalauti priežiūros. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas, dirbant normaliai siurblio pakopai leistinais maksimaliais sūkiais ir esant slėgio-našumo deriniui (pagal slėgio-našumo duomenis prie maksimalių sūkių), reikalaujančiam didžiausio galingumo ir sukimo momento . Gaisrinio siurblio pavara turi užtikrinti gaisrinio siurblio nepertraukiamą ilgalaikį (ne mažesniame nei normalaus slėgio pakopos darbo nominaliame režime ne mažiau kaip 4 h) darbą. Siurblys automobilyje turi būti montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. |  |
| 63. | Suderinta su gaisriniu siurbliu, stacionariai prie jo sumontuota, putokšlio maišymo sistema, užtikrinanti pasirenkamą nuo 0 iki 6 % tirpalo paruošimą esant skirtingai pasirenkamai vandens išeigai iš normalaus ir aukšto slėgio siurblio pakopų. Turi būti numatytas putokšlio paėmimas iš išorinės talpos per pridedamą tinkamą žarną (žarna turi būti permatoma ir ne trumpesnė kaip 2,0 m) su jungtimi. Siurblio skyriuje ant lentelės turi būti pateikta tokia informacija: dozatoriaus padėtis – siurblio našumas – mišinio koncentracija. |  |
| 64. | Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti 62 punkte nurodytų siurblio charakteristikų. Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 3 000 l vandens kiekio (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse) panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo. Siurblio skyriuje turi būti pateikta komunikacijų schema, kurios tvirtinimo vieta ir dydis bus derinamas Automobilio surinkimo metu. |  |
| 65. | Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnį kaip 80 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti sujungimo movą (STORZ 125) atitinkančią GTC/TS 11:2023 „Aliumininio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo stacionariai tvirtinama mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams ir aklę (STORZ 125) atitinkančią GTC/TS 12:2024 „Aliumininio lydinio slėginių tiekimo ir siurbimo movų PN 16 aklės“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams, pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė turi būti nudažyta mėlynai. |  |
| 66. | Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį. |  |
| 67. | Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip trys vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio normalaus slėgio pakopos (du slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti po vieną iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis (STORZ B75) atitinkančiomis GTC/TS 11:2023 „Aliumininio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo stacionariai tvirtinama mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams ir aklėmis (STORZ B75) atitinkančiomis GTC/TS 12:2024 „Aliumininio lydinio slėginių tiekimo ir siurbimo movų PN 16 aklės“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams, su atvamzdžiuose įrengtais slėgio nukrovimo čiaupais, ir vienas atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo, ir 1 – aukšto slėgio pakopa, sujungta su aukšto slėgio rite. Aukšto slėgio gaisrinės žarnos ritės sukimo pavara turi būti pagaminta iš metalo arba lygiaverčių medžiagų. Aukšto slėgio ritės vyniojimas turi būti atliekamas varikliu (elektros, hidraulikos, pneumatikos), tačiau turi būti numatytas ir rankinis vyniojimas. Aukšto slėgio gaisrinė žarna (76 punktas) su gaisriniu siurbliu turi būti sujungta per atitinkamą, daugkartinio naudojimo filtrą, kuris turi užtikrinti, kad aukšto slėgio švirkštas (77 punktas) neužsikištu. Atvamzdžiuose turi būti įrengti slėgio nukrovimo čiaupai ir prapūtimas suslėgtu oru nuo automobilio pneumatinės sistemos, siekiant pašalinti vandenį iš aukšto slėgio žarnos vidaus. Aukšto slėgio ritės montavimo vieta bus derinama gamybos metu. |  |
| 68. | Automobilyje turi būti čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų. Visi išleidimo čiaupai turi būti įrengti siurblio šildomame skyriuje ir tokiose padėtyse, kurios užtikrintų vandens pilną ištekėjimą iš siurblio ir komunikacijų bei pačių čiaupų. Sunkiai pasiekiamiems išleidimo čiaupams turi būti įrengtas distancinis valdymas. Išleidimo čiaupų įrengimas turi būti suderintas automobilio gamybos metu. |  |
| 69. | Išmetimo ir pildymo nuo hidranto atvamzdžiai, išdėstyti automobilio šonuose, turi būti uždengiami arba apsaugomi atidaromomis aikštelėmis (56 punktas). |  |
| 70. | Visi čiaupai turi turėti išardomus su vamzdynu sujungimus, leidžiančius išimti čiaupus be vamzdyno ardymo. |  |
| 71. | Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki - 30° C). Siurblio skyriuje turi būti įrengtas autonominis šildymo agregatas, naudojantis važiuoklės degalus. Gaisrinis siurblys ir jo agregatai siurblio skyriuje būtų įrengti taip, kad būtų pilnai izoliuoti (ar atitverti) nuo išorinio poveikio. |  |
| 72. | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: |  |
| 72.1 | Gaisrinio antstato, siurblio ir jo įrenginių valdymas turi būti atliekamas CAN įdiegtu tinklu, kuris turi dirbti kartu su automobilio CAN tinklu ir įdiegtas pagal DIN 14700 standarto ir jo dalių reikalavimus arba lygiaverčius. Pirkėjo atstovams turi būti galimybė peržiūrėti ir identifikuoti esamas ir buvusias klaidas ar gedimus. Klaidų ar gedimų nuskaitymas ir identifikavimas turi būti įtrauktas į pirkėjo darbuotojų apmokymus; |  |
| 72.2 | automatinis pasirenkamo slėgio palaikymas; |  |
| 72.3 | kavitacinio darbo rėžimo perspėjimas ir automatinis variklio sūkių sumažinimas; |  |
| 72.4 | manovakuumetras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); |  |
| 72.5 | manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje). |  |
| 72.6 | aukšto slėgio manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje); |  |
| 72.7 | vandens kiekio cisternoje rodiklis; |  |
| 72.8 | siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus/išjungus siurblį įsijungia/išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką minutės tikslumu; |  |
| 72.9 | variklio apsukų valdymo reguliatorius; |  |
| 72.10 | siurblio apsukų indikatorius; |  |
| 72.11 | variklio sustabdymo mygtukas; |  |
| 72.12 | atitinkamos varžos ir galios išorinis (- iai) garsiakalbis (- iai), sujungtas (-i) su kabinoje įrengtais radijo terminalais, kurių išdėstymas bus derinamas gamybos metu; |  |
| 72.13 | automobilio variklio alyvos slėgio ir aušinimo skysčio temperatūros indikatoriai. |  |
| 3. Komplektuojamai įrangai |  |  |
| 73. | Papildomo apšvietimo įranga – teleskopinis stiebas su kombinuotais (vienu metu šviečiančiais koncentruotu ir išsklaidytu šviesos spinduliu) LED prožektoriais, kurių bendras šviesos srautas turi būti nemažiau kaip 20 000 lm, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55. Turi būti įrengtas prožektorių nuotolinis valdymas. Ištiesto teleskopinio stiebo aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnės kaip 5 m. Prožektoriai turi būti maitinami nuo automobilio generatoriaus. Teleskopinis stiebas turi suktis 360° kampu apie horizontalę ašį, o prožektoriai 270° apie vertikalę. |  |
| 74. | Elektrinė automobilinė gervė (suktuvas), kurios maksimali traukimo jėga ne mažesnė kaip 80 kN, lyno (plieninio arba sintetinio) ilgis ne trumpesnis kaip 30 m, lyno (plieninio arba sintetinio) minimali nutraukimo jėga – 120 kN. Lynas (plieninis arba sintetinis) turi turėti kablį. Gervės konstrukcija turi būti nepralaidi vandeniui, atspari korozijai. Gervė turi turėti apsaugą nuo perkaitimo ir perkrovos. Prie gervės komplekte: turi būti nuotolinio valdymo pultas, atitinkamų parametrų skriemulys su kabliu, skirtas traukimo jėgai padidinti ar traukos krypčiai keisti, 2 lynai/diržai, skirti prisitvirtinimui prie atramų su apkaba (junge), skirta lynų/diržų galų sujungimui, ne trumpesnė kaip 3 m grandinė su kabliais, gervės priedų laikymui pritaikytas krepšys. Gervė turi būti uždengta standžiu plastikiniu ar analogiškų medžiagų, aštrių kampų neturinčiu apsaugos dangčiu. |  |
| 75. | Lafetinis, ant stogo montuojamas švirkštas, atitinkantis LST EN 15767 standarto serijos (arba lygiaverčio) nurodytiems reikalavimams, kurio maksimalus našumas ne mažesnis kaip 1 500 l/min. prie 7 bar slėgio. Lafetinio švirkšto čiurkšlė turi būti reguliuojama (kompaktinė, išpurslinta). Švirkštas horizontalia (360°) ir (ar) vertikalia kryptimis turi būti valdomas krumpliniais mechanizmais, turi turėti slėgio manometrą. Lafetinis švirkštas turi turėti teleskopinį arba kitokį (standų) prailginimą jo darbinės pozicijos paaukštinimui. Lafetinis švirkštas turi būti lengvai nuimamas ir jį galima naudoti kaip kilnojamą lafetinį švirkštą su atramomis. Prie lafetinio švirkšto turi būti pateiktos atramos jo pastatymui ant žemės. Į atramas turi būti integruota dvi pajungimo galvutės (STORZ B75) atitinkančiomis GTC/TS 11:2023 „Aliumininio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo stacionariai tvirtinama mova PN 16“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams, viena aklė, skirta galvutei (STORZ B75) atitinkančia GTC/TS 12:2024 „Aliumininio lydinio slėginių tiekimo ir siurbimo movų PN 16 aklės“ techninės specifikacijos arba lygiaverčio standarto nurodytiems reikalavimams Lafetinis švirkštas turi tilpti į ant automobilio stogo montuojamą įrangos dėžę (techninės specifikacijos 54.6 p.) |  |
| 76. | Aukšto slėgio gaisrinė žarna turi būti ne trumpesnė kaip 60 m ilgio II kategorijos, C tipo, 1 klasės atitinkanti LST EN 1947 standarto arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams. Aukšto slėgio gaisrinė žarna turi būti susukta ant aukšto slėgio gaisrinės žarnos ritės bei sujungta su aukšto slėgio švirkštu (67 punktas) |  |
| 77. | Aukšto slėgio švirkštas turi formuoti kompaktinę ir išpurslintą vandens čiurkšlę ir atitikti LST EN 15182 standarto serijos arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams. Pasiūlyme reikės nurodyti ne mažiau kaip du komplektavimo aukšto slėgio švirkštais variantus (konkretus aukšto slėgio švirkštas bus parinktas pasirašant sutartį). Siūlomi aukšto slėgio švirkštai: |  |
|  | 1 variantas |  |
|  | 2 variantas |  |
| 78. | Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, pirmos pagalbos rinkinys (vaistinėlė), atitinkanti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 2 ratų atsparos. |  |
| 79. | Spiralinė oro žarna automobilio ratų pripūtimui. Ilgis prijungus ją prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi būti toks, kad galima būtų pripūsti tolimiausią automobilio ratą. Žarna turi turėti manometrą ir rankinį, pripūtimą valdantį, čiaupą. Oro žarna prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi jungtis greito jungimo movomis (greito jungimo movos tipas bus suderintas sutarties vykdymo metu). Spiralinės oro žarnos komplekte turi būti jos laikymui pritaikytas krepšys. |  |

_____________