TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAIKINO PASTATO IŠ MODULIŲ – IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ NUOMA SU IŠPIRKIMU

1.1. Pirkimo objektas:

1.1.1. Techninio darbo projekto 1 (vieno) komplekto parengimo paslaugos, suprojektuojant patalpas ikimokyklinio  ugdymo grupėms iš gaminių – modulių, su projekto vykdymo priežiūros paslauga.

1.1.2.  patalpų iš modulių ikimokyklinio  ugdymo grupėms paruošimas, pristatymas ir montavimas bei inžinerinės infrastruktūros įrengimo darbai;

1.1.3. patalpų iš modulių ikimokyklinio ugdymo grupėms nuomos ir techninės priežiūros paslaugos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

1.1.4. modulių išpirkimas.

2.1. Atliekant  laikinų modulinių statinių montavimo - statybos darbus, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas turės būti:

2.1.1. parengtas techninis darbo projektas ir vykdoma statinio projekto vykdymo priežiūra, gauti visi reikalingi suderinimai ir leidimai;

2.1.2. organizuojamas statybvietės paruošimas, atlikti techniniame darbo projekte nurodyti statybos darbai;

2.1.3. įsivertintos visos būtinos išlaidos, reikalingos moduliams pagaminti, transportuoti bei montuoti;

2.1.4. prijungtos inžinerinės sistemos prie esamų sklypo inžinerinių sistemų (elektra, vandentiekis ir nuotekų šalinimas);

2.1.5. parengta statinio (-ių) kadastrinių matavimų byla;

2.1.6. užbaigus statybos darbus, moduliniam pastatui  turės būti gautas statybos užbaigimo dokumentas pagal galiojančius reikalavimus, taip pat priėmimo - perdavimo aktu perduota perkančiajai organizacijai. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pastatas atitiks visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus higienos normų (HN) reikalavimus.

2.2. Numatomos pirkimo objekto vieta yra: Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių mstl., Mokyklos g. 20. Pastato vieta sklype ir dydis nurodytas pateiktame plane (detalizuojama techniniame darbo projekte).

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Perkančiosios organizacijos vykdomas ugdymo procesas galėtų būti vykdomas nepertraukiamai laikinų modulinių pastatų montavimo ir statybos metu. Tiekėjas pirkimo objekto montavimo metu iki priėmimo – perdavimo dienos turi užtikrinti vaikų saugumą.

2.4. Techniniame darbo projekte yra numatyta: 3 ikimokyklinio ugdymo grupės 18 vaikų, kurių amžius virš 3 metų (grupės turi būti pritaikytos ir vaikams, kurių amžius gali būti 2-3 metai). Žmonių skaičius grupėse negali būti didesnis nei yra nurodyta HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

2.5. Planiniai patalpų sprendiniai:

2.5.1. Kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje projektuojama:

2.5.1.1. priėmimo - nusirengimo patalpa;

2.5.1.2. daugiafunkcinė patalpa: žaidimų – poilsio,

2.5.1.3. tualetas - prausykla.

2.6.2. Bendro naudojimo patalpos:

2.6.2.1 maisto paskirstymo vieta. Maisto gaminimas nenumatomas ir neprojektuojamas. Maistas pristatomas ir paskirstomas maisto virtuvėlėje;

2.6.2.2. personalo tualetas (derinama su žmonėms su negalia pritaikytu tualetu);

2.6.2.3. Techninės patalpos.

2.7. Projektuojami laikini statiniai turi atitikti HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei kitus šio tipo statiniams keliamus reikalavimus.

2.8. Tiekėjo siūlomi sprendiniai (patalpų plotai, charakteristikos ir pan.) turi atitikti tokios paskirties pastatams keliamus reikalavimus.

2.9. Naudojamos medžiagos, įrengimai ir darbų technologijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Lietuvos standartus (LST), Europos standartus (EN), priimtus Lietuvos standartais, higienos normas (HN), statybos įstatymą bei reglamentus (STR). Toms medžiagoms ir įrenginiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, taikomi EN standartai arba lygiaverčiai.

2.10. Projektuojamuose laikinuose pastatuose turi būti įrengtos visos būtinos inžinerinės sistemos, kurios užtikrintų tinkamą patalpų mikroklimatą, norminę patalpų apšvietą bei kitus ikimokyklinio ugdymo  veiklai būtinus sprendinius.

2.11. Mediniai - karkasiniai moduliai turi būti pagaminti taip, kad sujungus juos į bendrus modulinius statinius būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

2.12. Projektuojami laikini pastatai turi būti pritaikyti naudoti žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

2.13. Turi būti įrengta tiek horizontali, tiek vertikali hidroizoliacija, tokiu būdu apsaugant  korpusų konstrukcijas nuo drėgmės neigiamo poveikio.  korpusų grindų konstruktyvas negali turėti tiesioginio sąlyčio su pamatų betonu ir / arba gruntu.

2.14. Lauko inžineriniai tinklai projektuojami ir statomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir išduotas prisijungimo sąlygas. Numatomi lauko inžineriniai tinklai – elektra, vandentiekis, buitinės nuotekos. Numatomas prisijungimas prie esamų tinklų.

2.15. Projektuojami pastatai turi būti vieno aukšto, pagaminti iš medinių karkasinių modulių (aplinkosauginis kriterijus).

2.16. Patalpų aukštis (atstumas tarp grindų ir lubų patalpų viduje) turi būti ne mažiau kaip 2,70 m.

2.17. Šilumos perdavimo koeficientų reikšmės turi būti ne žemesnės kaip:

- Sienos	0,15 W/(m2K)

- Grindys	0,18 W/(m2K);

- Stogas	0,1 W/(m2K);

- Langai	1,6 W/(m2K);

- Lauko Durys	1,7 W/(m2K);

2.18. Grindų danga - homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. Plastikiniai dembliai su aukštyn užlenktais kraštais tualetuose, valymo ir įrangos patalpose. Pagrindiniai techniniai reikalavimai dangai:

2.18.1. atitikti EN14041 standartą (CE ženklinimas);

2.18.2. dangos storis - ne mažiau kaip 2,0 mm;

2.18.3. atsparumas slydimui minimaliai R9 klasės;

2.18.4. danga įrengiama vadovaujantis gamintojo techniniais reikalavimais, instrukcijomis, jos įrengimui naudojamos gamintojo ir šios techninės specifikacijos bendruosius reikalavimus atitinkančios medžiagos.

2.19. Sienos - dažytos, lygios. Gipso sienos plokštė priklijuota ir priveržta. Sienos išklijuotos stiklo pluošto tapetais ir nudažytos balta spalva. Paviršiai lengvai valomi.

2.20. Lubos - glaistytos, dažytos, lygios, be faktūros ar pakabinamos gipso kartono arba akustinės lubų plokštės. Spalva balta. Paviršiai lengvai valomi.

2.21. Vidaus durys - medinės (skydinės). Gamykloje baltai dažytos ištisinės durys, lauko durys, aliuminio su sandariu stiklų bloku ir grūdintu išoriniu stiklu.

2.22. Langai - PVC arba medinis rėmas su stiklo paketu. Langai neatidaromi, slankiojamieji, atveriami, su sandariu 3 stiklų bloku.

2.23. Fasado dangų spalviniai sprendimai turi būti estetiški. Fasadų medžiagos turi būti iš cemento drožlių plokščių, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų.

2.24. Cokolis - cemento drožlių plokščių, saugios perforuotos skardos, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų.

2.25. Stogo danga - prilydomoji bituminė danga. Metaliniai komponentai iš karštai cinkuotos ir plastiku dengtos skardos. Stogo sprendiniai turi atitikti galiojantį STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“

2.26. Moduliuose turi būti numatytos aktyvios priešgaisrinės saugos priemonės.

2.27. „Šlapiose" (sanitariniai mazgai) patalpose sienoms ir grindims naudojama sertifikuota PVC danga arba homogeninė danga šlapioms patalpoms. PVC danga įrengiama vadovaujantis gamintojo reikalavimais, instrukcijomis jų įrengimui naudojamos gamintojo ir šios specifikacijos bendruosius reikalavimus atitinkančios medžiagos.

2.28. Projektuojamų pastatų šildymo ir vėdinimo sistemos privalo užtikrinti tinkamus patalpų mikroklimato, akustinės aplinkos, oro apykaitos bei kitus su šių inžinerinių sistemų veikimu susijusius parametrus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos higienos normos HN 75:2016, HN 33:2011 bei galiojantis statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. Vėdinimo įrenginiai taip pat turi turėti ,,Eurovent” standartą arba lygiavertį bei tenkinti visoms Europos Sąjungos šalims taikomos Energetinių produktų (ekodizaino) direktyvos 2009/125/EC (reglamentas Nr. 1253/2014) projektavimo keliamus reikalavimus nuo 2016/2018 metų (priklausomai nuo vėdinimo įrenginių pristatymo datos). Taip pat visos medžiagos ir įrengimai turi atitikti šios specifikacijos bendruosius reikalavimus. Montuojant inžinerinius tinklus turi būti įrengtos šachtos ir horizontalūs kanalai. Horizontalūs vamzdžiai uždengti plokštėmis arba turi būti panaudoti šiuolaikiniai, baltos spalvos ventiliaciniai vamzdynai.

2.29. Visi naudojami elektrotechnikos įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatavimas turi atitikti normatyvinių dokumentų ir šios techninės specifikacijos bendruosius reikalavimus. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti priestate turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529), bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai IK (IES102/EN501102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. Elektros įrenginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su vienguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IES998/EN60998, o atšakų dėžutės - standarto IEC670 reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN50086 reikalavimus.

2.30. Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus bei atitikti patalpų, kuriose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesos techninės charakteristikos turi užtikrinti norminius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus. Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529) privalo būti ne žemesni nei nurodyta: sausose nedulkėtose patalpose IP20, gamybinėse patalpose IP65.Elektros instaliacija numatyta „paslėptoji“ (konstruktyve). Numatomi dienos šviesos šviestuvai. Šviestuvų kiekis ir šviesos srautas nustatomas pagal apšvietimo reikalavimus ir higienos normas. Elektros skydeliai turi būti įrengti techninėse patalpose.

2.31. Projektuojamų pastatų silpnų srovių instaliacija (priešgaisrinė signalizacijos) turi atitikti galiojančias bendrosios priešgaisrinės saugos taisykles, gaisrinės saugos reikalavimus bei atitikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo reikalavimus.

2.32. Turi būti įrengti visi pastate numatomai vykdyti veiklai reikalingi vandentiekio ir nuotekų sistemos elementai. Projektuojama saugi vandentiekio ir nuotekų sistema, siekiant užtikrinti, kad vanduo visiškai neturėtų galimybės patekti į konstruktyvą. Vandentiekio ir nuotekų sprendiniai įrengiami vadovaujantis gamintojo reikalavimais, instrukcijomis ir jų įrengimui turi būti naudojamos gamintojo reikalavimus bei šios techninės specifikacijos bendruosius reikalavimus atitinkančios medžiagos. Kolektorinės dėžės montuojamos techninėse patalpose.

2.33. Sanitariniai prietaisai, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidinis ir išorinis paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių vietų nei prietaisuose, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti ir atitikti EN nustatytus standartus. Praustuvai, unitazai su bakeliais turi būti iš santechninio porceliano, glazūruoti.

2.34. Unitazai turi būti laisvai pastatomi, komplektuojamas su sėdynėmis ir dangčiais. Unitazų matmenys parenkami vadovaujantis galiojančiomis higienos normomis ir kitais reglamentais, pritaikant vaikams.

2.35. Prausyklės - tvirtinamos prie sienos. Turi būti įrengti viena ranka reguliuojami maišytuvai.

2.36. Pusvonės padas su trapu, turintis apsaugą nuo kvapų. Turi būti įrengtas viena ranka reguliuojami maišytuvai su dušo galva.

2.37. Visi sanitariniai prietaisai turi būti komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Praustuvai turi būti komplektuojami su sifonais. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją.

2.38. Karštas vanduo ruošiamas elektros šildytuvų pagalba (boileris).

2.39. Numatomas autonominis šilumos šaltinis: nuo sklype esančio šilumos tinklo.

3.1. Techninė priežiūra nuomos terminu turi būti teikiama Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu.

3.2. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Perkančiosios organizacijos vidaus tvarkos taisyklių. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas techninę priežiūrą Perkančiosios organizacijos teritorijoje savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. Tiekėjas turi reaguoti į Kliento pranešimus (pateiktus el. paštu arba telefonu) per 24 valandas, išskyrus savaitgalius ir šventines dienas. Gedimai turi būti pašalinami per 36 valandas (arba per raštu suderintą su Klientu laiką) nuo pranešimo gavimo momento.

3.3. Reguliariai turi būti atliekami profilaktiniai darbai:

3.3.1. Vėdinimo sistemos profilaktika pagal gamintojo nustatytus reikalavimus, bet ne rečiau kaip kas 6 mėn.

- 3.3.2. Pastato priežiūros profilaktika - pagal gamintojo nustatytus reikalavimus, bet ne rečiau kaip kas 12 mėn.: santechnikos sistemos ir įrenginių apžiūra; elektros prietaisų ir sistemos apžiūra; durų ir langų apžiūra, reguliavimas pagal poreikį.

4.1. Perkančioji organizacija įsipareigoja išduoti reikalingus įgaliojimus, sutikimus, derinimus ir leidimus bei priimti reikalingus sprendimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo dokumento arba projekto pateikimo dienos arba motyvuotai atsisakyti ir nurodyti konkrečius trūkumus.

4.2. Pateikti visą reikalingą informaciją ir duomenis reikalingus techninio darbo projekto rengimui – darbo vietos aprašą (technologiją).

5.1. Tiekėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką galutinį produktą laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laiką.

5.2. Perkančioji organizacija turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų kokybę sutarties įgyvendinimo metu.

5.3. Tiekėjas atsako už tai, kad Tiekėjo darbuotojai atlikdami darbus Perkančiosios organizacijos teritorijoje laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų.

PRIEDAI.

Priedas Nr. 1. Projektavimo užduotis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 1

„PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS“

| A – Bendrieji reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- |
| A 01 | Projektavimo išeities duomenys | Projektas rengiamas vadovaujantis: - Rajono teritorijos bendruoju planu; - Šios užduoties patvirtinimo dieną galiojančiais normatyviniais dokumentais; |
| A 02 | Projekto stadijos | Techninis darbo projektas |
| A 03 | Projekto sudėtis | Techninio darbo projekto sudėtis: - Bendroji dalis; - Sklypo plano dalis; - Architektūrinė - konstrukcinė dalis; - Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; - Elektrotechninė dalis; - Priešgaisrinės signalizacijos dalis; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Būtina atlikti visus projektavimui būtinus tyrimus (topografinius, geologinius). |
| A04 | Pagrindiniai statinio projekto rengimo principai | Suprojektuoti iš modulių, pritaikytas vaikų darželių grupėms. Viso numatyta padaryti: 1 ikimokyklinio ugdymo grupės 18 vaikų, kurių amžius virš 3 metų (grupės turi būti pritaikytos ir vaikams, kurių amžius gali būti 2-3 metai), Žmonių skaičius grupėse negali būti didesnis nei yra nurodyta HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. |
| B – sklypo plano sprendiniai |  |  |
| B 01 | Žemės sklypas | Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių mstl., Mokyklos g. 20. |
| B 02 | Statybos etapai | Vienas statybos etapas. |
| B 03 | Sklypo dalies planavimas | Nurodyti tvarkomos teritorijos ribas. |
| B 04 | Įėjimai į pastatą | Numatomi (-as) atskiri (-as) įėjimai (-as). Visi statiniai vieno aukšto. |
| B 05 | Dangos ir teritorijos tvarkymas | Neprojektuojama. |
| B06 | Mažosios architektūros formos | Neprojektuojama. |
| C – Architektūriniai sprendimai |  |  |
| C 01 | Pastatas | Komplektaciją derinti su Užsakovu. Siūlomi moduliai turi turėti Europos techninis įvertinimą (ETA sertifikatas), išduotą pagal reglamentą (ES). |
| C 02 | Automobilių saugyklos ir stovėjimo aikštelės | Neprojektuojama. |
| C 03 | Aukštingumas | Vienas aukštas. |
| C 04 | Patalpų aukštis | Projektuojamas vidinis lubų aukštis ne mažesni negu ~ 2,70 m, koridorių ir pagalbinių patalpų vidinis lubų aukštis ne mažesnis negu 2,20 m. |
| C 05 | Konstrukcijos | Mediniai-karkasiniai moduliai. |
| C 06 | Fasadai | Numatyti spalvinį fasadų sprendimą, kurį derinti su Užsakovu. Išankstinis pageidavimas – šviesiai pastelinės spalvos. Fasadų medžiagos turi būti iš cemento drožlių plokščių, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų. |
| C 07 | Patalpų apdaila | Sienos ir lubos dažytos neutralios baltos spalvos ant stiklo pluošto tapetų ir tinko plokščių lubose. Gamykloje nudažytos durų sąvaros ir rėmai. Homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. |
| C 08 | Durys | Visos durys turi atitikti LST EN1191:2013, EN12210:2016 standartą bei kitus galiojančius LST EN standartus. Vidaus ir išorinės durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, bei STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. Vidaus durys - medinės (skydinės), gamykloje baltai dažytos ištisinės durys, 9 × 21, su dešiniaisiais/kairiaisiais vyriais. Lauko durys, 1100 × 2088 mm arba 1500 × 2088 mm, aliuminio, su sandariu stiklų bloku ir grūdintu išoriniu stiklu. |
| C 09 | Langai | Langai - PVC arba medinis rėmas su stiklo paketu. grūdintas. Langai 12 x 12, 12 x 5, 12 x 16. Neatidaromi, slankiojamieji, atveriami, su sandariu 3 stiklų bloku. PVC arba medinis rėmas ir arka. |
| D – konstrukciniai sprendiniai |  |  |
| D 01 | Pagrindas | Sutankintas (EV2>50MN/m2) gruntas arba kietas pagrindas (asfaltas arba betonas). |
| D 02 | Konstrukcinė schema | Pamatų nėra, vietoje jų - mediniai padėklai, arba atsparios plastikinės izoliacinės plokštės, arba betoninės trinkelės arba blokai ant kieto sutankinto pagrindo, kai EV2>50MN/m2. Vienam moduliui 8 atraminiai taškai. |
| D 03 | Pagrindinės apkrovos | Nuolatinė apkrova – universalaus modulio svoris, kintama apkrova – sniego svoris, eksploatacinė apkrova – patalpų personalas, baldai. |
| D 05 | Grindys | Homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. |
| D 06 | Išorės sienos | Fasadų medžiagos turi būti iš cemento drožlių plokščių, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų. Cokolis - cemento drožlių plokščių, saugios perforuota skardos, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų. |
| 07 | Vidaus sienos | Dažytos, lygios, gipsinės arba gamyklinės baltai laminuotos plokštės; |
| D 08 | Laiptai | Neprojektuojama. |
| D 09 | Temperatūrinės siūlės | Nenustatoma. |
| D 10 | Konstrukcijų atsparumas ugniai | Pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. |
| F- šildymo, ventiliacijos, vėsinimo, drėgmės valdymas ir dūmų išmetimo sistemos |  |  |
| F 01 | Bendri reikalavimai | HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Šilumos šaltinis – šilumos siurblys oras – vanduo. Šilumos siurblių energijos efektyvumo klasė (šildymo sistema +55°C) A++. Radiatorių išdėstymas turi atitikti fasado moduliškumą kaip langai. |
| F 02 | Įranga | Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42 °C. Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes. |
| F 04 | Ventiliacijos sistema | Patalpose numatyta oro vėdinimo sistema atitinkanti EUROVENT arba lygiavertį standartą. Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse turi būti numatyta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė; Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse anglies dvideginio (CO2) koncentracija neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). |
| F 05 | Oro kiekis | Nenustatoma. |
| G – vandentiekis |  |  |
| G 01 | Bendri reikalavimai | Prisijungimas prie esamų vandens tinklų (pagal prisijungimo sąlygas, kurias gauna Tiekėjas). |
| G 02 | Įvadai | Vandens apskaitos mazgas (jei būtinas). |
| G 03 | Apskaita | Neprojektuojama. |
| G 04 | Vandens kokybės gerinimas | Neprojektuojama. |
| G 05 | Šaltas vanduo | Iš esamų centralizuotų tinklų |
| G 06 | Karštas vanduo | Pašildomas elektra kaitinamais boileriais. Karšto vandens temperatūra tualetuose-prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37° C ir ne aukštesnė kaip 42° C. |
| G 07 | Vamzdynai | Plastikiniai vamzdžiai tinkami geriamo vandens tiekimui. |
| G 08 | Santechnikos įranga | Atitinkanti vaikų amžių ir poreikius. |
| G 09 | Priešgaisrinis vandens tiekimas | Neprojektuojama. |
| H – buitinės nuotekos |  |  |
| H 01 | Bendri reikalavimai | Prisijungimas prie sklype esančios buitinės nuotekynės. |
| H 02 | Vamzdynai | PVC. |
| H 03 | Grindų trapai | Neprojektuojama. |
| H 04 | Riebalų gaudyklės | Neprojektuojama. |
| Y – lietaus nuotekynė |  |  |
| Y 01 | Bendri reikalavimai | Vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir projektavimo normomis. |
| Y 02 | Vamzdynai | PVC. |
| Y 03 | Šuliniai | Neprojektuojama. |
| Y 04 | Naftos gaudyklės | Neprojektuojama. |
| E – elektros energijos tiekimas |  |  |
| Tiekimas ir energijos matavimas |  | Prie esamų elektros tinklų. |
| Dyzelinis generatorius |  | Neprojektuojama. |
| Pagrindiniai kabeliai |  | Variniai arba lygiaverčiai kabeliai arba didesni kaip 16 mm2 skerspjūvio kabeliai, pagaminti iš aliuminio, su PVC izoliacine medžiaga. Kabeliai montuojami uždaruose plieniniuose loveliuose (matomose vietose), ant kopėčių tipo plieninių konstrukcijų (virš lubų) ar paslėpti pertvarose ir vertikaliose kabelių ašyse. Visi kabeliai turi turėti A kategorijos (pagal EĮIT (elektros reikalavimus) nepalaikančią degimo) pamažu silpstančią izoliaciją. |
| Skirstomieji tinklai |  | Variniai arba lygiaverčiai kabeliai arba didesni kaip 16 mm2 skerspjūvio kabeliai, pagaminti iš aliuminio, su PVC izoliacine medžiaga. Kabeliai montuojami uždaruose plieniniuose loveliuose (matomose vietose), ant kopėčių tipo plieninių konstrukcijų (virš lubų) ar paslėpti pertvarose ir vertikaliose kabelių ašyse. Visi kabeliai turi turėti A kategorijos (pagal EĮIT (elektros reikalavimus) nepalaikančią degimo) pamažu silpstančią izoliaciją. |
| Energijos tiekimas kompiuteriniam tinklui |  | Neprojektuojama. |
| Apšvietimas |  | Apšvietimo įrenginiai turi būti parinkti pagal patalpų apšvietimo reikalavimus, paskirtį ir įtampos praradimą. Apšvietimo įranga išdėstoma pagal modulinius principus. Apšvietimo tinklai įrengiami su variniais arba lygiaverčiais kabeliais. Evakuacijos ir avarinis apšvietimas turi būti įrengtas pagal STR reikalavimus. |
| Lauko ir fasadų apšvietimas |  | Naudojamas esamas apšvietimas. |
| Priešgaisrinės saugos sistemos ir svarbių vartotojo aprūpinimas (pirma aprūpinimo patikimumo kategorija) |  | Elektros tiekimas pirmos patikimumo kategorijos vartotojams turi būti užtikrintas naudojant automatinius rezervo perjungimo įtaisus, akumuliatorius atskiriems vartotojams. Pirmos kategorijos vartotojai yra: - priešgaisrinė signalizacija. |
| Elektriniai šildymo kabeliai |  | Neprojektuojama. |
| Apsauga nuo žaibo ir įžeminimas |  | Laikytis STR 2.01.06:2009 reikalavimų, skirtų apsaugai nuo žaibo, bei elektros įrengimo taisyklių, skirtų įžeminimo įrenginiams. |
| O – priešgaisrinės signalizacijos sistema |  |  |
| Bendri reikalavimai |  | Turi būti laikomasi priešgaisrinės signalizacijos įrengimo ir elektros instaliacijos reikalavimų: Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“, EĮĮT. Turi būti paruošti priešgaisrinės signalizacijos sprendimai. |
| P – priešgaisrinė sauga ir kiti reikalavimai |  |  |
| P 01 bendri reikalavimai |  | Priešgaisrinės saugos projekto dalis turi būti paruošta pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Visa priešgaisrinės saugos įranga ir sistemos turi būti įrengtos laikantis minimalių reikalavimų. |
| S – projekto vykdymo reikalavimai |  |  |
| S 01 reikalavimai kopijoms |  | Pateikiama 1 skaitmeninė kopija. |

Pastaba. Jeigu projektavimo užduotyje yra nuoroda į konkretų prekės ženklą, patentą, standartą, gamintoją ar pan., konkurso dalyvis turi teisę siūlyti ir lygiaverčius sprendinius.