TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dviejų smulkinimo etapų laboratorinė sistema kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) smulkinti kartu su ją komplektuojančiais priedais (toliau – Pirkimo objektas), įskaitant Pirkimo objekto transportavimą, surinkimą Perkančiojo subjekto patalpose bei Perkančiojo subjekto darbuotojų apmokymą dirbti su Pirkimo objektu.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“;

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Dviejų smulkinimo etapų laboratorinė sistema kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) smulkinti kartu su ją komplektuojančiais priedais.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomos Prekės, jų pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto techniniai parametrai nurodyti Lentelėje Nr. 1, o komplektuojantys priedai ir jų kiekiai Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė/sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smulkinimui paduodamos pirminės ėminio frakcijos maksimalus dydis | ≥120x85 mm |
| 2. | Našumas | ≥ 60 l/h |
| 3. | Suminė variklių galia | ≥ 8 kW |
| 4. | Pirkimo objekto maitinimas | Trifazis |
| 5. | Rotorių periferinis greitis | ≥ 12 m/s |
| 6. | Smulkinimo malūno (pirmojo ir antrojo) korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |
| 7. | Piltuvas su stūmokliu (ėminio padavimui) | Piltuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno |
| 8. | Rotorius su tiesiomis keturiomis pjovimo briaunomis | Rotorius pagamintas iš nerūdijančio plieno, tinkamas kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) |
| 9. | Keičiamų peilių rinkinys rotoriui | Peiliai rotoriui pagaminti iš nerūdijančio plieno, nuimami ir keičiami, užtikrinant galimybę Perkančiojo subjekto darbuotojams juos savarankiškai pakeisti ir perduoti specializuotam galandinimui, nesinaudojant gamintojo serviso paslaugomis |
| 10. | Rotorius su pjovimo briaunomis | Pjovimo briaunos – V formos, smulkina ėminį smūgio ir pjovimo jėgomis, tinkamas kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams); pagamintas iš kietinto plieno |
| 11. | Sietai | Kvadratinės formos akutės – 4,00 mm ir 6,00 mm dydžio. Trapezoidinės formos akutės – 1,00 mm dydžio. |
| 12. | Rėmas laboratorinės smulkinimo sistemos komplektui | Pritaikytas dviejų etapų laboratorinės smulkinimo sistemos tvirtinimui su komplektuojamais priedais, kad užtikrinti sklandų veikimą. Rėmo išmatavimai (be jungčių): plotis nuo 600 mm iki 650 mm, gylis nuo 850 mm iki 870 mm, aukštis 1700 mm iki 1800 mm. |
| 13. | Didelio našumo cikloninis separatorius tvirtinamas prie to paties rėmo | Skirtas ėminio ištraukimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kuris veikia kaip nepriklausomas įrenginys neprijungiant prie ištraukiamosios ventiliacijos |
| 14. | Dviejų pakopų smulkinimas turi vykti nepertraukiamai vienu metu | Kietojo biokuro ėminys automatiškai perduodamas iš pirmos pakopos į antrąją, be rankinio perkrovimo, papildomo stabdymo. |
| 15. | Ėminių surinkimo indas | Plastikinis, 4 l |
| 16. | Triukšmo lygis | Iki 80 dB |

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto komplektacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų smulkinimo etapų laboratorinė sistema kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) smulkinti, kurią sudaro: |  |  |
| 1.1 | Pirmasis smulkinimo malūnas | 1 | vnt. |
| 1.2 | Piltuvas su stūmikliu | 1 | vnt. |
| 1.3 | Keičiamų peilių rinkinys rotoriui | 4 | vnt. |
| 1.4 | Rotorius su keturiomis tiesiomis pjovimo briaunomis | 2 | vnt. |
| 1.5 | Sietas 6,0 mm | 2 | vnt. |
| 1.6 | Sietas 4,0 mm | 2 | vnt. |
| 1.7 | Rėmas laboratorinei smulkinimo sistemai | 1 | vnt. |
| 1.8 | Surinkimo padėklas | 1 | vnt. |
| 1.9 | Ėminių dalytuvas | 1 | vnt. |
| 1.10 | Antrasis smulkinimo malūnas | 1 | vnt. |
| 1.11 | Rotorius su V formos pjovimo briaunomis iš kietinto plieno | 1 | vnt. |
| 1.12 | Sietas su trapezoidinės formos akutėmis 1,0 mm | 2 | vnt. |
| 1.13 | Didelio našumo cikloninis separatorius su siurbliu | 1 | vnt. |
| 1.14 | Ėminių surinkimo indas 4 l | 10 | vnt. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Pirkimo objekto pristatymo adresas: Jėgainės g. 12 C, Kaunas, LT-52489, Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjo pristatomos Pirkimo objektas (žr. 2 lentelę) ir jį komplektuojančios dalys turi būti naujos, kokybiškos. Pirkimo objekto kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Pirkimo objekto kainą turi būti įskaičiuotos visos transportavimo, iškrovimo, užnešimo/įnešimo į montavimo vietą, montavimo, paleidimo – derinimo, veikimo išbandymo bei Perkančiojo subjekto darbuotojų apmokymo sąnaudos.

  - Tiekėjas pristatęs Pirkimo objektą, atlieka montavimo darbus Perkančiojo subjekto numatytoje vietoje ir dalyvaujant Perkančiojo subjekto darbuotojams atlieka sumontuoto Pirkimo objekto paleidimą – derinimą ir veikimo išbandymą, siekiant įvertinti Pirkimo objekto kokybę ir tinkamumą naudoti. Po veikimo išbandymo Tiekėjas Perkančiojo subjekto paskirtiems darbuotojams praveda mokymus kaip dirbti, įskaitant saugos reikalavimus, su Pirkimo objektu.

  - Pirkimo objektas, nurodytas šios Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2:

    - turi būti sumontuotas ant rėmo, prie kurio pritvirtinta ir cikloninio separatoriaus sistema;

    - turi smulkinti ėminį paeiliui dviejų pakopų nepertraukiamu režimu;

    - automatiškai be Perkančiojo subjekto darbuotojų įsikišimo smulkinamąjį ėminį perduoda į antrąjį malūną;

    - turi smulkinti ėminį, kurio pirminės frakcijos dydis ≥120×85 mm;

    - antroje pakopoje susmulkina ėminį iki 1 mm frakcijos;

    - turi automatinį perėjimą tarp malūnų;

    - turi būti remontuojamas sugedus.

5.5. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi deklaruoti Pirkimo objekto parametrus savo pasiūlymo formoje.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkimo objektas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 8 savaites nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas turi apmokyti Perkančiojo subjekto darbuotojus, kaip naudotis Pirkimo objektu, nurodytas šios Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1.

  - Pirkimo objekto sumontavimo terminas ir apmokymų terminas ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 14 d.

  - Tiekėjas Pirkimo objektą turės pristatyti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Pirkimo objektui nustatomas Pirkimo objekto gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Pirkimo objekto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Pirkimo objekto priėmimo - perdavimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Pirkimo objekto ar jį komplektuojančių priedų. Tiekėjas netinkamas ir (arba) sugedusį Pirkimo objektą ar jį komplektuojančius priedus privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto nurodytų adresų ir suremontuotas Pirkimo objektas savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Garantija teikiama pagal Pirkimo objekto gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamas Pirkimo objektas ir jį komplektuojantys priedai yra tinkami naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Pirkimo objekto nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Pirkimo objekto ar jį komplektuojančių priedų naudingumas.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl netinkamų Pirkimo objekto ar jį komplektuojančių priedų komplektacijos ar kokybės ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo momento.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Pirkimo objekto kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 3 dalyje.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktai.

  - Kartu su Pirkimo objektu, nurodytas šios Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1, Tiekėjas privalo pateikti Pirkimo objekto naudotojo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis (popierinę ir elektroninės laikmenos kopiją).