Bendra informacija

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.“ Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „Tyrens Lietuva“.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.

Reikalavimai konstrukcijoms, medžiagoms ir darbų atlikimui pateikti projekto brėžiniuose, aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose.

Užskovas

AB ,,Via Lietuva",

Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, Lietuva,

tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

Statytojas

AB ,, Via Lietuva ",

Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, Lietuva,

tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

Projektuotojas

UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p. info@tyrens.lt.

Statinio projekto vadovas –

Statinio projekto dalies vadovas –

Duomenys apie statinį

Bendrieji statinio rodikliai

Bendrieji statinio rodikliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: |  |  |  |
|  | - KITI TRANSPORTO STATINIAI |  |  |  |
|  | - Tilto ilgis | m | 40,0 |  |

Kiti duomenys

Statybos rūšis	kapitalinis remontas;

Skaičiuotinė eksploatavimo trukmė	25 metų (LST EN 1990:2004);

Statinio kategorija	ypatingasis statinys;

Kelio kategorija	III;

Statinio pasekmių klasė	CC2;

Statinio patikimumo klasė 	RC2;

Poveikių koeficientas 	KFI=1,0 (pagal RC2, LST EN 1990:2004);

Eismo apkrovos	N-8 ir NG-30 (Н-106-53);

Tilto ilgis	40,0 m;

Tilto plotis	8,9 m;

Santvaros plotis	6,9 m;

Sparnų ilgis	3,6 - 4,4 m

Perdangos dvišlaitis skersinis nuolydis	1,5 %

Išilginis nuolydis pagal kreivę 	R = 1000 m

Konstrukcija – dviatramė plieninė arkinė santvara atremta ant akmens mūro atramų.

Statybos sklypo apibūdinimas

Statinio vieta

Remontuojamas tiltas yra Šilutės mieste, Rusnės g. virš Šyšos upės. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94 X = 6136911, Y = 338829.

Remontuojamo tilto vieta.

Tilto fasadas.

Sklypo apibūdinimas

Tiltas yra Šilutės miesto urbanizuotoje teritorijoje, atstumas iki artimiausio pastato ~ 10 m.

Remontuojamo tilto teritorijoje nėra gausios augmenijos, mažiausias atstumas nuo ramto sparno iki klevo, uosio, liepos ~ 2.5 m., arčiau tilto atramų ant šlaitų auga krūmai.

Geologinės ir hidrogeologinės sklypo sąlygos

Geologinės ir hidrologiniai tyrinėjimai neatlikti.

Kultūros paveldo dalis

Remontuojamas tiltas 1995 m. buvo įrašytas į LR kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas: 4837). Tiltas pastatytas 1914 m. kapitalinis remontas atliktas 1997m. Pastaruosius keliasdešimt metų metalinio santvarinio tilto metalinės konstrukcijos dažomos geltonai.

Tiltas patenka į Šilutės miesto istorinę dalį (unikalus objekto kodas: 12331). Šilutės miesto istorinės dalies vertingųjų savybių pobūdis:

- architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);

- inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

- istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

- kraštovaizdžio;

- urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas);

- želdinių (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Pietinėje tilto dalyje, ribojamasi su Šilutės dvaro sodybos saugoma zona (unikalus objekto kodas: 663).

Šilutės miesto istorinės dalies apsaugos zona.

Esamos būklės vertinimas

Tilto per Šyšos upę 0,041 km būklė prasta, visi plieniniai elementai paveikti korozijos. Apatinės tilto dalies plieniniai konstrukciniai elementai ypač surūdiję ir išsisluoksniavę. Dalis arkos tinklelio elementų sulinkę. Deformaciniai pjūviai užnešti ir nesandarūs, dėl to ramto lentyna užnešta ir galinėje sienutėje tarp mūro akmenų suirę siūlės. Paslankus guolis pasiekęs maksimalią horizontalią padėtį. Hidroizoliacija pažeista, vandens nuvedimas neatlieka funkcijos. Turėklai netenkina minimalių aukščio reikalavimų. Deformuota akmens grindinio tašų kelio danga. Prieigų šlaitai apaugę krūmais, vietomis paslinkęs šlaitas.

| - Esamas tilto vaizdas. |  |
| --- | --- |

| Tilto elementas | Defektų aprašymas | Galimo atsiradimo priežastys |
| --- | --- | --- |
| Tilto paklotas |  |  |
| Kelias | Nelygiai deformavęsis išlyginamasis sluoksnis, banguota akmens grindinio tašų kelio danga; Pažeista asfalto danga. | Netinkamai sutankintas pagrindas |
| Kelio atmušos bortai | Ištrupėjęs betonas, nuskelti bortų kampai. | - |
| Šalitilčiai | Gelžbetoninių plokščių plieniniai loviai surūdiję; Gembių plieniniai elementai smarkiai surūdiję ir išsisluoksniavę. | Netinkamas vandens nuvedimas, pažeista hidroizoliacija |
| Turėklai | Netenkinamas minimalus turėklų aukštis virš dangos viršaus; Plieniniai elementai paveikti korozijos; Tinklelio elementai sulinkę ir išlūžę; Plytinės tumbos sutrūkinėję, skiedinys tarp plytų ištrupėjęs, tinkas atsilupęs. | Netinkamas įrengimas, pažeista antikorozinė danga |
| Hidroizoliacija | Pažeista, neatlieka paskirties. | Nusidėvėjimas |
| Deformaciniai pjūviai | Deformaciniai pjūviai užsinešę arba užbitumuoti ir neatlieka paskirties. Nesandarus, krituliai ir purvas tiesiogiai patenka ant ramto lentynos. | Netinkamas įrengimas, netinkamas vandens nuvedimas |
| Vandens nuvedimo sistema | Vandens nuvedimo laštaka ir šulinėliai surūdiję. | Pasitaikantis aukštas upės vandens lygis |
| Perdanga |  |  |
| Santvarinės arkos | Arkos tinklelio apatinės plokštelės ir apatiniai kampuočiai smarkiai paveikti korozijos ir išsisluoksniavę; Arkos tinklelio įstriži elementai išlinkę; Viršutinė santvaros dalis vietomis parūdijusi. | Pažeista antikorozinė danga |
| Išilginės sijos | Sijos smarkiai paveiktos korozijos, išsisluoksniavę; Sijos viršutinė lentyna ties pakloto lovių atrėmimo zonomis deformavusi. | Pažeista antikorozinė danga, netinkamas vandens nuvedimas |
| Skersinės sijos | Kraštinių sijų elementai smarkiai paveikti korozijai ir išsisluoksniavę; Vidurinių sijų viršutiniai ir apatiniai antdėklai ir kampuočiai smarkiai paveikti korozijos ir išsisluoksniavę. | Pažeista antikorozinė danga, netinkamas vandens nuvedimas |
| Pakloto loviai | Pakloto loviai smarkiai paveikti korozijos ir išsisluoksniavę; Lovių viduryje lentynose atsivėręs plyšys. | Pažeista antikorozinė danga, netinkamas vandens nuvedimas |
| Atramos |  |  |
| Atramos | Ramto lentyna užnešta, plokštės betonas ištrupėjęs, nuskeltas; Tarp mūro akmenų ištrupėjęs skiedinys. | Pažeistas deformacinis pjūvis |
| Atraminiai guoliai | Paslankus guolis pasiekęs maksimalią padėtį; Atraminės plokštelės suglemžtos, arkų atrėmimo zonose; Guoliai surūdiję. | Eksploatacija |
| Prietilčiai |  |  |
| Kūgių šlaitai | Paslinkęs šlaitas; Auga krūmai. | Šlaito erozija |
| Ryšiai |  |  |
| Ryšių kabelių apsauginiai vamzdžiai | Vamzdžiai išsimovę ir ne visur pritvirtinti ant laikančios gembės. | Netinkamai įrengti |

- 2023-08 atliktos apžiūros metu nustatyti defektai.

Apžiūros rezultatai rodo kad tilto būklė yra bloga, reikalingas kapitalinis remontas.

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius

Projektiniai sprendiniai parinkti atsižvelgus į:

projektavimo darbų užduotyje keliamus reikalavimus;

eksploatuojamo tilto būklę;

susisiekimo dalies sprendinius;

atliktus topografinius matavimus;

inžinerinius skaičiavimus;

tokio tipo konstrukcijų projektavimo patirtį.

Inžineriniai tinklai

Šalia remontuojamo tilto nutiesti žemos įtampos požeminiai kabeliai (kodas 3101 pagal GKTR 2.11.03:2014). Pietinėje tilto pusėje nutiesti požeminiai (3801) ir antžeminiai (3802) ryšių kabeliai. Antžeminiai ryšių kabeliai įrengti apsauginiuose vamzdžiuose pritvirtintuose ant plieninių tilto gembių.

Inžineriniai tinklai, kurie nėra iškeliami remonto metu turi būti apsaugoti. Vykdant statybos darbus potencialiai pavojingus inžineriniams tinklams, būtina išsikviesti tinklus eksploatuojančios įmonės atstovus.

Tarp statinių pamatų ir inžinerinių tinklų turi būti išlaikyti minimalūs horizontalūs atstumui (prošvaisoje) pagal STR 2.03.02:2005 5 priedą.

Konstrukcijų skaičiavimo duomenys

Inžineriniai skaičiavimai

Detalūs inžineriniai skaičiavimai pateikiami atskirai – inžinerinių skaičiavimų ataskaitoje.

Statinio konstrukcijos

Remonto metu būtina užtikrinti arkų pastovumą.

Nauji elementai įrengiami senų pozicijoje, prie esamų konstrukcijų jungiant varžtinėmis jungtimis per esamų kniedžių skyles.

Po antikorozinės dangos pašalinimo tikslinama tvarkomų laikančių plieninių konstrukcijų būklė.  Esant išvadai, kad būtina pakeisti negrįžtamai pažeistus ar sunykusius elementus, praradusius formą ar stiprumą bei neatitinkančius esminių statinio reikalavimų, nauji elementai numatomi analogiški keičiamiems, jungiant varžtais (restauruojama naudojant naujas technologijas) su kniedžių formos dangteliais. Jungiant prie esamų konstrukcijų, varžtai  įrengiami į esamų kniedžių vietas. Restauruojant (keičiant) konstrukcijas į analogiškas, varžtai įrengiami išlaikant keičiamų elementų kniedžių skaičių ir vietą

Projekto dalį žiūrėti kartu su tvarkybos projektu.

Krantinės atramos

Ramtų tašyto akmens mūras nuvalomas visu perimetru, restauruojamos siūlės, pažeistos vietos. Esamas ramto atraminės aikštelės betoninis apsauginis sluoksnis remontuojamas. Betoninis atramos sparnų išlyginamasis sluoksnis remontuojamas, uždengiamas apsaugine bučarduoto granito plokšte.

Įrengiami nauji vienprofiliniai deformaciniai pjūviai su elastiniu intarpu.

Pereinamoms plokštėms atremti atramų sienutėje įrengiamos atkaltės.

Pereinamosios plokštės ir gulekšniai

Surenkamos gelžbetoninės pereinamosios plokštės įrengiamos ant gerai drenuojančio sutankinto grunto. Plokščių vienas galas remiamas ant krantinės atramos naujai įrengtos atkaltės per išleistus armatūros strypus, kitas galas remiamas ant gulekšnių. Plokštės tarpusavyje sumonolitinamos.

Deformaciniai pjūviai

Įrengiami vienprofiliniai deformaciniai pjūviai. Eksploatacijos metu deformacinis pjūvis turi laisvai judėti ribose ± 35 mm. Deformaciniai pjūviai privalo atlaikyti LM-1 modelio apkrovas pagal LST EN 1991-2.

Ant šalitilčio deformacinio pjūvio profilis dengiamas papildoma plienine plokštele. Matomas betoninis deformacinio pjūvio paviršius padengiamas polimerine danga su smėlio pabarstu h = 3÷5 mm.

Atramose deformacinis pjūvis betonuojamas atsiardžius esamą deformacinį pjūvį ~ 800 mm. Perdangoje g/b pjūvis įrengiamas ant skersinių ir išilginių sijų, jungiant per inkarinius strypus, šalitilčiuose deformacinis pjūvis virinamas prie plieninių plokštelių.

Atraminiai guoliai

Paslankaus guolio vertikalūs paslankūs elementai atstatomi į projektinę vertikalią padėtį, kuomet lauko temperatūra +10 ℃ ir konstrukcija veikiama visa nuolatine apkrova t.y. pilnai įrengta kelio ir šaligatvio danga.

Paslankaus guolio sulūžę ir ypač korozijos paveikti elementai keičiami naujais, šių darbų kiekiai tikslinami remonto darbų metu.

Atraminę plokštelę ir santvarą jungiantys kampuočiai ir varžtai keičiami naujais, kiekiai tikslinami remonto metu.

Arkos

Plieninės erdvinės santvaros remontuojamos. Negrįžtamai korozijos pažeisti fragmentai ar elementai  restauruojami (keičiami analogiškais autentiškiems).

Perdanga

Išilginės, skersinės sijo, loviai, šalitilčio gembės remontuojamos. Vertingi elementai, negrįžtamai praradę savitą pavidalą (stiprumą ar formą) restauruojami atkuriant pagal esamus autentiškus analogus išlaikant matmenis, formą, medžiagiškumą. Išilginės sijos prie skersinių sijų ir arkų jungiamos varžtinėmis jungtimis. Ant plieninių lovių įrengiamas išlyginamasis betono sluoksnis armuotas fibromis. Lovių galai privirinami prie viršutinių išilginių sijų. Šalitilčio gembės prie arkų jungiamos varžtinėmis jungtimis.

Šalitilčio plokštės

Įrengiamos naujos šalitilčio plokštės, šalitilčio plokštės remiamos į skersines sijas ir gembes, kontakto vietoje lovius privirinant. Tarpusavyje šalitilčio plokštės sujungiamos privirinant plienines plokšteles esančias aplink arkos elementus prie šalitilčio plokščių lovių.

Turėklai

Turėklai remontuojami, dalis restauruojama, žiūrėti brėžinius. Turėklų užpildo juostelių jungimo tipas – kniedės. Ant tilto turėklai jungiami prie šalitilčio plokščių plieninių profilių privirinant statramsčius ir turėklų galus abiejose pusėse įtvirtinant į mūrines tumbas. Prietilčio turėklų segmentai tvirtinami į mūrines tumbas.

Dangos konstrukcija

Projektuojama kelio danga:

- grindinio tašų kelio danga 									~ 100 mm

- betono mišinio pagrindo sl. 								- 50 - 55 mm

- hidroizoliacija 2 sl.											- 10 mm

- išlyginamasis betono sl. armuotas fibromis				- 85 - 50 mm

- hidroizoliacija 2 sl.		 									- 10 mm

- profiliuočiai UPE 360										- 220 mm

Hidroizoliacija tvirtinama kas 200 mm ir perimetru užsandarinant mastika. Hidroizoliacija įrengiama karštuoju būdu ant gruntuoto plieninių lovių pakloto.

Siūlės tarp grindinio tašų užpildomos surištomis mineralinėmis merdžiagomis.

Projektuojama šaligatvio danga:

- granitinės plytelės											- 60 mm

- betono mišinio pagrindo sl.								- 20 mm

- hidroizoliacija 2 sl.											- 10 mm

- išlyginamasis betono sl. armuotas fibromis				- 20 - 50 mm

- šalitilčio plokštė	 											- 100 mm

Aplink plienines plokšteles įrengiamas granitinis bortelis (bortelis neiškilęs arba minimaliai iškilęs ≤ 10mm virš plytelių paviršiaus. Išorinėje pusėje įrengiamas bortelis su laštakiu. Bortelis prie šalitilčio plokštės tvirtinamas per inkarinius strypus, kas 100 mm. Hidroizoliacijos perimetru įrengiama sandarinimo mastika.

Vandens nuvedimas

Kelio danga ir apatiniai sluoksniai įrengiami su dvišlaičiu 1,5 % nuolydžių, perdangos viduryje įrengiami šulinėliai virš ir po danga, išlaikant autentišką vandens nuvedimo sistemos vaizdą.

Nuo šaligatvio vanduo nuvedamas įrengus 1,5 % nuolydį ir bortelį su laštakiu.

Tilto prieigos ir Šlaitai

PR tilto pusėje įrengiamas betoninis latakas nuvesti vandeniui iš paviršinio nuotekų tinklo.

Abiejose pusėse upės krantai tvirtinami skeltais lauko rieduliais, šlaitai - juodžemio sl. apsėjant žole.

Medžiagos

| Konstrukcinis elementas | Stiprumo klasė pagal LST EN 206 | Aplinkos sąlygų poveikio klasė pagal LST EN 2026 |
| --- | --- | --- |
| Gulekšniai ir pereinamosios plokštės | C30/37 | XC2 XF3 |
| Šalitilčio plokštės | C35/45 | XC4 XD3 XF4 |
| Deformacinio pjūvio g/b elementai | C35/45 | XC4 XD3 XF4 |
| Krantinių atramų atkaltės | C35/45 | XC4 XD3 XF4 |
| Išlyginamasis betono sl. armuotas fibromis* | C30/37 | XC3 XF3 |
| Betono mišinio pagrindo sl. | C30/37 | XC3 XF3 |

*Išlyginamojo sluoksnio betonui armuoti naudojama makro polipropileno fibra (3 kg/m3) ir smulkesnis polipropileno plaušas mikroįtrūkimų kontrolei (0,9 kg/m3). Polipropileno fibra turi atitikti EN 14889-2:2006 „Polimero pluoštai. Apibrėžimai, specifikacijos ir atitiktis“ standartą.

Objekte konstrukcijų įrengimui naudojamos betono klasės

| Konstrukcinis elementas | Plieno klasė |
| --- | --- |
| Arkos elementai | S355, , pagal LST EN 10025 it 10056 |
| Skersinės ir išilginės sijos | S355, pagal LST EN 10025 it 10056 |
| Šalitilčio gembės | S355, pagal LST EN 10025 it 10056 |
| Turėklai | S235, pagal LST EN 10025 it 10056 |
| Neįtempta armatūra | B500B, pagal LST EN 10080 |

Objekte konstrukcijų įrengimui naudojamos plieno klasės

| Konstrukcija | Charakteristika |
| --- | --- |
| Skaldos pagrindas po gulekšniais | fr. 0/45, Ev2 ≥ 80 MPa |

Objekte konstrukcijų įrengimui naudojamos kitų medžiagų charakteristikos

Konstrukcijų apsauga nuo atmosferos poveikio

Betono paviršiai

Betono apsauga nuo atmosferos poveikių įrengiama laikantis apsaugos ir remonto sistemų reikalavimų pagal LST EN 1504-9:

- Visi, prieinami be pagalbinių priemonių (pastolių, kranų ir t.t.), matomi betono paviršiai padengiami ilgalaikėmis, skaidriomis anti graffiti priemonėmis. Laikoma, kad neprieinamas yra vertikalus/horizontalus paviršius aukščiau kaip 4 metrai nuo gretimo žemės lygio.

Betono paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją (jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas.

Plieno paviršiai

- Perdangos plieniniai išoriniai ir vidiniai paviršiai padengiami antikorozine dažų sistema kurios atsparumas aplinkoje C5 pagal LST EN ISO 12944-2 labai aukštas (ilgaamžiškumas >25 metų) pagal LST EN ISO 12944-1

- Tvirtinimo ir inkariniai varžtai cinkuojami pagal LST EN ISO 10684.

- Visi, prieinami be pagalbinių priemonių (pastolių, kranų ir t.t.), matomi plieno paviršiai padengiami ilgalaikėmis, skaidriomis anti graffiti priemonėmis. Laikoma, kad neprieinamas yra vertikalus/horizontalus paviršius aukščiau kaip 4 metrai nuo gretimo žemės lygio.

Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją (jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas.

Apšvietimas

Numatomi apšvietimo sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje.

Spalvinis sprendimas

Numatomi sprendiniai pateikiami tvarkybos dalyje.

Statybos darbų organizavimo aprašas

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje nurodyti esminiai planuojamų statybos darbų pasirengimo ir organizavimo principai.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos darbų metodai, darbų eiliškumas, pagalbinės/laikinos priemonės ir kiti sprendiniai nėra privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto įgyvendinimo metodai ir principai. Pateikiama informacija skirta supažindinti statybos dalyvius ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus su statybos darbų apimtimi, galimais (bet ne vieninteliais) jų įgyvendinimo metodais, principais ir eiliškumu. Rangovas gali pasirinkti kitokius darbų organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų.

Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti preliminarūs kiekiai/darbai, kurie susiję su statybos darbų organizavimu.

PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

| STR 1.01.02:2016 | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai |
| --- | --- |
| STR 1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas |
| STR 1.01.08:2002 | Statinio statybos rūšys |
| STR 1.02.01:2017 | Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas |
| STR 1.03.01:2016 | Statybiniai tyrimai. Statinio avarija |
| STR 1.04.02:2011 | Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai |
| STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė |
| STR 1.05.01:2017 | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas |
| STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra |
| STR 2.01.01(1):2005 | Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas |
| STR 2.03.01:2019 | Statinių prieinamumas |
| TR 2.01:2019 | Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas |
| LST 1516:2015 | Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai |
| LST EN 1990:2004 | Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai |
| LST EN 1991-1-1:2004 | Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos |
| LST EN 1991-1-4:2005 | Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai |
| LST EN 1991-1-5:2004 | Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai |
| LST EN 1991-1-6:2005 | Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo metu |
| LST EN 1991-2:2004 | Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos |
| LST EN 1992-1-1:2005 | Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės |
| LST EN 1992-2:2006 | Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės |
| LST EN 1993-1-1:2005 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės |
| LST EN 1993-1-3:2007 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės |
| LST EN 1993-1-4:2007 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės |
| LST EN 1993-1-5:2007 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai |
| LST EN 1993-1-7:2007 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-7 dalis. Iš plokštumos apkrovos veikiamos lakštinės konstrukcijos |
| LST EN 1993-1-8:2005 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas |
| LST EN 1993-1-9:2005 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-9 dalis. Nuovargis |
| LST EN 1993-1-10:2005 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jų savybės išilgai storio |
| LST EN 1993-2:2007 | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai |
| LST EN 1997-1:2005 | Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės |
| RSN 156-94 | Statybinė klimatologija |
| GKTR 2.11.02 | Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai |
|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
| ST 871063.05 | Tiltų ir viadukų statybos darbai. |
| KTR 1.01 | Automobilių keliai |
| ST 188710638.06 | Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas |

| 0 | 2024-06 | Statybos leidimui, konkursui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| Projektuotojas |  | Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
| UAB „Tyrens Lietuva“ |  |  |  |  |  |